| ICS | 03.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | R 11 |

T/URTA XXXX—2022

导轨式胶轮系统客运组织与服务管理规范

Specifications for passenger transport organization and service management of beam-guiding rubber-tyred tram system

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

深圳市城市轨道交通协会  发布

团    体    标    准

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	1

5  基础管理	1

5.1  车站管理	1

5.2  设施管理和维护	2

6  客运服务	2

6.1  车站服务	2

6.2  列车服务	3

6.3  票务服务	3

7  客运组织	3

7.1  车站正常运营组织	3

7.2  大客流客运组织	4

7.3  其他突发事件客运组织	4

8  客伤处理	4

9  监督与提升	5

9.1  基本原则	5

9.2  投诉处理	5

10  客运服务指标	6

附录A（资料性）  协议书	7

附录B（规范性）  指标计算方法	8

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由深圳市城市轨道交通协会提出。

本文件由深圳市城市轨道交通协会归口。

本文件起草单位：比亚迪汽车工业有限公司、深圳比亚迪轨道交通运营有限公司、比亚迪建设工程有限公司、比亚迪勘察设计有限公司、比亚迪机电设备有限公司、比亚迪通信信号有限公司、重庆云巴轨道交通运营管理有限公司。

本文件主要起草人：黄伟潮、刘世雄、李科、林鸿全、韩君怡、马忠义、康华玲、郭淑萍、林伟森、张乃文、黄裕锋、刘国政、林跃明、刘瑞联、王小春、滕秀霜、何飞、刘杨、张婷婷、刘变俊、朱炜喆、李慧、晏艳珍、宿李、李斯新、梁伦富、杨东周、温强、李卿洋、邓卫、王泽军、史秀荣、蒋坤、周子贤、吴成贵、邱吉、王渊、黄宇腾、王敏、饶江波、刘振华、刘伟华、彭清、张建安、陆诗磊、李熙、徐海霞、李志辉、蔡忠海、梁利仲、詹勇、周伟文、李长松。

本文件主要审查人员：

引言

为进一步规范导轨式胶轮系统客运组织与服务工作，推动服务质量提升，根据《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）、《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（交运规〔2019〕15号）等有关要求，制定本文件。

本文件遵循行业主管部门颁布的相关规定，结合导轨式胶轮系统少人化、全自动运行线路服务特点进行编制。

本文件规定了导轨式胶轮系统客运组织服务工作的基础要求以及突发事件下的客运组织要求，同时明确了客运服务以及乘客服务规范的具体要求，对于提高导轨式胶轮系统客运服务质量，提升广大乘客出行满意度，具有指导性的意义。

导轨式胶轮系统客运组织与服务管理规范

范围

本文件规定了导轨式胶轮系统客运组织与服务的基础管理、客运服务、客运组织、客伤处理、监督与提升、客运服务指标等要求。

本文件适用于导轨式胶轮系统客运组织与服务及监督管理工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

客伤事件  guest injury event

在运营服务范围内发生的外部人员伤亡事件。

有责客伤事件  responsible guest injury event

在运营服务范围内，因设备设施故障、人员操作不当、管理不善等过失造成的、依据相应法律法规应该由运营单位承担损害赔偿责任的事件。

无责客伤事件  irresponsible guest injury event

在列车运输过程中或在站厅、站台、出入口等运营单位属地管理范围内，因乘客自身身体原因（疾病、受伤等）、故意或重大过失、不可抗力等原因造成的、依据相应法律法规不应由运营单位承担损害赔偿责任的事件。

总则

客运组织与服务工作坚持以人民为中心，遵循安全第一、乘客为先、需求导向、持续改进的原则。

导轨式胶轮系统所在地主管部门或者城市人民政府指定的当地运营主管部门负责本行政区域内客运组织与服务的监督管理工作。

运营单位负责客运组织与服务工作。

基础管理

车站管理

运营单位应建立客运组织与服务质量管理体系，制定车站岗位职责与人员培训、应急预案和演练、客运设施设备管理、票务管理、环境卫生管理、信息发布、乘客遗失物保管和招领等制度。

运营单位应根据车站规模、客流情况、设备设施布局、设备系统自动化程度、服务标准、公众需求等，科学设置客运人员岗位，相应配备符合要求的客运人员。人员上岗前应经过岗位培训，掌握本岗位知识和技能并取得相应岗位资格证。

运营单位应与出入口属地，连通的物业、商铺，客运枢纽等相关单位明确车站管辖界线和安全管理责任。车站管辖范围一般以出入口建筑垂直投影线、楼梯台阶、进出口闸机围栏等为界。

车站醒目位置应张贴本站首末班车时间、周边公交换乘信息、无障碍设施指引、车站疏散示意图，以及禁止、限制携带物品目录等。出入口、站内指示和导向标志应清晰、醒目、连续、规范。车站值班室、设备房、轨行区等区域应设置醒目的禁行标志，应急装置应设置醒目的警示标志。

运营单位应根据车站规模、客流特点、设备设施布局、岗位设置等，制定工作日、节假日、重要活动以及突发事件的车站客运组织方案与应急预案，换乘站还应制定共管换乘站协同客运组织方案与应急预案，做到“一站一方案”，并根据车站实际客流变化情况及时修订完善。

运营单位应以服务乘客安全出行为导向建立客运、行车、维保等业务工作协调机制，根据客流变化优化客运、行车、维保方案，不断满足客流需要。

设施管理和维护

运营单位应加强对设备设施的管理和维护，做到定期检查、及时维修、更新设施，确保设备设施处于安全运行的状态。

运营单位应落实列车检查制度，定期对列车进行各类检修、维护和保养，确保列车的运营安全。

运营单位应对自动充值售票设备、检（验）票设施、信息显示装置、自动扶梯（电梯）等设施进行检查，定期实施维护保养，确保设施完好和正常使用。

设备设施的养护维修应避开客运高峰时段，作业现场应设置明显标志和安全防护设施，保障周边行人、乘客、车辆及自身安全。

运营单位应按照国家和本市有关城市轨道交通设备设施的安全标准和技术规范配置灭火、报警、逃生、防汛、防爆、防护监视、疏散照明、救援等安全保障器材设备，并保证其完好和有效。

运营单位应根据国家有关标准和本市有关规定，统一规范设置醒目的安全、消防、疏散等指引导向标志和运营服务标志，并定期对车站、列车各类标志进行维护，确保其显示完整、清晰、准确。

运营单位应保持车站通风良好，夏季时应开启列车车厢和设有空调系统车站的空调设施。列车车厢不开空调时，应开启通风换气系统，确保车厢内空气清新。

运营单位应制定并落实照明检查制度，确保车站、列车照明设施正常使用。

客运服务

车站服务

运营单位应保持车站站容站貌整洁，站内明亮、清洁、卫生。

自动售票设备应标有使用方法，指导乘客正确购票。

检（验）票处，应有明确标识引导乘客正确使用检（验）票设施。检（验）票设施发生故障时，工作人员应及时处理、尽快修复；人工检（验）票时，工作人员应站立检验，核查票证。

无人值守模式下应以图文、视频（智能语音设备）等方式告知乘客车站设备设施的使用方法与流程，并以醒目的导向标识引导乘客使用，包含售检票机、自助服务机、应急工器具、电梯、扶梯等设备设施。

运营单位应在车站醒目处明示公安机关规定发布的禁止携带物品目录。

司乘人员巡视站台时应引导乘客安全文明乘车，发现违反有关规定的行为应及时制止。

车站广播用语应规范、清晰、准确，并及时播报列车预告、线路换乘、乘客疏导、安全乘车等相关运营服务信息。

运营单位应在车站醒目位置张贴线路示意图、价目表等有关运营服务图表，并公布本站及其相关换乘站首末班车的行车时刻、换乘指引等有关运营服务信息。乘客信息显示屏应滚动显示列车运行状况等相关服务信息。

列车因故延误或者需要调整首末班车行车时间时，运营单位应及时公告。

运营单位应在车站设置垃圾箱和急救箱等必要的服务设施，为残疾人提供必要的无障碍服务，条件允许情况下设置公共卫生间并保持清洁、卫生。

运营单位应保持车站出入口、通道、站厅、站台等公共区域畅通，未经运营单位允许严禁摆摊设点。

运营单位应在车站醒目位置或自动扶梯（电梯）旁张贴乘梯须知，通常情况下自动扶梯（电梯）在运营时间内应处于正常运转状态。

运营单位应制定各站客运组织疏导方案，并采取下列措施对客流进行疏导：

- 对车站客运设施、限流设施和导向标识进行优化调整、合理设置、科学使用；

- 确定客流警戒线，密切关注客流变化情况，当客流达到或超过警戒线时，及时采取分流限售、暂停售票、临时封闭车站出入口等措施保证乘车秩序和运营安全；

- 对出入口、楼梯、自动扶梯（电梯）、站台、换乘通道等关键部位加强客流疏导，防止发生踩踏事故。

车站商业网点的设置应符合保障安全、确保运营、方便乘客、统筹规划、因地制宜的原则。车站商业网点的设置和管理由运营单位负责。车站商业网点的设置和经营应符合下列规定：

- 不得在通道净宽度内设置商业网点，不得在闸机、售票亭及兑币机等设施前、内设置商业网点；不得设置流动商业网点；

- 设置商业网点应与车站整体环境相协调，并不得影响车站内消防、通风、给排水、运营服务标志等设施的正常使用；

- 不得经营污染环境及有损车站设施的煎、炸、炒、烤、煮、蒸等食品；不得经营公安部门禁止乘客携带进站上车的物品；

- 不得使用高音喇叭或者采用其他高噪声的方法招揽顾客。

列车服务

运营单位应保持运营列车车容车貌整洁，车厢明亮、清洁、卫生。

列车广播用语应规范、清晰、准确，并及时用中英文交替广播列车运营服务信息。

运营单位应在列车车厢内醒目处公布线路示意图、换乘车站站名等换乘指引信息。

乘客调度员需加强对列车车厢的监控，实时关注列车车厢内乘客动态。

票务服务

运营单位应按规定制定票务管理制度，向乘客公示票价及票务处理规则。

票价优惠、免费乘车政策按国家和所在地区的有关规定执行。

运营单位可自行制定乘车优惠活动，或与其他公共交通方式开展优惠换乘活动，开展各类优惠活动时应在车站醒目位置公布。

车票可采取纸质二维码车票、储值票、计时计次票、电子二维码、金融IC卡、手机PAY等支付方式。

乘客因超程、超时或其他原因不能正常进出站时，应按下列原则进行票务处理：

- 乘客所使用的车票不足以支付所到达车站的实际车费时，应按票价政策补交差额车费；

- 乘客凭有效车票通过车站闸机/车载验票机验票乘坐列车，应在运营单位约束的乘车时限内验票出站，未在规定时限内通过验票出站的，应按票务政策加收超时费用；

- 计程票制乘客乘车超过票价有效路程且在车站付费区停留超时，按超过的路程票价与超时费用之和补交车费出站；

- 乘客使用计时计次票无法进站时，如因超过有效期、无剩余可用乘车次数或车票故障无法读写时，应选择其他车票进站；

- 乘客如出现人为损坏车票、遗失车票或无票时，出站时应在自助服务机按相关票务政策补票后出站。如免费票种遗失，乘客出示相关证件或证明后，继续享受免费乘车福利；

- 对使用优惠车票的乘客，运营单位可进行身份核实，对拒不出示有效证件或使用涂改、伪造或冒用有效证件的，按无票乘车处理；

- 对于乘客逃票及冒用票的行为，一经发现应按票务政策补交乘车费用；

- 受突发事件影响导致上述情况发生时，乘客无须补交车费。

受设备设施突发故障或其他运营因素影响造成乘客票款损失时，运营单位应办理退返票款或免费更新业务。

客运组织

车站正常运营组织

车站应根据本站客流流线组织乘客进出站、换乘。因新线开通、车站客流变化、车站设施设备布局改变、枢纽站衔接等，需要对客流流线进行调整的，应对车站整体客流流线、人员疏散进行统筹论证，必要时可组织专家进行风险评估，提高通行效率和服务水平。

运营单位应在每日运营前，对车站客运设施设备进行检查，应在首班车到站前完成准备工作，开启所有出入口、换乘通道和自动扶梯、电梯。末班车前一列车驶离车站后，应通过广播等方式告知乘客末班车信息。换乘站应根据列车运行计划、乘客换乘所需时间，及时关闭换乘通道，防止乘客误入。

车站无人值守模式下设备调度员通过综合监控系统远程确认各站设备是否正常运作，车站内是否有异常情况，包括出入口、车站主体、门、窗等非电气化设备设施。

司乘人员应对车站出入口、站厅、站台、通道等公共区域进行巡视，检查应急设施、乘客信息系统、自动售检票设备、标志标识、照明设施、自动扶梯（电梯）、站台门、列车车厢等设备设施的运行情况。乘客调度员远程巡视频率不应低于每3小时一次。发现异常情况及时进行处理，遇客流高峰、恶劣天气、重大活动等情况，应根据需要增加巡视次数。

司乘人员应维护站台候车及上下车秩序，查看车门和站台门的开闭状态，防止夹人夹物动车。遇紧急关闭按钮触发或消防报警装置启动，要立即查明原因，妥善处置。发生信号故障等突发情况时，司乘人员应按规定协助行车人员做好接发列车引导。

车站公共区域施工作业应安排在非运营时间进行。确需在运营时间进行的，运营单位应采取划定隔离区域、围蔽、工作人员现场盯控等安全防护措施，加强客流疏导，对乘客做好解释说明。对于涉及关闭车站出入口或换乘通道、暂停车站使用、缩短运营时间的施工改造，运营单位应提前报告当地运营主管部门并向社会公告。

列车退出运营前，乘客调度员远程或司乘人员现场确认车厢内无乘客滞留方可退出服务。

运营结束后，运营单位应及时关闭客运服务设备；封闭式车站应确认车站无乘客滞留后及时关闭出入口。

大客流客运组织

运营单位应持续监测客流情况，科学编制列车运行计划，在线路设计能力范围内合理安排运力，不断满足客流需求。

发生突发大客流时，司乘人员应协调行车调度员及时增加运力进行疏导。预判站台客流聚集超过预警值、可能危及安全时，应实施单站级客流控制。无法缓解客流压力的，应在本线多个车站实施单线级客流控制；预警值由运营单位根据站台设计容纳能力、设施设备配置、客流规律等确定。

客流控制措施包括关停部分自动检票机、关闭自动扶梯（电梯）、关闭换乘通道、单向开放或关闭出入口等。临时采取客流控制措施的，车站应通过乘客信息系统、广播等形式及时告知乘客。常态化采取客流控制措施的，车站应公布采取客流控制措施的日期、时段等信息，并对客流控制措施的实施效果持续进行评估，可以取消的，应及时取消。

其他突发事件客运组织

出现雨雪等恶劣天气时，运营单位应采取铺设防滑垫、设置防滑、防拥堵提示等必要措施，加强广播提示和现场疏导；站内或出入口乘客聚集可能造成客流对冲等情况时，可调整自动扶梯运行方向或暂时关闭自动扶梯，危及乘客安全时，可暂时关闭出入口。

车站发生火灾、淹水倒灌、公共安全、公共卫生等突发事件时，司乘人员应报告行车调度员，按应急预案进行现场处置，必要时采取关闭出入口、疏散站内乘客、封站等措施。

客伤处理

客伤事件包含有责客伤事件与无责客伤事件。

在处理客伤事件时应以人为本，履行救死扶伤的义务。

在处理客伤事件时，运营单位工作人员应立即采取应急措施进行处理，第一时间报120抢救伤员、报保险公司、视情况拨打110等相关单位，尽量减少损失，同时进行现场取证，尽可能得到旁证及当事人签字确认及联系方式。车厢内发生乘客伤亡事件，乘客调度员接报后，以事实为依据，客观记录，充分留下原始资料。

发生客伤事件后，运营单位需对客伤事件调查，负责调查客伤事件原因，并根据调查结果与当事人或家属友好协商、妥善处理。

对于能协商处理的客伤事件，待完成协商处理后，需拟定协议书与当事人签字了结，协议书参见附录A。

对于特殊客伤事件，各相关专业参与共同完成善后处置。

运营管辖范围内发生乘客伤亡事故，未经任何医疗权威机构出具死亡证明，事发地均按乘客有生还可能进行处理，事后，配合进行调查处理，调查判明事故性质、分清事故责任和出具结论证明。

由于员工失职造成的乘客伤亡事故，对事故责任者要严肃处理，构成违法犯罪的要依法追究法律责任。

监督与提升

基本原则

运营单位应设置运营服务投诉热线，实行24小时值班制度，乘客调度做好投诉受理、登记、处理和建立相关台帐及投诉信息统计分析工作。

乘客投诉可采用电话、电子邮件、站内乘客意见簿、来信来访等方式进行。

运营单位应在车站、车厢醒目位置公布运营单位投诉受理电话、电子邮箱等，方便乘客投诉或咨询。

运营单位应认真受理乘客投诉，投诉受理人员要做到服务规范、用语文明。

运营单位应认真做好投诉登记。登记的主要内容包括下列信息：

- 投诉事件发生的时间、地点及主要事实经过；

- 涉及车辆的投诉，应记录运营线路、车辆号；

- 涉及从业人员的，应记录从业人员的服务证号；

- 投诉人的姓名、联系方式等。

运营单位应受理符合下列条件的投诉：

- 属于导轨式胶轮系统运营服务、管理范围；

- 有具体的事实根据；

- 有明确的投诉请求；

- 行业主管部门规定的其他条件。

投诉处理

投诉事项不属于运营单位职责的，投诉办理人员应为投诉人提供必要的帮助；对不属于受理范围的，投诉办理人员应向投诉人告知不予受理的理由。

对受理的投诉，投诉处理单位应及时认真调查处理，并应符合下列规定：

- 对情况明了、事实清楚的电话投诉或来访投诉，受理部门应当场答复；

- 对情况较为复杂的投诉，运营单位应向投诉事件中所涉及的当事人调查核实情况，并在自受理投诉之日起7个工作日内作出答复。

通过电子邮件或来信的投诉应以书面形式回复，其他方式的投诉可口头答复，投诉人要求书面答复的，应予书面答复。

市交通行政主管部门要求重新办理的投诉事件，运营单位应重新调查处理，并将答复意见报告市交通行政主管部门。

回复投诉处理意见后，运营单位应继续做好相关处理意见的落实和跟踪工作。

运营单位应组织投诉处理工作人员的教育培训，提高工作人员的综合素质和办事能力。

投诉处理工作人员不按规定受理、处理投诉，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，视其情节给予处理；投诉办理工作成绩显著的部门或个人，给予表彰或奖励。

客运服务指标

客运服务指标应符合附录B的规定。

（资料性）
协议书

姓名___________，性别___________，年龄_________，住址______________________________________________________________，

当事人身份证号码（护照）______________________________________________，

当事人/当事人授权代表电话号码_________________________________，

于_______年_____月____日____时____分，乘坐云巴线，在________站/区间，因__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

经双方协商，最终处理结果，共计支付

______________________________________元（￥：              ）。

此协议是双方真实的意思表示，不违背有关法律规定，符合《中华人民共和国民法典》自愿、合法原则，自双方在协议上签名或捺印后即对双方产生约束力。

此事到此了结，以后双方无涉。

当事人/授权家属代表签字：              （手模）

运营方负责人签字：

（规范性）
指标计算方法

## 客流指标

### 客流量

客流量指标计算方法见表B.1。

表B.1  客流量指标计算方法

| 单位 | 万人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 报告期运送乘客的总量，包括付费乘客和免费乘客客流。 线路客运量等于线路所辖车站的总进站客流加上所有邻线换乘本线总换乘客流 |
| 计算方法 | 线网客运量为线网所辖所有线路客运量的总和，由线网所有进站量与换乘量的总和计算得出 |
| 计算公式 | 网络客运量=Σ（各条线路客运量） 线路客运量=本线进站人数+换入至本线人数 =∑(本线进且本线出客流+换入至本线客流+由本线换出客流+途经客流+本线边门进站客流) |
| 统计期 | 日 |
| 执行方法补充说明 | 乘客从一条线路站点进，从其他条线路站点出，均由清分系统根据确定的原则清分出其乘坐路径，若中途需换乘N次（N≥1），则 - 起始站进入闸机检票一次，统计为该站点所在线路客运量； - N次换乘，每一次均记入换乘站所在线路客运量，由于换乘站基本为2条或以上线路的交汇站，应记入换入的线路客运量； 因此，线网客运量共计为N+1人次，由各站自动售票系统记录或识别，特殊情况下由人工检票记录的人次不计换乘，仅在进站时统计为一人次。 - 客运量包含可采用统计分析或客流抽样调查等方法进行清分的公务票、老人票、纪念票等非付费客流，但不包括本站进、本站出员工票客流 |

### 付费客运量

付费客运量指标计算方法见表B.2。

表B.2  付费客运量指标计算方法

| 单位 | 万人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 付费乘车的客运量 |
| 统计期 | 月 |

### 免费客运量

免费客运量指标计算方法见表B.3。

表B.3  免费客运量指标计算方法

| 单位 | 人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 免费乘车的客运量 |
| 计算公式 | 免费客运量=客运量-付费客运量 |
| 计算方法 | 包括刷卡进站的免费客运量及从边门进出的免费客流 |
| 统计期 | 月 |
| 执行方法补充说明 | 目前免费票包含以下票种：老人免费票、残疾人免费票、优抚票、员工票、部分开边门乘客（工作证件） |

### 客运强度

客运强度指标计算方法见表B.4。

表B.4  客运强度指标计算方法

| 单位 | 万人次/公里•日 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 日均客运量与运营长度之比，反映单位长度上每日的载客量，在一定程度上体现运营效率 |
| 计算公式 | 线路客运强度=线路日均客运量/线路运营长度 网络客运强度=网络日均客运量/网络运营长度 |
| 统计期 | 季 |
| 行业标准/代码 | MOPES/3.5.1/3.5.3 |

### 本线进站人数

本线进站人数指标计算方法见表B.5。

表B.5  本线进站人数指标计算方法

| 单位 | 人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 乘客从本线路站点检票进站的人数。包含从本线路其他站点检票出站及换乘到其他线路站点检票出站的人数 |
| 计算公式 | 本线进站人数=Σ（入闸机检票人次）+Σ（特殊情况下人工检票进站人次） |
| 统计期 | 日 |

### 车站客运量

车站客运量指标计算方法见表B.6。

表B.6  车站客运量指标计算方法

| 单位 | 万人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，轨道交通运营车站为乘客提供进站、换乘服务的总次数称为车站客运量 |
| 计算公式 | 车站客运量=车站进站量+车站换乘量 AB线换乘站客运量=A线进站量+A线换入客流+B线进站量+B线换入客流 |
| 统计期 | 日 |
| 执行方法补充说明 | - 该指标反映车站客运工作中的车站总上车乘客数； - 换乘站作为一个车站进行统计，非换乘站的换乘量以0计； - 假设X站为A线与B线换乘站，则该站换乘量由两部分组成，A线换B线客流加B线换A线客流，三线换乘、四线换乘同理。（仅统计站内换乘） |

### 线路高峰小时单向最大断面客流量

线路高峰小时单向最大断面客流量指标计算方法见表B.7。

表B.7  线路高峰小时单向最大断面客流量指标计算方法

| 单位 | 万人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 指正常运营状态，不包括由于城市大型公共活动或其他突发事件引起的持续影响期小于一周的突发客流情况。每条线路取统计期内的最大值 |
| 统计期 | 季 |
| 行业标准/代码 | MOPES/3.1.4 |

### 列车高峰小时最大拥挤度

列车高峰小时最大拥挤度指标计算方法见表B.8。

表B.8  列车高峰小时最大拥挤度指标计算方法

| 单位 | % |
| --- | --- |
| 指标定义 | 线路高峰小时断面客流量与相应运力的比值，反映线路高峰小时最大断面的拥挤情况，每条线路取统计期内的最大值 |
| 计算公式 | 列车高峰小时最大拥挤度=高峰小时断面客流量/相应断面的小时运力×100% |
| 计算方法 | 在计算运力时，车厢空余面积定员数按6人/㎡计算 |
| 统计期 | 季 |
| 行业标准/代码 | MOPES/3.1.5 |

### 客运周转量

客运周转量指标计算方法见表B.9。

表B.9  客运周转量指标计算方法

| 单位 | 万人次公里 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 乘客乘坐里程的总和 |
| 计算公式 | - 客运周转量=∑（乘客乘车的距离） - 客运周转量=客运量×平均运距 |
| 计算方法 | - 乘客从一条线路站点进，从其他条线路站点出，均由清分系统根据确定的原则清分出其乘坐路径，乘坐的总距离按照乘客进站和出站站点间该路径的长度计算，并按照该路径经过各条线路路段长度计算所属线路客运周转量。 - 平均运距主要由AFC系统自动统计计算。在AFC未投入使用或出现故障时，按照调查取得的平均运距乘以客运量计算。 COMET定义的客运周转量=出行量×网络平均运距，是包括逃票人员的乘车公里数。 |
| 统计期 | 月 |
| 行业标准/代码 | COMET/7 |

### 线路日均客运周转量

线路日均客运周转量指标计算方法见表B.10。

表B.10  线路日均客运周转量指标计算方法

| 单位 | 万人次公里/日 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，线路日客运周转量的平均值 |
| 计算公式 | 线路日均客运周转量=Σ线路日客运周转量/运营天数 |
| 统计期 | 年 |
| 行业标准/代码 | MOPES/3.2.1 |

### 出行量（进站量）

出行量（进站量）指标计算方法见表B.11。

表B.11  出行量（进站量）指标计算方法

| 单位 | 万人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，利用轨道交通网络出行的乘客数量。乘客在网络中无障碍换乘一次或多次时，均视为一个出行人次 |
| 计算公式 | 线路出行量=本线进站量=本线进且本线出人数+本线进且他线出人数 网络出行量=进站闸机检票次数+特殊情况下人工检票进站人数 |
| 统计期 | 日 |

表B.11（续）

| 执行方法补充说明 | COMET/5b仅计入通过票务设备自动统计的及其他方式有效记录的出行量，不计入任何有记载的或估算的逃票人次 |
| --- | --- |
| 行业标准/代码 | COMET/5b |

## 运行指标

### 旅行速度

旅行速度指标计算方法见表B.12。

表B.12  旅行速度指标计算方法

| 单位 | km/h |
| --- | --- |
| 指标定义 | 列车在运营线路正线上运载客时从起点站发车到终点站到达（计停站时间）的旅行速度 |
| 计算公式 | 旅行速度=线路运营长度/单程行驶时间×60 |
| 计算方法 | 包含从始发站到终点站的总计划运行时间和运行距离（计中间站停站时间，不计始发站及终点站停站时间）； 不包含以下运行时间和运行距离： - 回车场的时间和距离； - 空驶列次； - 由于晚点而产生的时间或距离上的误差 |
| 统计期 | 年 |
| 执行方法补充说明 | 实际旅行速度按照计划旅行速度统计，根据运行图制定的单程行驶时间（不含折返）做相应推算 |
| 行业标准/代码 | COMET/16 MOPES/4.2.1 |

### 线路平均运距

线路平均运距指标计算方法见表B.13。

表B.13  线路平均运距指标计算方法

| 单位 | km/人次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，在某一条线路上乘客一次乘车的平均距离 |
| 计算公式 | 线路平均运距=线路客运周转量/线路客运量 |
| 计算方法 | 由AFC系统自动统计计算。在AFC未投入使用或出现故障时，按照调查取得的平均运距乘以客运量计算 |
| 统计期 | 月 |
| 行业标准/代码 | MOPES/3.4.1 |

### 列车服务可靠度

列车服务可靠度指标计算方法见表B.14。

表B.14  列车服务可靠度指标计算方法

| 单位 | 万车公里/件 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，列车发生5 min（含）以上晚点事件（考核）之间平均行驶的车公里数 |
| 计算公式 | 列车服务可靠度=实际运营里程/5 min（含）以上晚点事件（考核），其中： 5 min(含)～15 min列车服务可靠度=客车实际运营里程/5 min(含)～15 min晚点事件数 15 min(含)～30 min列车服务可靠度=客车实际运营里程/15 min(含)～30 min晚点事件数 30 min(含)以上列车服务可靠度=客车实际运营里程/30 min(含)以上晚点事件数 |

表B.14（续）

| 计算方法 | 图定计划列次在执行过程中，列车在全程或某个车站的延误时间大于5 min。按5 min(含)～15 min、15 min(含)～30 min、30 min(含)以上晚点事件3类分别计算，因同一原因引起的多个5 min（15 min、30 min）晚点，作为1个5 min（15 min、30 min）晚点事件统计 |
| --- | --- |
| 统计期 | 日 |
| 行业标准/代码 | MOPES/4.6.2 |

### 最大/最小发车间隔

最大/最小发车间隔指标计算方法见表B.15。

表B.15  最大/最小发车间隔指标计算方法

| 单位 | s |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，正常运营情况下同一线路的相邻两列同向列车驶离起点站的时间间隔的最大/最小值 |

### 线路运营时间

线路运营时间指标计算方法见表B.16。

表B.16  线路运营时间指标计算方法

| 单位 | h |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，城市轨道交通线路日均向乘客开放运营的时间 |
| 执行补充说明 | 线路运营时间为当日第一班载客列车到达发车站的时间至最后一班列车到达终点站的时间 |

### 换乘时间

换乘时间指标计算方法见表B.17。

表B.17  换乘时间指标计算方法

| 单位 | s |
| --- | --- |
| 指标定义 | 在换乘站，从一条线路的站台转乘到另一条线路站台的平均步行时间 |
| 计算公式 | 换乘时间=转乘距离/平均步行速度 |

### 线路列车正点率

线路列车正点率指标计算方法见表B.18。

表B.18  线路列车正点率指标计算方法

| 单位 | % |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，线路正点列车次数与线路全部开行列车次数之比，用以表示运营列车按规定时间正点运行的程度 |
| 计算公式 | - 准点率＝正点运营开行列次/客车实际运营开行列次×100% - 准点率=（客车实际运营开行列次-运营晚点列次）/客车实际运营开行列次×100% |
| 计算方法 | 凡按运行图计划时间（或运营补充方案中的时间）运行，到达终点站时间误差小于或等于2 min的列车为正点列车（市域轨道交通系统除外），市域轨道交通系统准点率按照到达终点站时间误差不超过3 min计算。临时加开列次计为准点列次 |

### 清客频率

清客频率指标计算方法见表B.19。

表B.19  清客频率指标计算方法

| 单位 | 万车公里/列次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，发生清客之间的平均运营里程 |
| 计算公式 | 线路清客频率=线路运营里程/线路清客列次 网络清客频率=网络运营里程/Σ线路清客列次 |
| 统计期 | 月 |
| 行业标准/代码 | MOPES/4.7.2/4.7.4 |

### 列车故障下线频率

列车故障下线频率指标计算方法见表B.20。

表B.20  列车故障下线频率指标计算方法

| 单位 | 万车公里/次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，列车发生故障下线次数之间的平均运营里程 |
| 计算公式 | 线路列车故障下线频率=线路运营里程/线路列车故障下线次数 网络列车故障下线频率=网络运营里程/Σ线路列车故障下线次数 |
| 统计期 | 月 |

## 服务指标

### 车站AFC设备台数

车站AFC设备台数指标计算方法见表B.21。

表B.21  车站AFC设备台数指标计算方法

| 单位 | 台 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 自动售检票系统简称AFC，包括车站及中央级设备，其中车站级设备包含闸机（AGM）、自动售票机（TVM）和自助服务机等 |
| 统计期 | 月 |
| 执行方法补充说明 | 统计口径为车站AFC主要设备，包括闸机（AGM）、自动售票机（TVM）和自助服务机 |

### 车站AFC设备累计故障停用时间

车站AFC设备累计故障停用时间指标计算方法见表B.22。

表B.22  车站AFC设备累计故障停用时间指标计算方法

| 单位 | 万车公里/列次 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 在统计期车站运营时间内，车站AFC设备因故障没有投入服务的时间 |
| 计算公式 | 车站AFC设备累计故障停用时间＝Σ车站AFC设备故障停用时间 |
| 计算方法 | AFC设备停用时间为车站运营时间内因故障而停止服务的时间 |
| 统计期 | 月 |
| 执行方法补充说明 | 因故障而停用的时间不包含车站运营时间之外的故障，即不考虑故障发生或持续到非运营时间的停用时间。 统计口径为车站AFC主要设备，包括闸机（AGM）、自动售票机（TVM）、充值机（AVM） |

### 车站AFC设备可靠度

车站AFC设备可靠度指标计算方法见表B.23。

表B.23  车站AFC设备可靠度指标计算方法

| 单位 | % |
| --- | --- |
| 指标定义 | 在统计期车站运营时间内，AFC设备实际服务时间与应服务时间之比 |
| 计算公式 | AFC设备完好率＝（AFC设备应服务时间-AFC设备故障停用时间）/AFC设备应服务时间×100% |
| 计算方法 | - AFC设备应服务时间=Σ（AFC设备台数×每日车站运营时间×统计天数） - AFC设备故障停用时间为车站运营时间内因故障而停止服务的时间，AFC设备故障停用时间=Σ（AFC设备停用台数×停用时间） |
| 统计期 | 月 |
| 执行方法补充说明 | 因故障而停用的时间不包含车站运营时间之外的故障，即不考虑故障发生或持续到非运营时间的停用时间 |

### 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统累计故障停用时间

自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统累计故障停用时间指标计算方法见表B.24。

表B.24  自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统累计故障停用时间指标计算方法

| 单位 | h |
| --- | --- |
| 指标定义 | 在统计期车站运营时间内，自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统因故障没有投入服务的时间 |
| 计算公式 | 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统累计故障停用时间＝Σ自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统设备故障停用时间 |
| 计算方法 | 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统停用时间为车站运营时间内因故障而停止服务的时间 |
| 统计期 | 月 |
| 执行方法补充说明 | 因故障而停用的时间不包含车站运营时间之外的故障，即不考虑故障发生或持续到非运营时间的停用时间 |

### 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统可靠度

自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统可靠度指标计算方法见表B.25。

表B.25  自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统可靠度指标计算方法

| 单位 | % |
| --- | --- |
| 指标定义 | 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统可靠度指在统计期车站运营时间内，实际服务时间与应服务时间之比 |
| 计算公式 | 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统可靠度＝（应服务时间-故障停用时间）/应服务时间×100% |
| 计算方法 | - 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统应服务时间=Σ（设备台数×每日车站运营时间×统计天数） - 自动扶梯/电梯/站台门/车站乘客信息系统/列车乘客信息系统停用时间为车站运营时间内因故障而停止使用的时间，停用时间=Σ（设备停用台数×停用时间） |
| 统计期 | 月 |
| 执行方法补充说明 | 因故障而停用的时间不包含车站运营时间之外的故障，即不考虑故障发生或持续到非运营时间的停用时间 |
| 行业标准/代码 | COMET/19a；MOPES/5.2.4/5.2.5/5.2.6/5.2.7 |

### 车站AFC设备台数

车站AFC设备台数指标计算方法见表B.26。

表B.26  车站AFC设备台数指标计算方法

| 单位 | 台 |
| --- | --- |
| 指标定义 | AFC（自动售检票系统）包括车站及中央级设备，其中车站级设备包含闸机 |
| 统计期 | 月 |

### 乘客有效投诉事件

乘客有效投诉事件指标计算方法见表B.27。

表B.27  乘客有效投诉事件指标计算方法

| 单位 | 件 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，运营单位受到乘客投诉（包括乘客来信、来访、电话及新闻单位的投诉、口头投诉）的件数 注：口头投诉需有两位站务员(或本企业职工)签名记录 |
| 统计期 | 月 |

### 有责投诉事件

有责投诉事件指标计算方法见表B.28。

表B.28  有责投诉事件指标计算方法

| 单位 | 件 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，运营单位接到乘客投诉中确认属本企业责任（包括乘客来信、来访、电话及新闻单位的批评、口头批评）的件数 |
| 统计期 | 月 |

### 乘客满意度

乘客满意度指标计算方法见表B.29。

表B.29  乘客满意度指标计算方法

| 单位 | 分 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 乘客满意度为通过抽样调查和统计分析获得，服务组织或监督机构可委托第三方进行满意度测评 |
| 统计期 | 年 |

### 列车车身清洁率

列车车身清洁率指标计算方法见表B.30。

表B.30  列车车身清洁率指标计算方法

| 单位 | % |
| --- | --- |
| 指标定义 | 运营列车中近3天内清洗过的列车数与运营列车数之比 |
| 计算公式 | 列车车身清洁率=近3天内清洗的列车数/运营列车数×100% |

### 百万乘客表扬率

百万乘客表扬率指标计算方法见表B.31。

表B.31  百万乘客表扬率指标计算方法

| 单位 | 次/百万人 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，乘客表扬事件数与网络客运量之比。 |
| 计算公式 | 百万乘客表扬率=乘客表扬事件数/网络客运量×106 |
| 统计期 | 月 |

### 百万乘客有效投诉率

百万乘客有效投诉率指标计算方法见表B.32。

表B.32  百万乘客有效投诉率指标计算方法

| 单位 | 次/百万人 |
| --- | --- |
| 指标定义 | 统计期内，乘客有效投诉事件数与网络客运量之比 |
| 计算公式 | 百万乘客有效投诉率=乘客有效投诉事件数/网络客运量×106 |
| 统计期 | 月 |

### 逃票率

逃票率指标计算方法见表B.33。

表B.33  逃票率指标计算方法

| 单位 | % |
| --- | --- |
| 指标定义 | 乘客没有支付票费或者没有正确支付票费的售票收入与全部应付票费的比值 |
| 计算公式 | 逃票率=逃票款/（逃票款+扣值收入）×100％ |
| 计算方法 | 不包含以下情形： - 员工免费乘坐； - 不需付费的群体（例如儿童）； - 影响实际售票收入的折扣、批量销售，佣金报酬及各种税收 |
| 统计期 | 年 |

参考文献

[1]  交通运输部令2018年第8号  城市轨道交通运营管理规定

[2]  交办运〔2019〕43号  城市轨道交通服务质量评价规范

[3]  交运规〔2019〕3号  城市轨道交通服务质量评价管理办法

[4]  交运规〔2019〕15号  城市轨道交通客运组织与服务管理办法

[5]  GB/T 38374—2019  城市轨道交通运营指标体系

[6]  T/URTA 0003—2021  导轨式胶轮系统全自动运行线路运营场景规范

[7]  T/URTA 0004—2021  导轨式胶轮系统全自动运行线路运营管理规范