| ICS | 03.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | R 11 |

T/URTA XXXX—2022

导轨式胶轮系统行车组织管理规范

Specifications for train operation organization management of beam-guiding rubber-tyred tram system

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

深圳市城市轨道交通协会  发布

团    体    标    准

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	3

4.1  一般要求	3

4.2  列车运行计划	3

4.3  调度指挥机构	4

4.4  调度命令	4

4.5  行车组织方法	4

4.6  列车运行	4

4.7  行车记录	5

5  设备设施	5

5.1  一般要求	5

5.2  限界	5

5.3  管理要求	5

6  正常情况下的行车组织	5

6.1  一般要求	5

6.2  运营前准备	6

6.3  运营期间	6

6.4  运营结束	6

6.5  列车巡视	7

6.6  车站巡视	7

6.7  综合车场行车组织	7

7  非正常情况下的行车组织	7

7.1  一般要求	7

7.2  行车调整	7

7.3  设备故障时的行车组织	8

7.4  运营突发事件时的行车组织	9

8  运营施工组织	10

8.1  一般要求	10

8.2  运营期间的设备设施抢修	10

8.3  非运营期间的设备设施检修施工	10

8.4  工程车开行规定	10

8.5  设备设施调试规定	10

9  信号显示	11

10  运行及服务关键指标	11

附录A（规范性）  运行指标定义及计算方法	13

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由深圳市城市轨道交通协会提出。

本文件由深圳市城市轨道交通协会归口。

本文件起草单位：比亚迪汽车工业有限公司、深圳比亚迪轨道交通运营有限公司、比亚迪建设工程有限公司、比亚迪勘察设计有限公司、比亚迪机电设备有限公司、比亚迪通信信号有限公司、重庆云巴轨道交通运营管理有限公司。

本文件主要起草人：刘国政、刘世雄、刘杨、何飞、林跃明、刘瑞联、康华玲、李科、黄裕锋、滕秀霜、林鸿全、韩君怡、林伟森、张乃文、黄伟潮、王小春、马忠义、郭淑萍、郭甜、李君连、徐梦莹、李慧、晏艳珍、宿李、李斯新、梁伦富、杨东周、温强、王道武、史秀荣、蒋坤、周子贤、肖辉、唐文伟、王玉、单清云、孟强、饶江波、刘振华、刘伟华、黄伟、赵理想、王景云、李红艳、徐海霞、李志辉、王勇、蒋海川、李长松、蔡忠海、孙静。

本文件主要审查人员：

引言

导轨式胶轮系统是低运量城市轨道交通系统，行车组织有别于地铁、轻轨和有轨电车等其他制式，行车组织管理不能完全套用现有的规范，因此制定本文件。

本文件遵循交通运输部颁布的《城市轨道交通行车组织管理办法》（交运规〔2019〕14号）对行车组织管理的相关要求，针对导轨式胶轮系统的特点编制。

本文件弥补了导轨式胶轮系统在行车组织管理相关标准方面的空白，可作为导轨式胶轮系统行车组织管理的规范依据，为运营单位日常的运营行车组织工作提供科学的指导与技术支持，对于提高行车组织管理水平具有指导性的意义。

导轨式胶轮系统行车组织管理规范

范围

本文件规定了导轨式胶轮系统行车组织的基本要求、设备设施、正常情况下的行车组织、非正常情况下的行车组织、运营施工组织、信号显示、运行及服务关键指标等要求。

本文件适用于导轨式胶轮系统运营线路的行车组织工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30012  城市轨道交通运营管理规范

GB 50157  地铁设计规范

GB 50490  城市轨道交通技术规范

T/URTA 0005  导轨式胶轮系统全自动运行线路初期运营安全评估基本条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

导轨式胶轮系统  beam-guiding rubber-tyred tram system

低运量城市公共交通的一种制式，车辆采用橡胶车轮走行于轨道梁上。车辆除走行轮外，在转向架的两侧尚有导向轮，内嵌在轨道梁的U型槽内侧运行。

行车调度员  traffic controller

负责正线及综合车场的行车组织、施工管理及应急指挥等工作的人员，集成了传统行车调度员与车场调度员的岗位职责以及乘务与站务的部分职责。

设备调度员  equipment controller

负责全线设备设施统一调度管理，组织实施设备设施保养、检修及故障抢修等工作的人员，集成了传统维修调度、车辆调度、环控调度及电力调度的岗位职责。

乘客调度员  passenger controller

负责热线接听，受理投诉、咨询，实现远程客服指导，运营信息收发及客服广播管理等工作的人员，集成了传统信息调度员与客服专员的岗位职责。

司乘人员  driver and conductor

负责车站及列车客服组织、现场运行监控、应急处置等工作的人员，集成了传统乘务与站务的岗位职责。

轨道梁  track beam

承载导轨式胶轮车辆动载和静载，并实现走行和导向功能的钢筋混凝土结构或钢结构。

综合车场  integrated depot

设有停车线、检修线、洗车线等设施，承担车辆的日常停放、充电、维护、检修和清洁作业，承担设备、机具及工程车的维修作业，并兼具行政、技术和物资管理的综合场所。

全自动运行区域  fully automatic operation area

具备列车自动进站停车、自动开关门、自动发车、自动折返、自动出入场、休眠、唤醒、自动调车和自动洗车作业等全自动运行功能的区域。一般包括正线、折返线、渡线、停车线、出入场线、洗车线。

非全自动运行区域  not fully automatic operation area

不具备全自动运行功能的区域，一般包括检修线。

休眠  sleep

对停放于综合车场停车线、正线停车线或终端折返线指定区域的列车，对除休眠唤醒单元及车地通信设备外的整列车设备进行断电的一种作业。

唤醒  awake

对休眠列车上电并完成上电自检、静态测试、动态测试等的一种作业。

列车运行计划  train operations plan

城市轨道交通行车组织的综合计划，包括列车的运行计划、设备设施的运用计划，及其与行车组织有关的工作任务。

闭塞区域  block region

以信号机、区域分界标划分的固定区域，或信号系统设定的移动闭塞划分的区域。

ATO目标速度  ATO target speed

列车自动驾驶（AM）模式下，期望列车持续运行的速度。信号ATO子系统控制列车的运行速度可在ATO目标速度上下小幅波动。

线路等级速度  speed reflecting line class

为满足线路规划功能，以达到线路沿线主要组团间出行时间目标为目的，综合运营需求、线路工程条件、车站设置、投资效益等因素，同时充分发挥系统设施设备能力，经分析确定体现线路功能定位及运营需求的速度。

ATP顶棚速度  ATP ceiling speed

ATP子系统保证在最不利条件下列车不得超过的速度。

限界  gauge

限定车辆运行及轨道区周围构建物超越的轮廓尺寸线，分为车辆限界、设备限界和建筑限界。

调车作业  shunting operation

除列车在车站和综合车场到发以外的一切车辆或列车有目的的移动作业。

越站  overtaking

列车不停站通过计划停靠车站的过程。

列车救援  train rescue

通过车辆连挂将正线或配线上的故障车辆牵引或推进运行撤离的措施。

运营控制中心  operation control center（OCC）

对导轨式胶轮系统运营实施集中监控和管理的场所。

列车自动防护  automatic train protection（ATP）

自动实现列车运行间隔、超速防护、进路和车门等监控技术的总称。

扣车  train detaining

根据运营需要，采用人为手段把列车扣停的作业。

站台门  platform screen door

安装在车站站台，将站台轨行区与站台候车区隔离开，设有与列车门相对应、可多级控制开启与关闭的连续屏障。

轨行区  track area

轨道附近一定范围内的立体空间，包括轨道梁U型槽及梁面空间，轨道上方一定范围内空间。

信号标志  signal sign

设在轨旁的标志牌，包括预告标、分界标、警冲标、限速标及停车标、警示标等。

基本要求

一般要求

行车组织工作应坚持安全生产的方针，贯彻高度集中、统一指挥、逐级负责的原则。

行车组织时间应以北京时间为准，从零时起计算，实行24 h制。

运营单位应编制列车运行计划，按计划组织行车。与行车由关的各部门应根据列车运行计划的要求，开展本部门的工作，确保运行计划的实施。

正常情况下应按双线单方向组织列车运行，实行右侧行车制。

正线、配线及综合车场行车由行车调度员指挥，列车应遵照列车运行计划，按调度命令和信号显示行车。

运营单位应建立行车指标统计分析制度，对行车计划持续改进和优化。

系统应采用现代先进技术手段实现列车运行的安全防护。

运营单位应结合运营管理实际需要，细化行车组织规定，持续提升行车组织效率，提高运营服务水平。

运营单位应制定正常、非正常情况下行车作业标准和岗位作业标准，行车人员应执行岗位工作标准。

行车岗位人员的技能素质应满足T/URTA 0005的要求，并持证上岗，按规定着装，正确佩戴岗位标志。

运营单位应组织司乘人员开展实操培训练习，提升业务技能。

运营单位应做好行车组织与客运组织的有效衔接。

列车运行计划

运营单位应根据线路设计运能、实际客流情况及设备技术条件等因素编制列车运行计划。正常运营时，最小行车间隔不宜大于5 min。

运营单位应根据线路沿线乘客出行规律及变化，结合设备技术条件设置运营交路，优化调整列车运行计划，运能安排宜适当预留冗余。

运营单位应根据客流需求及规律、设备技术条件等因素编制列车运行图，确定运营时间及行车间隔、停站时间、行车交路等。

运营单位应将列车运行图作为行车组织工作的基础，组织各部门严格根据列车运行图的要求开展运营生产工作，保证按图行车。

列车运行图应保持相对稳定，需要调整列车运行图时应充分考虑运用车数量、线路条件及设备设施维修时间、人员配备需要等情况。

列车运行图应至少保存2年。

运营单位应结合列车运行计划，合理安排轮充时间，确保高峰用车需求，减少配属车辆数量。

运营单位应综合考虑线路的功能定位、客流需求、换乘方式等因素，结合居民的出行规律，合理设置线路全天服务时间和首末班车时间，并符合下列规定：

- 正式运营线路每天的运营服务时间应符合GB/T 30012的有关规定，且不应少于15 h；

- 首末班车应考虑线路间的换乘衔接。

调度指挥机构

运营单位根据运营线路规模，可设置一个或多个运营控制中心（OCC），并结合运营业务需要，合理设置OCC岗位，明确各岗位的工作职责和技能要求。

运营控制中心宜设置值班主任、行车调度员、设备调度员、乘客调度员等调度岗位。

运营控制中心应按列车运行图组织行车，监控列车进站、发车、区间运行、电量等情况。

调度命令

行车调度命令分为书面命令和口头命令，由OCC调度员发布。命令发布应符合下列规定：

- 口头命令采用应答复诵制，有录音设备记录命令内容。同时向多个受令人发布口头命令时，发令人指定某一受令人复诵，其他受令人核对命令内容；

- 书面命令采用书面记录制。特殊情况下可先发口头命令，事后补交书面命令。

调度命令应使用标准用语，按照“一事一令”的要求执行。

调度命令内容应简明扼要，包括命令时间、命令号码、受令处所、命令内容、以及受令人、复诵人和发令人等信息。

调度命令应在执行前直接发布给命令执行人。对于不能直接发布给执行人的调度命令，发令人应指定专人传达。

行车组织方法

行车组织方法包含移动闭塞法和进路闭塞法。进路闭塞法是移动闭塞设备法不能使用时的代用闭塞法。

组织行车时，应符合下列规定：

- 当车载信号设备运行正常时，采用移动闭塞法行车，列车凭车载信号运行；

- 当车载信号设备运行故障时，采用进路闭塞法行车，列车凭地面信号显示或行车调度员命令运行。

进路闭塞法行车时，列车运行应以闭塞区域作为间隔，除开行救援列车外，一个闭塞区域内只允许一列车运行。

列车运行

列车运行方向的设置应符合GB 50157的有关规定，列车运行方向应与定义的线路方向保持一致。

运营单位应按照列车性质建立车次命名规则，车次命名宜由线路号、列车性质编号、方向号、顺序号等组成。

列车运行可采用非限制人工驾驶模式、限制人工驾驶模式、列车自动防护（ATP）下的人工驾驶模式、列车全自动运行模式。正常情况下，列车在正线运营和折返时宜采用列车全自动运行模式。

正常运行状态下，列车在站台对标及车门的开关应通过设备技术手段确认；应按列车运行图的要求确定停站时间。

运营单位应考虑车辆及信号自动控制超调、车辆及信号系统测速误差、控制延时、线路坡度等因素引起的实际速度相对于超速防护触发速度的向上偏移，以及正常情况下ATO速度控制时，不应实施车辆超速防护（紧急制动），列车运行速度应符合下列规定：

- ATO目标速度应等于线路等级速度，ATP顶棚速度应等于线路等级速度+7 km/h，车辆超速防护（紧急制动）触发速度为线路等级速度+8 km/h；

- 除调试作业规定外，列车运行速度不应超过最高运行速度，当线路的最高允许速度、车辆构造速度、信号允许速度不一致时，按其中最低速度要求运行；

- 越站列车通过站台时运行速度不宜大于60 km/h。

在折返站退出运营的列车，应组织清客后进入折返线。当列车在运行中发生不能保障安全运行的故障时，应优先选择在车站清客，故障列车退出运营。

行车记录

OCC的行车记录包括运营前检查情况、行车日志、调度命令记录、施工作业记录和行车设备故障及影响情况等。

其他岗位应按照各自的生产要求如实做好各种工作记录，以备查验。

设备设施

一般要求

设备设施包括车站、线路、车辆、信号系统、通信系统、供电系统、站台门、火灾自动报警系统、通风空调系统、综合监控系统、消防与给排水系统等。运营单位应建立完备的设备设施台账，并制定相应的设备设施操作细则。

运营单位应掌握与行车相关的各项设备设施的基本属性,开展行车组织和运营管理。

运营单位应按GB/T 30012和GB 50490等规定的养护维修要求，组织设备供应商对各项设备设施进行日常巡检、测试和维修，满足行车组织、调度指挥、信息传送和安全保证等功能要求。

运营线路开通延长段、增购车辆或进行设备改造时，设备设施的功能应与既有设备保持一致。

限界

任何情况下，建、构筑物不应侵入建筑限界。

任何情况下，设备不应侵入设备限界。

车辆无论空重状态，均不应超过车辆限界。

管理要求

运营单位应明确行车管辖范围、车站与区间的分界点、综合车场线路与正线分界点、综合车场全自动运行区域与非全自动运行区域分界点，明确行车组织手续办理的要求。

运营单位应明确正线、配线和综合车场线路的信号布置、小曲线半径、线路坡度、线路允许速度、道岔、轨道梁等与行车相关的配置及参数，并设置相应行车标识。

运营车辆保有量应按线路运量规模配置。预测客运量规模超过设计预期时，运营单位应提前购置所需车辆投入运营，并补充完善相应配套设施。

运营单位应做好动力电池全寿命周期管理，确保列车电池容量、能耗水平满足运营需求。

运营单位应做好土建工程、车辆、通信、信号、供电、机电等设施设备的运行维护工作，确保各设施设备系统兼容协调，能够按照最大设计能力稳定运行，满足行车组织需要。

正常情况下的行车组织

一般要求

行车相关岗位应按列车运行计划开展正常情况下的行车组织工作，最大限度确保列车运行计划的兑现。

行车相关岗位应按规章制度、岗位流程等要求操作，保障行车安全、准点。

行车岗位人员操作行车设备时应执行眼看、手指、口呼确认制度，必要时执行双人确认制度。

行车岗位人员行车作业时应使用行车标准用语。

行车标准用语应使用标准普通话，内容简明、语速适中、术语标准，不得随意简化，行车用语数字发音标准宜按表1要求执行。

数字发音标准

| 数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发音 | yāo | liǎng | sān | sì | wǔ | liù | qī | bā | jiǔ | líng |
| 汉字 | 幺 | 两 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 零 |

运营前准备

OCC运营前检查应符合下列规定：

- 加载或核对当日列车运行图，检查内容无误；

- 与车辆检修人员核对确认当日运用列车的准备情况；

- 供电系统、信号系统、通信系统、站台门、综合监控系统及线路情况等与运营有关的设备状况良好；

- 调度员工作站显示及操作正常，所有集中控制权处于正常状态，线路无异常占用；

- 组织确认正线及综合车场轨行区的施工已全部销点。

运营前列车轧道应符合下列规定：

- 每日运营前组织空驶列车轧道确认线路安全；

- 轧道车应采用人工驾驶模式按规定限速运行。

运营人员到岗应符合下列规定：

- 每日运营前各岗位人员应按规定着装，按时到岗开展工作；

- 上岗前应确认各岗位人员精神状态。

运营期间

行车调度员应按列车运行图组织行车，并根据运营需要适时采取有效措施调整列车运行秩序。

调度人员应密切注意列车运行情况、告警信息、驾驶模式、设备状态、乘客乘降等信息，并通过综合监控系统辅助进行确认，如发生紧急情况立即处理，防止发生列车运行事故。

行车调度员应以确保乘客及行车的安全为原则，高效、有序组织行车，确保各项行车指标的达成。

遇列车无故停车、列车故障或其他原因需临时停车，调度员应通过广播等做好乘客解释工作，司乘人员做好现场乘客安抚工作；车站临时停车时间较长的，应保持车门和站台门打开并做好解释。

司乘人员应按相关规定对线路及车站进行巡视，遇列车行车调整，根据调度指令迅速赶往现场进行处理。

司乘人员在巡视过程中发现危及行车安全的突发情况，立即按压紧急停车按钮并报告行车调度员。

运营列车上线替换列车回库充电，以“先上后下”的原则组织行车，确保正线行车秩序正常。

根据线路客流潮汐情况，密切监控车站的客流情况，调度人员适时做好行车调整及设备监控，司乘人员做好大客流车站现场引导及列车巡视，其他运营岗位人员根据调度指令配合支援，确保运营秩序正常。

运营期间，运营各岗位应密切沟通，紧密联动，及时反馈现场信息。

运营结束

运营结束前，应提前广播告知乘客，列车在终点站清客后方可组织回场。

行车调度员应根据列车运行图组织列车退出服务，运营结束后应做好当日行车记录和相关统计分析工作。

运营结束后，应及时关闭客运服务设备；封闭式车站应确认车站无乘客滞留后及时关闭出入口。

调度人员根据施工计划组织开展施工作业，按施工计划要求组织工程车或调试列车运行。

列车返回综合车场后，对列车进行休眠、清洁、充电等工作。

列车巡视

正线采用全自动运行模式，司乘人员按规定进行列车巡视。

司乘人员巡视期间，应符合下列规定：

- 注意观察列车运行情况、报警信息、乘客秩序，突发情况及时人工介入处理；

- 列车在站停车开关门时，监控乘客乘降作业；

- 需要转换为人工驾驶时，按地面信号显示或行车调度命令行车，遇相关故障及突发事件等情况按相关预案处理。

车站巡视

站线范围内发生危及列车行车安全事件时，司乘人员立即按压车站紧急停车按钮。

发现列车停站时分超过规定时间，司乘人员应向行车调度员报告。

信号系统出现故障需人工准备进路时，司乘人员根据行车调度员指令组织人工准备进路。

综合车场行车组织

综合车场应按列车运行计划优先组织收发车作业，提前停止影响收发车进路的调车和检修施工作业；

综合车场收发车应灵活运用股道，做到正点发车，不间断接车，减少调车作业。

综合车场全自动运行区域调车作业采用全自动运行模式组织列车调车作业。

综合车场收发车作业应采用全自动运行模式，列车根据列车运行计划进行唤醒、自检、收发车等。

行车调度员应按发车计划提前安排运用车，确认列车符合上线标准，并停放在全自动运行区域，做好随时发车准备。

综合车场涉及非全自动运行区域的调车作业采用人工驾驶模式调车。

非全自动运行区域向全自动运行区域调车，列车应在转换区升级为全自动运行模式后，运行至全自动运行区域。

采用人工方式进行调车作业时，不得在车场道岔、咽喉区擅自停车。

非正常情况下的行车组织

一般要求

运营单位应按照统一指挥、逐级负责、快速反应、协调联动的原则，明确非正常情况下的行车组织原则及要求。

运营单位应制定非正常情况下行车相关岗位的操作流程和行车安全注意事项。

运营单位应根据设备设施的故障现象和影响程度及可能发生的突发事件编制行车应急预案。

发生设备设施故障及突发事件后，运营单位应立即启动相应的行车应急预案，按应急预案的规定组织行车，采取应急抢险措施，防止事态扩大，按规定及时上报，确认行车条件允许的情况下，最大限度地维持列车运行。

非正常情况下行车组织时，列车应由司乘人员负责列车值守及应急情况下列车驾驶。

突发事件处理完毕，确认具备运营条件后，运营单位应尽快恢复正常运营。

行车调整

区间限速调整列车时，应符合下列规定：

- 遇区间发生设备故障或其他影响列车运行的情况，由行车调度员设置临时限速运行或远程操作列车停车；

- 信号系统具备限速功能时，由行车调度员组织在信号系统中进行设置或取消限速；信号系统故障不具备限速功能时，由司乘人员按行车调度员的命令限速人工驾驶。

扣车时，应符合下列规定：

- 由行车调度员在ATS工作站上设置扣车或由司乘人员按压站台紧急停车按钮扣车；

- 取消扣车应遵循“谁扣谁放”的原则，特殊情况按行车调度员命令执行。

列车越站时，应符合下列规定：

- 因运营调整需要或车站不具备乘客安全乘降条件时，由行车调度员在ATS工作站上设置越站；

- 乘客调度员接到列车越站调度命令后，立即广播告知乘客列车不停站信息。

非正常情况清客时，应符合下列规定：

- 行车调度员发布清客命令后，乘客调度员、司乘人员应立即执行，并做好乘客服务；

- 同一车站不宜组织连续两列及以上列车清客。

反向运行时，应符合下列规定：

- 因运营调整需要反向运行时，行车调度员确认线路空闲、进路准备妥当后发布调度命令并做好列车间隔控制；

- 结合信号系统功能条件由高至低选择列车运行模式；由司乘人员人工驾驶时，列车运行中认真确认运行进路情况，根据调度命令及所经区段的限速要求运行；

- 乘客调度员接到反向运行命令后，立即广播告知乘客列车反向运行信息。

列车退行时，应符合下列规定：

- 信号系统具备反向ATP功能时，由行车调度员确认满足列车退行条件后，组织列车退行；

- 信号系统不具备反向ATP功能时，由司乘人员按调度命令驾驶列车退行，未得到行车调度员同意时，严禁擅自退行；

- 乘客调度员接到列车退行命令后，立即广播告知乘客列车退行信息。

加开备用列车时，应符合下列规定：

- 发生大面积晚点、大客流、列车故障下线等情况时，由行车调度员结合现场情况组织加开备用列车；

- 采用轮充列车代替备用列车投入服务时，应及时调整列车轮充计划。

小交路运行时，应符合下列规定：

- 发生线路堵塞、设备设施故障等情况需组织小交路运行时，应确认列车续航及调整列车轮充计划；

- 组织小交路运行期间，无小交路覆盖区域宜提供公交接驳服务；

- 乘客调度员接到小交路命令后，立即广播告知乘客。

设备故障时的行车组织

轨道区段或计轴区段非正常占用时，行车组织应符合下列规定：

- 确认轨道区段或计轴区段非正常占用为设备故障引起时，行车调度员应及时组织抢修；

- 行车调度员应确认计轴非正常占用区段空闲，符合行车条件后，方可组织列车通过；

- 轨道区段或计轴区段非正常占用影响全自动运行时，行车调度员应采取降级运行模式组织行车。

道岔故障时，行车组织应符合下列规定：

- 道岔状态显示异常或不能转动影响行车时，先扣停列车，立即组织设备部门抢修；

- 行车调度员根据正线堵塞情况，优先组织人员将故障道岔固定在正确位置，确认道岔具备行车条件后，组织列车限速通过，正线疏通后再适时组织抢修；

- 列车发生撞岔时，原则上不能继续动车，在设备专业人员确认安全后方可动车。

信号设备故障时，行车组织应符合下列规定：

- 单列车车载信号设备故障时，行车调度员应视列车位置及预计影响情况，组织列车到终点站或前方就近车站清客后退出服务；

- 中央或轨旁信号设备故障时，行车调度员根据故障情况及信号系统功能选择行车组织方法；

- 信号设备功能恢复、具备全自动运行条件后，行车调度员确认线路限速设置正确，恢复全线运行。

正线、综合车场列车充电设备故障时，行车组织应符合下列规定：

- 行车调度员及时与设备调度员确认故障原因、影响范围、故障处理预计时间等；

- 行车调度员及时调整列车轮充计划，保证运营计划不受影响；

- 行车调度员应根据列车续航电量及故障预计修复时间，调整运营计划，确保最大程度维持运营服务；

- 充电设备恢复正常供电时，行车调度员及时组织列车轮换充电，恢复全线正常运营。

站台门故障时，行车组织应符合下列规定：

- 站台门与车门不能联动开关时，行车调度员组织人员将故障的站台门隔离，并组织抢修；

- 站台门发生破裂时，行车调度员应组织列车限速进、出站；司乘人员在破裂门附近做好防护隔离措施。

车辆故障时，行车组织应符合下列规定：

- 行车调度员应及时通知车辆供应商排除故障；

- 列车发生故障无法动车或故障处理超过规定时间，按下列规定操作：

- 行车调度员及时发布列车救援命令，若在连挂前排除故障，行车调度员可取消列车救援；

- 使用列车救援时，救援前必须在故障列车前方或后方站清客，空车前往救援；

- 被救援列车在车站时应先清客再连挂；在区间时，连挂完毕后到就近车站清客；

- 救援列车与被救援列车连挂后，按规定速度运行。

运营突发事件时的行车组织

人员非法进入行车区域时，行车组织应符合下列规定：

- 发现有人员非法进入行车区域时，行车调度员应立即采取紧急措施扣停相关列车，封锁相关区域，并组织人员将非法进入人员带离行车区域；

- 发生人员与列车冲撞时，宜由司乘人员组织现场事故处置，行车调度员调整列车运行。

列车发生分离、冲突、撞岔等情况时，行车组织应符合下列规定：

- 运营单位应立即启动相关抢险救援应急预案；

- 行车调度员应视情况变更行车交路和按规定启动应急公交接驳；

- 抢险完毕后，行车调度员应及时调整列车运行秩序，指挥列车恢复正常运行。

区间疏散乘客时，行车组织应符合下列规定：

- 紧急情况下，行车调度员应组织区间疏散乘客；

- 行车调度员根据现场疏散的条件，明确区间疏散乘客的方向，及时调整影响区域的行车组织安排，并组织司乘人员引导乘客疏散；

- 组织区间疏散前应做好安全防护措施。

突发大客流时，行车组织应符合下列规定：

- 发生客流持续增多，超出车站承受能力的情况时，行车调度员应组织司乘人员及时采取大客流疏导、限流、封站等临时措施控制现场客流秩序；

- 行车调度员根据实际情况变更行车组织方式，可采取加开列车、调整停站时间、越站等行车调整措施。

发生地震时，行车组织应符合下列规定：

- 发生明显震感时行车相关人员可视情况采取限速、停运、封站等应急处置措施；

- 行车调度员组织司乘人员引导乘客至安全地点或组织乘客疏散，并停止对外服务；

- 行车调度员与设备调度员组织人员排查全线隐患，确认符合运营条件后，方可发布恢复正常运营调度命令。

发生火灾、爆炸事件时，行车组织应符合下列规定：

- 在列车上发生时，行车调度员应尽量维持列车运行至前方车站，如列车迫停区间无法动车，立即执行区间疏散程序；

- 在车站发生时，乘客调度员、司乘人员及时疏散乘客；

- 根据现场情况通知消防、公安、医疗等外部部门赶至现场处置；

- 行车调度员应根据现场情况采取越站、变更行车交路或停运等调整措施。

发生毒气袭击事件时，行车组织应符合下列规定：

- 列车上发生不明原因的群体性晕倒事件时，行车调度员应尽量维持列车运行至前方车站，如列车迫停区间无法动车，立即执行区间疏散程序；

- 车站发生不明原因的群体性晕倒事件时，行车调度员应发布关站调度命令，司乘人员组织疏散乘客，执行关站程序；

- 行车调度员应根据现场情况采取越站、变更行车交路或停运等调整措施；

- 根据现场情况通知消防、公安、医疗等外部部门赶至现场处置。

运营施工组织

一般要求

运营单位应按设备设施检修的要求，组织开展维修保养，保障行车设备设施安全可靠运行。

运营期间不应对影响行车的有关设备设施进行检修作业。

正在检修的行车设备设施需要使用时，应经检修人员同意；正在使用的行车设备设施需要检修时，应经使用部门同意。

进入行车区域及影响正线、综合车场行车的施工应得到行车调度员同意。

运营线路每天非运营时间内的设备设施检修施工预留时间不宜少于4 h。

运营期间的设备设施抢修

设备设施故障抢修应贯彻“先通后复”的原则，尽量减少对运营的影响。

运营期间发生行车设备设施故障需进入轨行区抢修时，行车调度员应做好安全防护措施并进行行车调整。

抢修人员应在获得行车调度员批准并落实安全防护措施后，方可进入轨行区抢修。

非运营期间的设备设施检修施工

非运营期间，运营单位按施工计划组织对各设备设施系统进行检修作业，并执行请销点程序。

检修人员在施工结束前对检修的设备设施功能进行测试。

各类施工作业应按规定时间结束施工，不应影响正常的运营行车组织。

工程车开行规定

工程车编组及作业应符合下列规定：

- 车辆整备作业由工程车驾驶员负责；

- 施工或装卸货物时做好安全防护及防溜措施。

工程车运行应符合下列规定：

- 工程车在正线运行时，按行车调度员命令行车，运行过程中不得打开升降平台；

- 工程车驾驶员与行车调度员联系，掌握运行计划，确认运行进路；

- 工程车到达指定的施工作业区域，由行车调度员发布作业区域封锁调度命令；

- 工程车驾驶员在运行中按规定速度运行，不间断瞭望。

设备设施调试规定

设备设施的调试作业宜安排在非运营期间进行，应制定专项调试方案，明确安全防控措施，按规定开展调试作业。

运营单位已接管的设备设施，不影响列车运行和乘客服务的调试作业可考虑在运营期间进行；运营单位未接管的车辆、信号等行车设备设施，调试作业宜先安排在试车线上进行，在达到对应功能要求后，方可申请到正线进行调试。

设备设施调试作业结束后，应对调试使用过的设备设施进行复原、功能和安全检查，确定达到原有功能要求。

信号显示

行车调度人员应按信号的显示要求或显示条件组织行车。

运营单位应结合信号系统功能特点明确信号显示的方式和含义。

车载信号显示在列车操作显示屏幕上，显示列车的速度信号和目标距离信号。

地面信号机的不同颜色显示或组合显示，应明确所代表的运行条件。

列车司乘人员应按照信号标志的指示驾驶列车运行。

多个信号同时显示时，按识别等级由低到高依次应为车载信号、地面信号或信号标志、手信号。

运行及服务关键指标

  - 运行及服务关键指标包括车辆利用、行驶里程、运力与运能、运行速度、客运服务、计划兑现、延误事件、清客和未完成单程等指标，具体关键指标见表2，定义及计算方法应符合附录A的规定。

运行及服务关键指标

| 分类 | 指标 | 定义及计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 车辆利用 | 配属列车数 | A.1 |
|  | 配属车辆数 | A.2 |
|  | 上线列车数 | A.3 |
|  | 列车上线率 | A.4 |
|  | 每公里配车数 | A.5 |
| 行驶里程 | 运营车公里 | A.6 |
|  | 走行车公里 | A.7 |
|  | 车公里利用率 | A.8 |
| 运力与运能 | 列车平均编组数 | A.9 |
|  | 列车定员 | A.10 |
|  | 运力 | A.11 |
|  | 客位里程 | A.12 |
|  | 平均满载率 | A.13 |
| 运行速度 | 技术速度 | A.14.1 |
|  | 最高运行速度 | A.14.2 |
|  | 旅行速度 | A.14.3 |
| 乘客服务 | 最大/最小发车间隔 | A.15.1 |
|  | 线路运营时间 | A.15.2 |
|  | 列车服务可靠度 | A.15.3 |
| 计划兑现 | 计划开行列次 | A.16 |
|  | 计划兑现列次 | A.17 |
|  | 加开列次 | A.18 |
|  | 停运列次 | A.19 |
|  | 晚点列次 | A.20 |
|  | 实际开行列次 | A.21 |
|  | 列车正点率 | A.22 |
|  | 列车运行图/时刻表兑现率 | A.23 |

- 表2（续）

| 分类 | 指标 | 定义及计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 延误事件 | 5 min及以上延误事件数 | A.24 |
|  | 5 min及以上延误率 | A.25 |
| 清客 | 清客列次 | A.26 |
|  | 清客频次 | A.27 |
|  | 救援列次 | A.28 |
| 未完成单程 （又称下线或掉线） | 未完成单程列次 | A.29 |

（规范性）
运行指标定义及计算方法

配属列车数

线路配属列车数

定义：统计期末，运营线路所拥有的用于运营服务的全部列车数。

单位：列。

线路日均配属列车数

定义：统计期内，运营线路所拥有的用于运营服务的全部列车数的日平均值。

单位：列每日。

计算方法：见式A.1。

Q1l=∑QplTd…………………………………………（A.1）

式中：

Q1l ——线路日均配属列车数；

Qpl ——线路配属列车数，单位为列；

Td ——统计天数，单位为日。

- 注1：拥有是指在固定资产台账中所列出的企业资产，包括经营租赁和融资租赁。

- 注2：新购、新制和调入的运营车辆，自交付投入之日起计算。

- 注3：调出、报废和调作他用的运营车辆，自上级主管机关批准之日起不再计入。

- 注4：不计不投入载客运营，仅供测试、维护、工程使用的车辆。

- 注5：按不同编组数分别统计，再统计总数。

配属车辆数

定义：统计期末，运营线路所拥有的用于运营服务的全部车辆数。

单位：辆。

上线列车数

线路日均上线列车数

定义：统计期内，线路正常工作日运营中实际用于上线列车的平均值。

单位：列每日。

计算方法：见式A.2。

Q2l=∑QslTd…………………………………………（A.2）

式中：

Q2l ——线路日均上线列车数；

Qsl ——线路工作日上线列车数，单位为列。

线路最大上线列车数

定义：统计期内，线路平日运营中实际用于上线列车的最大值。

单位：列。

计算方法：见式A.3。

Qml=Max﹛Qsl﹜…………………………………（A.3）

式中：

Qml ——线路最大上线列车数。

- 注1：上线列车数不包括未进入正线及辅助线的备用车数。

- 注2：正常工作日不包括公共节假日、大型集会活动日等特殊日。

列车上线率

定义：统计期内，线路配属列车数中上线列车数所占的比例。

单位：%。

计算方法：见式A.4。

R1l=Q2lQ1l×100%…………………………………………（A.4）

式中：

R1l ——线路列车上线率。

每公里配车数

定义：统计期内，运营线路中单位运营里程所拥有的配属列车数。

单位：列每公里。

计算方法：见式A.5。

Q3l=QplSl…………………………………………（A.5）

式中：

Q3l ——线路每公里配车数。

运营车公里

定义：统计期内，列车为运营业务在运营线路上载客行驶和空车行驶的全部里程。

单位：车公里。

计算方法：见式A.6。

S1l=Sz+Sk……………………………………（A.6）

式中：

S1l ——线路运营车公里；

SZ ——线路载客车公里，单位为车公里；

Sk ——线路空驶车公里，单位为车公里。

- 注1：载客车公里为载客列车始发站至终到站之间的行驶里程。

- 注2：空驶车公里包括备用列车的行驶里程，通勤车行驶里程，从车场至运营线路出、回场里程，折返里程，中途故障和其他原因空驶到起点、终点或车场的里程及其他不可载客的空驶里程。

- 注3：运营车公里也可以列统计，单位为列公里。

走行车公里

定义：统计期内，线路运营车辆所行驶的全部里程。

单位：车公里。

- 注1：线路走行车公里包括线路运营车公里和车场内运行、正线调试、救援、清客后运行等里程。

- 注2：救援里程包含救援与被救援列车里程。

- 注3：若列车在区间清客，清客后运行公里以列车开行方向下一站开始计算里程。

车公里利用率

定义：统计期内，线路运营车公里与线路走行车公里的比值。

单位：%。

计算方法：见式A.7。

R2l=S1lS2l×100%…………………………………（A.7）

式中：

R2l ——线路车公里利用率；

S2l ——线路走行车公里。

列车平均编组数

定义：统计期内，线路配属列车中平均每列车的车辆编组数。

单位：辆。

计算方法：见式A.8。

Q4l=Qpl'Qpl×100%……………………………………（A.8）

式中：

Q4l ——线路列车平均编组数；

Qpl' ——线路配属车辆数。

列车定员

定义：统计期内，线路客运列车额定载客的能力。

单位：人。

计算方法：按车辆技术规格书规定的运营列车额定载客能力。

运力

断面运力

定义：统计期内，线路某断面单向的运输能力。

单位：人。

计算方法：见式A.9。

Cd=Nl×D……………………………………（A.9）

式中：

Cd ——断面运力；

Nl ——断面单向开行列数；

D ——列车定员。

线路运力

定义：统计期内，线路实际所提供的全部载客运营列车的运输能力。

单位：人。

计算方法：见式A.10。

Cl=Q5l×D……………………………………（A.10）

式中：

Cl ——线路运力；

Q5l ——线路上线列次。

客位里程

定义：统计期内，线路运营车公里与列车定员的乘积，表示线路为乘客及其位移提供载客服务的能力。

单位：人公里。

计算方法：见式A.11。

S3l=S1l×D……………………………………（A.11）

式中：

S3l ——线路客位里程。

- 注：客位里程又称运能公里。

平均满载率

定义：统计期内，运营线路所有上线列车的平均满载情况。

单位：%。

计算方法：见式A.12。

R3l=P1lS3l×100%……………………………………（A.12）

式中：

R3l ——线路平均满载率；

P1l ——线路日均客运周转量。

运行速度

技术速度

定义：统计期内，列车在运营线路上自起点站至终点站，不计停站时间的运行速度。

单位：km/h。

计算方法：见式A.13。

Vj=S4lTb…………………………………………（A.13）

式中：

Vj ——线路平均满载率；

S4l ——线路运营里程，单位为km；

Tb ——单程区间运行时间，单位为h。

最高运行速度

定义：统计期内，列车在正常运营状态下所达到的最高速度。

单位：km/h。

旅行速度

定义：列车在运营线路长度范围内从始发站到终点站到达(计停站时间）的运行速度。

单位：km/h。

计算方法：见式A.14。

Vl=S4lT0+Tb…………………………………………（A.14）

式中：

Vl ——旅行速度；

T0 ——单程中间站停站时间，单位为h。

乘客服务

最大/最小发车间隔

定义：统计期内，正常运营情况下同一线路的相邻两列同向列车驶离起点站的时间间隔的最大/最小值。

单位：s。

线路运营时间

定义：统计期内，线路日均向乘客开放运营的时间。

注：线路运营时间为当日第一班载客列车到达发车站的时间至最后一班列车到达终点站的时间。

列车服务可靠度

定义：统计期内，线路列车发生5min及以上延误事件之间平均行驶的运营车公里。

单位：万车公里每件。

计算方法：见式A.15。

Ck=S1lQ6l×10−4……………………………………（A.15）

式中：

Ck ——列车服务可靠度；

Q6l ——5min及以上延误事件，单位为件。

计划开行列次

定义：统计期内，线路中按照运营计划开行的载客、空驶列车数之和。

单位：列次。

计算方法：见式A.16。

Q7l=Qz'+Qk'……………………………………（A.16）

式中：

Q7l ——线路计划开行列次；

Qz' ——线路计划载客列次，单位为列次；

Qk'——线路计划空驶列次，单位为列次 。

注1：不包括调试车和计划外的加开列次。

注2：计划开行列次包括计划载客列次和计划空驶列次两部分，根据每日执行运行图中所对应的列车计划统计。

计划兑现列次

定义：统计期内，线路中按照列车运行图（运行时刻表）实际开行的计划列车数。

单位：列次。

注1：列车按列车运行图规定的始发、终到站完成完整的运行交路时，视为计划兑现开行。

注2：中途折返（含具有存车能力的停车线开出的列车）的载客列车视为计划兑现开行。

注3：载客列车中途改变列车性质，变更前的列车视为计划兑现开行。

注4：同性质列车中途变更列车车次，实际开行列次只按初次变更前的列车车次统计为1列。

注5：实际开行列次包括实际载客列次和实际空驶列次两部分，当出现列车行驶一个单程既有载客又有空驶时，统计为载客列次。

加开列次

定义：统计期内，线路根据实际需要不在计划运行图内而增加开行的总列次。

单位：列次。

计算方法：见式A.17。

Q8l=Qzj+Qkj……………………………………（A.17）

式中：

Q8 ——线路加开列次；

Qzj ——线路加开载客列次，单位为列次；

Qkj ——线路加开空驶列次，单位为列次。

停运列次

定义：统计期内，在运营时间因突发事件，临时取消线路运行图中某些列车的开行次数。

单位：列次。

计算方法：见式A.18。

Q9l=Q7l−Q10l……………………………………（A.18）

式中：

Q9l ——线路停运列次；

Q10l ——线路计划兑现列次。

晚点列次

定义：统计期内，列车运行图（时刻表）在执行过程中，列车在始发站出发或到达终到站的时刻与列车运行图（时刻表）计划时刻相比大于或等于规定的晚点统计标准时均记为晚点，可分为始发晚点和到达晚点。

单位：列次。

注1：加开列次不计晚点。

注2：因首列晚点造成的后续晚点均计入晚点列次。列车始发晚点，但其全程运行时间未超过列车计划运行图（时刻表）规定的全程运行时分，不计入晚点。

注3：对于中途退出的列车，按其退出运营的车站作为到达站统计晚点。

注4：同性质列车中途变更列车车次，到达晚点按初次变更前的列车车次统计。

实际开行列次

定义：统计期内，线路列车实际开行的总列次数为计划兑现列次与加开列次之和。

单位：列次。

计算方法：见式A.19。

Q11l=Q10l+Q8l……………………………………（A.19）

式中：

Q11l ——线路实际开行列次。

列车正点率

定义：统计期内，线路正点列车次数与线路全部开行列车次数之比。

单位：%。

计算方法：见式A.20。

R4l=Q11l−Q12lQ11l×100%……………………………………（A.20）

式中：

R4l ——列车正点率；

Q12l ——线路晚点列次。

列车运行图/时刻表兑现率

定义：统计期内，线路列车运行图/时刻表计划兑现列次与线路计划开行列次之比。

单位：%。

计算方法：见式A.21。

R5l=Q10lQ7l×100%……………………………………（A.21）

式中：

R5l ——线路列车运行图/时刻表兑现率。

5 min及以上延误事件数

定义：统计期内，线路中发生的5 min及以上延误事件数。

单位：件。

注1：列车在运行图或者时刻表执行过程中，在任意车站的延误时间大于或等于5 min时，记为本单向运行造成5 min及以上延误事件1次。

注2：5 min及以上延误事件分5 min(含)～1 5min、15 min(含)～30 min、30 min(含)及以上3个等级。

注3：因同一原因引起的多个5 min（15 min、30 min）延误，按事件造成的最大影响范围只记1个延误事件。

注4：同样原因造成列车在单向运行中多个站晚点，只计本方向晚点1次。

5 min及以上延误率

定义：统计期内，线路列车每运营百万车公里所发生的5 min及以上延误事件数。

单位：件每百万车公里。

计算方法：见式A.22。

R6l=Q6lS1l×10−6………………………………………（A.22）

式中：

R6l ——线路5 min及以上延误率。

清客列次

定义：统计期内，在线路运行图或者时刻表执行过程中，已进行载客的列车因故障、事故而无执行载客业务，需要在车站或区间将乘客由车厢中清出至站台的列次数。

单位：列次。

注：清客列次包括因需要救援故障、事故列车而清客的列车。

清客频次

定义：统计期内，线路因发生故障、事故引起清客事件之间的平均运营车公里。

单位：万车公里（万列公里）。

计算方法：见式A.23。

R7l=S1lQ13l×104………………………………………（A.23）

式中：

R7l ——线路清客频次；

Q13l ——线路清客列次。

救援列次

定义：统计期内，在线路正线上，列车因故障（包括列车故障和其他设备故障）需另外的列车进行牵引或推进的次数。

单位：列次。

未完成单程列次

定义：统计期内，因车辆、乘务（不含运营调整）等原因致使正在运行列车未完成线路列车运行图所规定的任务而退出正线运营的列数。

单位：列次。

注：未完成单程又称掉线或下线。

参考文献

[1]  交运规〔2019〕14号  城市轨道交通行车组织管理办法

[2]  交通运输部令2018年第8号  城市轨道交通运营管理规定

[3]  GB/T 30013  城市轨道交通试运营基本条件

[4]  GB/T 33668  地铁安全疏散规范

[5]  GB/T 50833  城市轨道交通工程基本术语标准

[6]  JT/T 1185  城市轨道交通行车组织规则