ICS 67.160.10

X 61

T/HYS XXXX—XXXX

白洒小作坊生产加工规范

Manufacturing practice for Chinese spirits small distillery had

（标准草案）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

台州市黄岩食品行业商会  发布

团体标准

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 生产场所及设施设备	2

6 生产管理	4

7 产品质量要求	6

8 试验方法及检验规则	7

9 标志、包装、运输及贮存	8

10 食品安全管理	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件是在台州市黄岩区计量与产品质量安全检测研究院指导下，由台州市黄岩区食品行业商会提出并归口。

本标准主要起草单位：台州市黄岩区食品行业商会

本标准主要起草人：

### 白酒小作坊生产加工规范

- 范围

本文件规定白酒小作坊生产加工规范的术语和定义、基本条件、生产加工场所、原辅料及食品相关产品管理、生产过程控制、产品管理、标识标签等要求。

本文件适用于台州市黄岩区区域内以大米、玉米、高粱、小麦等粮谷为主要原料，经原料处理、蒸煮、摊晾、加曲、糖化、发酵、蒸馏、贮存、勾调等工艺加工固态法白酒的白酒小作坊。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2715      食品安全国家标准 粮食

GB 2757      食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760      食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761      食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762      食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763      食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.266  食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5749      生活饮用水卫生标准

GB 7718      食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881     食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 10345   白酒分析方法

GB/T 10346   白酒检验规程和标志、包装、运输、贮存

GB/T 15109   白酒工业术语

GB/T 17024   饮料酒术语和分类

GB/T 23734   食品生产加工小作坊质量安全控制基本要求

DB33/ 3009   食品安全地方标准 食品小作坊通用卫生规范

DB3310/T 66  食品小作坊5S现场管理指南

JJF 1070     定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令 第75号（2005） 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

GB/T 15109 中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 白酒小作坊

有固定生产加工场所，从业人员较少，生产加工场所使用面积（办公场所、仓储、晒场除外）不超过100 平方米，以粮谷为原料，采用固态法白酒工艺的食品小作坊。

  - 勾调（勾兑调味）

把具有不同香气、口味、风格的白酒，按不同比例进行调配，使之符合一定标准，保持白酒特定风格的生产工艺。在白酒小作坊中进行的勾调工序主要是勾调酒精度。

  - 基酒

经发酵、蒸馏而得到未经勾兑的酒，又称原酒。

  - 物料平衡

指小作坊销售的产品、原酒、库存的成品和半成品的总量之和和原料出酒总量有对应关系。

- 基本要求

白酒小作坊不得采用非固态法发酵工艺生产加工白酒及配制酒，并应当满足以下基本要求：

- 遵守食品安全生产有关法律法规、政策文件和公序良俗要求，并按相关要求取得《浙江省食品小作坊登记证》。

- 具有与生产加工的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，生产经营区和生活区有效分隔，保持生产经营场所环境整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离；生产场所应符合城市管理、环境保护、消防、安全生产等法律、法规以及管理规约的要求，遵守其规定。

- 具有与生产加工的食品品种、数量相适应的生产设备、设施以及卫生防护设施；

- 具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物；

- 建立必要的食品安全管理制度，实施“1+5S”规范化管理，加强生产经营过程控制，保证生产经营的白酒无毒、无害，符合应有的产品质量要求。

- 生产场所及设施设备

  - 生产场所

    - 应具有独立的生产场所，并与有毒、有害场所及其他污染源保持25米以上，避免污染。加工场所应当与厂区绿化保持适当距离，植被应当定期维护，防止虫害孳生。

    - 生产场所应与生活场所隔离，不得在生产场所内吃、住，不得饲养畜、禽及其他动物；生产场所内不应带入和存放与生产无关的用品。

    - 生产场所使用面积不超过100平方米，且应与生产规模相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产的要求。

    - 应设置相应的功能区域，包括但不限于：（1）原辅料区；（2）制酒区；（3）灌装及包装区；（4）贮酒区。

各功能间（区）、设备设施应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求，在作业区内适当位置设有更衣洗手、消毒功能区；应有防尘、防虫蝇、防鼠设施，并采取有效分离或分割措施，必要时需安装通风排气设施。

      - 原料库（区）应阴凉、通风、干燥、洁净，并有防尘、防鼠、防虫、防潮等设施。

      - 原料处理车间的设计与设施应当满足原料除杂、粉碎、防尘工艺要求，设备安装应便于清理，防止和减少粉尘积聚。

      - 制酒区包括：蒸煮间（区）、摊晾间（区）、糖化发酵间（区）、蒸馏间（区）；贮酒区包括：贮酒间（区），若有预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的应设置灌装间（区），若自行制曲的还应设置制曲间（区）。

制酒区的设计与设施应当满足白酒配料、糖化发酵、蒸馏工艺要求。操作场所应有排气设施；场地坚硬、宽畅、平坦、排水良好。蒸馏用蒸汽使用燃气锅炉或蒸汽发生器或电热型热源，满足蒸馏蒸汽量的要求；锅炉应装配在独立的锅炉房内，防止高温或明火引发火灾。

      - 包装车间应远离锅炉房和原料处理、制曲等粉尘较多场所。应具有防尘、防鼠、防虫、防火、防爆设施。灌酒间应当与洗瓶间、外包间分开。

      - 成品库等贮酒区的容量与生产能力相适应，库内应阴凉、干燥，并有防火、防爆设施。

      - 糖化发酵间（区）、蒸馏间（区）、贮酒间（区）、灌装间（区）以及成品库等应严禁烟火，设置消防设施和明显的消防警示标志，并应使用防爆开关和灯具，安装有安全防护罩。

      - 应设置固定的酒糟存放区域，并易于清理，防止黄水溢流。

      - 洗手更衣功能区应与生产车间人数相适应，并与生产车间质量连通或相邻。

      - 各生产功能间（区）的标识应符合《食品小作坊5S现场管理指南》（DB 3310/T 66）要求。

      - 生产区域和办公、销售区域进行分隔，生产和贮存区域不得安排办公、宿舍住宿。

      - 应对厕所等污染源采取有效隔离措施，防止污染食品。

      - 地面、墙面应平整，应采用水泥或瓷砖等硬质材料；墙面、地面应便于清洗、消毒；制酒及灌装区（间）墙壁应有不吸水、易清洗的材料制成的的墙裙，平整且铺设到墙顶，防止污垢积存，便于清洗；窗户内窗台应便于清洁，可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱。

顶部建造应防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁。顶棚在结构上要避免冷凝水垂直滴下，蒸煮间天花板离地面宜2.5米以上。

地面、墙面、顶棚、门窗所使用材料均应符合无毒、无味、不渗透、耐腐蚀等要求。

生产场所应清洁、卫生、通风良好，无积水、污垢、垃圾等易造成食品污染的因素，应具有良好的防雨、防尘、防鼠、防蚊、防蝇、防虫等设施。

  - 设施设备

    - 应具备基本的生产设备，包括但不限于：（1）原料处理设备（粉碎机）；（2）蒸煮设备；（3）摊凉设备（晾饭台等）；（4）与产能相匹配的糖化发酵设备（窖、池、缸等）；（5）蒸馏设备（甑、甑桶、甑锅等）；（6）贮酒设备（池、缸、罐、酒海等）；（7）灌装工具（勺、漏斗、洗瓶机、灌装机等）；（8）计量设备（流量计、磅、秤等）；（9）必备的检测设备（温度计、酒精计等）。

若自行制曲的还需配备制曲设施（备）。

    - 凡与原辅料、半成品和成品直接接触的机械设备、容器、管道和工具等，均应采用无毒、无异味、易清洗、耐腐蚀及不与其起化学反应的材料制作，应符合酒类包装材料的相关要求。表面应光滑、无凹坑、裂缝。

    - 所有使用塑料制品的设备和管道，除满足自身材质的卫生指标要求外，还应确保增塑剂等符合要求。

蒸馏冷却器应符合食品安全要求，宜用不锈钢材料制作。

贮酒容器不得使用镀锌、聚氯乙烯、聚苯乙烯等材料容器，宜使用陶土罐（坛）、不锈钢罐。

    - 晾饭台高度应离地面至少0.5米。

    - 应有防止蚊、蝇、鸟、鼠、其他害虫等进入生产场所的设施设备；配备通风换气及防火、防爆的设施设备。

    - 应设有洗手、更衣设施，配备相应的洗手、消毒物品。

    - 设备、管道及工器具等应按照《食品小作坊5S现场管理指南》（DB 3310/T 66）要求进行识别分类，宜采用定位线、定位图等目视化管理手段进行管理，保持清洁卫生，并定期清洗消毒，发现问题及时进行检修。

- 生产管理

  - 人员管理

    - 应具有满足需要的熟悉白酒生产基本知识及加工工艺的人员，并应当在上岗前或生产过程中以定期的形式组织学习和熟悉必要的食品安全生产知识、卫生规范及相关法律法规。

    - 从事接触白酒工作的人员应每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触白酒工作。

    - 加工过程中应保持个人卫生，规范穿戴洁净的工作衣、帽、口罩等，头发应置于帽内，按要求洗手和消毒。

    - 加工过程中不应配戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷洒香水。在生产场所禁止吸烟和吐痰及其他可能对食品造成污染的行为。

    - 进入食品生产场所的非操作人员，应符合食品加工人员卫生要求。

  - 原辅料及食品相关产品管理

    - 粮谷类原料

应符合GB 2715、GB 2761、GB 2762、GB 2763等食品安全标准的规定，不得使用发霉、变质或含有毒、有害物质以及被有毒、有害物质污染的原料。

    - 酒曲

应符合相应的质量安全标准和有关规定。

    - 生产用水

应符合GB 5749的规定。

    - 包装材料

应符合有关食品安全标准的要求；一次性使用的包装容器和材料不得回收使用。

    - 采购

采购食品原辅料及相关产品时，应查验供应商的资质和产品合格证明。选择有资质、信誉好的供应商采购原辅料。

建立原辅材料采购明细记录，保留相关票据。

  - 生产过程控制

    - 基本工艺流程

原料处理→ 配（投）料→蒸煮→（摊晾）加曲→ 糖化、发酵→ 蒸馏→ 贮存→ 勾调→ 灌装→贴标。

    - 过程控制

      - 原料处理

对原料要进行剔除杂质，不应使用霉变的物料。在粉碎物料前后，应及时清洗粉碎机，防止残留物料霉变而产生污染。

      - 配（投）料

按生产工艺要求进行投配原辅料，应有书面记录。

      - 蒸煮

蒸煮要均匀受热，防止物料焦化和受热不均。

      - 摊晾、加曲

将蒸熟的饭团搅散扬晾，鼓风或自然冷却至合适温度后，加入酒曲拌匀。

摊晾时避免物料直接堆放在地，应置于摊晾台上，同时做好防虫、防鼠措施，避免异物掉入物料。

      - 糖化

将拌匀后的饭料导入发酵缸（窖、池）内进行培菌和糖化，应控制温度和时间，确保糖化。

      - 发酵

应有防止其他微生物污染产品的措施；发酵过程应控制温度和时间。

      - 蒸馏

应掐头去尾、量质摘酒，并采取适当的蒸馏排杂措施。酒头酒尾不得进入酒体。

      - 基酒贮存

不得使用含塑化剂的容器、管道作为加工贮存设备；不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混合存放，应贮存于阴凉、干燥、通风环境中，贮存条件应符合相关工艺要求及消防要求。

贮存过程中，应做好每罐（缸）基（原）酒信息的标识及记录，如名称、生产日期、酒精度、数量等，以便基（原）酒信息可追溯性。

      - 勾调

按预调成品酒的酒精度以及预调总量计算好所用基（原）酒的用量，然后混合勾兑容器，搅匀后取样品尝和检测酒精度。

应对已勾调好的酒标识名称、酒精度、生产日期等信息。

      - 灌装

灌装工具、容器应洁净，灌装量应符合要求。灌装过程应符合工艺要求，避免产品受污染。

灌装操作应进行记录，记录灌装时间、灌装量、操作人员等，以便物料平衡可追溯。

      - 贴标

在产品的包装物或包装容器的主要展示面按第9章的要求贴标。

      - 制曲

菌种贮藏应满足低温干燥的条件。

制曲设备及器材应满足有关工艺要求，应有防止其他微生物污染产品的措施；培养过程应控制适当的温度和时间。

成品曲不得露天存放，应存放在阴凉、通风、干燥的地方。

    - 关键工艺环节控制

配料、糖化发酵、蒸馏、贮存为白酒加工关键工艺环节，应制定生产和卫生操作规程，由专人负责管理，对容易出现的质量和食品安全问题加强控制，如感官质量（色泽、香气、口味、风格等）、酒精度、甲醇、氰化物、邻苯二甲酸酯类物质等。

    - 记录

应做好生产过程记录。

- 产品质量要求

  - 产品分类

按产品的酒精度分为：

高度酒：酒精度41%vol～68vol；

低度酒：酒精度25%vol～40vol。

  - 感官要求

应符合表1规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高度酒 | 低度酒 |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀a |  |
| 香气 | 具有本品种特有香气 |  |
| 口味 | 酒体醇和，回味怡畅 | 酒体较醇和，回味较畅 |
| 风格 | 具有本品的典型风格 |  |
| a当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐浙恢复正常。 |  |  |

  - 理化指标

应符合表2规定。

表2 理化指标

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高度酒 | 低度酒 |
| 酒精度/%vol | 41～68 | 25～40 |
| 总酸（以乙酸计）/g/L | ≥0.3 | ≥0.2 |
| 总酯（以乙酸乙酯计） | ≥0.5 | ≥0.3 |
| 乳酸乙酯/mg/La | ≥20 | ≥10 |
| β-苯乙醇/mg/La | ≥20 | ≥10 |
| 固形物/g/L | ≤0.50 | ≤0.70 |
| 安全指标 | 应符合GB 2757要求 |  |
| a以大米为主要原料白酒检测该项目。 |  |  |

  - 污染物及真菌毒素限量

    - 污染物限量应符合GB 2762要求。

    - 真菌毒素限量应符合GB 2761要求。

  - 食品添加剂

食品添加剂应符合GB 2760的规定，不得添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 试验方法及检验规则

  - 感官要求检验按GB/T 10345  执行。

  - 酒精度检验按GB 5009.266执行。

  - 总酸、总酯、乳酸乙酯、β-苯乙醇、固形物检验按GB/T 10345  执行。

  - 净含量检验按JJF 1070执行。

  - 检验规则

    - 出厂检验

- 每批白酒出厂前，应对净含量、感官要求、标签标识进行检验，检验合格后方可出厂。

    - 型式检验

      - 型式检验项目包括本文件规定的全部项目。

      - 当有下列情形之一时应进行型式检验：

- 新产品试制鉴定；

- 原材料或工艺改变影响产品质量时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 正常生产时，每年至少应进行一次；

- 食品安全监管部门及客户提出型式检验要求时。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 应当符合GB 7718、GB 2757等标准规定，标明名称、成分或配料表、酒精度、净含量、生产日期、贮存条件、白酒小作坊的名称、登记证号、生产地址、产地、联系电话等。

    - 标签内容应当清楚、明显，生产日期等事项应当显著标注，采用“过度饮酒，有害健康”的警示语。酒精度可表示为“%vol ”。

  - 包装、运输和贮存

按GB/T 10346规定的要求执行。

- 食品安全管理

  - 应在生产经营场所醒目位置悬挂备案证、健康证明和食品安全承诺书。

  - 应建立完善进货、生产、销售等记录。进货（原辅材料）、配（投）料、销售等记录及相关凭证的保存期限不得少于2年，生产规模和销售量匹配有对应关系，销售量和生产量、储存量匹配，达到物料平衡追溯需要。

  - 不得外购基酒和酒精、香料，不得使用粮谷类原料之外的原辅材料，如水果、药食兼用物质等。不得使用工业酒精、甲醇等非食品原料生产白酒。

  - 生产场所卫生现场管理应按照《食品小作坊5S现场管理指南》（DB 3310/T 66）要求进行，在功能间（区）、设备设施以及工器具采用定位、定色、定置等目视化管理手段的基础上加强生产过程控制，明确人员与分工，及时清扫、清理，实现生产场所卫生、干净、整洁。

生产经营过程产生的废弃物应当妥善处置。

  - 外设仓库应按规定要求及时进行报备。

  - 运输中应注意防止与有毒有害物品共同运输，防止日晒、雨淋、渗透、污染和标签脱落等问题。