江西省食品科学技术学会团体标准

牛乳β-乳球蛋白B型的分离纯化技术规程

Technical specification for purification of β-lactoglobulin b from bovine milk

| 2026 - 4 - 15 发布 | 2026 – 4 - 15 实施 |
| --- | --- |

T/JXIFST 007-2025

江西省食品科学技术学会     发布

ICS 65.020

CCS X16

T/JXIFST

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 试剂与材料	1

6 仪器与设备	2

7 乳清的制备	2

8 离子交换层析	2

9 超滤浓缩	3

10 冷冻干燥	3

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省食品科学技术学会提出并归口。

本文件起草单位：南昌大学中德联合研究院。

本文件主要起草人：陈红兵，孟贤仁，高金燕，罗莹莹，龚成，王妙奇。

牛乳β-乳球蛋白B型的分离纯化技术规程

范围

本文件规定了牛乳β-乳球蛋白B型的阴离子交换层析分离方法。

本文件适用于实验室中300 mg规模级β-乳球蛋白B型的分离纯化。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。                        GB 19301 食品安全国家标准 生乳                                                         GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法。

术语和定义

牛乳β-乳球蛋白B型是牛乳β-乳球蛋白众多亚型中的参考型。

原理

基于β-乳球蛋白B型与其他亚型表面电荷差异，利用阴离子交换层析，从乳清中分离纯化得到β-乳球蛋白B型。

试剂与材料

除非另有说明，本方法中使用的试剂均为分析纯且实验室用水应符合GB/T 6682-2008 中规定的三级水。

试剂

十二水合磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）。

二水合磷酸二氢钠（NaH2PO4·2H2O）。

盐酸（HCl）。

氢氧化钠（NaOH）。

氯化钠（NaCl）。

溶液配制

1 mol/L氢氧化钠溶液：将10 g氢氧化钠溶解于250 mL水中。

1 mol/L盐酸：取25 mL浓盐酸，用275 mL水稀释。

材料

生牛乳

生牛乳应符合GB 19301中规定的生牛乳。

高分辨率阴离子交换填料

高分辨率阴离子交换填料是以琼脂糖微球为基架，配基为季铵基的填料，其平均粒径为34 µm。

仪器与设备

纱布：20-30目。

高速冷冻离心机：12000 ×g。

分析天平：感量0.01 g。

pH计：测量范围1-14且测量感量0.1。

蛋白层析系统：配双泵和紫外检测器。

层析空柱：直径5 cm。

超滤系统：配截留分子量3000 Da的过滤膜包。

冻干机。

乳清的制备

脱脂

以12000 ×g、4 ℃、20 min条件离心生牛乳，纱布过滤凝结脂肪，得到脱脂乳。

等电点沉淀酪蛋白

用1 mol/L盐酸调节脱脂乳pH至4.5，静置2小时，并以12000 ×g、4 ℃、20 min条件离心，6层纱布过滤酪蛋白沉淀。

调节pH

用1 mol/L氢氧化钠调节乳清pH至6.8。

离子交换层析

溶液配制

A液的配制：将20 mmol/L十二水合磷酸氢二钠溶液和20 mmol/L二水合磷酸二氢钠溶液按一定比例混合，混合后pH为6.8，即为A液。                                                                     	B液的配制：将20 mmol/L十二水合磷酸氢二钠溶液和20 mmol/L二水合磷酸二氢钠溶液按一定比例混合并加入氯化钠，使溶液的pH为6.8且氯化钠终浓度为0.5 mol/L，即为B液。

装柱

将层析空柱连接蛋白层析系统并将填料胶悬液缓慢倒入层析空柱内，设定层析系统流速为60 cm/h，启动泵至胶面稳定，标记柱床高度。停泵，下压柱头至标记位置以下0.3 cm，装柱完成。

平衡

以20％ B液（80％ A液）等度平衡系统，直至紫外信号维持稳定。

上样

用上样泵向层析柱中泵入3个柱体积上样乳清。

洗脱杂质

用5个柱体积20％ B液（80％ A液）等度平衡系统，冲洗未结合杂质蛋白。

目标蛋白洗脱

以20％ B液（80％ A液）和36％ B液（64％ A液）分别为起始比例和终点比例，线性洗脱15个柱体积，收集紫外信号最强的蛋白溶液，即为β-乳球蛋白B型溶液。

超滤浓缩

将β-乳球蛋白B型溶液置于超滤系统，经脱盐浓缩，得到β-乳球蛋白B型浓缩液。

冷冻干燥

将蛋白浓缩液置于原位冻干机中冷冻干燥，得到纯度大于95％（高效液相色谱法）的β-乳球蛋白B型冻干粉。