ICS  65.020

CCS  B 90

T/SZAI

团体标准

T/SZAI XXX-2026

智慧农业设施作物数据采集规范

Specification for crop data collection of facilities in smart agriculture（征求意见稿）

2026-XX-XX发布                        2026-XX-XX实施

苏州市人工智能行业协会 发布

目 次

前 言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 基础条件	2

5 采集方式	3

6 在线式采集数据与要求	3

7 非在线式采集数据与要求	5

8 数据存储	5

9 数据安全	6

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件内容不涉及专利。

本文件牵头单位：苏州市农业科学院。

本文件起草单位：苏州市农业科学院、苏州市农业信息中心、昆山优来谷成科创园、苏州市农业技术推广中心、苏州市农业职业技术学院。

本文件主要起草人：田婷、李瑞、李跃文、陶玥玥、王敦亮、刘好丽、陈颖、李军、蔡林运、周园园、钱春花、何其全、朱琳。

智慧农业设施作物数据采集规范

范围

本文件规定了设施农业作物生长数据采集的基础条件、采集方式、在线式采集数据与要求、非在线式采集数据与要求、数据存储及数据安全的要求。

本文件适用于设施农业作物生长数据采集。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25058 信息安全技术 网络安全等级保护实施指南

GB/T 30269.2-2013 信息技术 传感器网络 第2部分：术语

GB/T 36346-2018 信息技术 面向设施农业应用的传感器网络技术要求

GB/T 37973 信息安全技术 大数据安全管理指南

GB/T 51424 农业温室结构设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

设施农业 facility agriculture

集工程技术、信息技术、生物技术、环境技术为一体的现代农业生产方式,采用具有特定结构和性能的设施、工程和管理技术,为种植业提供相对可控制甚至最适宜的温度、湿度、光照、水、肥和气等环境条件,在一定程度上摆脱对自然环境的依赖而进行有效生产的农业。

注：本标准所述的设施农业不包括广义农业范畴中的林业、畜牧业、渔业、副业,仅指种植业。

[来源：GB/T 36346-2018,3.6]

传感器 sensor

依照一定的规则，对物理世界中的客观现象、物理属性进行监测，并将监测结果转化为可以进一步处理的信号的设备。

[来源：GB/T 30269.2-2013,2.1.2]

基础条件

设施条件

设施农业温室结构设计应符合GB/T 51424的要求。

园区沟、渠、路、水、电、涵闸基础设施配套合理。

应具备稳定的4G/5G、WIFI等通讯网络。

设备要求

采集设备

采集设备包括传感器、摄像头等设备。根据实际需求，布设一个或多个传感器，包括但不限于：

a）环境传感器：空气温度传感器、空气温度传感器、光照强度传感器、二氧化碳浓度传感器等；

b）土壤传感器：土壤水分传感器、土壤盐分传感器、土壤酸度传感器、土壤水势传感器等；

c）作物传感器：叶面温度传感器、叶面湿度传感器、作物茎秆微变化传感器等；

d）高清摄像头。

附属设备

附属设备包括电源、控制箱等。

设备布设与配置

每个园区应配置1处温室外小型气象站。

每个温室管理分区应安装至少1个高清摄像头。

传感器宜布设在典型种植温室区域，可设置1个或多个，采集数据要有代表性。

传输方式

利用无线或有线等网络传输技术向服务器端发送采集数据。

采集方式

在线式采集

通过安装的各类传感器、摄像头等采集设备进行在线式采集，采集数据按照采集频率直接上传到物联网平台。

非在线式采集

信息采集人员在监测点人工采集土地信息、作物生长情况、农事操作等数据并手动上报。

在线式采集数据与要求

在线式采集数据

在线式采集指标及数据说明，应符合表1的规定。

在线式采集指标及数据说明

| 类别 | 采集指标 | 数据类型 | 精度 | 计量单位 | 采集频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境数据 | 空气温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议30min/次，可设置 |
|  | 空气湿度 | Float | 1位小数 | %RH | 建议30min/次，可设置 |
|  | 光照强度 | Float | 个位 | Lux | 建议30min/次，可设置 |
|  | 光照总辐射量 | Float | 1位小数 | W/m2 | 建议30min/次，可设置 |
|  | 二氧化碳浓度 | Float | 1位小数 | mg/m3 | 建议30min/次，可设置 |
| 土壤数据 | 20cm土壤温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议30min/次，可设置 |
|  | 40cm土壤温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议30min/次，可设置 |
|  | 60cm土壤温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议30min/次，可设置 |
|  | 20cm土壤湿度 | Float | 1位小数 | %RH | 建议30min/次，可设置 |
|  | 40cm土壤湿度 | Float | 1位小数 | %RH | 建议30min/次，可设置 |
|  | 60cm土壤湿度 | Float | 1位小数 | %RH | 建议30min/次，可设置 |
|  | 土壤pH | Float | 1位小数 | - | 建议30min/次，可设置 |
|  | 土壤盐分 | Float | 1位小数 | mS/cm | 建议30min/次，可设置 |
|  | 土壤电导率 | Float | 1位小数 | μs/cm | 建议30min/次，可设置 |
| 作物数据 | 叶面温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议30min/次，可设置 |
|  | 叶面湿度 | Float | 1位小数 | %RH | 建议30min/次，可设置 |
|  | 作物茎秆微变化 | Float | 3位小数 | mm | 建议30min/次，可设置 |
| 其他数据 | 图片 | JPG | 宜不小于200万像素 | - | 定时采集 |
|  | 视频 | MP4 | 宜不小于720P | - | 实时采集 |

在线式采集数据记录格式

在线式采集数据记录格式应符合表2的规定。

采集数据记录格式

| 数据采集描述 | 信息格式 |
| --- | --- |
| 采集点信息 | 采用“省份+地级市+区县+具体地点+场景”的编码方式 |
| 经纬度坐标 | 采用WGS84坐标系 |
| 设备ID | 采用“地点+设备码”的编码方式 |
| 采集日期 | 采用“MM-DD-YYYY”的编码方式 |
| 采集时间 | 采用“HH：MM”的编码方式 |
| 采集要素 | 由一个或者多个采集指标组成 |

非在线式采集数据与要求

非在线式采集数据

土地信息数据非在线式采集

应建立土地基础信息库，形成地块历史档案，土地信息数据采集内容包括但不限于：

a）地块位置及面积；

b）土壤类型；

c）土壤历年养分监测情况；

d）历年作物栽培记录；

e）土地所有者和生产者。

作物信息数据非在线式采集

设施农业作物信息数据采集内容包括但不限于：

a）作物类型和品种；

b）作物生育进程和生长动态；

c）作物病虫害监测；

d）作物产量。

农事操作数据非在线式采集

农事操作数据采集内容包括但不限于：

a）耕作：耕整地、镇压、起垄；

b）播种：播种时间、播种质量；

c）田间管理：施肥、灌溉、病虫草害防治；

d）收获：收获时间、收获面积、产量。

数据上报

信息采集员应及时将采集的信息通过人工录入的方式存储于设施农业物联网平台指定安全区域。

数据存储

存储频次

根据生产情况，设定采集频次。

存储方式

采用网络存储的方式。

存储期限

存储时间宜大于180天。

数据安全

数据安全应符合GB/T25058、GB/T37973的规定。