| ICS | 91.010 |
| --- | --- |
| CCS | P01 |
|  | T/XXXX |

团体标准

T/XXXX      —

建筑工程施工现场安全管理规范

（征求意见稿）

2026-06-01发布

2026-06-02实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

5 安全管理组织与责任体系	2

6 施工现场基础安全管理	2

7 危险性较大分部分项工程安全管理	3

8 施工用电安全管理	4

9 机械设备安全管理	4

10 消防安全管理	5

11 高处作业与防护管理	5

12 现场文明与环境安全	6

13 安全教育培训与技术交底	6

14 应急管理与事故处置	6

15 安全检查与隐患整改	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江正泰工程设计有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会会归口。

本文件起草单位：浙江正泰工程设计有限公司、×××。

本文件主要起草人：×××、×××。

建筑工程施工现场安全管理规范

范围

本文件规定了建筑工程施工现场安全管理的总体要求、组织责任、基础安全、危大工程、施工用电、机械设备、消防、高处作业、洞口临边、文明环境、教育培训、应急管理、检查整改、智慧监控、档案管理及评价改进等内容。

本文件适用于浙江省范围内新建、扩建、改建、装饰装修及拆除等建筑工程施工现场的安全策划、实施、监控、检查、评价与管理，可供建设、勘察、设计、施工、监理、监测及运维等单位使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55034—2022 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

GB 50656—2011 施工企业安全生产管理规范

术语和定义

GB 55034—2022、GB 50656—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

施工现场安全管理

在建筑工程施工全过程中，为保障人员安全、财产安全、环境安全与工程稳定，对人、机、料、法、环、测进行全要素、全流程风险管控与标准化执行的活动总称。

智慧安全施工

依托物联网、AI 视频、BIM、大数据等技术，对施工现场人员、设备、用电、消防、危大工程、环境风险等进行实时监测、智能识别、自动预警、闭环处置的现代化安全管理模式。

总体要求

贯彻安全第一、预防为主、综合治理方针，落实企业主体责任，符合国家、浙江省安全生产、消防、应急、职业健康等法律法规与强制性标准。

施工现场安全管理应全周期、全流程、全岗位覆盖，实现策划—实施—监测—检查—整改—评价—改进闭环。

坚持风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，做到源头管控、过程严管、应急备足。

推行标准化、工具化、定型化、可视化安全防护设施，优先采用智慧安全监控技术，提升本质安全水平。

施工现场应满足封闭管理、围挡规范、场地硬化、标识清晰、消防达标、用电规范、防护到位。

安全管理组织与责任体系

组织管理

建立以企业主要负责人为第一责任人、项目经理为现场第一责任人的安全生产管理体系。

项目部按规定配备专职安全员，满足项目规模与风险等级要求，持证上岗。

建立安全生产领导小组，明确建设、施工、监理、分包等各方安全职责。

责任制度

建立并落实全员安全生产责任制，签订安全责任书，责任到岗、到人。

明确项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员、班组长及作业人员安全职责。

实行安全责任考核与奖惩制度，与绩效、评优挂钩。

制度体系

应建立以下基本制度并严格执行：

安全生产责任制度；

安全技术交底制度；

安全教育培训制度；

安全检查与隐患整改制度；

危大工程安全管理制度；

消防安全管理制度；

临时用电管理制度；

机械设备安全管理制度；

高处作业安全管理制度；

应急救援与事故报告制度；

安全文明施工管理制度；

安全档案管理制度。

施工现场基础安全管理

封闭管理

施工现场实行全封闭管理，市区主干道围挡高度≥2.5m，一般路段≥1.8m，坚固、稳定、整洁、美观。

出入口设置大门、门禁、值班室，实行人员实名制进出管理。

出入口设置五牌一图及安全警示、公示标识。

场地与道路

场内主干道硬化处理，排水通畅，无积水、无泥浆、无杂物。

车辆出入口设置车辆自动冲洗设备与沉淀池，净车出场。

材料分区、分类堆放，码放整齐，标识清晰，易燃易爆品专库储存。

临时设施

办公区、生活区与施工作业区清晰分隔，符合安全、消防、卫生、通风、采光要求。

宿舍严禁通铺，人均使用面积≥2.5㎡，设置可开启外窗，严禁在未竣工建筑内安排人员住宿。

食堂、厕所、淋浴间等卫生达标，符合防疫与环保要求。

标识与可视化

危险部位设置明显安全警示标志，符合国家标准。

危险区域、作业点实行分区标识、色标管理、可视化交底。

危险性较大分部分项工程安全管理

危大工程范围

按国家及浙江省规定，包括但不限于：

基坑工程；

模板工程及支撑体系；

起重吊装及安装拆卸工程；

脚手架工程；

拆除工程；

暗挖、有限空间作业；

高处作业吊篮；

其他危大工程。

方案管理

开工前开展危险源辨识与风险评估，编制危大工程专项施工方案。

方案履行编制、审核、审批程序，超过一定规模的危大工程组织专家论证。

方案未经审批、论证不得施工，严格按方案实施，不得擅自变更。

过程管控

危大工程作业前安全技术交底全覆盖，签字确认。

实行专人现场监护，关键工序旁站监督。

按规定开展第三方监测与日常巡查，数据异常立即停工处置。

验收管理

危大工程分段、分层、分部位验收合格后方可进入下道工序。

验收内容包括支架、脚手架、基坑、模板、起重设备、防护设施等。

验收资料齐全，签字完整，可追溯。

施工用电安全管理

基本要求

施工现场临时用电必须执行TN‑S 三相五线制、三级配电、二级保护，做到 “一机、一闸、一漏、一箱”。

临时用电专项方案编制、审批、验收齐全，持证电工操作。

配电与线路

配电箱、开关箱符合规范，防雨、防尘、上锁，标识清晰。

电缆线路架空或穿管埋地，严禁拖地、碾压、私拉乱接。

重复接地、防雷接地电阻值符合要求，定期检测。

照明与设备

潮湿、受限空间等特殊场所使用安全电压照明。

用电设备定期检查、维护、保养，漏电保护器灵敏有效。

检查与维护

电工每日巡检，每周、每月专项检查，留存记录。

雷雨、台风等恶劣天气前后加强检查，及时消除隐患。

机械设备安全管理

通用要求

起重机械、施工电梯、物料提升机、挖掘机、电焊机等设备验收合格、备案登记后方可使用。

特种设备持证上岗、定人定机、定期检验。

安装与拆卸

安装、拆卸单位具备资质，作业人员持证，专项方案审批。

安装完毕按规定验收、检测，合格后方可使用。

使用与维护

严格执行操作规程，严禁超载、违规作业、违章指挥。

群塔作业制定防碰撞措施，统一指挥、有序作业。

定期保养、维修、检测，安全装置齐全、灵敏、可靠。

验收与报废

设备进场、安装、移位、大修后必须验收。

达到报废标准的设备坚决报废、严禁使用。

消防安全管理

消防责任与布局

建立消防安全责任制，明确消防责任人、管理人。

合理划分动火区、易燃品区、办公区、生活区，保持防火间距。

消防设施

按规范配置灭火器、消防水源、消防栓、消防沙、消防水池。

设施完好有效，定期检查、更换，专人管理。

动火作业

动火作业实行动火审批制度，清理可燃物、配置监护人与灭火器材。

高处动火采取防火花飞溅措施，严禁违规动火。

易燃品管理

油漆、稀料、气瓶等专库存放、分类储存、通风良好、严禁烟火。

气瓶使用符合安全距离，防倾倒、防暴晒、防泄漏。

高处作业与防护管理

基本要求

高处作业必须系安全带、戴安全帽、穿防滑鞋，正确使用 “三宝”。

作业平台满铺、固定，严禁探头板、超载。

作业审批

悬空、攀登、悬挑、吊篮等高处作业实行作业许可审批。

恶劣天气（大风、暴雨、冰雪、浓雾）严禁高处作业。

防护设施

搭设规范，封闭严密，定期检查更换。

通道口、加工区设置定型化双层防护棚。

高处作业物料工具严禁抛掷，工具袋随身。

现场文明与环境安全

扬尘控制

场地硬化、洒水降尘、裸土全覆盖、车辆密闭运输。

配备扬尘在线监测设备，数据超标自动预警。

噪声控制

选用低噪声设备，合理安排作业时间，禁止夜间违规施工。

高噪声区域设置隔声、降噪措施。

污水与固废

施工废水、生活污水经处理达标后排放，雨污分流。

建筑垃圾分类存放、及时清运，危险废物合规处置。

职业健康

配备防尘、防毒、降噪、防暑降温等防护用品。

定期开展职业健康体检，建立健康档案。

安全教育培训与技术交底

教育培训

实行三级安全教育，考核合格后方可上岗。

特种作业人员持证上岗，按期复审。

班前安全活动、周安全例会、月度安全培训常态化。

安全技术交底

分部分项工程开工前进行安全技术交底，覆盖所有作业人员。

交底内容具体、针对性强，签字齐全，留存归档。

危大工程、新工艺、新材料必须专项交底。

应急管理与事故处置

应急预案

编制综合应急预案及专项预案：高处坠落、坍塌、触电、火灾、起重伤害、有限空间、防汛防台等。

明确应急组织机构、人员、职责、流程、物资、通讯。

应急物资

配备急救箱、担架、灭火器、消防水带、应急灯、绳索、铁锹、抽水泵等。

定期检查、补充、更新，确保可用。

应急演练

每年至少组织综合应急演练 1 次、专项演练不少于 2 次。

演练记录、评估、总结、改进闭环。

事故报告与处置

发生事故立即启动应急、救人优先、防止扩大，按规定上报。

执行 “四不放过” 原则，做好善后与整改。

安全检查与隐患整改

检查类型

日常巡查（每日）；

专项检查（用电、消防、机械、危大工程等）；

综合检查（每周 / 每月）；

节假日、季节性、恶劣天气前后检查；

检查内容

全覆盖排查：责任落实、方案执行、防护设施、用电、机械、消防、高处、洞口临边、人员持证、教育培训、应急等。

隐患整改

建立隐患台账，实行登记 — 整改 — 复核 — 销号闭环。

重大隐患立即停工整改，验收合格后方可复工。

隐患整改率 100%，复查率 100%。