| ICS | 13.020.99 |
| --- | --- |
| CCS | CQSES. Z 04 |

重庆市环境科学学会团体标准

T/CQSES XXXX—2026

零碳工厂建设与管理技术指南

Technical Guide for Construction and Management of Zero-Carbon Factory

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

重庆市环境科学学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	2

4.1  减排优先原则	2

4.2  系统推进原则	2

4.3  因业施策原则	2

4.4  持续改进原则	2

4.5  统一规范原则	2

5  基本要求	3

5.1  合规要求	3

5.2  基础门槛	3

5.3  边界确定	3

6  建设实施	3

6.1  科学算碳—碳排放核算与管理	3

6.2  源头减碳—用能结构绿色低碳转型	3

6.3  过程脱碳—能源利用效率提升	4

6.4  协同降碳—产业链上下游联动	4

6.5  智能控碳—数字化管控平台建设	4

6.6  基础设施低碳化	5

6.7  碳抵消—残余排放中和	5

7  管理运行	6

7.1  组织与制度建设	6

7.2  能力建设	6

7.3  持续改进	6

附录A（资料性）零碳工厂建设与管理措施清单	8

附录B（资料性）零碳工厂建设与管理参考文件	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆港力环保股份有限公司提出。

本文件由重庆市环境科学学会归口。

本文件起草单位：重庆港力环保股份有限公司、重庆图强工程技术咨询有限公司、重庆吉麟科技发展有限公司、重庆市能源利用监测中心（重庆市节能技术服务中心）、重庆市应对气候变化发展中心（重庆资源与环境交易中心）、重庆市生态环境工程评估中心、重庆市生态环境监测中心、重庆市两江新区生态环境监测站、重庆市大渡口区生态环境监测站、重庆市北碚区生态环境监测站、重庆市南岸区生态环境监测站、奉节县生态环境监测站、秀山县生态环境监测站、巫溪县生态环境监测站、忠县生态环境监测站、重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会、西部（重庆）科学城九龙新城园区管委会、重庆涪陵经济技术开发区管理委员会、重庆市大渡口区城市运营管理有限公司、重庆涪陵经济技术开发区管理委员会、重庆战新科技产业集团有限公司、国网重庆综合能源服务有限公司、重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会、重庆合川高新技术产业开发区管理委员会、奉节县生态工业园区管理委员会、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、重庆市科学技术研究院、西南大学、重庆工商大学、重庆交通大学。

本文件主要起草人：王尧、马斌、黄胜炎、袁雪峰、夏思国、艾海男、许力予、张程、许君、张皓、张中坤、黄晓寒、王晓雪、向洪兵、秦勇军、孙弥、柯安、周意文、王娩霞、徐天、郭胜利、钱婵娟、康灵、曹松、申娅、刘力彰、王静、万国华、黄皓、胡伟、陈炫冀、雷晓玲、杨志敏、代春艳、杨涛、赵小飞、黄媛媛、黄铮、丁豪、陈文慧、李友鹏、彭涛、乔翰章、陈彦君、周万娇、江伟、刘莹、曹凤。

零碳工厂建设与管理技术指南

范围

本文件规定了零碳工厂建设与管理的术语和定义、总体原则、基本要求、建设实施和管理运行。

本文件适用于以实现零碳为目标的具有实际生产过程或处在规划建设阶段的工业企业（含新建和现有企业）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 50034  建筑照明设计标准

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 18916  工业用水定额（所有部分）

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24067  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 51350  近零能耗建筑技术标准

ISO 14064-1:2018  温室气体第1部分：组织层次温室气体排放与清除的量化和报告规范及指南（Greenhouse gases—Part1：Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals）

ISO14067:2018  温室气体 产品碳足迹 量化要求及指南（Greenhouse gases—Carbon footprint of product—Requirements and guidelines of quantification）

ISO14068-1:2023  气候变化管理向净零的过渡第1部分：碳中和（Climate change management—Transition to net zero Part 1：Carbon neutrality）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

零碳工厂  zero-carbon factory

通过技术创新、结构调整和管理优化等减排措施，实现厂区内二氧化碳排放的持续降低、逐步趋向于近零的过程。

零碳工厂不是绝对的“零”二氧化碳排放，而是在当前技术经济条件允许下，实现应减尽减并持续改进提升，保持工厂二氧化碳排放最低。

范围1排放  scope 1 emissions

工厂拥有或控制的排放源所产生的直接温室气体排放，包括固定源燃烧排放、移动源燃烧排放、工业生产过程排放等。

范围2排放  scope 2 emissions

与工厂活动直接相关，而发生于其他实体拥有或控制的能源生产所产生的温室气体排放，如工厂使用电力、热力、蒸汽生产过程的温室气体排放。

范围3排放  scope 3 emissions

除范围1和范围2排放之外的所有间接排放，包括上游排放（如原料采购、物流运输）和下游排放（如产品使用、废弃处理）。

绿色电力  green power

利用风机、太阳能光伏设备、水轮机等特定的发电设备将风能、太阳能、水能等非化石能源转化而生成的电能。

绿色电力证书  green power certificates

国家可再生能源信息管理中心按照国家能源局相关管理规定，依据可再生能源上网电量通过国家能源局可再生能源发电项目管理平台向符合资格的可再生能源发电企业颁发具有唯一代码标识的电子凭证。

国家核证自愿减排量  chinese certified emission reduction，CCER

对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。

产品碳足迹  carbon footprint of products；CFP

基于使用气候变化单一影响类别的生命周期评价的产品系统中温室气体排放量和温室气体清除量之和，单位以二氧化碳当量表示。

可将产品碳足迹分解为一组数字，用于确定具体的温室气体排放量和清除量。产品碳足迹也可以分解为生命周期的各个阶段。

产品碳足迹量化结果记录在产品碳足迹研究报告中，单位以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

碳抵消  carbon offset

以购买的碳信用、碳配额抵消边界内温室气体排放的过程。

总体原则

减排优先原则

企业应优先通过能源结构优化、能效提升、工艺改进、循环利用等自主减排措施降低温室气体排放，仅对经自主减排后无法消除的残余排放开展碳抵消。

系统推进原则

零碳工厂建设应涵盖碳排放核算、用能结构转型、能源效率提升、产品碳足迹分析、数字化智能管控、碳抵消及信息披露等全链条，形成闭环管理。

因业施策原则

企业应结合所属行业特点、自身发展阶段和技术经济条件，制定符合实际的建设方案和实施路径，不搞“一刀切”。不同行业因脱碳难度和路径差异较大，应采取差异化的推进策略。

持续改进原则

零碳工厂建设是一个动态持续的过程，企业应制定中长期建设规划和年度目标，定期评估建设成效，不断优化减排措施，持续降低碳排放。

统一规范原则

碳排放核算、信息披露等活动应遵循相关标准和规范，确保数据真实、准确、可追溯。

基本要求

合规要求

企业应依法设立，边界清晰，生产经营正常，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准。近三年（含成立不足三年）未发生重大安全、质量、环境污染等事故，无失信行为记录。

基础门槛

企业单位产品或单位产值能源消耗强度或绩效应达到国家、行业或地方能耗限额的先进值要求。涉及《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》所涵盖产品的相关企业，其能效水平应达到标杆水平或国内先进水平。

边界确定

零碳工厂建设应明确核算边界，至少覆盖范围1（直接排放）和范围2（外购能源间接排放）。鼓励有条件的企业逐步将范围3排放纳入核算和管理范围。

建设实施

科学算碳—碳排放核算与管理

核算体系建立

企业应建立规范的碳排放核算体系，明确核算边界、核算周期和核算方法。核算方法应符合GB/T 32150、ISO 14064-1或其他适用的标准规范。

核算内容

企业碳排放核算应包括：

a）范围1排放：燃料燃烧排放、工业生产过程排放、工厂自有车辆运输排放等；

b）范围2排放：外购电力、蒸汽、热力、制冷等产生的间接排放；

c）范围3排放（鼓励）：原材料采购、物流运输、产品使用及废弃处理等价值链上下游排放。

产品碳足迹

企业应参照GB/T 24067、ISO 14067或其他适用的标准规范开展重点产品碳足迹核算。比如：在汽车、电子电器等主导行业，宜探索建立产业链碳足迹背景数据库，打造供应链碳足迹试点应用场景。

核算频次

企业应至少每年开展一次温室气体排放核算，并将核算结果作为制定减排目标和评估建设成效的依据。

源头减碳—用能结构绿色低碳转型

可再生能源利用

企业应在保证安全、质量和供应的前提下，减少不可再生能源投入，优先使用可再生能源替代化石能源：

a）充分利用厂区建筑屋顶、外立面、车棚及闲置空地等资源建设分布式光伏发电系统；

b）合理利用所在区域及周边已建或规划建设的新能源项目及区域电网资源，有效降低电力排放因子；

c）结合新型储能、储热等技术路线，支持绿色微电网建设，推动分布式能源及光伏储能一体化系统建设；

d）因地制宜开发或利用风电、生物质能等本地清洁能源。

电能替代

企业应在终端能源消费环节推进电能替代，以电代煤、以电代油，支持可再生电力在电加热窑炉、高温热泵、电热储能锅炉等领域应用。推动工业生产、交通运输、员工生活电气化。

绿电交易

企业应积极参与绿色电力交易和绿色电力证书认购，扩大绿色电力消费占比。绿电交易和绿证认购应遵循国家能源局相关规定，确保减排效益真实、可追溯。

能源梯级利用

企业应充分利用余热、余压、余冷等资源，推进能源梯级利用，提高能源综合利用效率。

过程脱碳—能源利用效率提升

能效诊断与改造

已建企业应开展节能诊断和技术改造，制定改造工作方案，明确推进步骤、改造期限、技术路线、工作节点、预期目标等。高能耗企业能效水平宜达到行业标杆水平或国内先进水平。

能效标准

新建企业或项目应充分应用绿色低碳技术，提高能效水平。新建高能耗企业、高排放企业或项目能效宜达到国际先进水平，用能设备宜达到或优于一级能效标准。企业终端用能设备宜满足相关能效标准二级及以上指标要求或拥有中国节能产品认证标识。

重点用能设备

企业应对工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统开展节能改造升级，参考国家和地方发布的节能降碳技术装备推荐目录，应用先进成熟的绿色低碳技术装备。

能源管理体系

企业应按照GB/T 23331建立能源管理体系，通过例行节能检测、能源审计、能效对标、能耗计量与测算、能量平衡统计等措施，持续提高能源管理体系有效性。

协同降碳—产业链上下游联动

绿色供应链管理

企业应推行低碳供应链管理，通过绿色采购、绿色培训、绿色考核等方式，严格把控上游供应商的绿色合规水平，带动供应链企业开展绿色制造和减排行动。

产品生态设计

企业应按照全生命周期管理要求开展绿色低碳产品设计，优先选用低碳原材料、可回收材料替代原生材料和不可回收材料，开展产品碳足迹核算，鼓励开展产品碳足迹标识认证、绿色产品认证等。

废弃物循环利用

企业应开展原材料和废弃物源头减量，加强资源深度加工、伴生产品加工利用、副产物综合利用。宜按照GB/T 29115要求对其原材料使用量的减少进行评价。

节水与水循环利用

企业宜按照GB/T 7119的要求开展节水评价，满足GB/T 18916中对应本行业的取水定额要求，视情况推进中水回用和废水资源化利用。

智能控碳—数字化管控平台建设

能碳管理平台建设

企业宜参照国家工业和信息化部《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》，建设数字化能碳管理平台或系统，采用人工智能、工业互联网、物联网、智能传感等信息通信技术，开发能耗和碳排放数据采集、监测、核算、分析、预测、预警、决策支持等功能。

平台功能要求

数字化能碳管理平台宜具备以下功能：

a）能耗查询、能源消费量和强度计算；

b）能源消费分析与用能策略推荐、能效对标、能流分析；

c）能效平衡与优化、用能与碳排放预算管理；

d）碳排放和碳足迹核算、供应链碳管理；

e）碳核查支撑、碳资产管理等功能。

数据采集与计量

企业应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水及其他资源的计量器具和装置，确保数据采集的准确性和完整性。

基础设施低碳化

建筑

企业既有建筑改造时，宜采用装配式建筑建造、建筑信息模型（BIM）建模、智慧建筑等技术开展节能改造，应用空气源热泵热水、分布式太阳能光伏等可再生能源系统，采用光伏瓦、光伏幕墙等建材型光伏技术。企业新建建筑宜按照GB/T 51350开展近零能耗建筑建设，选用可循环材料、可再利用材料、绿色建材等。

照明

企业厂区及各房间或场所的照明宜尽量利用自然采光，人工照明宜符合GB 50034规定。不同场所的照明宜进行分级设计，照明功率密度值（LPD）符合GB 50034照明功率密度限值目标值要求。公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。

数据中心

企业若有数据中心，宜通过水冷、液冷、扩大余热回收等措施实施节能降碳。新建数据中心的电能利用效率（PUE）宜优于国家及地方对于新建数据中心节能审查要求。

交通运输

企业宜积极应用电力、氢能等清洁交通工具，新增和更换作业机械、物流作业车辆时优先使用清洁能源。比如：在成渝氢走廊沿线企业，可结合区域资源条件探索氢燃料电池车辆应用。

污染物治理设施

必要时，企业应投入合适的污染物处理设备，确保污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力宜与企业生产排放相适应，设备宜满足通用设备节能方面的要求。

碳抵消—残余排放中和

抵消原则

企业应在完成自主减排措施后，对经优化后仍无法消除的残余碳排放开展碳抵消。碳抵消不应替代自主减排措施的推进，企业应持续提升减排能力，逐年降低对碳抵消的依赖。

允许的抵消类型

企业可通过以下方式进行碳抵消：

a）购买国家核证自愿减排量（CCER）；

b）购买绿色电力证书（仅限经国家能源局认可的可再生能源绿证）；

c）参与地方碳普惠机制产生的减排量；

d）其他经国家或重庆市认可的碳减排信用。

抵消要求

企业碳抵消量应与核算边界内的残余碳排放量相匹配。企业应建立碳抵消台账，记录抵消量来源、类型、核销状态等信息，确保抵消真实、有效、可追溯，避免重复计算。

信息披露

完成碳抵消的企业应向社会或相关方公开披露碳排放核算结果、减排措施实施情况、碳抵消来源及数量等信息，接受社会监督。

管理运行

组织与制度建设

管理机构设置

企业宜建立以碳排放控制为导向的管理机制，在机构设置、人员配备、设施建设、物资保障、技术配套等方面强化支撑，明确碳排放管理工作的责任部门和岗位职责。

规划与目标

企业宜制定零碳工厂建设中长期规划（不少于3年）及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。规划应根据建设进展和外部政策变化适时修订更新。

管理制度

企业宜建立与企业低碳建设及运行相关的制度文件，包括职责权限文件、教育和培训制度、目标考核制度、温室气体排放统计监测制度，以及各类保障温室气体减排实施的制度。

管理体系融合

企业宜建立、实施并保持质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，且应分别满足GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001的要求。

能力建设

培训与宣贯

企业宜定期开展双碳相关国内外政策动态、碳排放统计核算、低碳零碳负碳技术等相关知识培训，并对培训情况进行考核，提升全员碳管理意识和能力。

碳资产管理

纳入国家或地方碳市场的控排企业宜建立碳资产管理制度和体系，按要求做好碳市场的配额分配和履约交易工作，积极开发和参与CCER等各类减排交易项目。

信息披露

重点排污企业、实施强制性清洁生产审核企业、上市企业及发债企业等宜依法开展包含碳排放信息在内的环境信息披露，明确碳排放信息披露报告发布途径及渠道，接受社会公众监督。其他企业宜结合自身实际积极建立环境信息披露机制，定期公开环境信息。

持续改进

年度评审

企业宜每年对零碳工厂建设进展进行评审，评估年度目标完成情况、减排措施实施效果、碳排放核算结果等，识别存在的问题和改进空间。

技术更新

企业宜密切关注绿色低碳技术发展动态，及时应用先进适用的节能降碳技术，持续提升能效水平和减排能力。

目标调整

企业宜根据建设进展、政策要求和技术进步情况，适时调整中长期建设规划和年度目标，不断提高建设标准和减排要求。

（资料性）
零碳工厂建设与管理措施清单

零碳工厂建设与管理措施清单

| 序号 | 措施类别 | 措施名称 | 措施简介 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学算碳 | 碳排放核算与报告 | 按GB/T 32150、ISO 14064-1建立碳排放核算体系，至少覆盖范围1和2，每年核算一次。 | 所有工业企业 |
| 2 |  | 产品碳足迹核算 | 按GB/T 24067、ISO 14067开展重点产品碳足迹核算，汽车、电子电器等行业宜建立背景数据库。 | 汽车、电子电器、出口导向型企业 |
| 3 |  | 温室气体清单编制 | 建立并更新温室气体排放清单，覆盖七种温室气体，为减排策略提供数据基础。 | 所有工业企业 |
| 4 | 源头减碳 | 分布式光伏发电 | 利用屋顶、外立面、车棚等建设分布式光伏，自发自用、余电上网。 | 有闲置屋顶或场地的工业企业 |
| 5 |  | 微电网储能应用技术 | 结合风电、光伏配置储能，优化系统拓扑结构与运行控制，提高可再生能源利用效率。 | 同时安装风电和光伏发电装置，具备一定规模空间场地的企业 |
| 6 |  | 光伏直驱变频空调 | 将光伏发电技术与高效直流变频制冷技术相结合，将光伏产生的直流电直接接入机载换流器直流母排，形成光伏电直驱空调的运行模式，减少二氧化碳排放 | 楼顶或墙面铺设光伏板、可满足光伏多联机能耗要求的企业建筑 |
| 7 |  | 氢燃料电池应用 | 氢燃料电池将氢气（绿氢）和氧气的化学能直接转换成电能，具有无污染、无噪声、能量转换效率高等优点。成渝氢走廊沿线企业可探索重卡、物流车应用。 | 成渝氢走廊沿线企业；有重型物流需求的企业 |
| 8 |  | 绿色电力交易 | 参与绿电交易和绿证认购，扩大绿电消费占比，确保减排效益真实可追溯。 | 所有工业企业 |
| 9 |  | 汽车铝合金轻量化设计与制造技术 | 采用高强铝合金材料替代传统车身钢材，通过材料减重实现车辆使用阶段碳排放降低。 | 智能网联新能源汽车整车及零部件制造企业 |
| 10 |  | 新能源汽车动力电池梯次利用与资源化回收技术 | 智能化拆解与湿法回收，提升锂、钴、镍等金属回收率，构建闭环体系。 | 新能源汽车整车、动力电池生产及回收企业 |
| 11 | 过程脱碳 | 重点用能设备节能改造 | 对窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等设备进行节能改造，应用先进绿色低碳技术装备。 | 所有工业企业 |
| 12 |  | 配电网节能技改 | 综合监测控制器通过参数监测，主动发出相关指令，控制组合式调压调容开关改变变压器线圈各抽头的接法和负荷开关状态，实现配电变压器的自动调容调压和远程停送电功能，可解决电压不稳定、功率因数低、空载损耗大和配变三相负荷不平衡等问题。 | 用户低压配电室内，串联在变压器出线侧与负载之间的场景 |
| 13 |  | 高效制冷技术 | 采用水冷、液冷、间接蒸发冷等技术提高制冷能效，减少数据中心等场所的制冷能耗。 | 拥有大型数据中心的企业 |
| 14 |  | 智能照明控制系统 | 利用物联网技术实现灯具远程监测、自动控制与故障报警，提高照明能效。 | 各类企业及建筑 |
| 15 |  | 节水与水循环利用 | 按GB/T 7119开展节水评价，满足取水定额要求，推进中水回用和废水资源化。 | 所有工业企业 |
| 16 |  | 循环材料利用 | 使用回收料、可回收材料替代原生材料，推进废弃物源头减量与综合利用。按照GB/T 29115要求对其原材料使用量的减少进行评价。 | 各类工业企业 |
| 17 |  | 电机直流变频多联机 | 采用直流变频电机驱动压缩机，根据环境温度自动调节风扇转速，实现节能。 | 各类企业建筑的空调系统 |
| 18 |  | 空气源热泵冷、暖、热水三联供 | 高度集成“三位一体”，以空气为低温热源，通过电驱动机械压缩式热泵，进行供暖、供冷及提供生活热水。 | 有供冷、供热和生活热水需求的企业建筑 |
| 19 |  | 分体/多联机/中央空调智能监控管理系统 | 通过RS485或TCP/IP协议或无线方式联网运行的大型空调节能控制系统，实时监控空调运行状态、远程开关、能耗统计等。 | 各类企业及建筑 |
| 20 | 协同降碳 | 绿色采购 | 优化供应商管理，优先采购低碳原材料，建立绿色采购标准，带动供应链减排。 | 所有工业企业 |
| 21 |  | 产品生态设计 | 全生命周期设计绿色低碳产品，开展碳足迹核算，鼓励碳足迹标识和绿色产品认证。 | 各类工业企业 |
| 22 |  | 绿色包装 | 轻量化、小型化包装设计，选用环保可再生材料，建立回收系统，实现减量化、再使用、再循环。 | 各类工业企业 |
| 23 |  | 产品回收利用 | 构建回收体系，对产品和包装进行回收再利用，降低资源消耗和生产成本。 | 各类工业企业，尤其是电子信息、汽车动力电池行业 |
| 24 |  | 价值链能源审计 | 对供应商能源利用情况进行审查，协助合理配置能源物料，节能降耗。 | 有复杂供应链的工业企业 |
| 25 |  | 电子制造业无纸化绿色制造技术 | 通过信息系统实现生产全链条数据电子化管理，替代纸质文件，实现无纸化生产。 | 电子电器、计算机零部件制造等企业 |
| 26 | 智能控碳 | 数字化能碳管理平台 | 采用自动采集或手工录入的方式采集到能耗数据，再通过用户私有网络或公网，传输到平台服务器进行储存，实现数据的共享以便对整个用能系统进行监控和纠错管理等 | 各类企业及建筑，需安装智能电表和互感器 |
| 27 |  | 设备效率监控平台 | 实时监测配电、锅炉、空压、制冷等系统运行数据，识别节能机会，优化设备运行模式。 | 各类企业及建筑，需安装智能电表和互感器 |
| 28 | 基础设施 | 近零能耗建筑 | 采用保温隔热围护体系（如石墨聚苯保温板、玻璃节能膜）、提高气密性、无热桥的结构设计与施工、高效热回收新风系统等被动式建筑设计。新建建筑按照GB/T 51350开展近零能耗建筑建设，选用可循环材料、可再利用材料、绿色建材等。 | 新建或改造的企业建筑 |
| 29 |  | 清洁交通工具 | 使用电力、氢能等清洁能源车辆替代燃油车辆，新增作业机械和物流车辆优先清洁能源。 | 企业通勤车辆及物流车辆 |
| 30 |  | 无负压供水 | 自动控制变频器，充分利用自来水压力，仅在压力不足时启动水泵，节能节水。 | 企业自来水压力不能满足要求的多层、小高层、高层以及特高层建筑 |
| 31 |  | 建筑光伏一体化（BIPV）与光储充一体化技术 | 光伏组件与建材集成，配套储能和充电设施，实现建筑能源自平衡和绿色交通供能。 | 通用制造业、智能网联新能源汽车 |
| 32 | 碳抵消 | CCER/碳普惠 | 购买国家核证自愿减排量或参与碳普惠机制，抵消残余排放，建立抵消台账并公开披露信息。 | 所有工业企业 |
| 33 |  | 碳配额交易与管理 | 控排企业建立碳资产管理制度，做好碳市场配额分配、履约及交易工作。 | 纳入国家或地方碳市场的控排企业 |

（资料性）
零碳工厂建设与管理参考文件

零碳工厂建设与管理参考文件

| 序号 | 参考文件名称 | 文件来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《绿色技术推广目录》 | 国家发展和改革委员会 |
| 2 | 《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》 | 工业和信息化部 |
| 3 | 《国家绿色低碳先进技术成果目录》 | 科学技术部 |
| 4 | 《国家清洁生产先进技术目录》《国家重点推广的低碳技术目录》 | 生态环境部 |
| 5 | 《工业产品绿色设计指南（2026年版）》 | 工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、生态环境部、市场监管总局 |

参考文献

[1]国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知，国发〔2021〕23号；

[2]国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，国发〔2021〕4号；

[3]生态环境部 国家发展改革委 工业和信息化部等部门关于印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知，环气候〔2024〕30号；

[4]国家能源局关于印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》的通知，国能发新能规〔2024〕67号；

[5]国家能源局综合司生态环境部办公厅《关于做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作的通知》，国能综通新能〔2024〕124号；

[6]生态环境部关于印发《环境信息依法披露制度改革方案》的通知（环综合〔2021〕43号）；

[7]工业和信息化部办公厅关于印发《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》的通知（工信厅节〔2025〕13号）；

[8]工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部 国务院国资委 国家能源局印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》的通知（工信部联节〔2026〕13号）。