中国轻工业联合会团体标准

植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）                                （征求意见稿）

标准编制说明

标准起草工作小组

二O二六年五月

目  次

一、	工作简况	4

1.1	标准制定的背景与目的	4

1.2	任务来源	5

1.3	工作过程	5

二、	标准编制原则	7

2.1	标准制定的法律依据	7

2.2	标准起草的依据	7

2.3	标准制定的原则	7

三、	标准主要内容的确定	7

3.1	范围	7

3.2	主题内容	7

3.3	主要试验（或验证）情况	7

3.3.1	原理	7

3.3.2	甲酯化方法的选择	8

3.3.3	气相色谱柱的选择	8

3.3.4	气相色谱条件的选择	8

3.3.5	定量限的选择	9

3.3.6	实验室内部试验方法确认	9

3.3.7	实验室间方法验证	23

四、	标准中涉及专利的情况	31

五、	预期达到的社会效益、对产业发展的作用	32

六、	采用国际标准和国外先进标准情况	32

七、	在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	33

八、	重大分歧意见的处理经过和依据	33

九、	标准性质的建议说明	33

十、	标准应用的建议	33

十一、	废止现行相关标准的建议	33

十二、	其他应予以说明的事项	33

《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》

编制说明（报批稿）

- 工作简况

  - 标准制定的背景与目的

我国植物油消费需求呈逐年上升趋势。年度消费总量由2012年的2894.6万吨增长至2023年的3850万吨，人均消费量也从21.4 kg提升至27 kg，预计到2025年底，消费总量将突破4000万吨。这一增长趋势既反映了居民生活水平的提高和膳食结构的升级，也体现了植物油在日常烹饪与食品工业中的刚性需求。植物油是人们日常膳食中不可或缺的组成部分，不仅能改善烹调食物的色泽、香气与口感，还能为人体提供必需脂肪酸、维生素E、植物甾醇等多种营养功能性成分。不同种类食用植物油的脂肪酸组成差异显著，其构成与配比在很大程度上决定了植物油的营养价值，同时也直接影响油脂的氧化稳定性和加工性能，是评价植物油品质的关键指标。因此，系统了解各类植物油中脂肪酸的组成及主要成分含量，对消费者科学、有针对性地选择食用油（如高油酸、富含α-亚麻酸等产品）具有重要指导意义，也有助于推动膳食营养均衡。

目前，我国现行检测标准GB 5009.168-2016《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》采用100 m长色谱柱，单个样品的仪器分析时间约85分钟。同时，前处理过程因需兼顾各类食品（如乳制品、肉制品、油脂等）的适用性，操作步骤较为繁琐、耗时较长，整体检测效率偏低，难以满足植物油行业日益增长的批量快速检测需求，也不利于市场监管中的高频次抽检及企业日常质量控制。

基于基于上述背景，制定《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》团体标准的核心目标在于：采用新型色谱柱，将单个样品的仪器分析时间由85分钟缩短至25分钟以内，检测效率提升3倍以上；针对植物油基质的特性，选用操作简便、反应迅速的酯交换法替代传统前处理流程，大幅降低操作复杂度和试剂用量；从而显著提升脂肪酸检测的整体效率，降低检测成本与时间门槛，满足行业对快速、低成本、高通量检测的迫切需求，为植物油品质监控、掺伪鉴别及营养标签验证提供更加便捷可靠的技术手段。

  - 任务来源

根据《关于下达《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乳制品》等10项中国轻工业联合会团体标准计划的通知》（中轻联标准〔2025〕119号），《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》（计划号2025003）列入制订计划，由中国轻工业联合会归口，由无锡市食品安全检验检测中心等单位共同组织完成起草制订工作。

  - 工作过程

（1）组建起草工作组

本标准的主要承担单位是无锡市食品安全检验检测中心、江南大学、佳禾食品工业股份有限公司、佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司、无锡市检验检测认证研究院，其中无锡市食品安全检验检测中心为起草工作组组长单位，主持本标准的起草。

起草工作组主要人员为：薛庆海、冯永巍、刘珈璇、黄丽俊、刘睿杰、常明、王智丰、费亚男、俞乐、丁云连、李璟、杨婷、董刘敏、张思佳、华佳淼、韩莹莹、缪雄、于瑞莉、孙震、张咪。

工作组分工：薛庆海、冯永巍负责标准整体结构的起草和全面协调工作；薛庆海、刘珈璇、黄丽俊、刘睿杰主要负责主要技术内容和试验方法的起草与修改完善工作；刘珈璇、常明、王智丰、费亚男、俞乐、丁云连、李璟、杨婷、董刘敏、张思佳、华佳淼、韩莹莹、缪雄、于瑞莉、孙震、张咪负责各章节与相关法规、标准、文本规范性的核对工作及方法验证工作。

（2）标准方法的建立

在现有脂肪酸检测标准（GB 5009.168-2016）的基础上，选择适合植物油基质的前处理方法，选择合适的色谱柱，建立植物油中37种脂肪酸含量的快速检测方法。

（3）标准草案初稿形成

标准草案初稿在2025年5月份形成，标准立项后，2025年7月27日下午召开了第一次工作组会议（腾讯网络会议）。参会人员对标准草案内容进行认真的审议、仔细推敲技术内容与试验方法的准确性合理性；标准起草工作组制定了初步的标准编制工作计划。

（4）方法验证

实验室内方法确认：2025年8月-2025年12月，根据标准草案内容建立37种脂肪酸标准物质的仪器分析方法，并对实际样品进行检测确认，验证了方法的可行性，并根据实际检测条件修改完善标准草案初稿内容。

实验室间方法验证：2026年1月-2026年4月，本方法经过具备进行本标准项目验证工作条件的3家实验室，无锡市食品安全检验检测中心、无锡市检验检测认证研究院、江南大学分析测试中心进行了方法验证，精密度和正确度等结果符合要求。

（5）标准讨论稿和标准编制说明的形成及公开征求意见稿

2026年4月22日，起草工作组召开了第二次工作组会议（腾讯网络会议），参会人员对《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》标准草案的名称、范围、检验方法内容等章条逐一进行了修改，会后根据修改意见形成了《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》标准讨论稿及其编制说明。根据前期讨论意见进一步修改标准文本及编制说明，形成了标准公开征求意见稿。

- 标准编制原则

  - 标准制定的法律依据

标准依据以下相关的政策法规编制：《中华人民共和国标准化法》。

  - 标准起草的依据

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及GB/T 20004.1—2016《团体标准化 第1部分：良好行为指南》的要求进行编制。

  - 标准制定的原则

本标准制定遵循以下原则：科学性与先进性相统一，适用性与可操作性并重；标准结构合理、条理清晰、内容完整、无逻辑与语法错误。试验方法设计应有利于合理利用资源、提高经济效益，同时兼顾技术可行性与成本效益，确保方法既科学可靠又便于推广应用。

- 标准主要内容的确定

  - 范围

本文件规定了植物油中37种脂肪酸含量的测定方法。

  - 主体内容

标准的主体内容包括：范围、原理、试剂和材料、仪器设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度、定量限等。

  - 主要试验（或验证）情况

  - 3.3.1 原理

将植物油试样溶解在异辛烷中,加入氢氧化钾甲醇溶液通过酯交换甲酯化,反应完全后,用硫酸氢钠中和剩余氢氧化钾,以避免甲酯皂化，面积归一化法定量测定脂肪酸百分含量。

  - 3.3.2 甲酯化方法的选择

油脂试样甲酯化的常用方法包括三氟化硼法、三甲基氢氧化硫（TMSH）法和酯交换法。其中，三氟化硼法需要蒸馏回流，操作较为繁琐，耗时约1小时，但适用范围广；三甲基氢氧化硫（TMSH）法操作简单、耗时短，但其甲醇溶液毒性较高；酯交换法操作简便，整个反应仅需几分钟即可完成。综合考虑操作效率、安全性和样品特性，对于植物油样品，选择酯交换法更为适宜。

  - 3.3.3 气相色谱柱的选择

GB 5009.168-2016《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》中脂肪酸的测定推荐使用100 m的毛细管色谱柱，单个样品仪器分析时间要85 min左右，分析时间长，分析效率较低。有研究者使用其他型号的毛细管色谱柱，如HP-88、CP-SIL88、EGA10，色谱柱长100m。分析时间缩短到60min左右，但分析时间仍较长。本标准选择一款新型强极性色谱柱，型号DB FastFAME（30 m *0.25 mm*0.25 μm），柱长30m，通过优化色谱条件，在确保37种脂肪酸良好分离的前提下，单个植物油样品的分析时间缩短至25min以内，大大缩短分析时间。

  - 3.3.4 气相色谱条件的选择

结合一般气相色谱分析方法，选定通用色谱条件如下：进样口温度250℃、检测器温度280℃、进样量1.0 μL、分流比100：1，载气选用氮气，流速1.0mL/min（恒流模式）。

通用条件下，设定程序升温程序，将37种脂肪酸甲酯混标注入气相色谱仪分析。优化程序升温程序，经过多次优化，优化参数如下：初始温度 80 ℃，持续0.5 min；80 ℃ ~ 165 ℃，升温速率40 ℃/min，保持1 min；165 ℃ ~ 230 ℃，升温速率4 ℃/min，保持4 min。该色谱条件下，37种脂肪酸甲酯基本能分开，个别脂肪酸甲酯分离效果不理想。

在优化好的色谱条件下，更换载气控制模式，改为恒压模式，压力12psi，37种脂肪酸甲酯能够实现基线分离（图1）。

图1. 优化色谱条件下的37种脂肪酸甲酯分离效果

  - 3.3.5 定量限的选择

本方法采用面积归一化法测定脂肪酸的百分含量，通常无需单独确定定量限。然而，为应对个别脂肪酸未出峰（未检出）时仍需出具定量限数据以支持报告的情况，直接引用GB 5009.168-2016中规定的各脂肪酸定量限。

  - 3.3.6 实验室内部试验方法确认

用已优化的方法检测植物油实际样品，包括菜籽油、葵花籽油、亚麻籽油、大豆油、芝麻油、花生油、玉米胚芽油、植物调和油等，每种样品检测6次，计算各种脂肪酸的平均含量和精密度（见表1）。

表1. 植物油样品的测定结果和精密度

| 样品 编号 | 脂肪酸 | 平行1 （%） | 平行2（%） | 平行3（%） | 平行4（%） | 平行5（%） | 平行6（%） | 平均值（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 4.48 | 4.54 | 4.44 | 4.43 | 4.45 | 4.51 | 4.48 | 0.97 |
|  | C16:1 | 0.216 | 0.217 | 0.228 | 0.212 | 0.206 | 0.216 | 0.216 | 3.35 |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 1.77 | 1.76 | 1.82 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.78 | 1.26 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 62.2 | 62.2 | 61.9 | 62.3 | 62.0 | 62.3 | 62.2 | 0.26 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 19.8 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 0.52 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 10.1 | 9.90 | 10.1 | 9.90 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 0.98 |
|  | C20:0 | 0.463 | 0.459 | 0.501 | 0.446 | 0.499 | 0.473 | 0.474 | 4.71 |
|  | C20:1 | 0.998 | 0.981 | 1.08 | 0.969 | 1.01 | 0.991 | 1.00 | 3.92 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-02 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 7.53 | 7.52 | 7.50 | 7.54 | 7.53 | 7.54 | 7.53 | 0.20 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.19 | 3.18 | 3.20 | 3.17 | 3.19 | 3.17 | 3.18 | 0.38 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 0.21 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.0 | 69.0 | 69.1 | 69.1 | 0.07 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 0.324 | 0.311 | 0.309 | 0.294 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 3.07 |
|  | C20:0 | 0.234 | 0.233 | 0.238 | 0.245 | 0.243 | 0.239 | 0.239 | 1.99 |
|  | C20:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.450 | 0.471 | 0.455 | 0.441 | 0.431 | 0.442 | 0.448 | 3.09 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-03 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 5.80 | 5.81 | 5.82 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.80 | 0.22 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.64 | 3.63 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.18 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.26 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0.33 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 0.14 |
|  | C20:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-04 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.56 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.91 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.84 | 3.83 | 3.86 | 0.77 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0.33 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 55.1 | 55.4 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 55.4 | 0.28 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 5.78 | 5.80 | 5.78 | 5.78 | 5.77 | 5.65 | 5.76 | 0.95 |
|  | C20:0 | 0.336 | 0.323 | 0.325 | 0.331 | 0.330 | 0.331 | 0.329 | 1.42 |
|  | C20:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.333 | 0.324 | 0.353 | 0.328 | 0.358 | 0.332 | 0.338 | 4.15 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-05 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.74 | 10.1 | 10.0 | 1.47 |
|  | C16:1 | 0.124 | 0.120 | 0.120 | 0.124 | 0.120 | 0.120 | 0.121 | 1.71 |
|  | C17:0 | 0.0641 | 0.0672 | 0.0602 | 0.0656 | 0.0602 | 0.0656 | 0.0638 | 4.65 |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 5.04 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.85 | 5.03 | 5.00 | 1.49 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 39.1 | 36.9 | 37.2 | 2.47 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 44.8 | 46.4 | 46.1 | 1.42 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 0.417 | 0.421 | 0.426 | 0.416 | 0.408 | 0.427 | 0.419 | 1.69 |
|  | C20:0 | 0.602 | 0.602 | 0.620 | 0.598 | 0.581 | 0.602 | 0.601 | 2.07 |
|  | C20:1 | 0.233 | 0.235 | 0.228 | 0.235 | 0.224 | 0.231 | 0.231 | 1.88 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.147 | 0.150 | 0.150 | 0.147 | 0.143 | 0.151 | 0.148 | 2.00 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-06 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | 0.0450 | 0.0467 | 0.0453 | 0.0450 | 0.0451 | 0.0465 | 0.0456 | 1.72 |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 1.23 |
|  | C16:1 | 0.115 | 0.123 | 0.119 | 0.122 | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 2.34 |
|  | C17:0 | 0.0839 | 0.0870 | 0.0845 | 0.0838 | 0.0805 | 0.0831 | 0.0838 | 2.51 |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 1.83 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.31 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 27.0 | 24.7 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.6 | 3.53 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 55.9 | 57.7 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 56.2 | 1.31 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 0.847 | 0.875 | 0.849 | 0.850 | 0.848 | 0.850 | 0.853 | 1.26 |
|  | C20:0 | 0.457 | 0.467 | 0.461 | 0.464 | 0.458 | 0.454 | 0.460 | 1.04 |
|  | C20:1 | 0.281 | 0.288 | 0.280 | 0.281 | 0.278 | 0.283 | 0.282 | 1.22 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.148 | 0.150 | 0.142 | 0.148 | 0.141 | 0.146 | 0.146 | 2.47 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | 0.188 | 0.198 | 0.189 | 0.195 | 0.191 | 0.190 | 0.192 | 2.01 |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-07 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.40 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.98 | 3.97 | 3.98 | 0.13 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0.09 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 0.13 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:0 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 0.31 |
|  | C20:1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 0.47 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 2.87 | 2.89 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.34 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 0.60 |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
| S-08 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 0.35 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.84 | 3.85 | 3.83 | 0.27 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0.20 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 0.09 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 6.14 | 6.15 | 6.15 | 6.16 | 5.96 | 5.93 | 6.08 | 1.75 |
|  | C20:0 | 0.325 | 0.291 | 0.301 | 0.309 | 0.301 | 0.313 | 0.307 | 3.83 |
|  | C20:1 | 0.169 | 0.154 | 0.151 | 0.151 | 0.150 | 0.157 | 0.155 | 4.62 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.300 | 0.334 | 0.315 | 0.339 | 0.312 | 0.343 | 0.324 | 5.32 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | 0.115 | 0.116 | 0.112 | 0.113 | 0.112 | 0.110 | 0.113 | 1.94 |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | — |

注：“ND”代表未检出

菜籽油（低芥酸）样品（编号S-01）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为4.48%，C16:1（棕榈一烯酸）平均含量为0.216%，C18:0（硬脂酸）平均含量为1.78%，C18:1n9c（油酸）平均含量为62.2%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为19.9%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为10.0%，C20:0（花生酸）平均含量为0.474%，C20:1（花生一烯酸）平均含量为1.00%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 1536-2021菜籽油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为0.26%-0.71%，均满足要求（＜10%）。

葵花籽油样品（编号S-02）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为7.53%，C18:0（硬脂酸）平均含量为3.18%，C18:1n9c（油酸）平均含量为19.2%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为69.1%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为0.310%，C20:0（花生酸）平均含量为0.239%，C22:0（山嵛酸）平均含量为0.448%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 10464-2017葵花籽油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为0.20%-3.09%，均满足要求（＜10%）。

。

亚麻籽油样品（编号S-03）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为5.80%，C18:0（硬脂酸）平均含量为3.64%，C18:1n9c（油酸）平均含量为16.0%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为16.4%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为58.2%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 8235-2019亚麻籽油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为0.14%-0.33%，均满足要求（＜10%）。。

大豆油样品（编号S-04）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为11.2%，C18:0（硬脂酸）平均含量为3.86%，C18:1n9c（油酸）平均含量为23.1%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为55.4%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为5.76%，C20:0（花生酸）平均含量为0.329%，C22:0（山嵛酸）平均含量为0.338%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 1535-2017大豆油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为0.28%-4.15%，均满足要求（＜10%）。

芝麻油样品（编号S-05）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为10.0%，C16:1（棕榈油酸）平均含量为0.121%，C17:0（十七烷酸）平均含量为0.0638%，C18:0（硬脂酸）平均含量为5.00%，C18:1n9c（油酸）平均含量为37.2%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为46.1%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为0.419%，C20:0（花生酸）平均含量为0.601%，C20:1（二十碳一烯酸、花生一烯酸）平均含量为0.231%，C22:0（山嵛酸）平均含量为0.148%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 8233-2018芝麻油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为1.42%-4.65%，均满足要求（＜10%）。

玉米胚芽油样品（编号S-06）的检测结果为C14:0（豆蔻酸）平均含量为0.0456%，C16:0（棕榈酸）平均含量为13.2%，C16:1（棕榈油酸）平均含量为0.120%，C17:0（十七烷酸、珠光脂酸）平均含量为0.0838%，C18:0（硬脂酸）平均含量为1.83%，C18:1n9c（油酸）平均含量为26.6%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为56.2%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为0.853%，C20:0（花生酸）平均含量为0.460%，C20:1（二十碳一烯酸、花生一烯酸）平均含量为0.282%，C22:0（山嵛酸）平均含量为0.146%，，C24:0（木焦油酸）平均含量为0.192%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 19111-2017玉米油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为1.04%-3.53%，均满足要求（＜10%）。

花生油样品（编号S-07）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为10.2%，C18:0（硬脂酸）平均含量为3.98%，C18:1n9c（油酸）平均含量为47.5%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为31.3%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为0.853%，C20:0（花生酸）平均含量为1.66%，C20:1（二十碳一烯酸、花生一烯酸）平均含量为1.10%，C22:0（山嵛酸）平均含量为2.87%，，C24:0（木焦油酸）平均含量为1.35%，脂肪酸种类及含量水平符合GB/T 1534-2017花生油主要组成及特性。各种脂肪酸含量的精密度范围为0.09%-0.60%，均满足要求（＜10%）。

植物调和油样品（编号S-08）的检测结果为C16:0（棕榈酸）平均含量为11.6%，C18:0（硬脂酸）平均含量为3.83%，C18:1n9c（油酸）平均含量为20.7%，C18:2n6c（亚油酸）平均含量为56.9%，C18:3n3（亚麻酸）平均含量为6.08%，C20:0（花生酸）平均含量为0.307%，C20:1（二十碳一烯酸、花生一烯酸）平均含量为0.155%，C22:0（山嵛酸）平均含量为0.324%，，C24:0（木焦油酸）平均含量为0.113%。各种脂肪酸含量的精密度范围为0.09%-5.32%，均满足要求（＜10%）。

对质控样（编号ZK-01）进行检测，测定结果见表2，质控样证书见附件。37种脂肪酸的含量均在质控范围内，说明方法的正确度满足要求。各种脂肪酸的精密度范围为0.20%-4.66%，均满足要求（＜10%）。

表2. 质控样品的测定结果和精密度

| 样品 编号 | 脂肪酸 | 平行1 （%） | 平行2（%） | 平行3（%） | 平行4（%） | 平行5（%） | 平行6（%） | 平均值（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK-01 | C4:0 | 0.00389 | 0.00395 | 0.00391 | 0.00401 | 0.00392 | 0.00404 | 0.00395 | 1.51 |
|  | C6:0 | 0.112 | 0.104 | 0.106 | 0.105 | 0.111 | 0.105 | 0.107 | 3.21 |
|  | C8:0 | 0.0167 | 0.0176 | 0.0175 | 0.0174 | 0.0179 | 0.0181 | 0.0175 | 2.77 |
|  | C10:0 | 0.0183 | 0.0185 | 0.0191 | 0.0177 | 0.0188 | 0.0181 | 0.0184 | 2.72 |
|  | C11:0 | 0.0188 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0173 | 0.0175 | 0.0173 | 0.0180 | 4.00 |
|  | C12:0 | 0.0137 | 0.0144 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0147 | 0.0145 | 0.0143 | 2.36 |
|  | C13:0 | 0.0391 | 0.0398 | 0.0402 | 0.0386 | 0.0405 | 0.0411 | 0.0399 | 2.30 |
|  | C14:0 | 0.947 | 0.956 | 0.944 | 0.949 | 0.946 | 0.945 | 0.947 | 0.46 |
|  | C14:1 | 0.00491 | 0.00482 | 0.00472 | 0.00466 | 0.00485 | 0.00471 | 0.00478 | 2.01 |
|  | C15:0 | 0.0624 | 0.0619 | 0.0581 | 0.0579 | 0.0596 | 0.0588 | 0.0598 | 3.23 |
|  | C15:1 | 0.0158 | 0.0157 | 0.0145 | 0.0161 | 0.0147 | 0.0146 | 0.0152 | 4.66 |
|  | C16:0 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.40 |
|  | C16:1 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 0.66 |
|  | C17:0 | 0.0826 | 0.0823 | 0.0847 | 0.0875 | 0.0882 | 0.0809 | 0.0844 | 3.52 |
|  | C17:1 | 0.232 | 0.231 | 0.230 | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.232 | 0.50 |
|  | C18:0 | 5.38 | 5.40 | 5.38 | 5.39 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.16 |
|  | C18:1n9t | 0.172 | 0.176 | 0.179 | 0.171 | 0.183 | 0.176 | 0.176 | 2.53 |
|  | C18:1n9c | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 0.12 |
|  | C18:2n6t | 0.304 | 0.308 | 0.311 | 0.302 | 0.312 | 0.305 | 0.307 | 1.30 |
|  | C18:2n6c | 39.9 | 39.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 0.20 |
|  | C18:3n6 | 0.0781 | 0.0789 | 0.0776 | 0.0791 | 0.0782 | 0.0779 | 0.0783 | 0.74 |
|  | C18:3n3 | 0.384 | 0.378 | 0.380 | 0.379 | 0.382 | 0.381 | 0.381 | 0.57 |
|  | C20:0 | 0.565 | 0.557 | 0.573 | 0.557 | 0.572 | 0.573 | 0.566 | 1.36 |
|  | C20:1 | 0.249 | 0.254 | 0.251 | 0.249 | 0.249 | 0.247 | 0.250 | 0.96 |
|  | C20:2 | 0.0515 | 0.0532 | 0.0567 | 0.0529 | 0.0538 | 0.0534 | 0.0536 | 3.20 |
|  | C21:0 | 0.0362 | 0.0369 | 0.0368 | 0.0367 | 0.0378 | 0.0401 | 0.0374 | 3.78 |
|  | C20:3n6 | 0.0241 | 0.0254 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0258 | 0.0256 | 0.0250 | 2.71 |
|  | C20:4n6 | 0.116 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.108 | 0.108 | 3.75 |
|  | C20:3n3 | 0.00461 | 0.00454 | 0.00465 | 0.00471 | 0.00458 | 0.00453 | 0.00460 | 1.49 |
|  | C22:0 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.127 | 0.126 | 0.78 |
|  | C20:5n3 | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.46 | 2.45 | 0.31 |
|  | C22:1n9 | 0.0138 | 0.0144 | 0.0139 | 0.0147 | 0.0151 | 0.0143 | 0.0144 | 3.39 |
|  | C22:2n6 | 0.0231 | 0.0242 | 0.0224 | 0.0223 | 0.0227 | 0.0224 | 0.0228 | 3.17 |
|  | C23:0 | 0.0181 | 0.0186 | 0.0185 | 0.0184 | 0.0189 | 0.0194 | 0.0186 | 2.42 |
|  | C24:0 | 0.0942 | 0.0943 | 0.0939 | 0.0884 | 0.0896 | 0.0923 | 0.0903 | 2.82 |
|  | C24:1n9 | 0.0461 | 0.0457 | 0.0447 | 0.0443 | 0.0427 | 0.0454 | 0.0448 | 2.74 |
|  | C22:6n3 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 0.38 |

  - 3.3.7 实验室间方法验证

为验证本方法的有效性和适用性，标准编制组共邀请三家单位（实验室1：无锡市食品安全检验检测中心、实验室2：无锡市检验检测认证研究院、实验室3：江南大学分析测试中心），在再现性条件下，按照本方法进行验证。三家单位对8种植物油样品及植物油质控样进行验证，考察方法的精密度和正确度，对每个样品平行测定6次，用6次独立测试结果的重复性变异系数（RSD）评价测定结果的精密度，RSD在10%以下。三家验证单位37种脂肪酸的含量均在质控范围内，说明方法的正确度满足要求。

对三家实验室的测试结果的平均值进行分析，结果见表3，用3次独立测试结果的重复性变异系数（RSD）评价测定结果的精密度，RSD均在10%以下，满足要求。

表3.三家实验室的测定结果和精密度

| 样品 | 脂肪酸 | 实验室1 平均含量（%） | 实验室2 平均含量（%） | 实验室3 平均含量（%） | 平均值 （%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1菜籽油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 4.48 | 4.45 | 4.50 | 4.48 | 0.56 |
|  | C16:1 | 0.216 | 0.218 | 0.220 | 0.218 | 0.92 |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 1.78 | 1.76 | 1.80 | 1.78 | 1.12 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 62.2 | 62.0 | 62.4 | 62.2 | 0.32 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 0.51 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 10.0 | 9.98 | 10.0 | 9.99 | 0.12 |
|  | C20:0 | 0.474 | 0.471 | 0.469 | 0.471 | 0.53 |
|  | C20:1 | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 2.97 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 2葵花籽油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 7.53 | 7.51 | 7.56 | 7.53 | 0.33 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.18 | 3.19 | 3.27 | 3.21 | 1.54 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 0.30 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 69.1 | 68.9 | 69.0 | 69.0 | 0.15 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 0.310 | 0.311 | 0.312 | 0.311 | 0.32 |
|  | C20:0 | 0.239 | 0.241 | 0.232 | 0.237 | 1.99 |
|  | C20:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.448 | 0.466 | 0.458 | 0.457 | 1.97 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 3亚麻籽油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 5.80 | 5.78 | 5.84 | 5.81 | 0.53 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.64 | 3.65 | 3.68 | 3.66 | 0.57 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 0.36 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 0.61 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 0.10 |
|  | C20:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 4大豆油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 0.52 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.94 | 3.84 | 3.84 | 3.87 | 1.49 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 0.66 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 55.1 | 55.2 | 55.3 | 55.2 | 0.18 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 5.74 | 5.81 | 5.77 | 5.77 | 0.61 |
|  | C20:0 | 0.321 | 0.332 | 0.33 | 0.328 | 1.79 |
|  | C20:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.324 | 0.343 | 0.335 | 0.334 | 2.86 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 5芝麻油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 10.0 | 9.96 | 9.93 | 9.96 | 0.35 |
|  | C16:1 | 0.121 | 0.123 | 0.124 | 0.123 | 1.24 |
|  | C17:0 | 0.0638 | 0.0653 | 0.0656 | 0.0649 | 1.49 |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 5.00 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 0.20 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 0.15 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 46.1 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 0.12 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 0.419 | 0.416 | 0.413 | 0.416 | 0.72 |
|  | C20:0 | 0.601 | 0.589 | 0.592 | 0.594 | 1.05 |
|  | C20:1 | 0.231 | 0.228 | 0.224 | 0.228 | 1.54 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.148 | 0.139 | 0.138 | 0.142 | 3.88 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 6玉米胚芽油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | 0.0456 | 0.0460 | 0.0457 | 0.0458 | 0.45 |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 0.44 |
|  | C16:1 | 0.120 | 0.109 | 0.118 | 0.116 | 5.05 |
|  | C17:0 | 0.0838 | 0.0817 | 0.0832 | 0.0829 | 1.30 |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 1.83 | 1.80 | 1.86 | 1.83 | 1.64 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 0.43 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 56.2 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 0.10 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 0.853 | 0.826 | 0.850 | 0.843 | 1.76 |
|  | C20:0 | 0.460 | 0.453 | 0.465 | 0.459 | 1.31 |
|  | C20:1 | 0.282 | 0.270 | 0.283 | 0.278 | 2.60 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.146 | 0.140 | 0.144 | 0.143 | 2.14 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | 0.192 | 0.186 | 0.190 | 0.189 | 1.62 |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 7花生油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.57 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 0.15 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 0.21 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0.19 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:0 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.35 |
|  | C20:1 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.52 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 2.87 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 0.35 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 0.74 |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| 8植物调和油 | C4:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C6:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C8:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C10:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C11:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C12:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C13:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C14:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C15:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C16:0 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.49 |
|  | C16:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C17:1 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:0 | 3.83 | 3.8 | 3.79 | 3.81 | 0.55 |
|  | C18:1n9t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:1n9c | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0.28 |
|  | C18:2n6t | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:2n6c | 56.9 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 0.10 |
|  | C18:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C18:3n3 | 6.08 | 6.06 | 6.05 | 6.06 | 0.25 |
|  | C20:0 | 0.307 | 0.305 | 0.308 | 0.307 | 0.50 |
|  | C20:1 | 0.155 | 0.153 | 0.157 | 0.155 | 1.29 |
|  | C20:2 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C21:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:4n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C20:3n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:0 | 0.324 | 0.318 | 0.322 | 0.321 | 0.95 |
|  | C20:5n3 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:2n6 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C23:0 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C24:0 | 0.113 | 0.111 | 0.118 | 0.114 | 3.16 |
|  | C24:1n9 | ND | ND | ND | ND | — |
|  | C22:6n3 | ND | ND | ND | ND | — |
| zk 质控样（芝麻油基质） | C4:0 | 0.00395 | 0.00393 | 0.00391 | 0.00393 | 0.51 |
|  | C6:0 | 0.107 | 0.108 | 0.110 | 0.108 | 1.41 |
|  | C8:0 | 0.0175 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0174 | 0.66 |
|  | C10:0 | 0.0184 | 0.0189 | 0.0186 | 0.0186 | 1.35 |
|  | C11:0 | 0.0180 | 0.0184 | 0.0181 | 0.0182 | 1.14 |
|  | C12:0 | 0.0143 | 0.0145 | 0.0140 | 0.0143 | 1.76 |
|  | C13:0 | 0.0399 | 0.0389 | 0.0384 | 0.0391 | 1.95 |
|  | C14:0 | 0.947 | 0.945 | 0.937 | 0.943 | 0.56 |
|  | C14:1 | 0.00478 | 0.00480 | 0.00474 | 0.00477 | 0.64 |
|  | C15:0 | 0.0598 | 0.0594 | 0.0598 | 0.0597 | 0.39 |
|  | C15:1 | 0.0152 | 0.0150 | 0.0157 | 0.0153 | 2.36 |
|  | C16:0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.57 |
|  | C16:1 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 0.82 |
|  | C17:0 | 0.0844 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0837 | 0.76 |
|  | C17:1 | 0.232 | 0.231 | 0.228 | 0.230 | 0.91 |
|  | C18:0 | 5.38 | 5.37 | 5.36 | 5.37 | 0.19 |
|  | C18:1n9t | 0.176 | 0.174 | 0.173 | 0.174 | 0.88 |
|  | C18:1n9c | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 0.16 |
|  | C18:2n6t | 0.307 | 0.309 | 0.304 | 0.307 | 0.82 |
|  | C18:2n6c | 39.9 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 0.14 |
|  | C18:3n6 | 0.0783 | 0.0778 | 0.0788 | 0.0783 | 0.64 |
|  | C18:3n3 | 0.381 | 0.374 | 0.378 | 0.378 | 0.93 |
|  | C20:0 | 0.566 | 0.560 | 0.568 | 0.565 | 0.74 |
|  | C20:1 | 0.250 | 0.248 | 0.260 | 0.253 | 2.54 |
|  | C20:2 | 0.0536 | 0.0534 | 0.0544 | 0.0538 | 0.98 |
|  | C21:0 | 0.0374 | 0.0367 | 0.0378 | 0.0373 | 1.49 |
|  | C20:3n6 | 0.0250 | 0.0246 | 0.0252 | 0.0252 | 1.21 |
|  | C20:4n6 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.53 |
|  | C20:3n3 | 0.00460 | 0.00456 | 0.00450 | 0.00455 | 1.11 |
|  | C22:0 | 0.126 | 0.124 | 0.123 | 0.124 | 1.23 |
|  | C20:5n3 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.24 |
|  | C22:1n9 | 0.0144 | 0.0143 | 0.0152 | 0.0146 | 3.38 |
|  | C22:2n6 | 0.0228 | 0.0229 | 0.0244 | 0.0234 | 3.83 |
|  | C23:0 | 0.0186 | 0.0184 | 0.0188 | 0.0186 | 1.08 |
|  | C24:0 | 0.0903 | 0.0914 | 0.0920 | 0.0912 | 0.95 |
|  | C24:1n9 | 0.0448 | 0.0444 | 0.0432 | 0.0441 | 1.89 |
|  | C22:6n3 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 0.60 |

注：“ND”代表未检出

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及国内外专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

基于植物油消费量持续增长、脂肪酸组成对营养与品质的重要性，以及现有检测标准耗时长、前处理复杂等现实问题，制定《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》团体标准将产生显著的社会效益并对产业发展发挥积极作用。

在社会效益方面，该方法将单个样品的仪器分析时间从85分钟大幅缩短至25分钟以内，使检测效率提升3倍以上，不仅显著降低了实验室资源占用和能耗，也减少了检测成本，有助于更及时、经济地获取植物油脂肪酸数据。基于快速检测能力，企业可开展更大批量的日常抽检，从而更准确地监控产品批次稳定性与真实性，增强植物油标签中脂肪酸信息的透明度。这直接保障了消费者的知情权和健康选择权，引导公众根据不同脂肪酸组成合理选购植物油，例如关注高油酸、α-亚麻酸等功能性成分，促进膳食营养均衡，预防慢性病，提升国民健康水平。此外，短流程、低风险的酯交换前处理方法减少了有毒试剂的使用和废液产生，推动绿色检测技术应用，具有良好的环境效益。

在产业发展方面，简化的酯交换前处理与快速色谱技术降低了检测门槛和仪器成本，使中小型油脂企业、第三方检测机构及基层监管单位均能便捷采用，从而带动全行业质控能力的整体提升。生产效率的提高使得企业可显著增加批次抽检频次与覆盖范围，及时发现原料掺假等问题，推动精细化质量管理和产品差异化开发，例如开发定制化营养油脂、功能性高端食用油等。快速检测方法的建立还有助于强化市场监管：监管机构可更高频率地开展植物油专项风险监测，缩短响应时间，遏制掺伪、标识不符等不正当竞争行为，维护公平有序的市场环境。随着检测能力和质量信用的提升，国产植物油在国际贸易中的技术壁垒应对能力也将增强，有利于出口竞争力。综合来看，该团体标准的实施将促进植物油行业向高效、规范、绿色、可持续方向升级，为我国食用油产业高质量发展和公众健康保障提供坚实的技术支撑。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

暂无。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于团体标准，符合现行法律、法规、规章和政策，且与有关基础和相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无

- 标准性质的建议说明

本标准为中国轻工业联合会标准，属团体标准，供协会会员和社会自愿使用。

- 标准应用的建议

考虑到团体标准的时效性，建议本标准自发布之日起实施。正常情况下，建议每三年由标准起草工作组对标准内容进行评估，如有必要，开展标准的修订工作。

- 废止现行相关标准的建议

无

- 其他应予以说明的事项

无

《植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）》起草工作组

2026年5月

附录