团体标准

| ICS 65.020 |  |
| --- | --- |
| CCS B 01 | T. |

内蒙古东部典型草原固碳增汇技术评价规范

T/HXCY XXX—2026

Evaluation code of carbon sequestration technologies in typical grasslands of eastern Inner Mongolia

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

北京华夏草业产业技术创新战略联盟  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古大学、兰州大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司、蒙草生态环境(集团)股份有限公司。

本文件主要起草人：祁乐、于梦柯、吴越强、王强、岳平、徐柱文、李寅龙、刘亚玲。

本文件为首次发布。

内蒙古东部典型草原固碳增汇技术评价规范

范围

本文件规定了内蒙古东部典型草原固碳指标与测定方法、固碳增汇技术、评价指标体系等环节的技术要求。

本文件适用于内蒙古东部各级政府草原工作站、农牧企业、科研机构及相关碳汇项目组织对草地固碳增汇技术的实施与效果评价工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37067-2018  退化草地修复技术规范

GB/T 40451—2021  草原与牧草术语

GB/T 46105—2025  陆地生态系统碳汇核算指南

LY/T 3370-2024  草原术语及分类

NY/T 1579-2007  天然草原等级评定技术规范

DB15/T 3762-2024  草地固碳增汇技术评价规范

DB42/T 2430—2025  湿地碳收支监测技术规程

IPCC (2006)  国家温室气体清单指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

草地碳汇 Grassland carbon sink

草地植被通过光合作用吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在草地植被和土壤中，从而减少温室气体在大气中浓度的过程或活动，参照LY/T 3370-2024执行。

    - 草地碳通量  Grassland carbon flux

单位时间内通过某一特定生态界面碳元素的总量，参照DB42/T 2430-2025执行。

草地碳库 Grassland carbon pool

草地生态系统中储存碳的各个组成部分，参照GB/T 46105—2025执行。

草地固碳增汇 Grassland carbon sequestration and sink enhancement

通过管理措施增强草地生态系统吸收、固定和储存大气中CO2的过程，参照DB15/T 3762-2024执行。

草地碳收支 Grassland carbon budget

特定时间段内一定区域范围的所有自然和人为活动所导致的碳收入（碳吸收或输入）和支出（碳排放或输出）的对比关系和平衡状态，参照DB42/T 2430—2025执行。

草地固碳增汇技术 Techniques of carbon sequestration and sink enhancement in grassland

草地固碳增汇能力提升以及增加土壤和植被中碳的储存的技术，参照DB15/T 3762-2024执行。

草地固碳增汇技术评价 Evaluation of grassland carbon sequestration and sink enhancement

从技术的适用性、固碳增汇能力及持久性、经济性等维度对各类草地固碳增汇技术进行评价，参照DB15/T 3762-2024执行。

典型草原 typical steppe

在温带半干旱气候条件下，以典型旱生多年生丛生禾草为优势种，并伴生有中旱生、旱生杂类草，或旱生半灌木、小灌木的草原，参照GB/T 40451—2021执行。

评价指标体系

评价指标体系构建原则

草地固碳增汇技术评价指标体系构建遵循科学性、可操作性和系统性原则。指标体系应全面反映草地碳汇功能的多维度特征，同时考虑数据获取的可行性和评价成本。

评价指标内容

评价指标内容参照DB15/T 3762-2024执行。

草地固碳能力指标与测定方法

草地固碳能力指标

草地固碳能力指标综合考虑了植被、土壤、地表等，以确保分级的科学性和实用性。

表1 草地固碳能力分级指标

| 指标类型 | 分级指标 | 单位 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植被 | 植被种类组成 | % | 植物群落中所含有的植物种类及其在群落中的重量比例。 |
|  | 草产量 | g/m2 | 单位面积和单位时间内植物地上和地下干物质的总质量。 |
| 土壤 | 总碳 | g/kg | 土壤中含碳的物质，包括有机碳和无机碳，东部典型草原土壤总碳范围东部典型草原土壤总碳范围参考值1.26%-3.25%。 |
|  | 有机碳 | g/kg | 土壤中所有含碳的有机物质，包括动植物残体、微生物体及其分解和合成的产物，东部典型草原土壤有机碳范围参考值1.01%-3.06%。 |
| 地表 | 枯落物组成 | % | 典型地区地面上枯落物总重量占参照地段枯落物总重量的百分比。 |
|  | 枯落物产量 | g/m2 | 单位面积和单位时间内植物枯落物的总质量。 |

草地固碳能力指标的测定方法

    - 5.2.1  样地要求

代表性好、自然条件相对稳定的样地。同一草地利用单元中，选取参照地段和典型地区，分别随机设置3个以上的测定样地。

    - 5.2.2  数据采集与监测

采用地面监测与遥感反演相结合的方法获取评价数据。地面监测设置代表性样地，测定植被和土壤参数。遥感数据采用多源卫星影像(如Landsat、Sentinel等)，反演植被指数和地表参数。

监测周期应满足：基线调查、定期监测和长期跟踪。

    - 5.2.3  取样设计

按照代表性、均匀性原则在样地内设置样方。每个处理组应设置不少于3个重复样方，同时设置对照样方，以评估技术措施的相对效果。

使用GPS设备记录每个样方的准确地理坐标，在样方四角设置永久或半永久标记，便于长期监测。样方位置应在样地图中明确标注，并建立样方档案。每个样方应建立独立的调查记录表，记录取样时间、人员、环境条件等信息。样品应统一编号、妥善保存，并及时送实验室分析。

    - 5.2.4  样方布设

随机系统布设法：在样地内设置一条或多条样线，沿样线以等间距或随机间距布设样方。

网格布设法：将样地划分为若干网格，在每个网格中心或随机位置布设样方。

典型取样法：根据植被或土壤特征，选择具有代表性的典型区域布设样方。

    - 5.2.5  取样内容与频次

植被参数：包括盖度、高度、生物量(地上、地下)、物种组成等，建议在生长季高峰期取样。

土壤参数：包括土壤容重、土壤总碳、有机碳含量、全氮、pH值等，建议按土壤深度分层取样(0 cm-10 cm、10 cm-20 cm、20 cm-40 cm、40 cm-60 cm、60 cm-80 cm、80 cm-100 cm)（或0cm-10 cm、10 cm-20 cm、20 cm-30 cm、30 cm-50 cm、50 cm-70 cm、70 cm-100 cm）。

温室气体采样：采用静态箱法采集CO2、CH4、N2O气体，频次建议为生长季每月2-3次，覆盖典型气候条件。

    - 5.2.6  数据记录与管理

每个样方应建立独立的调查记录表，记录取样时间、人员、环境条件等信息。

样品应统一编号、妥善保存，并及时送实验室分析。

建议建立样方数据库，实现数据电子化管理和长期追踪。

    - 5.2.7  质量控制

取样人员应经过统一培训，确保操作规范一致。

取样工具应标准化，避免人为误差。

定期对样方位置和标记进行检查和维护，确保监测连续性。

    - 5.3  牧草产量

草本植物地上植物产量测定：采用齐地面刈割的方式，分种类刈割样方内所有植物，分别风干后称重，得到单位面积草地的产量和各种植物的产量，取其平均值表示。测定方法参照 NY/T1579—2007的规定执行。

草本植物地下植物产量测定：采用根钻法，在样方上用根钻取的土芯，至于网袋中，用水冲洗掉土壤，晾干后捡出所有根系，在65℃烘至恒重。

灌木植物产量测定：在灌木样方内选取具有代表性的植株作为标准株，剪割当年嫩枝叶分干后，测定其产量。样方内的其他灌木株丛，根据冠幅的大小，按照与标准株的差异进行折算，得到样方内标准株丛数，再乘以标准株的产量，即得出某种灌木在样方内的产量。灌木样方中草本产量测定方法与草本样方相同，但需要扣除灌木的比例。测定方法参照 NY/T1579—2007中 C.3.4执行。

总产量：灌木样方内的灌木总产量和草本总产量即为该样方内的总产量。

    - 5.4  植物种类组成

调查样方中的植物种类，样方数量不少于3个，样方面积执行 NY/T1579—2007中 C.3.2和 C.3.3的规定。

计算各种植物的重量比例，即某种植物平均产量除以牧草总产量的百分比。

根据植物种类组成所占比例的大小，确定群落中的建群种、优势种以及其他植物。

    - 5.5  土壤固碳能力指标

土壤碳储量增量计算采用IPCC库-差别方法：

ΔC=Ct2-Ct1t2-t1	(1)

式中：

ΔC-为t2和t1 2个时间点年平均碳汇，单位为吨每公顷每年(t/ha/a)；

Ct2-为面积为S的草原在当年调查样地的碳储量，单位为吨(t)；

Ct1-为面积为S的草原在基年调查样地的碳储量，单位为吨(t)；

t2-为当年的年份，单位为年(a)；

t1-为基年的年份，单位为年(a)。

其中Ct2和Ct1分别为当年和基年碳储量。

碳稳定性指标：包括碳库活度(活性碳与稳定性碳比例)、碳储留时间(平均驻留时间)和碳敏感性(对气候变化和干扰的响应程度)。碳收支动态采用碳投入与碳输出的差值计算。

    - 5.6  枯落物

分别收集参照地段和典型地区的不同放牧强度草地上所有样方内的地表枯落物，并称重。根据式(1)计算枯落物组成(IWL)，取其平均值。

IWL=WL典型样方WL参照地段×100%	(2)

式中：

WL典型样方———典型地区各样方中枯落物的重量；

WL参照地段———参照地段各样方中枯落物总重量的平均值。

技术适应性指标测定方法

    - 6.1  草地技术适应性指标

技术的可操作性、推广应用阶段等，指标参照DB15/T 3762-2024的规定执行。

    - 6.2  草地技术适应性指标测定方法

技术适用性指标方法参照 DB15/T 3762-2024的规定执行。

协同效益指标测定方法

    - 7.1  草地协同效益指标

单位碳汇量成本、单位面积成本等。指标参照DB15/T 3762-2024的规定执行。

    - 7.2 综合评价方法

采用TOPSIS法进行综合评价，参照DB15/T 3762-2024。具体步骤如下：

- 数据标准化：对原始数据进行无量纲化处理，消除量纲影响。

正向指标采用公式：
	Yi，  j =Xi，j - Xi，j，maxXi，j，max - Xi，j，min	(3)

式中：

Yi，j：第i个一级指标第j个二级指标的评价值；

Xi，j：第i个一级指标第j个二级指标的实际值；

Xi，j， min：第i个一级指标第j个二级指标的最小实际值；

Xi，j，max：第i个一级指标第j个二级指标的最大实际值。

负向指标采用公式：
	Yi，  j=1-Xi，j-Xi，j，minXi，j，max-Xi，j，min	(4)

式中：

Yi，j：第i个一级指标第j个二级指标的评价值；

Xi，j：第i个一级指标第j个二级指标的实际值；

Xi，j， min：第i个一级指标第j个二级指标的最小实际值；

Xi，j，max：第i个一级指标第j个二级指标的最大实际值。

2. 权重确定：采用熵值法或层次分析法确定指标权重。邀请不少于5位领域专家独立判断，通过一致性检验后确定最终权重。

3. TOPSIS分析：计算各评价方案与正理想解和负理想解的欧氏距离，获得相对贴近度C值(0≤C≤1)。C值越接近1，表示技术综合评价越高。

4. 结果分级：根据C值将技术效果分为4个等级：优秀(C≥0.8)、良好(0.6≤C<0.8)、一般(0.4≤C<0.6)和较差(C<0.4)。

评价报告编制

评价报告应包括以下核心内容（参照DB15/T 3762-2024执行）：

评价背景与目标：说明评价目的、范围和技术背景；

评价依据；

评价基准日和评价报告日；

具体评价指标；

评价方法与过程：详细描述数据来源、监测方法和评价流程；

评价结果：客观呈现各项指标结果和综合评价等级；

不确定性分析：分析数据、方法和假设的不确定性及其对结果的影响；

使用限制。

(资料性)

- A.1 内蒙古东部典型草原固碳增汇技术

表A.1 内蒙古东部典型草原固碳增汇技术

| 技术名称 | 主要措施和特点 |
| --- | --- |
| 放牧管理措施 | 基于植物物候与碳积累规律，实施适应性放牧管理措施。通过禁牧（围栏封育）、休牧、轮牧等措施，评估不同处理下植物碳固定、土壤碳储量、生态系统碳通量及碳收支，形成以碳汇提升为目标的放牧管理制度。（技术来源参照DB15/T 3762-2024） |
| 草地改良措施 | 土壤肥力定向培育、有机无机肥混和施用、微生物菌剂（根瘤菌、丛枝菌根真菌、木霉菌）及生物有机肥施用，形成“养分平衡-微生物驱动”固碳体系；切根结合养分添加，改善土壤板结与地力；松耙、划破草皮、浅耕翻，打破土壤紧实层，改善土壤通透性与水分入渗能力，促进根系生长与土壤碳固持；混播组合及免耕补播-切根-施肥等综合措施，提高出苗率与幼苗建植，增加生态系统碳储量。（技术来源参照DB15/T 3762-2024、GB/T 37067-2018） |

- A.2 内蒙古东部典型草原固碳增汇技术适用性指标

表A.2 技术适用性指标

|  |  | 维度层 | 指标层 | 选取指标概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术适用性指标 | 生态适宜性 | 生态保护 | 生态修复 | 评价固碳增汇技术对退化草地的修复效果，重点考察植被恢复（盖度、生物量）、土壤改良、水土保持及生态系统稳定性提升，通过技术区与对照区对比进行定量评估。 |
|  |  |  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、植被群落组成、生境质量指数、净初级生产力等。 |
|  |  | 基底条件 | 高程 | 代表地形海拔对固碳增汇技术的影响 |
|  |  |  | 坡度 | 影响水土流失、固碳增汇工程建设难度 |
|  |  |  | 坡向 | 坡向影响草地生产力及气候舒适度特征 |
|  |  |  | 气温 | 区域气候特征关键指标，气温舒适地区的生态适宜性高 |
|  |  |  | 降水 | 影响水资源、干旱风险及植被类型，关乎生态安全 |
|  |  |  | 植被覆盖率 | 植被覆盖率高的区域，生态适宜性较强 |
|  | 经济可行性 | 成本维度 | 单位面积投资成本 | 技术实施的总投入（元/公顷），反映经济门槛。 |
|  |  |  | 单位碳汇成本 | 每固定1吨CO2当量的成本（元/t CO2e），决定碳交易竞争力。 |
|  |  | 收益维度 | 碳汇直接收益 | 固碳量×碳价，技术通过碳市场产生的直接回报。 |
|  |  |  | 成本效益比 | 寿命期内总收益现值与总成本现值的比值，＞1则可行。 |
|  |  |  | 投资回收期 | 累计净收益覆盖初始投资所需年限，越短风险越低。 |
|  | 社会接受度 | 技术感知维度 | 技术易用性 | 牧民或实施者感知到的技术操作难易程度，影响采纳意愿。 |
|  |  |  | 技术可靠性 | 对固碳增汇技术效果稳定性和持续性的信任程度。 |
|  |  |  | 技术兼容性 | 技术与现有放牧或生产方式匹配程度，匹配度高则接受度强。 |
|  |  | 效益感知维度 | 经济效益感知 | 对技术带来额外收入（碳汇收益、草产品增收）的预期，正向影响接受度。 |
|  |  |  | 生态效益感知 | 对草地健康、生物多样性改善的主观认知。 |
|  |  |  | 风险感知 | 对技术可能带来减产、成本损失或环境负面影响的担忧程度。 |
|  |  | 社会规范维度 | 社区影响 | 邻里或同区域牧户的使用情况，从众效应影响接受度。 |
|  |  |  | 传统习惯约束 | 传统放牧习惯对采纳新技术的阻力，负向影响接受度。 |

- A.3 内蒙古东部典型草原固碳增汇协同效益指标

表A.3协同效益指标

|  |  | 维度层 | 指标层 | 选取指标概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 协同效益指标 | 生态效益 | 供给服务 | 草品质 | 包括粗蛋白含量、纤维含量等营养指标，决定家畜增重效率与畜产品价值 |
|  |  | 调节服务 | 土壤保持量 | 以土壤侵蚀模数、径流小区观测数据为量化依据 |
|  |  |  | 水源涵养量 | 通过林冠截留、枯落物持水、土壤蓄水等综合表征 |
|  |  | 支持服务 | 生物多样性 | 采用Shannon-Wiener等多样性指数评估 |
|  |  |  | 土壤有机碳含量 | 反映土壤碳库稳定性与肥力水平 |
|  |  |  | 景观多样性 | 通过植被结构、空间格局等指标间接评估 |
|  |  | 文化服务 | 生态教育/科普参与度 | 评价技术实施区是否开展生态教育、碳汇知识普及等活动及其参与人次、满意度等。 |
|  | 经济效益 | 生产能力 | 草产量 | 单位面积和单位时间内植物地上及地下干物质的总质量，是草地生产力的核心指标。测定方法：地上采用齐地面刈割法，地下采用根钻法，参照NY/T 1579-2007 执行。反映固碳增汇技术对植被生产力的提升效果。 |
|  |  |  | 家畜承载力 | 单位面积草地可承载的标准羊单位数量。根据草产量折算，结合当地放牧管理实践确定。衡量技术对养殖收益的提升作用。 |
|  |  |  | 草品质 | 牧草的营养价值，常用粗蛋白含量、纤维含量等表征。影响牲畜生长速度和出栏质量，体现碳氮循环优化效益。 |
|  |  | 经济收益 | 直接经济收益 | 单位面积草地通过草产品、放牧或碳汇交易等获得的直接收入。结合市场调研，与“单位面积投资成本”等共同支撑经济可行性评价。 |
|  | 社会效益 | 民生福祉 | 牧民生计改善 | 牧民收入水平、就业机会、生活条件的提升程度 |
|  |  | 文化传承 | 传统文化保护 | 游牧文化、传统放牧知识、乡土习俗的传承与保护 |
|  |  | 社会治理 | 就业带动效应 | 技术实施所创造的本地就业岗位数量及覆盖面 |

中 华 人 民 共 和 国

团 体 标 准

内蒙古东部典型草原固碳增汇技术评价规范

T/HXCY XXX-2026

*

北京华夏草业产业技术创新战略联盟

北京华夏草业产业技术创新战略联盟标准与认证专业委员会

*

开本 880×1230  1/16  印张5.5  字数2.8千字

2025年X月第一版  2025年X月第一次印刷

*

如有印装差错 由北京华夏草业产业技术创新战略联盟调换

版权专有  侵权必究

T/CAMAA 027-2025

举报电话：010-62734252