团体标准

| ICS 65.020 |  |
| --- | --- |
| CCS B 05 | T. |

T/HXCY XXX—XXXX

Technical specification for intelligent soil monitoring in hilly grazing and mowing grasslands of southern China

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京华夏草业产业技术创新战略联盟  发布

南方丘陵刈牧草地土壤智能监测技术规范

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测前准备	1

5 土壤监测方法	2

6 模型构建及校准	2

7 建立智能化数据分析系统	3

8 应用场景	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。

本文件起草单位：兰州大学、全国畜牧总站、广南县畜牧兽医站、云南省草地动物科学研究院、贵州大学。

本文件主要起草人：刘永杰、宁玉茂、李桧、侯湃、朱勤文、庞世玉、侯扶江、王加亭、彭泽晨、高金龙、井新、徐震、杨启尧、季树春、张美艳、王春梅。

本文件为首次发布。

南方丘陵刈牧草地土壤智能监测技术规程

范围

本文件规定了南方丘陵土壤智能监测技术的术语和定义、监测前准备、监测指标、监测设备、监测方法、模型构建及校准、数据处理与智能分析系统、应用场景。

本文件适用于南方丘陵刈牧草地土壤智能监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36197—2018 土壤质量 土壤采样技术指南

GB/T 36198—2018 土壤质量 土壤气体采样指南

GB/T 42489—2023 土壤质量 决策单元-多点增量采样法

HJ/T 166—2004 土壤环境监测技术规范

NY/T 1121 系列 土壤检测标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

南方丘陵 southern hills

南方丘陵主要位于淮河以南，云贵高原以东，雷州半岛以北，包括东南丘陵（江南丘陵、浙闽丘陵、两广丘陵）、南岭以及武夷山脉等地区。

智能监测 intelligent monitoring

利用卫星遥感、无人机、物联网传感器、光谱仪等设备，结合数据处理与建模技术，对土壤参数进行自动化、高频次、网络化的采集、传输、分析与预警。

监测前准备

确定监测地区及土壤监测点

通过采用查阅文献资料、咨询当地专家、野外土壤样品采集与测定等方式对于被监测地区的土壤情况进行初步了解。根据土壤类型、植被分布、生境等确定在该监测地区具有代表性的土壤监测点。

确定并评估土壤监测点的监测方法

根据土壤监测目的选择合适的监测指标，相关信息参考表A.1。并根据监测指标选择一种或几种合适的监测方法。

表A.1 土壤监测目的及对应监测指标参考表

| 土壤监测目的 | 监测指标 |
| --- | --- |
| 水土流失监测 | 土壤含水量、土壤流失量、植被覆盖度、地表粗糙度等 |
| 土壤肥力监测 | 总有机碳（TOC）、全氮（N）、全磷（P）、全钾（K）、速效氮、速效磷、速效钾、土壤含水量、pH、电导率（EC）等 |
| 矿山生态修复监测 | 总有机碳（TOC）、镉（Cd）、镍（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）、汞（Hg）等 |
| 有机污染物修复监测 | 溶解氧（DO）、生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、总有机碳（TOC）、总需氧量（TOD）等 |
| 生态恢复监测 | pH值、总有机碳（TOC）、镉（Cd）、镍（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）、汞（Hg）、全氮（N）、全磷（P）、全钾（K）、速效氮、速效磷、速效钾等 |
| 温室气体排放监测 | 土壤CO₂、CH₄、N₂O通量 |

土壤监测方法

卫星遥感法

利用高分辨率卫星影像，获得较为精确的遥感数据，对土壤生态状况进行评估和监测。

实测光谱法

定期利用地物光谱仪进行近地面土壤光谱采集。外业采集光谱时，采集人员需面向太阳，手持光谱采集手柄，保证传感器探头垂直地面。点位光谱采集之前，需按照说明书要求，通过白板对光谱仪进行校正和优化，得到接近100%的基线，然后采集目标地物的光谱。每个土样样点采集510条光谱曲线，然后取平均光谱曲线作为该点的实际地物反射光谱曲线，以保证所测数据的准确性。

传感器接收法

将土壤监测传感器插入监测点土壤，测定土壤pH、电导率、土壤温湿度等指标，每个监测点重复5-10次，以确保所测数据的准确性。

无人机遥感法

使用搭载多光谱、高光谱或热红外传感器的无人机，飞行高度50-200 m，获取高空间分辨率（优于0.1 m）影像。通过辐射定标与几何校正，反演土壤有机质、含水量、重金属等指标。每季度至少飞行1次，遇极端天气后增加1次。

物联网（IoT）实时监测法

在固定监测点布设无线传感器节点，每节点集成土壤三参数（水分、温度、电导率）、pH、氧化还原电位等探头，数据通过4G/5G或LoRa实时上传至云平台。采样频率不低于每30 min一次，供电采用太阳能+蓄电池。

实验室高光谱与近红外（NIR）快速检测法

采集土样后，使用实验室型近红外光谱仪（波长范围900-2500 nm）扫描，结合已建立的校准模型，快速预测有机碳、全氮、粘粒含量等。

模型构建及校准

土壤样本野外采集与室内测定

参考GB/T 36197—2018、GB/T 36198—2018、GB/T 42489—2023采集野外土壤监测点的土壤样本，将样本带到实验室内进行烘干、过滤、化验等步骤，测定土壤含水量、有机质等一系列土壤指标用于上述土壤监测方法的模型构建及校准。

多源数据融合与机器学习建模

将卫星遥感、无人机、IoT传感器、实测光谱及实验室数据整合，采用随机森林、梯度提升机或卷积神经网络（CNN）建立土壤属性预测模型。输入变量包括地形因子（坡度、坡向）、植被指数（NDVI）、母质、气候等。模型精度要求：R²≥0.70，RMSE≤15%。

模型校准与更新

每半年用新采集的30个以上野外样本对模型进行验证与校准。若模型预测误差超过允许范围（相对误差>20%），则重新训练模型并更新参数库。

时空尺度扩展

建立南方丘陵区土壤属性数字地图（分辨率≤30 m），支持逐月更新。通过迁移学习将局部模型推广至相似地貌单元。

建立智能化数据分析系统

智能分级和可视化报告生成

根据监测点采集数据，按照土壤监测的不同目的，按照每个指标权重不同，根据具体情况进行评分。按照评分划定等级，一级优秀（20%），二级良好（30%），三级合格（20%），四级不合格（30%）。基于WebGIS展示各监测点实时数据、历史曲线、空间分布图，支持按小时、日、月、季导出监测报告。

智能预警与决策

干旱预警：连续5天土壤体积含水量低于田间持水量的45%时，自动发送预警短信及灌溉建议；肥力预警：速效氮低于临界值（依据作物类型）时，推荐施肥种类与用量；水土流失风险：结合降雨预报与土壤含水量，计算每日土壤流失量预测值，超过阈值时提醒耕作调整。

应用场景

精准草业管理

依据土壤水分与养分智能监测，实现刈牧草地的变量灌溉、变量施肥，提高水肥利用率。

水土保持与生态修复

监测土壤含水量与流失量，识别水土流失重点区域，指导等高耕作、植被缓冲带建设。

水土壤污染预警

通过重金属传感器或光谱快速筛查，发现某点位镉（Cd）、铜（Cu）等超标时，启动加密监测与风险管控。

科研与政策制定

积累长期时空连续的土壤数据集，支撑南方丘陵区土壤退化机制、养分循环等研究，并作为生态补偿政策的依据。

中 华 人 民 共 和 国

团 体 标 准

南方丘陵刈牧草地土壤智能监测技术规范

T/HXCY XXX-2025

*

北京华夏草业产业技术创新战略联盟

北京华夏草业产业技术创新战略联盟标准与认证专业委员会

*

开本 880×1230  1/16  印张5.5  字数2.8千字

2025年X月第一版  2025年X月第一次印刷

*

如有印装差错 由北京华夏草业产业技术创新战略联盟调换

版权专有  侵权必究

T/CAMAA 027-2025

T/CAMAA 027-2025

举报电话：010-62734252