团体标准

| ICS 65.020 |  |
| --- | --- |
| CCS B 05 | T. |

T/HXCY XXX—XXXX

Technical specification for intelligent herbage monitoring in hilly grazing and mowing grasslands of southern China

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京华夏草业产业技术创新战略联盟  发布

南方丘陵刈牧草地牧草智能监测技术规范

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测前准备	2

5 监测设备	2

6 监测方法	2

7 数据处理	3

8 应用场景	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。

本文件起草单位：兰州大学、全国畜牧总站、广南县畜牧兽医站、云南省草地动物科学研究院、贵州大学。

本文件主要起草人：刘永杰、宁玉茂、朱勤文、李桧、庞世玉、侯湃、侯扶江、王加亭、彭泽晨、高金龙、井新、徐震、杨启尧、季树春、张美艳、王春梅。

本文件为首次发布。

南方丘陵刈牧草地牧草智能监测技术规范

范围

本文件规定了南方丘陵刈牧草地牧草智能监测技术的术语和定义、监测前准备、监测指标、监测设备、监测方法、模型构建及校准、数据处理与智能分析系统、应用场景。

本文件适用于南方丘陵刈牧草地牧草智能监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37802—2019 农田信息监测点选址要求和监测规范

GB/T 24689.6—2009 植物保护机械 农林小气候信息采集系统

GB/T 18868—2002 饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定 近红外光谱法

GB/T 6435 饲料中水分的测定

GB/T 6432 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法

GB/T 20806 饲料中中性洗涤纤维（NDF）的测定

NY/T 1459 饲料中酸性洗涤纤维的测定

GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

南方丘陵 southern hills

南方丘陵主要位于淮河以南，云贵高原以东，雷州半岛以北。包括东南丘陵（江南丘陵、浙闽丘陵、两广丘陵）、南岭以及武夷山脉等地区。

牧草 forage grasses

具有一定饲用价值的野生或栽培草本植物，也包括半灌木和灌木。

粗蛋白质 crude protein(CP)

包括试样中的纯蛋白和氨化物。

中性洗涤纤维 neutral detergent fiber(NDF)

用中性洗涤剂去除牧草中的脂肪、淀粉、蛋白质和糖类等成分后，残留的不溶解物质的总称。

酸性洗涤纤维 acid detergent fiber(ADF)

用酸性洗涤剂去除牧草中的脂肪、淀粉、蛋白质和糖类等成分后，残留的不溶解物质的总称。

粗灰分 crude ash

试样在550℃灼烧后的残渣。

监测前准备

牧草监测点设置

按GB/T 37802—2019 的规定执行。

监测目的与检测指标

根据牧草监测目的选择合适的监测指标，相关信息参考表A.1。并根据监测指标选择合适的监测方法。

表A.1 牧草监测目的及对应监测指标参考表

| 监测目的 | 监测指标 |
| --- | --- |
| 牧草分布监测 | 牧草分布区域、面积（包括野生与栽培牧草） |
| 牧草种类及外来物种监测 | 牧草种类、外来物种种类 |
| 利用程度监测 | 年际间牧草野生或栽培面积 |
| 牧草生境气候监测 | 温度、降水、光照、气压、风速、风向、土壤含水率 |
| 牧草质量监测 | 水分、粗蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、粗灰分 |

监测设备

牧草分布监测设备

采用高分辨率卫星遥感影像（如Sentinel-2、Landsat 8/9、高分系列卫星），空间分辨率优于或等于10 m，支持多光谱或高光谱数据获取。

生境气候监测设备

按GB/T 24689.6—2009的规定，设置小型自动气象站，集成温度、湿度、雨量、光照、气压、风速、风向、土壤水分等传感器，数据采集频率不低于每30分钟一次。

牧草质量智能监测设备

按GB/T 18868—2002的规定，使用便携式或实验室型近红外光谱仪（NIRS），需具备波长范围覆盖短波近红外（800 nm～2500 nm）的能力。

数据校准辅助设备

实验室常规设备，包括电热恒温烘箱、凯氏定氮仪、纤维测定仪、马弗炉等，用于化学成分的参照测定。

监测方法

牧草分布与利用程度监测方法

采用卫星遥感法。获取生长旺季（如5月～9月）的高分辨率卫星影像，经辐射定标、大气校正后，利用监督分类或归一化植被指数（NDVI）时序分析法，提取牧草分布范围及面积，对比不同年份数据计算利用程度变化。

牧草种类及外来物种监测方法

以卫星遥感法为主进行智能监测（如基于光谱特征的分类），同时必须组织地面考察团队进行数据校准。地面调查采用样方法（样方规格不小于1 m×1 m），记录牧草种类、覆盖度及外来物种，用于校正遥感分类结果。

牧草生境气候监测方法

按GB/T 24689.6—2009的规定设置气候信息采集系统，连续自动记录各项气候要素，定期下载与备份数据。

牧草质量智能监测方法

按GB/T 18868—2002的规定，使用近红外光谱仪扫描牧草样品（样品需粉碎过筛，粒度均匀），采集光谱数据后导入已建立的定标模型，快速预测水分、粗蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、粗灰分含量。

数据校准方法

采用实验室化学分析法对智能监测结果进行检验校准。水分按GB/T 6435测定；粗蛋白质按GB/T 6432（凯氏定氮法）测定；中性洗涤纤维按GB/T 20806测定；酸性洗涤纤维按NY/T 1459测定；粗灰分按GB/T 6438测定。

数据处理

遥感数据处理

对原始影像进行辐射定标、大气校正、几何精校正；计算植被指数（如NDVI、EVI）；采用监督分类（最大似然法、支持向量机等）或面向对象分类方法提取牧草分布图；通过像元二分模型或时序变化检测分析年际间面积变化，输出牧草分布矢量图、面积统计表和利用程度变化图。

气象数据处理

对自动气象站原始数据进行异常值剔除（如超出传感器量程或明显不合理值）；缺失数据可采用邻近站或时间序列插补（如线性插值、样条插值）；按日、月、年计算平均温度、降水量、光照时数等统计量，生成气候要素报表。

近红外光谱数据处理

原始光谱进行平滑（如Savitzky-Golay平滑）、导数（一阶或二阶导数）、标准化（如标准正态变量变换）等预处理；利用偏最小二乘法（PLS）建立或更新定标模型；将预处理后的光谱输入模型，预测各营养成分含量；输出预测值与模型精度指标（如决定系数R²、均方根误差RMSE）。

校准数据处理

将NIRS预测值与实验室化学实测值进行配对分析，计算回归方程（预测值=a×实测值+b）、相关系数、偏差和相对误差；定期评估模型性能，必要时重新校准或更新定标模型。

应用场景

草地资源普查

利用遥感监测技术摸清南方丘陵区域牧草分布范围、面积及优势种，建立本底数据库。

放牧管理与草畜平衡

结合牧草产量（可由分布面积与NDVI反演）与质量（NIRS快速评估）数据，估算草地可食牧草总量，优化载畜量，避免过度放牧。

外来物种预警与防控

通过高分辨率遥感结合地面校准，动态监测巴西含羞草、紫茎泽兰等外来入侵植物的扩散趋势，及时发布预警并指导防控措施。

牧草品质评估与饲料利用

为养殖企业和草业合作社提供牧草（如象草、黑麦草等）的营养成分快速检测服务，支撑饲料配比和畜产品品质提升。

生态修复效果评估

在退耕还草、石漠化治理、草地恢复等工程区域，利用年际间牧草面积和种类变化数据，客观评估修复成效。

气候响应与适应性管理

将长期气象观测数据与牧草生长动态（分布、生产力）关联分析，研究气候变化对牧草的影响，指导品种选择、播种时间和灌溉策略调整。

中 华 人 民 共 和 国

团 体 标 准

南方丘陵刈牧草地牧草智能监测技术规范

T/HXCY XXX-2025

*

北京华夏草业产业技术创新战略联盟

北京华夏草业产业技术创新战略联盟标准与认证专业委员会

*

开本 880×1230  1/16  印张5.5  字数2.8千字

2025年X月第一版  2025年X月第一次印刷

*

如有印装差错 由北京华夏草业产业技术创新战略联盟调换

版权专有  侵权必究

T/CAMAA 027-2025

T/CAMAA 027-2025

举报电话：010-62734252