团体标准

| ICS 65.020.20 |  |
| --- | --- |
| CCS B 05 | T. |

河西绿洲区紫花苜蓿浅埋滴灌节水栽培技术规程

T/HXCY XXX—XXXX

Technical specification for water saving cultivation of alfalfa shallow-buried drip irrigation in Hexi oasis area（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京华夏草业产业技术创新战略联盟  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 地块选择	1

5 土地整理	1

6 种子准备	1

7 播种	2

8 田间管理	2

9 收割利用	2

10 生产档案	2

附录 A （资料性）推荐使用的品种	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。

本文件起草单位：兰州大学、永昌县牧丰农业科技发展有限公司、甘肃润农节水科技有限公司、永昌县畜牧兽医工作站。

本文件主要起草人：闫世程、张得生、侯扶江、常生华、宋金磊、高广喜、谢欣雨、梁尚海、郭磊、王庆利、韩天虎、张吉宇。

本文件为首次发布。

河西绿洲区紫花苜蓿浅埋滴灌节水栽培技术规程

范围

本文件规定了河西绿洲区浅埋滴灌紫花苜蓿的地块选择、土地整理、种子准备、播种、田间管理、刈割利用等环节的技术要求。

本文件适用于河西绿洲区紫花苜蓿浅埋滴灌建植与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6141  豆科草种子质量分级

GB/T 8321  农药合理使用准则

DB 63/T 391  人工草地建设技术规范

DB 15/T 907  荒漠化草原紫花苜蓿地埋滴灌技术规程

DB 64T 1597  苜蓿地下滴灌技术规程

DB65-T 4642  绿洲区紫花苜蓿浅埋式滴灌栽培技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地下滴灌 Subsurface drip irrigation

灌溉过程中水通过地埋滴灌带上的灌水器缓慢渗入附近土壤，再借助土壤毛细管作用或重力扩散到整个作物根层的灌溉技术。

地块选择

选择地势平缓、土层深厚、pH 6.0-8.0、排灌方便的地块，避免低洼积水与盐碱化区域。

土地整理

整地

前茬灭茬后深耕25-30 cm，耙耱整平，做到上虚下实，确保滴灌带铺设均匀。

浅埋滴灌系统选型与布设

系统由水源、水泵、过滤器、施肥罐、主管道、支管、控制阀门组成，首部配备压力表、流量表。滴灌带选用16 mm内嵌式滴头，管壁厚度为0.38 mm及以上，滴头流量1.38-2.0 L/h，间距30 cm，埋深10-15 cm。滴灌带间距50-60 cm，与苜蓿种植方向平行。

种子准备

品种选择

选择国家或省级审定、适宜河西绿洲区种植的紫花苜蓿品种。具体品种见附录A。

种子质量

选用的紫花苜蓿种子质量达到GB 6141中规定的三级及以上标准。

播种

播种时间

4月中旬至5月中旬。

播种方式

穴播。采用穴播播种机，株距7.5 cm，行距20 cm。

播种量

紫花苜蓿播种量22.5～30 kg/ha。

田间管理

灌溉制度

计划湿润层深度60 cm，灌溉上限为田间持水量的90%，下限田间持水量的60%。灌水定额45 mm，根据作物蒸散量（ETc）确定灌溉时间。

施肥管理

施肥采用“先清水-再肥水-后清水”模式，防止滴头堵塞。以水溶性复合肥、腐植酸水溶肥、磷钾肥为主，禁止施用不溶固体肥料。苗期轻施，分枝期重施，刈割后及时补肥。

收割利用

刈割与利用

在初花期进行刈割，每年刈割3-4茬，最后一茬在霜冻前30天完成。

留茬高度

5 cm～7 cm。

生产档案

在生产过程中建立档案，对产地环境条件、产地地力，以及播种、田间管理和收获等各环节所采取的主要措施进行详细记录。

- (资料性)
推荐使用的品种

- A. 推荐使用的紫花苜蓿品种

河西绿洲区推荐使用的紫花苜蓿品种及品种特性见表A。

表A. 河西绿洲区推荐使用的紫花苜蓿品种

| 紫花苜蓿品种 | 品种特性 |
| --- | --- |
| WL366HQ Medicago sativa L. ‘WL366HQ’ | 产量高、抗寒能力强。再生速度快，在密集刈割的生产管理方式下，可保持较高的牧草产量和品质。高抗疫霉根腐病，镰刀菌枯萎病等主要苜蓿病害，适宜在多种土壤类型及环境条件下种植，并保持良好的牧草生产力。抗逆性强，在轻度盐碱条件下，较其他苜蓿品种的建植率高，生长速度快，产量优势明显。 |
| WL343HQ Medicago sativa L. ‘WL343HQ’ | 叶色深绿，叶量丰富，多叶率78%，茎秆纤细，适口性极好。再生性强，耐频繁刈割，利用年限长，牧草产量突出。抗寒性卓越，在极端的气候条件下，表现出较强的持久性和生产力。具有显著高于其余紫花苜蓿品质的高消化率。粗蛋白含量高，初花期粗蛋白含量达23-26%。 |
| WL354HQ Medicago sativa L. ‘WL354HQ’ | 叶色深绿，叶量丰富，多叶率高，茎秆纤细，牧草品质好。具有强抗病能力，抗病指数（DRI）达到35/35。特有同时高抗丝囊霉根腐病生理小种1和生理小种2的优势，增强了其在潮湿土壤环境中生存能力，提高了生活力、牧草产量及利用年限。相对牧草质量及总可消化养分极高，适合多种牧草生产条件。刈割后恢复能力强，再生速度快，适宜密集收割的生产管理方式。 |
| 甘农3号 Medicago sativa L. ‘Gannong No.3’ | 直根型或侧根型，株型紧凑直立，茎枝多，高度整齐，叶色浓绿，长势健旺，生长速度快，春季返青早，初期生长快。在灌溉条件下，产草量高，大面积种植干草产量15000-18000公斤/公顷左右，为灌区丰产品种。初花期干物质中粗蛋白质17.20%，粗纤维28.46%，粗脂肪2.09%，粗灰分8.72%。 |
| 甘农9号 Medicago sativa L. ‘Gannong No.9’ | 抗蓟马高产型品种，抗寒性较好，春季返青早，生长速度快，再生能力强，产草量高，耐瘠薄，适应轻度盐碱地。刈割后再生速度快，产草量高，年干草产量18000-21000 公斤/公顷；初花期粗蛋白含量21.8%，中性洗涤纤维含量33.3%，酸性洗涤纤维含量25.6%，粗灰分9.8%。适宜推广区域：适宜在中国北纬33°-36°之间暖温的西北灌区种植。 |
| 康赛 Medicago sativa L. ‘Kangsai’ | 直根型，抗寒性好，可与根蘖型苜蓿品种相媲美，抗病性好，抗病指数（DRI）35/35。具有稳定、持久的高产性能，利用年限长。康赛产量可达15750公斤/公顷，粗蛋白含量23.7%，中性洗涤纤维含量33.7%，相对饲草质量（RFQ）达192。适宜在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、宁夏等地区种植。 |
| 擎天柱 Medicago sativa L. ‘Optimus CW 044019’ | 高产、多叶型的紫花苜蓿品种，具有极强的抗寒性和越冬能力，适合机械化收割。秋眠级为4级的多叶型苜蓿，越冬级别为1级的苜蓿品种。具有高抗炭疽病、根腐病，再生性好，叶茎叶比可达0.87。适宜在我国西北、华北、东北等温带及部分寒温带地区推广种植。 |

中 华 人 民 共 和 国

团 体 标 准

河西绿洲区紫花苜蓿浅埋滴灌高效节水技术规程

T/HXCY XXX-2025

*

北京华夏草业产业技术创新战略联盟

北京华夏草业产业技术创新战略联盟标准与认证专业委员会

*

开本 880×1230  1/16  印张5.5  字数2.8千字

2025年X月第一版  2025年X月第一次印刷

*

如有印装差错 由北京华夏草业产业技术创新战略联盟调换

版权专有  侵权必究

T/CAMAA 027-2025

举报电话：010-62734252