团体标准

| ICS 65.020.01 |  |
| --- | --- |
| CCS B 11 | T. |

温性草甸草原退化割草地

沼液施用技术规程

T/HXCY XXX—XXXX

Code of practice for biogas slurry application on degraded meadow of temperate meadow steppe

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京华夏草业产业技术创新战略联盟  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。

本文件起草单位：北京林业大学、中国农业大学、蒙草生态环境（集团）股份有限公司、内蒙古科学技术研究院、现代牧业（通辽）有限公司。

本文件主要起草人：尹淑霞、牛启尘、陈翔、杜雪、崔海鹏、刘洪瑀、战崇敬、祁虹银、温欣。

本文件为首次发布。

温性草甸草原退化割草地沼液施用技术规程

范围

本文件规定了内蒙古自治区东部、年均降水量350 mm及以上的温性草甸草原退化割草地沼液质量指标、施用前期准备、施用、施用后管护等技术要求。

本文件适用于内蒙古自治区东部、年均降水量350 mm及以上的温性草甸草原退化割草地生态修复。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19524.1—2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2—2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 23349—2020  肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定

GB/T 40750—2021  农用沼液

NY/T 525—2011  有机肥料

NY/T 1973—2021  水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定

NY/T 3448—2019  天然打草场退化分级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

割草地 hay meadow

以刈割牧草、生产干草为主要利用方式，适宜定期刈割作业，具备一定产草量和牧草品质，且不以放牧为主要利用方式的天然草地。

退化割草地 degraded hay meadow

受自然与人为因素共同作用，植被群落结构被破坏、产草量显著下降、牧草品质退化、土壤理化性质恶化，生态功能与生产功能衰退，仍以刈割为主要利用方式的割草地。

沼液 Biogas slurry

以畜禽粪便、农作物秸秆、分类陈化厨余废弃物等为原料，经充分厌氧发酵制取的液体，经无害化与稳定化处理后，作为有机液肥施用于割草地。

总养分 Total nutrients

沼液中全氮、全磷（P2O5）和全钾（K2O）含量之和，以质量百分数计。

沼液质量要求

发酵时间

农牧业生产废弃物经沼气池常温厌氧发酵不少于30 d，投料浓度6%～10%。

沼液颜色

沼液呈黄褐色、棕褐色或黑褐色。

养分

沼液鲜基总养分（全氮、全磷、全钾）含量应不低于0.2%，检测方法按NY/T 525—2011执行。

酸碱度

沼液pH值为5.5～8.5，检测方法按NY/T 1973—2021执行。

盐分

总盐浓度（以电导率计）应不超过1.5 mS/cm，检测方法按GB/T 40750—2021执行。

卫生指标

  - 4.6.1粪大肠菌群数

  - 粪大肠菌群数≤100 CFU/ml，检测方法按GB/T 19524.1—2004测定。

  - 4.6.2蛔虫卵死亡率

  - 蛔虫卵死亡率≥95%，按GB/T 19524.2—2004测定。

重金属限值及检测方法

沼液的重金属限值及检测方法按照表1执行。

表 1 沼液的重金属限值及检测方法

| 项目 | 单位 | 限值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总铅（Pb） | mg/L | ≤50 | GB/T 23349—2020 |
| 总镉（Cd） | mg/L | ≤3 |  |
| 总铬（Cr⁶⁺） | mg/L | ≤50 |  |
| 总砷 （As） | mg/L | ≤10 |  |
| 总汞（Hg） | mg/L | ≤5 |  |

施用前期准备

场地准备

对退化割草地进行地块划分、杂物清理与平整；采集并检测土壤样品，按照NY/T 3448—2019 规定的方法判定割草地退化分级，结合土壤肥力确定沼液施用量。

  - 5.2  设备准备

作业前应检查设备性能，确保其正常运行。沼液储存罐、输送泵、喷洒设备等应耐腐蚀、无泄漏；喷洒设备应保证喷洒均匀。

  - 5.3  人员准备

应对沼液施用人员开展技术培训，明确沼液质量标准、施用参数、操作规范及安全防护要求，确保作业人员熟练掌握沼液施用全流程。

  - 5.4  沼液预处理

不合格沼液应预处理达标后方可施用；合格沼液应提前静置沉淀，去除杂质，防止设备堵塞。

沼液施用技术要求

用量

  - 轻度退化割草地沼液施用量宜为120～150 m³/hm2；中度退化割草地沼液施用量宜为240～300 m³/hm2。严格控制施用量，防止烧苗、土壤污染及径流污染。

时间

沼液宜在5月中下旬、雨季来临前施用，施用后1～2周内宜有自然降水，以利养分下渗。严禁在暴雨前、严寒期及牧草休眠期施用。

方法

  - 采用喷洒法均匀喷施，控制入土深度不超过5 cm，避免直接冲刷牧草根系。

频次

每年施用1次，连续施用2～3年；根据效果评估适时调整频次。

特殊场景处理

坡度较大、沙化严重地块宜少量多次施用，防止流失；多草种混播草地按本规程用量均匀施用。

施用后管护要求

  - 7.1  现场管理

  - 作业结束后及时清洗设备；剩余沼液密封贮存，严禁随意倾倒。规范记录施用时间、用量、地块、沼液检测结果及气象条件，建立台账，全程可追溯。

  - 7.2  后期管护

  - 施用后1周内禁止人畜踩踏。持续干旱时宜少量多次补水，促进养分渗透。

  - 7.3  生态管控

施用后1个月内实施禁牧、休牧；严禁在生态保护红线范围内违规施用。对周边土壤与水体跟踪监测，防范环境污染。

中 华 人 民 共 和 国

团 体 标 准

温性草甸草原退化割草地沼液施用技术规程

T/HXCY XXX-2026

*

北京华夏草业产业技术创新战略联盟

北京华夏草业产业技术创新战略联盟标准与认证专业委员会

*

开本 880×1230  1/16  印张5.5  字数2.8千字

2026年X月第一版  2026年X月第一次印刷

*

如有印装差错 由北京华夏草业产业技术创新战略联盟调换

版权专有  侵权必究

T/CAMAA 027-2025

举报电话：010-62734252