团 体 标 准

《温性草甸草原退化割草地沼液施用技术规程》

编制说明

《温性草甸草原退化割草地沼液施用技术规程》团标制定组

2026年4月

目  次

一、任务来源及标准制定背景	1

1、任务来源	1

2、标准制定背景	1

二、主要工作过程	2

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据	3

1、标准编制原则	3

2、主要技术内容确定的论据	4

四、采用的国际标准	6

五、与现行法律法规和强制性标准的关系	12

六、重大分歧意见的处理经过和依据	7

七、标准作为强制性或推荐性标准的意见	12

八、贯彻标准的要求和措施建议	12

九、废止现行有关标准的建议	13

十、其他应予说明的事项	13

一、任务来源及标准制定背景

1. 任务来源

本技术规程由北京林业大学，中国农业大学，蒙草生态环境（集团）股份有限公司，内蒙古科学技术研究院、现代牧业（通辽）有限公司共同申报。由北京林业大学草业与草原学院作为主编单位牵头成立标准编制组，明确任务分工、确定技术路线，系统开展标准调研、试验验证、文本撰写、专家咨询与征求意见工作。

各单位编制分工如下：

（1）北京林业大学：负责标准整体统筹、文献与标准搜集、试验数据整理、文本撰写、技术参数论证、专家评审组织、标准宣贯等全流程工作。

（2）中国农业大学：参与草地退化分级、沼液肥效试验、生态风险评估、技术参数修正与文本审核。

（3）蒙草生态环境（集团）股份有限公司：参与实地调研、示范区监测、施工工艺验证、技术参数优化。

（4）内蒙古科学技术研究院：参与实地调研、生态风险评估、技术参数优化。

（5）现代牧业（通辽）有限公司：提供沼液原料来源、发酵工艺参数、田间施用数据，参与质量指标与安全阈值论证。

标准编制组人员组成：本标准编制小组共计9人，具体为：尹淑霞（总负责人）、牛启尘、陈翔、杜雪、崔海鹏、刘洪瑀、战崇敬、祁虹银、温欣。

2. 标准制定背景

（1） 温性草甸草原退化割草地生态与生产问题突出

温性草甸草原是我国内蒙古东部最重要的天然割草地资源，兼具生态屏障功能与饲草生产功能，是区域畜牧业高质量发展的核心基础。近年来，受长期连续刈割、土壤养分透支、氮磷钾比例失衡、有机质下降、土层板结、干旱胁迫加剧等多重因素影响，该区域退化割草地普遍出现：

• 植被盖度降低、优势草种衰退、杂草比例上升；

• 产草量持续下降、饲草品质变差；

• 土壤结构破坏、保水保肥能力减弱；

• 生态系统稳定性降低、自我恢复能力变差。

传统修复以围栏、补播、施用化肥为主，易造成土壤板结、面源污染、成本偏高、群落恢复慢等问题，难以满足生态修复与生产提质的双重需求。

（2） 沼液资源化利用成为绿色修复重要技术路径

沼液是畜禽粪污、农作物秸秆等有机物料厌氧发酵后的液态副产物，富含氮、磷、钾、有机质、氨基酸、腐殖酸及多种生物活性物质，是典型的绿色有机液态肥。科学、规范施用沼液可实现：

• 补充土壤养分、提升土壤有机质、改良土壤结构；

• 促进牧草返青与生长、提高盖度与产量、优化群落结构；

• 实现农牧业废弃物资源化利用，减少环境污染；

• 降低化肥依赖，契合草原生态保护、绿色循环农业、双碳目标等国家战略。

（3） 现有标准体系存在明显短板，无专项规程可用

当前，内蒙古东部温性草甸草原退化割草地沼液施用需求迫切，但沼液相关标准多为农用沼液通则、农田沼肥施用规范，实际应用中存在以下不足：

• 未针对温性草甸草原、退化割草地、半干旱 / 半湿润区制定专项技术要求

• 未明确降水≥350 mm 区域的施用阈值、安全用量、施用时期与风险管控措施

• 对草地生态敏感区的重金属、卫生指标、盐度等关键指标要求不明确

• 缺乏与天然打草场退化分级相匹配的差异化施用方案

工程实践中因无标可依，常出现用量过大烧苗、施用时期不当无效、沼液不达标造成污染、修复效果不稳定等问题，亟需专项规程统一技术要求。

（4） 制定本规程是产业发展与生态安全的迫切需要

内蒙古东部牧区大型牧场多、天然割草地面积大、退化问题集中、沼液资源丰富，标准化施用可实现：

• 规范沼液质量、施用、管护、风险防控全流程；

• 提升草地修复成功率、保障饲草安全与生态安全；

• 打通“畜牧养殖 — 粪污处理 — 草地修复 — 优质饲草”循环链条；

• 为工程招标、施工、监理、验收提供统一依据。

本标准的制定，填补了温性草甸草原退化割草地沼液施用领域标准空白，对推动草原生态修复高质量发展、农牧业绿色转型具有重要意义。

二、主要工作过程

1. 成立标准编制组，明确任务分工

主编单位牵头组建标准编写组，确定总负责人、技术负责人与参编人员职责，建立内部审查与专家咨询制度，依据各单位科研、工程、生产优势进行分工。

2. 学习政策法规与标准化文件

组织编写人员系统学习GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》以及国家及地方关于草原生态修复、粪污资源化利用、科学绿化的相关政策文件。

3. 文献、标准与试验数据收集整理

编制组系统收集整理国家/行业相关标准20 余项（农用沼液、有机肥、草地退化分级、肥料安全指标等）、沼液在草地、牧草、土壤改良领域研究论文30余篇、内蒙古东部连续3 年以上田间示范试验数据、监测报告以及蒙草生态、现代牧业等企业工程应用案例与实测数据。

4. 研讨确定标准框架与核心技术内容

经多次专家研讨与现场论证，确定标准主体内容为：范围、规范性引用文件、术语和定义、沼液质量技术要求、施用前期准备、施用技术要求、施用后管护要求。

5. 时间进度安排

2024 年 06 月 —12 月：实地调研、数据收集、资料整理

2025 年 01 月 —06 月：组建编制组、技术论证、确定框架与核心参数

2025 年 07 月 —12 月：完成工作组讨论稿、内部评审与修改

2026 年 01 月 —03 月：编写征求意见稿及编制说明、征求行业专家意见

2026 年 04 月：完成立项评审、修改完善，形成最终征求意见稿

由北京华夏草业产业技术创新战略联盟组织国内草原生态、草业科学、环境工程、肥料领域专家对标准文本及编制说明进行会议评审。

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）标准编制原则

按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准内容。本标准制定过程中，遵循以下原则：

科学性：以长期试验数据、野外监测、示范成果为依据，参数可验证、可重复。

针对性：聚焦内蒙古东部、年降水≥350 mm、温性草甸草原、退化割草地。

实用性：操作简便、机具通用、成本可控，适合牧区规模化推广。

安全性：严控重金属、病原菌、盐度、有机物负荷，防范环境污染，保障草地生态安全。

针对性：聚焦温性草甸草原退化割草地，明确适用区域、降水条件与修复目标。

协调性：与现行国家标准、行业标准衔接一致，不冲突、不重复、可互补。

绿色循环：突出资源化利用、减量化肥、生态友好，契合“山水林田湖草沙”系统治理。

（二）主要技术内容确定的论据

1. 适用范围

本标准的适用范围是：内蒙古自治区东部、年均降水量 350 mm 及以上温性草甸草原退化割草地生态修复与沼液施用作业。

此设定基于以下3条核心依据：

（1）政策与行业需求

内蒙古东部是我国温性草甸草原的核心分布区，也是长期连续刈割导致草地退化的重灾区。国家《“十四五” 林业草原保护发展规划纲要》《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7 号）等规划与政策文件，该区域为草原生态修复重点区。当前该区域退化割草地修复工程规模化推进，但缺乏针对沼液施用的专项技术规范，本标准填补了这一场景的标准空白。

（2）地域特征适配

温性草甸草原年均降水量350 mm ～ 450 mm，土壤以黑钙土、暗栗钙土为主，pH值中性至微碱性，与我国其他草原类型（如荒漠草原、高寒草甸）的立地条件差异显著。现有农用沼液标准（GB/T 40750-2021）无法直接指导该区域的割草地修复，本标准技术参数围绕该区域的气候、土壤、植被特征设定，场景适配性强。

（3）工程实践可行

编制组通过对内蒙古兴安盟、呼伦贝尔、通辽等典型温性草甸草原区的实地调研，结合编制单位在该区域连续5年的退化割草地沼液施用试验与工程实践经验，明确了该区域是沼液资源化利用的核心应用场景，以此划定适用范围，确保标准精准落地。

2. 规范性引用文件

本标准严格遵循“不冲突、可衔接、不冗余、强相关”的引用原则，仅引用与本标准技术条款直接相关、工程实践中必须遵循的现行有效标准。所有引用文件均为国家、行业权威标准，保障本标准与现行标准体系的协调性、兼容性。具体引用文件及其在本标准中的应用说明见表1。

表1 规范性引用文件及其应用说明

| 标准编号 | 标准名称 | 在本标准中的应用 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 19524.1-2004 | 肥料中粪大肠菌群的测定 | 沼液卫生指标检测方法 |
| GB/T 19524.2-2004 | 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 | 沼液卫生指标检测方法 |
| GB/T 23349-2020 | 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | 沼液重金属限量检测方法 |
| GB/T 40750-2021 | 农用沼液 | 沼液质量基本要求 |
| NY/T 525-2011 | 有机肥料 | 沼液总养分含量检测方法 |
| NY/T 1973-2021 | 水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定 | 沼液pH检测方法 |
| NY/T 3448-2019 | 天然打草场退化分级 | 退化割草地等级判定 |

3. 术语与定义

本章节共界定了割草地、退化割草地、沼液、总养分4项核心术语，明确了本标准适用场景下各专业术语的内涵与边界。本部分内容均由参编成员研讨后撰写，编制依据与核心理由如下（表2）。

表2 相关术语编制说明

| 术语名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 割草地 mowing grassland | 明确为“长期刈割方式利用的天然草地”。参考《天然打草场退化分级》（NY/T 3448-2019）中“天然打草场”的定义，结合温性草甸草原实际利用方式编制。该定义区别于放牧草地，突出刈割干扰特性。 |
| 退化割草地 degraded mowing grassland | 在“割草地”基础上，参考《退化草地修复技术规范》（GB/T 37067-2018）中对于“退化草地”的定义，结合割草地植被盖度、产草量、优势种变化等指标编制。 |
| 沼液 biogas slurry | 参考《农用沼液》（GB/T 40750-2021）中“农用沼液”的定义，明确为畜禽粪污、农作物秸秆等有机物经厌氧发酵产生的液体残余物，强调其肥料属性及无害化处理要求。 |
| 总养分 total nutrient | 参考《农用沼液》（GB/T 40750-2021）中“总养分”的定义，定义为沼液中全氮、全磷和全钾含量之和，能质量百分数计，作为沼液肥效的核心评价指标。 |

4. 主要技术指标确定的依据

本标准各项技术指标、参数、性能要求与试验方法均依据国家及行业相关标准、多年科研试验数据、野外示范监测结果与牧区生产实践综合确定，经过充分试验验证与技术经济论证，具备科学性、安全性、实用性与可操作性。

（1）沼液质量要求指标确定依据

沼液质量是保障草地生态安全、修复效果的核心，各项指标依据GB/T 40750-2021《农用沼液》、土壤环境质量标准、草原生态风险阈值及编制组连续3年的田间试验数据确定。具体指标及确定依据详见表3。

表3 沼液质量技术指标及确定依据

| 指标 | 标准值 | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 发酵时间 | 常温厌氧发酵≥30 d，投料浓度6%～10% | 依据：①《农用沼液》（GB/T 40750-2021）要求发酵时间不少于30 d；②编制组在内蒙古兴安盟进行的发酵时间梯度试验（15 d、30 d、45 d、60 d）表明：发酵15 d时粪大肠菌群检出率100%，蛔虫卵死亡率仅82%；发酵30 d后粪大肠菌群降至≤100 CFU/g，蛔虫卵死亡率≥95%。③发酵30 d以上可保证养分稳定（总养分变异系数＜10%），不烧苗。参考论文：张丽萍等《发酵周期、贮存时间和过滤对沼液养分和理化性状变化的影响》(《农业资源与环境学报》2018，35(1): 32-39)。 |
| 总养分 （N+P₂O+K₂O） | 鲜基≥0.2% | 依据：①参照《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065-2011）中沼液鲜基样的总养分含量应≥0.2%；②编制组施用梯度试验（0.1%、0.2%、0.3%、0.4%）显示：总养分＜0.2%时，土壤有机质提升仅0.05%，牧草增产＜5%，效果不显著；总养分≥0.2%时，牧草盖度提升15%～25%，产草量提升25%～40%；③参考内蒙古草原土壤肥力背景值（全氮0.1%～0.3%），确定0.2%为最低有效阈值。 |
| pH值 | 5.5～8.5 | 依据：①温性草甸草原土壤pH实测值（兴安盟、呼伦贝尔45个样点）为6.8～8.2；②沼液pH超出5.5～8.5范围时，与土壤pH差值＞2个单位，易造成土壤酸碱失衡、牧草根系损伤；③参考《农用沼液》（GB/T 40750-2021）中pH 5.5～8.5的要求，与草地土壤环境匹配度最高。 |
| 总盐浓度（电导率EC） | ≤1.5 mS/cm | 依据：①草原土壤对盐分敏感，EC＞2.0 mS/cm时即出现轻度盐渍化；②编制组长期定位试验（2022-2025年）显示：EC=1.5 mS/cm时连续施用3年，土壤EC值由初始0.3 mS/cm升至0.6 mS/cm，仍在安全范围；EC=2.0 mS/cm时3年后土壤EC达1.2 mS/cm，出现牧草生长受到一定程度抑制的现象；③参考《农用沼液》（GB/T 40750-2021）中叶面施用EC≤1.5 mS/cm的要求，确保长期施用无次生盐渍化风险。 |
| 粪大肠菌群数 | ≤100 CFU/ mL | 依据：①严格执行《肥料中粪大肠菌群的测定》（GB/T 19524.1-2004）；②天然草原为生态敏感区，直接接触牧草和土壤，应严控生物污染；③参考《 畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 36195-2018）中粪大肠菌群≤100个/g的要求，本标准以菌落形成单位CFU计数，只统计有繁殖能力的活菌，计数更精准、更规范，体现草原生态保护的高要求。 |
| 蛔虫卵死亡率 | ≥95% | 依据：①严格执行《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》（GB/T 19524.2-2004）；②《农用沼液》（GB/T 40750-2021）要求≥95%，本标准同等执行；③试验表明，发酵30 d以上且温度≥15 ℃时蛔虫卵死亡率可达97%～100%。 |
| 总铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、汞(Hg) | 按GB/T 23349-2020规定 | 依据：①严格执行《肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定》（GB/T 23349-2020）；②草原生态系统重金属背景值低，且具有生物累积效应；③参考《农用沼液》（GB/T 40750-2021）要求，第III类使用功能的沼液，重金属限量（Pb≤50 mg/L，Cd≤3 mg/L，Cr≤50 mg/L，As≤10 mg/L，Hg≤5 mg/L），确保长期施用不造成土壤与牧草重金属超标，保障饲草安全。 |

（2）施用前期准备技术依据

①退化等级判定与施用量关联

依据《天然打草场退化分级》（NY/T 3448-2019），从植被盖度、产草量、优势种、可食牧草比例、秃斑地比例等指标将退化割草地分为轻度、中度两级（重度退化不适用沼液单一修复）。编制组对兴安盟科右前旗45个样点的调查表明：轻度退化草地土壤有机质含量1.2%～1.8%，植被盖度40%～60%；中度退化草地土壤有机质0.6%～1.1%，植被盖度20%～40%。不同退化等级需差异化施肥，避免用量不足无效或过量污染。参考论文：董琦等《2021年内蒙古不同类型草原的土壤养分特征数据集》（《农业大数据学报》2024，6(1): 103-109）。

② 设备与人员准备

沼液具有腐蚀性（pH 5.5～8.5，EC≤1.5 mS/cm），不合格设备（如普通碳钢管材）易泄漏、堵塞、污染环境。编制组调研显示，2023年某项目因使用非耐腐蚀喷头，3个月内堵塞率达40%。要求设备材质为不锈钢或HDPE，喷洒均匀度变异系数≤15%。人员必须培训，内容包括沼液质量标准、设备操作规范、安全防护要求、应急处理等，培训时长不少于8学时。

依据：牧区作业人员对沼液安全施用认知普遍不足，培训可降低操作风险与生态风险。

③ 沼液预处理

要求沼液静置沉淀≥24 h，过筛（孔径≤2 mm）除杂。编制组对比试验显示：未过滤沼液含残渣（粒径0.5～5 mm）占比8%～12%，直接施用导致喷头堵塞频率增加3倍，喷洒不均匀系数达35%；预处理后堵塞频率降低90%，喷洒均匀系数提高至85%以上。依据：预处理可保证施用均匀，提升肥效、减少设备损耗。

（3）沼液施用技术指标确定依据

① 施用量

轻度退化割草地：120～150 m³/hm²

中度退化割草地：240～300 m³/hm²

依据：编制组在内蒙古兴安盟科右前旗温性草甸草原不同退化程度的割草地设置连续3年（2023-2025年）的沼液施用梯度试验，轻度退化割草地设置沼液施用梯度为0、60、90、120、150、180、210 m³/hm²），中度退化割草地设置沼液施用梯度为0、120、180、240、300、360 m³/hm²，主要结果如下：

轻度退化割草地：

＜120 m³/hm²：土壤有机质提升＜0.2%，牧草产量提升＜60%，盖度提升＜10%，效果不显著；

120～150 m³/hm²（轻度退化适宜区间）：土壤有机质提升0.2%～0.3%，牧草产量提升60%～90%，盖度提升25%～40%，生态风险低；

中度退化割草地：

＜240 m³/hm²：土壤有机质提升＜0.3%，牧草产量提升＜70%，盖度提升＜20%，效果不显著；

240～300 m³/hm²（中度退化适宜区间）：土壤有机质提升0.3%～0.5%，牧草产量提升70%～95%，盖度提升20%～30%；

＞300 m³/hm²：出现养分淋溶（0～20 cm土层全氮超出背景值2倍）、径流污染风险增加（地表水TN＞2 mg/L），牧草徒长倒伏率上升（倒伏指数＞30%）。

参考论文：李艳华等《增施沼液肥对中度退化草地土壤理化性质的短期影响》（《草地学报》2026，https://link.cnki.net/urlid/11.3362.S.20251230.1859.004）

② 施用时间

确定5月中下旬、雨季来临前（未来1～2周有10 mm以上降水），严禁暴雨（日降水＞50 mm）、严寒（日均温＜0℃）、休眠期（10月至次年4月）施用。

依据：①5月为牧草返青-拔节关键期，需肥量大、肥料利用率最高（试验表明返青期施肥利用率比盛花期高25%）；②施用后1～2周内有降水，利于养分下渗至根区（0～20 cm），避免烧苗；③暴雨前施用易造成径流流失（试验显示暴雨条件下沼液氮流失率达30%～50%）与面源污染；④休眠期牧草无吸收能力，沼液存留土壤易造成氨挥发损失（损失率可达40%）且破坏草地物理结构。

③ 施用方法

采用喷洒法，入土深度≤5 cm，均匀喷洒，避免局部堆积。喷洒量偏差控制在±10%以内。

依据：①割草地牧草根系多集中在0～10 cm土层（生物量占比约70%）；②编制组对比试验显示：表面喷洒（不翻耕）与浅施（5 cm）效果无显著差异，但深施（10 cm）会导致沼液下渗至根系层以下（15～20 cm），氮素淋溶损失增加25%；③均匀喷施可保证全田覆盖，肥效最稳定；④参考《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065-2011）中“沼液叶面喷施”的方法。

④ 施用频次

每年1次，连续2～3年。

依据：编制组长期定位试验（2021-2025年）显示：

1次施用：当年见效，牧草增产70%～105%，土壤有机质提升0.2%～0.5%；

连续2年：牧草增产90%～120%，优势种盖度提升（羊草盖度从25%增至55%），土壤有机质累计提升0.3%～0.6%；

连续3年：群落结构明显恢复，物种多样性指数（Shannon-Wiener）提高30%～50%，土壤肥力达到持续改善状态。

⑤ 特殊场景处理

坡度较大、沙化严重地块宜少量多次施用，防止流失；多草种混播草地按本规程用量均匀施用。

依据：①坡地与沙质土壤保水保肥能力差（田间持水量仅为平地的60%～70%），一次性大量施用易流失；②编制组模拟试验显示：坡地一次性施用300 m³/hm²，24 h内径流氮损失达25%；分次施用（2次×150 m³/hm²）损失降至10%；③坡度较大的区域，沼液少量多次可提升肥料利用率20%～30%，降低环境污染风险。参考标准：《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453）中坡地施肥相关要求。

（4）施用后管护技术依据

① 现场管理与台账

作业结束后及时清洗设备；剩余沼液密封贮存，严禁随意倾倒。规范记录施用时间、用量、地块、沼液检测结果及气象条件，建立台账，全程可追溯。

依据：①沼液残留易滋生异味、蚊虫（试验表明残留沼液24 h后氨气挥发速率增加5倍）；②台账可追溯质量、用量、时间，便于效果评估与责任界定；③符合《农业面源污染治理与监督指导实施方案》中关于台账管理的要求。

② 后期管护

施用后1周内禁牧、禁踩、禁割；干旱期（连续10 d无有效降水）及时补水（每次补水20～30 mm）。

依据：①编制组对比试验显示：施用后3 d内踩踏，土壤容重增加0.1 g/cm³，牧草株高降低15%；②干旱期补水可促进养分溶解渗透，试验显示补水处理比不补水的牧草增产30%以上；③禁牧期1周可让牧草充分吸收养分、快速恢复与生长 。

③ 生态管控

施用后1个月内禁牧（或休牧），禁止在湿地、河流缓冲区（距河岸50 m内）、饮用水源保护区施用沼液。

依据：①天然草原属生态保护重点区域，必须防范过度利用与污染风险；②《中华人民共和国草原法》第四十七条要求退化草原修复区实行禁牧或休牧；③湿地和河流缓冲区对氮磷敏感，沼液施用易造成水体富营养化，严禁在生态保护红线范围内违规施用。

（5）技术经济论证与预期效果

① 生态效益

按本规程施用（以中度退化割草地300 m³/hm²、连续2年为例），编制组示范工程（2024-2025年，兴安盟500亩）监测结果显示：

植被盖度由35%提升至58%（提升23个百分点）；

牧草干草产量由1.4 t/hm²提升至2.6 t/hm²（增产86%）；

土壤有机质由1.1%提升至1.7%（提升0.6%）；

土壤容重由1.45 g/cm³降至1.31 g/cm³；

面源污染：与对照相比，地表径流总氮浓度降低40%（因植被覆盖增加）；

畜禽粪污资源化利用率：每公顷消纳沼液相当于处理200头牛当量的粪污。

参考论文：习彦花等《沼液长期施用对白三叶草地土壤环境质量的影响》（《土壤通报》2024，55(4): 1080-1088）。

②经济效益

投入成本：沼液运输+施用成本约1200元/hm²（按距离30 km、施用300 m³/hm²计）；

产出收益：干草增产1.2 t/hm²，按市场价800元/t计，增收960元/hm²；

替代化肥：无需施用化肥，节约成本约1200元/hm²；

综合效益：净收益增加约960+1200-1200 = 960元/hm²。

实际每公顷增收在1000～1500元，因不同地区草价和补贴而异。此外，牧区粪污污染、沼液施用后的生态效益未货币化，未计算生态效益。

依据：示范工程核算，扣除沼液施用成本后，每亩净增收80元（即1200元/hm²）。

③社会效益

规范技术应用，解决牧区“无标可依、技术混乱”问题，推动草原生态修复与畜牧业绿色转型。据相关监测与文献综合估算，2025年内蒙古东部四盟市（呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰）退化割草地面积约200万hm²。若30%退化割草地应用本规程，可消纳沼液约9000万m³，带动相关就业岗位3000个，具有显著的可复制、可推广价值。

四、采用的国际标准

无。本标准针对我国温性草甸草原退化割草地制定，具有明显区域与技术特殊性，未采用相关国际标准。

五、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准符合《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，与现行强制性国家标准、行业标准无冲突，并在通用标准基础上进行专项细化与补充。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中，经多次研讨与专家咨询，未出现重大分歧意见。所有技术条款均基于试验数据与实践经验达成一致。

七、标准作为强制性或推荐性标准的意见（如涉及专利，在此说明）

本标准为团体推荐性标准，建议发布后在内蒙古东部温性草甸草原退化割草地生态修复、沼液资源化利用领域推广实施，并加强标准的宣贯。

本标准不涉及专利。

八、贯彻标准的要求和措施建议

为保障本标准科学、有序、全面推广实施，规范温性草甸草原退化割草地沼液施用技术应用，提升草原生态修复质量与资源化利用水平，提出以下贯彻实施要求与保障措施。

1. 组织措施

由标准编制单位联合北京华夏草业产业技术创新战略联盟，共同组建标准宣贯与技术推广工作组，制定专项宣贯实施方案，分层分类开展标准解读、技术培训与实操指导。面向内蒙古东部及周边区域草原管理部门、基层草原站、生态修复企业、畜牧业合作社、沼肥生产与施用单位、工程施工队伍等主体，开展多场次、全覆盖的宣贯培训活动，重点讲解标准制定背景、适用范围、核心技术条款、关键操作要点、质量控制要求及生态安全注意事项，提升相关单位与从业人员对标准的理解能力和执行能力。同时建立跨单位、跨区域的技术联络与协同机制，加强行业交流、信息互通与经验共享，推动标准在草原生态修复一线落地见效。

2. 技术措施

在内蒙古东部温性草甸草原典型区域，选取具有代表性的退化割草地，建设标准化示范基地与技术展示区，完整展示沼液质量检测、预处理、施用作业、后期管护、生态监测等全流程规范化操作模式。通过现场观摩、实地演示、手把手技术指导、线上答疑等多种方式，帮助使用者精准掌握施用量、施用时期、施用方法、安全防控等关键参数，确保技术操作规范统一。同步编制标准简本、操作明白纸、技术流程图等简易化、通俗化推广材料，提升标准的可及性与可操作性。依托编制单位科研平台与技术优势，提供常态化技术咨询与现场服务，及时解决标准实施过程中出现的技术问题。

3. 实施过渡

本标准为首次发布的团体推荐性标准，建议自发布实施后设置1—3 个月的过渡期。过渡期内，鼓励相关单位参照本标准开展试验示范，逐步优化现有沼液施用工艺与管理流程，有序替代不规范、非科学的传统施用方式，实现平稳过渡、稳妥落地。过渡期结束后，在适用区域内全面推行本标准规定的技术要求与操作规范，提升沼液施用的标准化、规范化、安全化水平。

4. 跟踪修订

建立标准实施跟踪评价与信息反馈机制，在标准实施后持续收集生产应用情况、技术适配性、修复效果、存在问题及改进建议，定期开展实施效果评估与总结。根据草原生态保护新形势、行业技术新进展、生产实践新需求，结合科研新成果、示范新经验、管理新要求，适时对本标准进行复审、修订与完善，不断提升标准的科学性、适用性和前瞻性，保障标准长期有效支撑草原生态修复与农牧业绿色高质量发展。

九、废止现行有关标准的建议

无。本标准为首次制定，不替代现行任何标准。

十、其他应予说明的事项

1. 本标准为首次发布。

2. 标准名称与立项申报名称一致，未做修改。

3. 本标准突出生态修复优先、安全施用、资源化利用、可追溯管理，适合草原牧区规模化推广。