团体标准

| ICS 65.020 |  |
| --- | --- |
| CCS B 25 | T. |

T/HXCY XXX—2025

Technical specification for ecosystem service assessment of grazing rangeland in alpine meadow

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

北京华夏草业产业技术创新战略联盟  发布

高寒草甸放牧草地生态系统服务功能评价技术规范

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价单元划分	2

5 评价指标体系及测定方法	2

6 数据标准化	3

7 多服务性综合指数计算	4

8 评价结果分级与应用	4

附录 A （资料性）植物功能群分类参考	6

附录 B （资料性）监测记录表示例	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。

本文件起草单位：兰州大学、青海大学、青海师范大学、中国科学院西北高原生物研究所、青海省草原总站。

本文件主要起草人：井新、徐原肖、孔祥坤、冯彦丽、杨晓霞、任飞、陈立同、王九峦、胡金娇、刘生娟、孙凯、杨振宇。

本文件为首次发布。

高寒草甸放牧草地生态系统服务功能评价技术规范

范围

本文件规定了高寒草甸放牧草地生态系统服务功能评价的术语和定义、评价单元划分、评价指标体系、指标测定方法、数据标准化、多服务性综合指数计算、评价结果分级与应用等要求。

本文件适用于海拔2800 m～4200 m高寒草甸放牧草地的生态系统服务功能评价，用于指导草原管理部门、科研机构和牧场管理者开展草地综合效益评估和放牧管理决策。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34751—2017	天然草地利用单元划分

GB/T 42487—2023	土壤质量 土壤硝态氮、亚硝态氮和铵态氮的测定 氯化钾溶液浸提流动分析法

LY/T 3371—2024		草原生态状况评价技术规范

NY/T 52—1987		土壤水分测定法

NY/T 1121.1—2006  	土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.4—2006	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.6—2006	土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 2998—2016		草地资源调查技术规程

DB63/T 1934—2021	退化草地监测技术规范

DB63/T 981—2011	高寒草原退化等级划分

DB63/T 2443—2025	天然草地退化区划

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高寒草甸 alpine meadow

以寒冷中生多年生草本植物为优势种群，主要分布在林线以上、高山冰雪带以下的高山带的一类植被类型。

放牧草地 grazing rangeland

以放牧为主要利用方式的天然草地。

生态系统多服务性 ecosystem multiserviceability

生态系统同时提供多种生态系统服务的能力。本文件中指放牧草地同时提供供给服务、调节服务和支撑服务的综合能力。

多服务性综合指数 multiserviceability index, MSI

衡量放牧草地生态系统多服务性水平的综合量化指标，由各单项服务指标标准化后计算平均值获得。

评价单元 assessment unit

根据草地类型、地形、土壤等条件划分的用于生态系统多服务性评价的基本空间单位。

评价单元划分

划分依据

评价单元划分参照GB/T 34751—2017《天然草地利用单元划分》的规定执行。

评价单元面积

每个评价单元面积应不小于100 hm²，参照DB63/T 1934—2021《退化草地监测技术规范》中样地面积的规定执行。

样方设置

每个评价单元内设置不少于5个1 m×1 m的样方，样方布设采用对角线法或S形法，样方间距不小于100 m，参照NY/T 2998—2016《草地资源调查技术规程》和DB63/T 1934—2021执行。

评价指标体系及测定方法

指标构成

本文件从供给服务、调节服务、支持服务三个维度选取8个核心指标，构建高寒草甸放牧草地生态系统服务功能评价指标体系，见表1。

表1. 评价指标体系

| 服务类型 | 指标 | 单位 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供给服务 | 地上生物量 | g/m² | 刈割法 |
| 供给服务 | 可食牧草比例 | % | 样方法、分种称重 |
| 调节服务 | 植被盖度 | % | 样方法 |
| 调节服务 | 土壤有机质 | g/kg | NY/T 1121.6 |
| 调节服务 | 土壤水分 | % | NY/T 52—1987 |
| 支持服务 | 物种丰富度 | 种/m² | 样方法 |
| 支持服务 | 土壤速效氮 | mg/kg | GB/T 42487—2023 |
| 支持服务 | 土壤容重 | g/cm³ | NY/T 1121.4 |

调查时间

植被指标调查时间宜为每年7月下旬至8月中旬；土壤指标采样时间与植被调查同步。

样地设置与样方布设

每个评价单元内设置不少于5个1 m×1 m的样方，样方布设采用对角线法或S形法，样方间距不小于100 m，样方距离评价单元边缘不小于20 m，参照NY/T 2998—2016和DB63/T 1934—2021执行。

地上生物量测定

齐地面刈割样方内所有植物地上部分，分种装袋。将样品于65℃烘干至恒重，称量记录。每个评价单元取5个样方的算术平均值，单位：g/m²。

可食牧草比例测定

按附录A的植物功能群分类进行统计。可食牧草比例按公式（1）计算：

E=BeBt×100% 1

式中：E是指可食牧草比例（%）；Be是指可食牧草地上生物量（g/m²）；Bt是指地上总生物量（g/m²）。

植被盖度测定

采用样方法，在1 m×1 m样方内目测估计植被垂直投影面积百分比，每个评价单元取5个样方的算术平均值，参照DB63/T 1934—2021执行。

土壤样品采集

按照NY/T 1121.1的规定，在每个样方内采集0 cm～20 cm土壤样品。每个评价单元采集5个样点的土壤，混合后采用四分法缩分至约1 kg。

土壤有机质测定

按照NY/T 1121.6的规定测定。

土壤水分测定

按照NY/T 52—1987《土壤水分测定法》的规定测定（烘干法）。

物种丰富度

在每个样方内记录所有植物物种的名称和数量，统计物种数。每个评价单元取5个样方的算术平均值，单位：种/m²。

土壤速效氮测定

按照GB/T 42487—2023的规定测定。

土壤容重测定

按照NY/T 1121.4的规定测定。

数据标准化

标准化目的

由于各指标量纲不同，需进行标准化处理后方可计算综合指数。

正向指标标准化

正向指标（越大越好，包括地上生物量、可食牧草比例、植被盖度、土壤有机质、土壤水分、物种丰富度、土壤速效氮）按公式（2）标准化：

Zij=Xij-Xj,minXj,max-Xj,min 2

负向指标标准化

负向指标（越小越好，如土壤容重）按公式（3）标准化：

Zij=Xj,max-XijXj,max-Xj,min 3

式中：Zij是指第j个指标在第i个评价单元的标准化值（0～1）；Xij是指第j个指标在第i个评价单元的实测值；Xj,min是指第j个指标在所有评价单元中的最小值；Xj,max是指第j个指标在所有评价单元中的最大值。

统一极值

当有多组评价单元时，应以所有评价单元的统一极值进行标准化，以保证结果可比性。

参考值替代

当评价单元数少于3个时，可采用参考值替代极值，参考值参照DB63/T 981—2011中未退化草甸基准值或本地健康草甸实测值确定。

多服务性综合指数计算

计算方法

本文件采用不加权平均值法计算多服务性综合指数（MSI）。

综合指数公式

单个评价单元的多服务性综合指数按公式（4）计算：

MSI=Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z88 4

式中：Z1～Z8是指8个指标标准化后的值，依次对应地上生物量、可食牧草比例、植被盖度、土壤有机质、土壤水分、物种丰富度、土壤速效氮、土壤容重。

指数范围

MSI值介于0～1之间，值越大表示放牧草地的生态系统多服务性水平越高。

可比性要求

当需要比较不同评价单元或不同时期的多服务性水平时，应采用相同的极值范围进行标准化。

评价结果分级与应用

等级划分

根据多服务性综合指数（MSI），将放牧草地生态系统多服务性水平划分为五个等级，见表2。

表2. 多服务性等级划分

| 等级 | MSI范围 | 评价 | 管理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级 | ≥0.8 | 多服务性优 | 维持现行放牧制度，加强监测 |
| II级 | 0.6～0.8 | 多服务性良 | 控制放牧强度，实施轮牧 |
| III级 | 0.4～0.6 | 多服务性中等 | 优化放牧管理，适当休牧 |
| IV级 | 0.2～0.4 | 多服务性较差 | 显著下调载畜量，实施休牧 |
| V级 | <0.2 | 多服务性差 | 建议禁牧，人工辅助修复 |

草畜平衡应用

评价结果可作为草畜平衡核定的补充依据，指导放牧强度的合理调控。

动态监测应用

评价结果可用于草地生态状况的动态监测和恢复效果评估。

生态补偿应用

评价结果可为草地生态补偿政策提供科学支撑。

- (资料性)
植物功能群分类参考

禾草类（Grasses）

禾本科植物，如：披碱草（Elymus spp.）、黄花野青茅（Deyeuxia flavens）、针茅（Stipa capillata）、早熟禾（Poa annua）等。

莎草类（Sedges）

莎草科植物，如：矮生嵩草（Carex alatauensis）、高山嵩草（Carex parvula）、青藏薹草（Carex moorcroftii）、红棕薹草（Carex przewalskii）、双柱头蔺藨草（Trichophorum distigmaticum）等。

豆科（Legumes）

豆科植物，如：高山豆（Tibetia himalaica）、青海苜蓿（Medicago archiducis-nicolai）等。黄花棘豆（Oxytropis ochrocephala）、甘肃棘豆（Oxytropis kansuensis）、披针叶野决明（Thermopsis lanceolata）等为毒害草，不计入可食牧草。

杂类草（Forbs）

其他非禾草、非莎草、非豆科的草本植物，如：麻花艽（Gentiana straminea）、横断山风毛菊（Saussurea superba）、火绒草（Leontopodium spp.）、紫菀（Aster spp.）、毛茛（Ranunculus spp.）等。

毒害草（Poisonous and noxious plants）

主要包括：甘肃棘豆（Oxytropis kansuensis）、黄花棘豆（Oxytropis ochrocephala）、狼毒（Stellera chamaejasme）等。具体毒害草种类可根据当地实际情况确定。

- (资料性)
监测记录表示例

- 表B.1 植被监测记录表

| 样地编号 | 调查日期 | 样方编号 | 植被盖度（%） | 物种丰富度（种/m²） | 主要优势种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.2 土壤监测记录表

| 样地编号 | 采样日期 | 土层（cm） | 有机质（g/kg） | 速效氮（mg/kg） | 容重（g/cm³） | 水分（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.3 多服务性评价记录表

| 评价单元编号 | 调查日期 | 地上生物量（g/m²） | 可食牧草比例（%） | 植被盖度（%） | 有机质（g/kg） | 水分（%） | 物种丰富度（种/m²） | 速效氮（mg/kg） | 容重（g/cm³） | MSI | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中 华 人 民 共 和 国

团 体 标 准

川西北牧区燕麦与箭筈豌豆混作技术规程

T/HXCY XXX-2025

*

北京华夏草业产业技术创新战略联盟

北京华夏草业产业技术创新战略联盟标准与认证专业委员会

*

开本 880×1230  1/16  印张5.5  字数2.8千字

2025年X月第一版  2025年X月第一次印刷

*

如有印装差错 由北京华夏草业产业技术创新战略联盟调换

版权专有  侵权必究

T/CAMAA 027-2025

举报电话：010-62734252