| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Z 16 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0263—2026

水利工程施工期水环境在线监测

与智慧管控规程

Code of practice for online monitoring and intelligent control of water environment during construction in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  监测布设与监测指标要求	6

6  监测设施配置要求	10

7  数据采集与传输要求	14

8  预警管理要求	17

9  联动处置要求	21

10  运行维护要求	24

11  质量控制与资料管理	27

12  附则	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：聊城黄河河务局东阿黄河河务局。

本文件主要起草人：张静。

引言

随着水利基础设施建设持续推进，水库工程、引调水工程、灌区工程、河道治理工程、泵站工程、水闸工程及其他水利工程施工规模不断扩大，施工组织方式日趋复杂，施工活动对周边水环境的影响呈现出范围广、持续时间长、影响因素多和变化速度快等特点。围堰施工、基坑排水、隧洞开挖、砂石料加工、混凝土拌和、施工营地排水、弃渣场径流和施工道路冲刷等活动，均可能引起受纳水体浊度升高、悬浮物增加、水质波动加剧和局部污染风险上升。特别是在生态敏感区、饮用水水源关联水域、跨界河流、重要水功能区和水生态保护要求较高区域，施工期水环境风险控制要求更高，传统以人工定期巡查和离线检测为主的管理方式，已难以满足实时感知、快速预警和动态调控的实际需要。

施工期水环境管理具有明显的阶段性、动态性和现场性特征。不同施工阶段、不同工点、不同排水节点和不同水文气象条件下，水环境影响类型、影响强度和影响范围存在较大差异。若监测布设不合理、指标设置不匹配、数据传输不连续、预警规则不完善、联动处置不及时，容易造成风险识别滞后、异常处置迟缓、问题整改不彻底和管理闭环缺失。部分工程实践中仍存在监测点位设置偏重形式、在线设备运行不稳定、监测数据审核薄弱、平台展示与现场管理脱节、预警信息未有效转化为施工控制措施等问题，影响了施工期水环境保护工作的针对性和有效性。

在线监测和智慧管控是提升施工期水环境管理能力的重要技术路径。通过布设在线监测点位、连续采集关键水环境指标、同步接入视频信息、施工信息和气象水文信息，并依托数据平台开展趋势分析、分级预警、联动处置和闭环管理，能够及时发现施工活动对水环境的不利影响，及时识别排水异常、扰动异常和设备异常，及时支撑施工组织优化、污染治理措施调整和风险防控决策。在线监测强调对水环境状态的实时感知和连续掌握，智慧管控强调对监测结果的综合研判、联动响应和过程控制，两者相互衔接、相互支撑，是施工期水环境由被动管理向主动管理转变的重要基础。

本文件立足水利工程施工期水环境保护实际，围绕“监测先行、预警驱动、联动处置、闭环管理”的总体要求，对施工期水环境在线监测与智慧管控活动中的监测目标、监测布设、指标设置、设施配置、数据采集、数据审核、预警管理、联动处置、运行维护、质量控制和资料管理等内容提出规范要求。其目的在于统一施工期水环境在线监测与智慧管控的基本原则、关键环节和控制要求，增强监测体系的代表性、连续性、稳定性和可用性，提升智慧管控的及时性、精准性和有效性，减少因施工扰动、排水异常、极端天气和管理脱节导致的水环境风险。

本文件的制定与实施，有助于推动水利工程施工期水环境管理由分散监测向系统监测转变，由事后处置向事前预警和过程控制转变，由单点管理向多源感知、智慧分析和协同联动转变，有助于提高施工期水环境风险防控能力、工程环境管理水平和问题整改实效，为水利工程绿色施工、文明施工和生态环境保护提供技术支撑。

水利工程施工期水环境在线监测

与智慧管控规程

范围

本文件规定了水利工程施工期水环境在线监测与智慧管控的基本规定，监测布设与监测指标要求，监测设施配置要求，数据采集与传输要求，预警管理要求，联动处置要求，运行维护要求以及质量控制与资料管理等内容。

本文件适用于水库工程、引调水工程、灌区工程、河道治理工程、堤防工程、泵站工程、水闸工程及其他水利工程施工期水环境在线监测与智慧管控活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19001—2016 质量管理体系  要求

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

DB41/T 2666—2024 工业集聚区地下水环境监测技术规范

DL/T 5260—2010 水电水利工程施工环境保护技术规程

NB/T 11179—2023 水电工程环境监测技术规范

SL 219—2013 水环境监测规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水利工程施工期 water conservancy project construction period

水利工程自施工准备、主体施工、附属工程施工至工程完工前的阶段。

施工期水环境 construction-period water environment

水利工程施工活动影响范围内地表水体的水质状态、水体功能状态和与施工扰动相关的环境条件总和。

在线监测 online monitoring

利用在线监测设备、自动采样设备、数据采集设备和传输系统，对施工期水环境相关指标进行连续或者定时自动监测的活动。

智慧管控 intelligent management and control

基于在线监测数据、视频信息、气象水文信息、施工信息和预警模型，对施工期水环境风险进行识别、分析、预警、调度和处置的管理活动。

监测断面 monitoring section

为反映施工影响区域水环境变化，在河流、渠道、库区或者其他水体上布设的具有代表性的监测位置。

监测点位 monitoring point

在特定监测断面、排水口、取水口、弃水口、施工营地周边水域或者其他重点区域设置的具体监测位置。

背景点 background point

用于反映施工活动发生前或者不受施工活动直接影响区域水环境基础状态的监测点位。

控制点 control point

用于反映施工活动重点影响区域、敏感区域或者关键排放节点水环境状态的监测点位。

基本规定

一般要求

水利工程施工期水环境在线监测与智慧管控应坚持预防为主、监测先行、风险分级、实时感知、智慧研判、联动处置和闭环管理的原则。

施工期水环境在线监测与智慧管控应服务于施工扰动控制、污染防治、水环境风险预警、敏感水域保护、异常事件处置和施工组织优化，不得脱离工程实际和环境风险单独建设、单独运行。

在线监测与智慧管控应覆盖施工准备阶段、主体施工阶段、附属工程施工阶段、调试阶段和施工结束前生态恢复阶段的相关监测管理活动。

监测与管控活动应与施工组织设计、环境保护方案、水土保持方案、防洪度汛方案、应急预案和现场管理制度相衔接。

对施工废水排放口、敏感水域、饮用水水源关联水域、生态敏感区关联水域、上下游控制断面和施工影响集中区域，应实施重点监测和重点管控。

水环境在线监测与智慧管控不得以单一监测设备替代系统性环境管理，不得以平台展示替代现场核查和问题整改。

施工期水环境监测数据、预警信息、处置记录和复核记录应做到真实、完整、连续、及时和可追溯。

管理目标

水利工程施工期水环境在线监测与智慧管控应实现下列目标：

a）及时掌握施工影响范围内水环境变化情况；

b）及时发现施工废水排放异常和水环境风险异常；

c）提高施工活动对水环境影响的识别能力和预警能力；

d）支撑施工组织优化和污染防治措施调整；

e）提升敏感水域保护和突发事件响应能力；

f）提高施工期环境管理规范性和闭环管理水平。

对大型水利工程、跨流域引调水工程、涉敏感水域工程和施工周期长、施工扰动大的工程，应提高监测目标要求和智慧管控要求。

管理职责

建设单位应对施工期水环境在线监测与智慧管控工作总体负责。

施工单位应负责施工活动影响控制、监测配合、污染防治措施落实、异常问题处置和整改落实。

监理单位应负责对监测布设、监测运行、数据异常、预警处置和整改闭环等活动实施监督。

在线监测运维单位应负责监测设施运行维护、质量控制、数据传输、故障处理和记录管理。

智慧管控平台运行管理单位应负责数据接收、数据审核、预警推送、联动调度、处置跟踪和资料归档。

设计、咨询、检测和第三方服务单位参与相关工作的，应明确职责边界、技术边界和资料移交要求。

各责任主体之间应建立信息通报、预警联动、问题交办、整改复核和考核评价机制，不得出现职责交叉不清、问题无人负责或者处置脱节等情形。

分级分类管理要求

施工期水环境在线监测与智慧管控应根据工程规模、施工方式、受纳水体特征、环境敏感程度、污染风险和监管要求实施分级分类管理。

监测对象宜分为背景水体、施工影响水体、排放控制点、敏感保护点和应急响应点。

管控等级宜综合考虑下列因素：

a）工程施工扰动强度；

b）施工废水产生量和排放风险；

c）受纳水体环境功能；

d）上下游敏感目标分布；

e）季节性水文变化和极端天气影响；

f）历史异常事件和隐患情况；

g）监管要求和公众关注程度。

对高风险区域、高敏感区域和重点控制点，应提高监测密度、预警敏感度、巡检频次和处置时效要求。

监测与管控边界要求

在线监测与智慧管控范围应覆盖施工活动直接影响区域和可能受间接影响的重要水域。

监测边界应与施工边界、排水边界、水域边界、生态敏感边界和管理责任边界相一致。

对上下游影响范围不明确、施工扰动路径复杂或者汇排水关系复杂的工程，应通过调查分析明确监测和管控边界。

未明确边界的，不得直接开展正式监测评价和正式预警判断。

系统建设要求

水环境在线监测与智慧管控系统应与工程规模、施工期环境风险和管理需求相适应。

系统宜由前端监测设施、数据采集设备、通信网络、视频感知设备、数据平台、预警模块、联动处置模块和运维保障模块组成。

系统建设应满足数据采集、数据传输、数据存储、数据展示、预警分析、事件管理和资料留存等要求。

系统建设不得仅重前端设备配置而忽视后端数据治理、预警逻辑、联动机制和运维保障。

数据管理要求

施工期水环境监测数据应实行统一接收、统一存储、统一审核、统一展示和统一归档。

监测数据应包括水质数据、水文数据、视频数据、设备状态数据、告警数据、处置数据和相关辅助数据。

数据管理应满足真实性、完整性、连续性、一致性、及时性和可追溯性要求。

未经审核确认的数据，不得直接作为正式评价结论和正式考核依据。

异常数据、缺失数据和中断数据应进行标识、分析和处置，不得无说明直接纳入正式统计结果。

预警与处置要求

施工期水环境在线监测系统应建立预警机制。

预警应根据监测指标异常程度、变化趋势、持续时间、影响范围和敏感目标风险实施分级管理。

预警信息应及时传递至建设单位、施工单位、监理单位和相关责任岗位。

预警后应及时开展核查、研判、处置、复核和销项，不得只发预警不处置、只处置不复核。

对涉及敏感水域、饮用水安全、跨界水体影响或者重大污染风险的预警，应优先处置并提高报告等级。

运行维护要求

在线监测与智慧管控系统应建立运行维护制度。

运行维护应包括设备巡检、设备校验、试剂更换、采样系统检查、通信维护、平台维护、故障处理和记录管理等内容。

运行维护单位应按规定开展日常维护和专项维护，确保系统持续稳定运行。

监测设备故障、通信中断、供电异常、平台异常或者数据异常时，应及时处置，不得长期带故障运行。

资料与记录要求

施工期水环境在线监测与智慧管控活动应形成完整资料和记录。

资料和记录宜至少包括下列内容：

a）监测方案；

b）点位布设资料；

c）监测设备台账；

d）运行维护记录；

e）监测原始数据；

f）数据审核记录；

g）预警记录；

h）联动处置记录；

i）复核销项记录；

j）质量控制记录。

资料和记录应分类归档、统一编号、便于查询和长期追溯。

记录缺失、资料失真或者无法对应责任主体的，不得视为相关管理活动已规范完成。

禁止性要求

不得在未明确监测目标、监测边界和责任边界的情况下建设和运行在线监测系统。

不得以临时监测点、临时监测数据或者非受控移动设备数据长期替代正式在线监测体系。

不得在监测设备异常、数据明显失真或者预警逻辑失效的情况下继续输出正式结果而不作说明。

不得对预警信息迟报、漏报、瞒报或者压报。

不得在未完成复核和问题整改的情况下直接解除预警或者销项关闭。

监测布设与监测指标要求

一般要求

水利工程施工期水环境在线监测点位布设和监测指标确定，应以工程施工特点、水体特征、环境敏感目标、污染风险来源和管理目标为依据。

点位布设应遵循代表性、连续性、可达性、安全性、可维护性和可比较性原则。

监测指标设置应遵循目标导向、风险导向、必要适度和动态优化原则。

点位布设和指标确定不得脱离施工组织、排水路径、水流方向和水环境敏感性单独实施。

未完成监测调查和风险分析的，不得直接确定正式监测布设方案。

监测布设原则

代表性要求

监测点位应能够真实反映施工活动对水环境的影响特征和变化趋势。

背景点应能够代表未受或者基本未受施工影响的水环境基础状态。

控制点应能够代表施工扰动集中区域、污染输入节点或者敏感保护对象附近水环境状态。

比较性要求

上下游监测断面、背景点和控制点之间应具有可比较性。

同类监测点位之间应尽量保持监测条件、监测周期和监测方式一致。

因地形、水流条件或者施工布置限制导致比较性不足的，应在监测方案中说明原因并采取补充措施。

安全与维护要求

点位布设应便于设备安装、设备维护、样品核查和现场巡检。

点位不得设置在长期无供电、无通信、易被洪水冲毁、易塌岸、易坠落或者存在明显人身安全风险且无法采取防护措施的位置。

对偏远、陡坡、库岸不稳和洪水易淹区域的点位，应采取专门防护和维护措施。

监测断面布设要求

一般要求

对河流、渠道和施工排水影响明显的天然水体，应优先采用断面布设方式。

监测断面宜包括背景断面、施工影响控制断面和下游影响评价断面。

断面布设应结合施工区上下游关系、水流方向、汇排水关系和敏感目标位置确定。

背景断面布设要求

背景断面应设置在施工影响区上游或者不受施工影响的对照水域。

背景断面与施工影响区之间不得存在其他明显污染源或者显著水体交换干扰。

背景断面不足以代表自然背景状态的，应增设辅助背景点或者补充人工核查点。

控制断面布设要求

控制断面应设置在施工活动对水环境可能产生直接影响的重点区域。

施工围堰、基坑排水口、施工便道穿越点、弃渣场下游汇水口、施工营地下游、砂石料加工废水排放相关区域和混凝土拌合站周边水体宜设置控制断面或者控制点。

对施工扰动强度大、废水排放频繁或者水体交换能力弱的区域，应增设加密控制断面。

下游评价断面布设要求

下游评价断面应设置在能够反映施工影响扩散和恢复情况的位置。

下游评价断面与控制断面之间的距离，应结合水流速度、水体交换条件、污染物扩散规律和敏感目标位置确定。

对跨行政区域、跨管理边界或者下游存在重要取水目标的工程，应重点布设下游评价断面。

重点区域监测点布设要求

排放口监测点

对施工废水排放口、基坑排水口、洞室排水口和其他集中排水节点，应设置监测点。

排放口监测点应能够反映排放水质、水量变化和排放异常情况。

排放口位置发生变更、增设或者取消时，应同步调整监测点布设。

敏感水域监测点

对饮用水水源关联水域、生态敏感水域、重要渔业水域、自然保护区关联水域和重要水功能区，应设置敏感水域监测点。

敏感水域监测点应优先满足风险预警和保护目标评价要求。

敏感水域保护要求提高或者敏感目标发生变化时，应及时优化布设方案。

施工扰动区监测点

对围堰施工区、爆破施工区、挖填方集中区、弃渣区、施工道路交叉排水区和大面积清基区域，应结合扰动强度布设监测点。

对存在泥沙扰动、悬浮物增加、pH 异常、油污风险或者化学品泄漏风险的区域，应优先布设专项监测点。

监测布设数量与密度要求

一般要求

监测点位数量应与工程规模、施工范围、水体类型、敏感目标数量和污染风险程度相适应。

大型工程、分散施工工程、长距离线性工程和多作业面工程，应适当增加监测点位数量。

监测密度不得过低而无法反映施工影响变化，不得无依据过密布设造成资源浪费和运维失控。

加密布设情形

出现下列情形之一时，应增加监测密度或者增设临时监测点：

a）施工进入高扰动阶段；

b）施工废水排放量明显增大；

c）雨季、汛期和洪水期来临；

d）出现异常预警或者污染投诉；

e）敏感目标临近或者新增；

f）原有监测点代表性不足；

g）发生突发水环境事件。

监测指标确定要求

一般要求

监测指标应根据受纳水体特征、施工活动类型、污染来源特征、环境功能要求和监管要求综合确定。

监测指标宜分为基础指标、控制指标和专项指标。

不同监测点位和不同施工阶段可设置不同监测指标组合。

基础指标要求

基础指标宜包括能够反映水体基本状态和施工扰动影响的指标。

河流、渠道、库区和排放相关监测点可根据需要设置水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、悬浮物等基础指标。

基础指标应能够支持趋势分析、背景对比和异常识别。

控制指标要求

控制指标应根据施工污染风险和排放控制要求设置。

对施工废水排放相关点位，宜重点关注反映泥沙扰动、污染输入和处理效果的控制指标。

对混凝土施工、砂石料加工、机械作业密集和油料使用频繁区域，应结合实际设置相应控制指标。

专项指标要求

存在特殊污染风险或者特殊保护要求时，应设置专项指标。

出现下列情形之一时，宜增设专项指标：

a）油污泄漏风险较高；

b）混凝土施工规模较大；

c）施工营地生活污水影响明显；

d）弃渣场淋滤影响明显；

e）特定生态保护目标对水质敏感；

f）主管部门提出专项要求。

监测指标动态调整要求

一般要求

施工阶段变化、施工工艺变化、排水路径变化、风险因素变化或者敏感目标变化时，应动态调整监测指标。

动态调整应以不降低监测代表性和风险识别能力为前提。

调整情形

出现下列情形之一时，应重新评估监测指标设置：

a）主体施工转入高扰动阶段；

b）新增排水节点或者排放口；

c）施工工艺改变导致污染特征变化；

d）连续出现异常预警；

e）监测结果长期稳定且风险降低；

f）上级监管要求变化。

指标调整后，应同步更新监测方案、预警逻辑和运维计划。

监测布设与指标设置要点

施工期水环境监测点位布设和监测指标设置的主要内容见表1。表1给出了施工期水环境监测点位布设和监测指标设置的主要控制内容及控制要点。

施工期水环境监测点位布设与监测指标设置要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 背景点布设 | 上游背景、对照水域 | 应避免其他污染源干扰，确保可比较 |
| 控制点布设 | 排放口、施工扰动区、敏感区 | 应突出重点风险点和关键影响点 |
| 下游评价点布设 | 下游影响扩散和恢复区域 | 应兼顾敏感目标和水体交换条件 |
| 排放口监测 | 施工废水、基坑排水、洞室排水 | 应能反映排放异常和处理效果 |
| 敏感水域监测 | 水源地、生态敏感区、功能区 | 应优先满足保护和预警要求 |
| 基础指标设置 | pH、溶解氧、浊度等 | 应反映基本水环境状态和扰动变化 |
| 控制指标设置 | 污染输入和处理效果相关指标 | 应结合施工污染特征确定 |
| 专项指标设置 | 油污、混凝土、生活污水等特殊风险 | 有专项风险时应增设专项指标 |
| 动态调整 | 指标调整、点位加密 | 应随施工阶段和风险变化同步优化 |

方案确认要求

监测布设与监测指标方案确定后，应由建设单位组织施工、监理、运维和相关技术单位共同确认。

方案确认内容应至少包括监测目标、点位布设、指标设置、预警需求、运维条件和资料留存要求。

监测方案实施前，应完成现场复核和必要试运行。

方案未经确认或者现场条件与方案明显不一致的，不得进入正式运行阶段。

禁止性要求

不得在未开展施工影响调查和风险分析的情况下直接布设正式监测点位。

不得将布设位置方便、通信方便或者安装方便作为唯一选点依据。

不得遗漏排放口、敏感水域和重点扰动区域等关键控制点。

不得设置与施工污染特征明显不匹配的监测指标。

不得在施工阶段和风险特征明显变化后仍长期沿用原有点位和指标而不作评估调整。

监测设施配置要求

一般要求

水利工程施工期水环境在线监测设施配置应与工程规模、施工方式、监测目标、点位布设、环境条件和运维能力相适应。

监测设施配置应坚持功能适用、性能稳定、安装规范、运行可靠、维护方便和扩展适度的原则。

监测设施应满足连续监测、自动采集、自动存储、自动传输、异常告警和运行留痕要求。

对敏感水域、重点控制点、重要排放口和高风险施工区域，应优先配置连续在线监测设施。

监测设施配置不得脱离现场供电、通信、采样条件、水流条件和安全条件盲目实施。

设施配置应与智慧管控平台、视频监控系统、气象水文感知设备和施工管理系统预留必要的接入条件。

监测设施组成要求

一般要求

施工期水环境在线监测系统宜由前端监测单元、采样与预处理单元、数据采集单元、通信传输单元、供电保障单元、防护单元和辅助感知单元组成。

不同工程、不同点位和不同监测对象可根据实际需要配置不同组合的监测设施。

前端监测单元

前端监测单元应满足监测指标测量要求。

前端监测单元宜根据监测目标配置常规水质参数监测设备和必要的专项监测设备。

前端监测单元应具备稳定运行、结果输出和状态反馈能力。

采样与预处理单元

需要取样、过滤、稳流、恒温或者自动清洗的监测点，应配置采样与预处理单元。

采样与预处理单元应与水体特征、泥沙条件、流速条件和污染特征相适应。

采样口、采样管路和预处理部件应便于检查、冲洗和维护。

数据采集与通信单元

每个正式在线监测点应配置数据采集单元。

数据采集单元应满足数据接收、时间标记、数据缓存、状态监控和传输控制要求。

通信单元应满足数据上传、断点续传、异常报警和远程维护要求。

供电与防护单元

监测点应具备稳定供电条件。

对偏远点位、临时施工点位和汛期易停电区域，可配置备用电源、太阳能供电或者其他保障电源。

监测设施应配置防雨、防潮、防尘、防晒、防雷、防盗和防撞措施。

辅助感知单元

对重点点位宜配置视频监控设备、环境监测设备和水位流量感知设备。

视频监控设备应能反映点位周边水体状态、设备状态和现场扰动情况。

辅助感知单元应与主监测设施时间同步，并与数据平台关联。

设备选型要求

一般要求

监测设备选型应符合国家有关标准、行业规范和工程管理要求。

设备选型应与监测指标、量程范围、精度要求、现场环境和维护条件相匹配。

设备选型不得仅以采购成本、供货周期或者外观形式作为依据。

选型控制要求

设备选型宜重点考虑下列因素：

a）监测参数适配性；

b）测量范围和精度；

c）抗干扰能力；

d）环境适应能力；

e）自动清洗和自检能力；

f）维护便利性；

g）数据接口兼容性；

h）运行稳定性。

对高浊度、高泥沙、高波动水体和易漂浮物干扰区域，应优先选用抗污堵能力较强的设备。

对高温、高湿、强雷暴、强腐蚀和高海拔区域，应优先选用环境适应性较强的设备。

点位安装要求

一般要求

在线监测设施安装应符合安全、稳定、便于维护和不影响监测代表性的要求。

安装位置应便于采样、巡检、校验、维修和现场核查。

安装不得破坏河道行洪、施工通行、安全隔离和现场作业秩序。

安装控制要求

采样口设置应避开死水区、回流区、明显漂浮物聚集区和局部淤积区。

设备安装基础应牢固可靠。

管线、支架、机柜和防护箱体应固定可靠，标识清晰。

安装完成后，应开展安装核查和试运行检查。

配套设施要求

一般要求

监测点应根据需要配置站房、机柜、围栏、照明、防雷接地、排水和安防设施。

配套设施应满足设备正常运行和人员安全维护要求。

管理要求

站房或者机柜内部应整洁、有序、通风良好。

围栏、门锁和警示标识应完好可用。

排水不畅、基础下沉、机柜进水和防护设施损坏时，应及时整改。

备用与冗余要求

一般要求

对重点点位和高风险点位，宜配置必要的冗余保障措施。

冗余保障可包括备用电源、备用通信链路、备用采样部件和备用关键监测部件。

配置要求

对断电后可能导致关键监测中断的点位，应设置供电保障措施。

对通信不稳定区域，应设置数据缓存和补传机制。

对重要断面和敏感水域控制点，宜设置人工复核条件或者辅助监测条件。

设施配置要点

监测设施配置的主要内容见表2。表2给出了施工期水环境在线监测设施配置的主要内容及控制要点。

施工期水环境在线监测设施配置要点表

| 配置类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 前端监测设施 | 水质监测设备、专项监测设备 | 指标匹配、量程适配、运行稳定 |
| 采样预处理设施 | 采样口、采样管路、预处理装置 | 防堵塞、易清洗、便维护 |
| 数据采集设施 | 数据采集器、控制器 | 时间准确、缓存可靠、状态可查 |
| 通信设施 | 通信模块、天线、链路 | 传输稳定、断点续传、兼容平台 |
| 供电设施 | 市电、备用电源、太阳能 | 持续供电、具备应急保障 |
| 防护设施 | 防雷、防雨、防盗、防撞 | 环境适应、设施完好、标识清晰 |
| 辅助感知设施 | 视频、水位、流量、环境感知 | 与主监测设施联动、时间同步 |

禁止性要求

不得在未完成设备选型论证和现场条件核查的情况下直接安装正式监测设施。

不得将不具备连续运行能力、自动传输能力或者必要防护能力的设备长期作为正式在线监测设备使用。

不得在采样条件明显不满足代表性要求的位置布设正式采样口。

不得因施工便利或者运维便利擅自降低防护配置和辅助保障配置。

不得在设备安装不牢、供电不稳、通信不通或者防雷接地不完善的情况下投入正式运行。

数据采集与传输要求

一般要求

施工期水环境在线监测系统应建立规范的数据采集与传输机制。

数据采集与传输应满足连续性、准确性、及时性、安全性和可追溯性要求。

采集数据应与监测点位、监测设备、采样时间、运行状态和预警规则相对应。

数据传输应满足实时上传、异常补传、状态监控和日志留痕要求。

未经校核和必要审核的数据，不得直接作为正式预警判断和正式管理考核依据。

数据采集要求

一般要求

在线监测点应按规定频率进行自动采集。

数据采集应覆盖监测指标数据、时间数据、设备状态数据和必要的辅助感知数据。

采集过程应保证设备状态正常、时间同步准确和数据链路连续。

采集内容要求

采集内容宜至少包括下列信息：

a）监测点编号；

b）监测时间；

c）监测指标值；

d）设备运行状态；

e）报警状态；

f）校准或者维护状态；

g）视频关联信息；

h）辅助环境信息。

监测设备处于校准、维护、试运行或者异常状态时，应明确标识相关数据状态。

采集频率要求

数据采集频率应根据监测目标、点位类型、风险等级和施工阶段确定。

对重点控制点、敏感水域点和异常高发点，应提高采集频率。

采集频率调整后，应同步更新平台设置、预警规则和运维要求。

数据传输要求

一般要求

监测数据应通过受控通信链路传输至数据平台或者智慧管控平台。

数据传输应满足稳定、连续、完整和安全要求。

传输过程中不得无故丢失、重复、错序或者篡改正式监测数据。

传输控制要求

通信链路应支持自动重连和异常告警。

数据中断后，应具备缓存和补传功能。

数据传输时间、接收时间和入库时间应可记录、可查询。

采用无线传输方式的，应重点防范信号不稳定、丢包和时延影响。

数据完整性要求

一般要求

数据平台应对上传数据进行完整性检查。

完整性检查宜包括时间连续性、字段完整性、记录完整性和关联完整性。

控制要求

发现缺失数据、断档数据和重复数据时，应及时标识并分析原因。

对重点点位的连续缺失数据，应优先处置。

因设备维护、断电、断网和外部施工等原因造成的数据中断，应形成说明记录。

数据有效性要求

一般要求

监测数据应进行有效性判别。

有效性判别应结合设备状态、校准状态、变化趋势、逻辑关系和现场情况综合进行。

判别要求

出现下列情形之一的数据，应判定为异常数据或者待核查数据：

a）明显超出合理范围；

b）长时间固定不变；

c）短时间剧烈跳变且无现场依据；

d）与上下游关系明显矛盾；

e）与视频、水位、流量或者施工状态明显不符；

f）设备处于异常状态期间产生的数据。

异常数据未经核查，不得直接纳入正式趋势分析和正式预警考核。

数据审核要求

一般要求

监测数据应建立审核机制。

数据审核应包括自动审核和人工审核。

自动审核宜作为初筛手段，人工审核宜作为复核和异常判定手段。

审核内容

数据审核宜至少包括下列内容：

a）时间连续性；

b）设备状态一致性；

c）指标变化合理性；

d）上下游关系合理性；

e）同类点位对比情况；

f）施工工况关联性；

g）预警触发合理性。

审核发现异常时，应及时转入核查或者处置流程。

数据存储与留痕要求

一般要求

数据平台应对原始数据、审核数据、异常标记数据和预警数据分类存储。

数据留痕应覆盖采集、传输、接收、审核、修改标记、预警触发和处置反馈全过程。

控制要求

原始数据不得直接覆盖。

对异常数据进行标记、剔除或者说明时，应保留处理痕迹和责任信息。

数据存储与调用应满足权限管理和安全管理要求。

数据采集与传输要点

数据采集与传输的主要内容见表3。表3给出了施工期水环境在线监测数据采集与传输的主要内容及控制要点。

施工期水环境在线监测数据采集与传输要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 | 指标数据、状态数据、时间数据 | 采集连续、时间准确、状态可识别 |
| 数据传输 | 实时上传、缓存补传、异常告警 | 链路稳定、断点可补、过程可查 |
| 完整性检查 | 缺失、断档、重复、错序 | 发现异常应及时标识和分析 |
| 有效性判别 | 跳变、失真、固定值、逻辑异常 | 异常数据不得直接用于正式判断 |
| 数据审核 | 自动审核、人工复核 | 自动初筛、人工复判、异常转办 |
| 数据留痕 | 原始数据、处理痕迹、责任信息 | 原始数据不覆盖、处理过程可追溯 |

禁止性要求

不得在采集频率不足、时间不同步或者状态标识缺失的情况下认定数据有效。

不得在数据传输中断、长期断档或者大量重复上传的情况下长期不处理。

不得随意删除原始数据、覆盖异常数据或者人工修改正式监测值而不留痕。

不得将未审核数据和明显失真数据直接用于正式预警和正式考核。

不得在数据平台无缓存、无补传、无日志的情况下长期运行正式在线监测系统。

预警管理要求

一般要求

水利工程施工期水环境在线监测系统应建立预警管理机制。

预警管理应以监测数据、设备状态、视频信息、施工工况、气象水文条件和历史异常情况为基础开展。

预警管理应坚持及时发现、分级响应、快速核查、精准处置和闭环销项的原则。

预警管理不得仅依赖单一指标、单一时点数据或者单一设备状态作出最终判断。

对敏感水域、重点排放口、重点施工区和异常高发区，应提高预警灵敏度和响应等级。

预警类型要求

一般要求

施工期水环境预警宜根据来源和性质分为水质异常预警、排放异常预警、设备异常预警、趋势异常预警和综合风险预警。

不同类型预警应分别明确触发条件、核查要求、处置责任和升级规则。

水质异常预警

水质异常预警适用于监测指标值超过预警阈值、连续异常波动或者与背景值偏离明显的情形。

水质异常预警应重点关注施工废水排放影响区、敏感水域和下游评价断面。

排放异常预警

排放异常预警适用于施工废水排放口、基坑排水口、洞室排水口和其他集中排水节点出现异常排放、水量突增、污染特征加重或者处理设施异常运行的情形。

排放异常预警应与排水设施运行状态和施工工况同步分析。

设备异常预警

设备异常预警适用于在线监测设备、采样设备、数据采集设备、通信设备和供电设备异常导致监测能力下降或者数据质量失控的情形。

设备异常预警不得与水质异常预警混同处置。

趋势异常预警

趋势异常预警适用于短期数值虽未超过预警阈值，但持续接近阈值、连续恶化、波动放大或者与历史规律明显偏离的情形。

趋势异常预警应作为提前干预和提前调控的重要依据。

综合风险预警

综合风险预警适用于水质监测、视频监控、施工进度、雨情水情和现场巡查信息综合显示风险升高的情形。

综合风险预警应重点用于暴雨施工、高浑水排放、弃渣场冲刷风险、围堰区域扰动风险和敏感水域保护风险等场景。

预警分级要求

一般要求

预警应实行分级管理。

预警等级宜分为一般预警、重要预警和紧急预警。

各等级预警应明确触发标准、报告路径、处置时限和升级条件。

分级原则

预警分级宜综合考虑下列因素：

a）指标超限程度；

b）异常持续时间；

c）异常影响范围；

d）敏感目标受影响程度；

e）施工活动强度；

f）污染风险扩散速度；

g）设备运行状态和数据可信程度。

对饮用水水源关联水域、生态敏感区关联水域和跨界影响水域的异常，应从严分级。

对连续多点同步异常、持续上升趋势异常和极端天气叠加施工扰动异常，应提高预警等级。

预警阈值要求

一般要求

预警阈值应根据环境功能要求、监管要求、工程控制目标、背景水平和风险容忍度确定。

预警阈值可分为提示阈值、控制阈值和紧急阈值。

预警阈值设置应兼顾科学性、敏感性和可执行性，不得过宽导致预警失效，不得过严导致无效频繁预警。

阈值设置要求

不同点位、不同施工阶段和不同水体类型可设置不同预警阈值。

背景点、控制点、敏感点和排放口的阈值设置应分别考虑其功能定位。

阈值设置后，应同步纳入平台规则、值班规则和联动处置流程。

阈值调整要求

出现下列情形之一时，应重新评估预警阈值：

a）施工阶段发生明显变化；

b）施工工艺发生调整；

c）监测点位发生调整；

d）连续出现误报或者漏报；

e）环境保护目标发生变化；

f）监管要求发生变化。

阈值调整后，应形成记录并重新发布执行。

预警触发要求

一般要求

预警触发应基于经系统判别和必要审核的数据实施。

预警触发可采用单指标触发、组合指标触发、趋势触发和综合规则触发方式。

对明显由设备故障、通信故障或者校准状态导致的异常数据，不得直接触发正式环境预警。

触发条件

出现下列情形之一时，应触发预警：

a）监测值超过相应预警阈值；

b）连续多次接近控制阈值；

c）短时间内异常波动明显；

d）上下游对比出现明显异常差异；

e）排放口与下游控制点同步异常；

f）视频显示施工扰动、排水异常或者污染物外泄；

g）雨情、水情与施工扰动叠加导致风险升高；

h）设备状态异常影响数据连续性和预警能力。

触发复核要求

正式预警触发后，应及时进行初步复核。

初步复核宜包括数据状态检查、设备状态检查、点位状态检查和视频信息核查。

对无法立即判定真伪的异常，应先按预警管理，再进一步核查。

预警发布要求

一般要求

预警信息应及时发布至相关责任主体。

预警发布应明确预警时间、点位位置、异常类型、异常程度、初步影响判断和响应要求。

预警发布不得遗漏建设单位、施工单位、监理单位和相关运维责任岗位。

发布方式

预警发布可采用平台推送、短信提醒、电话通知、工作群通知和书面通知等方式。

对重要预警和紧急预警，应采用双重以上方式通知。

预警发布应留痕并形成记录。

预警升级与解除要求

预警升级要求

预警发布后，若异常程度持续加重、影响范围扩大或者现场核查确认风险升级，应及时提高预警等级。

同一问题连续未处置、处置无效或者复发的，应升级管理。

预警解除要求

预警解除应以异常原因查明、处置措施落实、监测数据恢复正常和必要复核完成为前提。

未完成复核和处置闭环的，不得直接解除正式预警。

预警解除后，应形成解除记录和处置总结。

预警管理要点

预警管理的主要内容见表4。表4给出了施工期水环境预警管理的主要内容及控制要点。

施工期水环境预警管理要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 预警类型 | 水质、排放、设备、趋势、综合风险 | 分类管理，不同类型分别响应 |
| 预警分级 | 一般、重要、紧急 | 分级标准明确，响应要求清晰 |
| 阈值设置 | 提示阈值、控制阈值、紧急阈值 | 兼顾敏感性和可执行性 |
| 预警触发 | 单指标、组合指标、趋势、综合规则 | 设备故障数据不得直接触发正式环境预警 |
| 预警发布 | 平台、短信、电话、书面 | 重要预警应双重以上通知 |
| 预警升级 | 异常加重、影响扩大、处置无效 | 风险升级应及时提高等级 |
| 预警解除 | 处置完成、数据恢复、复核完成 | 未复核不得解除 |

禁止性要求

不得在阈值不清、规则不明的情况下启用正式预警功能。

不得对明显预警信息迟发、漏发或者压发。

不得将设备故障报警长期误作为环境异常预警而不分类处理。

不得在未核查、未处置和未复核的情况下直接解除正式预警。

不得只统计预警数量而不分析预警质量和处置效果。

联动处置要求

一般要求

施工期水环境异常预警、异常事件和风险事件应实行联动处置。

联动处置应坚持统一调度、分级响应、快速核查、分工明确、同步整改和闭环销项的原则。

联动处置应覆盖监测、施工、环保、水保、运维、监理和管理等责任主体。

对敏感水域影响事件、持续超阈值事件、排放异常事件和突发污染事件，应优先联动处置。

联动机制要求

一般要求

建设单位应组织建立联动处置机制。

联动机制应明确处置组织、处置流程、信息报送、现场核查、整改落实、复核销项和责任追踪要求。

联动机制不得停留在原则性要求，应落实到具体岗位和具体流程。

联动主体职责

监测运维单位应负责异常信息核查、设备状态判断和数据支撑。

施工单位应负责现场污染源排查、施工调整、废水治理设施检查和问题整改。

监理单位应负责督促处置、验证措施落实和跟踪闭环。

平台管理单位应负责预警推送、事件登记、流转跟踪和资料归档。

建设单位应负责组织协调、重大问题决策和考核督办。

联动处置程序要求

一般要求

联动处置宜按“预警触发、信息推送、现场核查、原因分析、措施落实、效果复核、销项归档”的程序实施。

各环节之间应时间衔接明确、责任衔接明确和记录衔接明确。

现场核查要求

接到预警信息后，应及时开展现场核查。

现场核查宜至少包括下列内容：

a）监测设备状态；

b）点位周边水体状态；

c）施工活动状态；

d）排水设施运行状态；

e）沉淀池、处理设施和截排设施状态；

f）周边水流、水位和雨情情况；

g）视频和实际情况一致性。

现场核查结果应形成记录。

原因分析要求

现场核查后，应分析异常原因。

异常原因宜区分为设备原因、施工原因、排放原因、自然条件原因和综合原因。

原因未查明前，不得草率销项或者简单归因。

处置措施要求

一般要求

对确认属于施工活动影响导致的异常，应立即采取控制和整改措施。

处置措施应与异常类型、影响范围和风险程度相匹配。

常见处置措施

处置措施宜包括下列内容：

a）暂停或者调整高扰动作业；

b）停止异常排水；

c）启用备用处理设施；

d）增加沉淀、拦截、导流和回用措施；

e）清理外泄泥浆、漂浮物和污染物；

f）加密监测和加密巡查；

g）强化敏感区保护；

h）开展专项整改。

对连续异常或者重复异常点位，应采取更严格的源头控制措施。

处置时限要求

一般要求

不同等级预警和不同类型事件应明确处置时限。

紧急事件和敏感水域事件应立即处置。

一般预警和可控事件应在规定时限内完成核查和初步处置。

超时处置要求

超过规定时限未完成处置的，应升级报告和升级管理。

长期未销项的问题应纳入专项督办。

复核与销项要求

一般要求

处置完成后，应开展复核。

复核应包括监测数据复核、现场状态复核和措施落实复核。

销项要求

同时满足下列条件时，方可销项：

a）异常原因明确；

b）整改措施落实；

c）监测结果恢复正常或者恢复可控；

d）现场风险消除或者受控；

e）相关记录完整。

未完成复核或者复核不通过的，不得销项。

联动处置要点

联动处置的主要内容见表5。表5给出了施工期水环境联动处置的主要内容及控制要点。

施工期水环境联动处置要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 联动机制 | 组织、职责、流程、信息流转 | 责任清晰、响应及时、闭环可查 |
| 现场核查 | 设备、水体、施工、排放、设施状态 | 应到现场核实，不得只看平台数据 |
| 原因分析 | 设备原因、施工原因、自然原因 | 原因不明不得简单销项 |
| 整改处置 | 停排、限作业、加强治理、加密监测 | 应与异常类型和等级匹配 |
| 复核销项 | 数据复核、现场复核、措施复核 | 复核通过后方可销项 |

禁止性要求

不得在预警触发后长期不核查、不转办和不处置。

不得将联动处置简化为单一单位自行处理而无协同机制。

不得在原因未查明、措施未落实的情况下直接销项。

不得以“设备故障”作为通用理由规避施工责任排查。

不得只记录处置完成而无效果复核和复核记录。

运行维护要求

一般要求

施工期水环境在线监测与智慧管控系统应建立运行维护制度。

运行维护应覆盖在线监测设备、采样系统、预处理系统、数据采集系统、通信系统、视频系统、平台系统和供电保障系统。

运行维护应坚持日常巡检、定期维护、异常快修、质量控制和记录管理相结合的原则。

系统运行期间不得长期无巡检、无维护、无校验和无故障处理机制。

日常巡检要求

一般要求

运维单位应建立日常巡检制度。

巡检应覆盖设备状态、通信状态、供电状态、采样状态和平台状态。

对重点点位和故障高发点位，应增加巡检频次。

巡检内容

巡检宜至少包括下列内容：

a）设备运行指示；

b）采样口和管路状态；

c）试剂和耗材状态；

d）机柜和站房状态；

e）供电和防雷状态；

f）通信和数据上传状态；

g）视频监控状态；

h）告警状态和日志状态。

定期维护要求

一般要求

在线监测设施应按规定开展定期维护。

定期维护应根据设备类型、运行频次、环境条件和厂商要求实施。

维护内容

定期维护宜至少包括下列内容：

a）清洁保养；

b）滤芯和耗材更换；

c）试剂补充和更换；

d）采样管路冲洗；

e）传感器检查；

f）部件紧固；

g）防护设施检查；

h）系统软件检查。

校验与质量控制要求

一般要求

在线监测设备应按规定开展校验和质量控制。

校验与质量控制应满足现行相关技术规范要求。

校验、维护和质量控制活动应形成记录。

质量控制内容

质量控制宜至少包括下列内容：

a）零点检查；

b）跨度检查；

c）比对检查；

d）状态标识检查；

e）数据完整性检查；

f）异常率统计；

g）故障率统计。

故障处理要求

一般要求

系统发生故障时，应及时处置。

故障处理应坚持先恢复监测能力、后分析深层原因的原则。

故障未消除前，应采取人工补测、临时替代或者加密巡查等补救措施。

故障分类

故障宜分为一般故障、重要故障和紧急故障。

对导致敏感点位失去监测能力、重点排放口失去监测能力、平台失去预警能力或者多点同步中断的，应按重要故障或者紧急故障管理。

运行维护要点

运行维护的主要内容见表6。表6给出了施工期水环境在线监测系统运行维护的主要内容及控制要点。

施工期水环境在线监测运行维护要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 日常巡检 | 设备、通信、供电、采样、平台 | 重点点位应加密巡检 |
| 定期维护 | 清洁、换件、补液、冲洗、紧固 | 应按周期执行，不得长期拖延 |
| 校验质控 | 零点、跨度、比对、有效性检查 | 应形成记录并用于数据审核 |
| 故障处理 | 一般、重要、紧急故障处置 | 先恢复能力，再做深度分析 |
| 补救措施 | 人工补测、临时替代、加密巡查 | 故障期间不得形成监测空档而不管控 |

禁止性要求

不得长期带故障运行重点监测点位。

不得因维护不及时导致连续数据中断而无补救措施。

不得在设备未校验、状态不明的情况下输出正式监测结果。

不得对频繁故障点位只维修不分析根因。

不得在故障期间停止监测管理而不采取替代措施。

质量控制与资料管理

一般要求

水利工程施工期水环境在线监测与智慧管控应建立质量控制与资料管理机制。

质量控制应覆盖方案制定、点位布设、设备运行、数据采集、数据审核、预警管理、联动处置和运行维护全过程。

资料管理应覆盖监测方案、设备台账、原始数据、审核记录、预警记录、处置记录、维护记录和质量控制记录等内容。

质量控制和资料管理应坚持真实、完整、及时、规范和可追溯原则。

质量控制要求

一般要求

建设单位应组织建立质量控制制度。

运维单位和平台管理单位应按职责落实质量控制要求。

质量控制不得仅停留在设备运行层面，还应覆盖数据质量和管理质量。

质量控制内容

质量控制宜至少包括下列内容：

a）点位代表性核查；

b）设备状态核查；

c）数据完整性核查；

d）数据有效性核查；

e）预警准确性核查；

f）联动处置及时性核查；

g）整改闭环率核查；

h）资料完整性核查。

质量评价要求

一般要求

应定期开展质量评价。

质量评价应围绕系统运行质量、监测数据质量、预警管理质量和处置闭环质量实施。

评价内容

质量评价宜至少包括下列内容：

a）监测点位运行率；

b）数据完整率；

c）数据有效率；

d）预警触发准确率；

e）预警处置及时率；

f）异常问题闭环率；

g）设备故障恢复及时率；

h）资料归档完整率。

对敏感水域点位和重点控制点，应增加专项评价内容。

资料管理要求

一般要求

应建立统一资料管理制度。

资料应分类存放、统一编号、动态更新和长期可追溯。

资料内容

资料宜至少包括下列内容：

a）监测方案和调整记录；

b）点位布设图和点位台账；

c）设备台账和安装记录；

d）运行维护记录；

e）原始监测数据；

f）数据审核记录；

g）预警记录；

h）联动处置记录；

i）复核销项记录；

j）质量控制和质量评价记录。

归档要求

资料应按工程、标段、点位、时间和类别归档。

电子资料和纸质资料并存时，应保持一致。

已归档资料不得随意删除、覆盖或者擅自外传。

持续改进要求

一般要求

应建立持续改进机制。

持续改进应基于质量评价、异常统计、预警复盘、联动处置复盘和运维经验实施。

改进内容

持续改进宜包括下列内容：

a）优化点位布设；

b）优化指标组合；

c）优化预警阈值和预警规则；

d）完善联动流程；

e）提升设备稳定性；

f）加强运维能力；

g）完善资料管理；

h）强化风险分级管控。

质量控制与资料管理要点

质量控制与资料管理的主要内容见表7。表7给出了施工期水环境在线监测与智慧管控质量控制和资料管理的主要内容及控制要点。

施工期水环境在线监测与智慧管控质量控制与资料管理要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 质量控制 | 点位、设备、数据、预警、处置 | 应覆盖全过程，不得只控设备不控数据 |
| 质量评价 | 运行率、有效率、闭环率、准确率 | 应定期开展并形成报告 |
| 资料管理 | 方案、台账、记录、原始数据、处置资料 | 分类归档、统一编号、动态更新 |
| 持续改进 | 点位优化、规则优化、流程优化 | 问题导向，整改后应验证效果 |

禁止性要求

不得质量控制流于形式，只记录不分析、只分析不整改。

不得对数据质量问题、预警误报漏报和处置超时问题长期不改进。

不得资料缺失、原始数据缺失或者记录无法追溯而认定系统运行合规。

不得对敏感点位和重点控制点降低质量控制要求。

不得在未完成质量复核和资料归档的情况下认定预警事件已经闭环完成。

附则

建设单位可根据工程类型、施工区域环境特征、监管要求和管理需要，在不低于本文件要求的前提下，制定实施细则。

对跨流域、跨区域、长线路、多标段和高敏感工程，可在本文件基础上提高监测密度、预警等级和联动要求。

12.3 本文件未规定的事项，应符合国家有关法律法规、相关标准和主管部门管理要求。