| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 55 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0269—2026

水利工程防洪排涝应急处置实施规程

Code of practice for emergency response to flood control and drainage in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  应急准备与预警响应要求	6

6  巡查值守与工程调度要求	12

7  险情处置与人员转移要求	19

8  设备物资保障与信息报送要求	25

9  恢复管理与复盘改进要求	31

10  附则	35

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司。

本文件主要起草人：檀亚辉。

引言

近年来，随着极端天气事件多发频发，水利工程防洪排涝面临的风险形势更加复杂。水利系统现行工作部署持续强调强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强工程安全监测、雨水情监测预报、风险隐患排查整治和水利安全生产风险管控“六项机制”落地见效，同时提升工程运行管理精准化、信息化和现代化水平。这说明，水利工程防洪排涝应急管理的重点，正在由单纯依赖汛期临时抢险，逐步转向“风险查找在前、预警监测在前、处置准备在前、应急响应在前”的全过程主动防控。

但在实际工作中，水利工程防洪排涝应急处置仍存在一些共性问题：部分工程对应急处置边界不清、险情分级不明、现场响应链条不顺、监测预警与应急处置衔接不紧、设备启停和调度程序不统一、应急物资保障不足、值守巡查和信息报送不规范、抢险处置经验化色彩较重，导致同类险情处置标准不统一、响应效率不稳定、资料留痕不完整、复盘改进不到位。特别是在超警戒水位运行、堤防渗漏、穿堤建筑物异常、排涝泵站负荷突增、闸门启闭异常和内外水位顶托叠加等场景下，若缺乏统一、明确、可执行的实施规程，容易造成处置迟缓、险情扩大和责任落实不到位。

水利工程防洪排涝应急处置，不应仅理解为险情发生后的被动抢护，而应包括汛前准备、风险识别、预警响应、巡查值守、工程调度、险情处置、人员转移、设备保障、信息报送、复盘评估和恢复管理等完整链条。应急处置既要强调现场抢险和工程控制，也要强调监测支撑、调度联动、分级响应和程序规范；既要关注洪水防御和排涝除险本身，也要关注人员安全、设备安全、工程安全和下游影响控制。只有建立统一的防洪排涝应急处置标准，才能实现险情早发现、风险早控制、处置有程序、抢险有重点、恢复有依据。

本文件立足水利工程防洪排涝应急处置实际，围绕应急准备、预警响应、巡查值守、工程调度、险情分级、现场处置、人员转移、设备与物资保障、信息报送、复盘改进等关键内容提出规范要求。其目的在于统一水利工程防洪排涝应急处置的基本原则、关键环节和控制要求，减少因响应不及时、程序不规范、职责不清晰和措施不闭环所导致的风险放大，提高水利工程应急处置能力、工程运行安全水平和防灾减灾救灾实效。

水利工程防洪排涝应急处置实施规程

范围

本文件规定了水利工程防洪排涝应急处置的基本规定、应急准备与预警响应要求、巡查值守与工程调度要求、险情处置与人员转移要求、设备物资保障与信息报送要求以及恢复管理与复盘改进要求等内容。

本文件适用于水库工程、堤防工程、河道整治工程、泵站工程、水闸工程、排涝渠系工程、蓄滞洪区配套工程及其他水利工程的防洪排涝应急处置活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50501—2007 水利工程工程量清单计价规范

GB 50201—2014 防洪标准

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

SL/T 669—2014 防洪规划编制规程

DB11/T 1776—2020 水利工程绿色施工规范

DB54/T 0545—2025 水利工程质量检测规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

防洪排涝应急处置 flood control and drainage emergency response

针对洪水、暴雨积涝、超警戒水位运行、工程险情和其他突发防洪排涝风险，采取的预警响应、工程调度、现场抢护、人员转移、设备保障和恢复管理等活动。

水利工程防洪排涝 water conservancy project flood control and drainage

依托水库、堤防、水闸、泵站、排涝渠系和其他水利工程设施，实施洪水防御、洪涝分泄、涝水外排和险情控制的工程性措施与管理活动。

应急准备 emergency preparedness

为有效应对防洪排涝突发情况，提前开展的组织、预案、物资、设备、队伍、值守、演练和信息保障等准备活动。

预警响应 warning response

根据雨情、水情、工情、险情和相关监测信息，对可能发生或者已经发生的防洪排涝风险启动相应等级应急处置措施的活动。

险情 emergency danger

水利工程在防洪排涝过程中出现的可能危及工程安全、运行安全、人员安全或者区域防洪排涝安全的异常状态。

险情分级 danger grading

依据险情性质、影响范围、发展速度、后果严重程度和处置难度，对防洪排涝险情进行等级划分的活动。

工程调度 engineering dispatch

按照防洪排涝目标和应急响应要求，对水库、水闸、泵站、排涝渠系及其他相关工程设施实施启闭、分泄、排放、拦蓄和联合运行控制的活动。

巡查值守 patrol and on-duty monitoring

在汛期或者应急响应期间，对工程运行状态、险情征兆、设备状态和现场环境进行巡视检查、定点值守和信息记录的活动。

应急排涝 emergency drainage

在积水、内涝或者排水受阻情况下，利用泵站、移动排水设备、排水通道和其他应急措施实施快速排水的活动。

基本规定

一般要求

水利工程防洪排涝应急处置应坚持人民至上、生命至上，遵循预防为主、防抗救结合、分级负责、属地为主、统一指挥、协调联动和快速处置的原则。

水利工程防洪排涝应急处置应覆盖汛前准备、汛中响应、险情处置、人员转移、工程抢护、信息报送、恢复管理和复盘改进全过程，不得仅在险情发生后开展临时性处置。

水利工程运行管理单位应将防洪排涝应急处置纳入工程运行管理体系，与工程调度管理、巡查值守管理、设备运维管理、安全生产管理和风险管控工作统筹实施。

防洪排涝应急处置应以雨情、水情、工情、险情和现场环境变化为依据，实施动态分析、动态调度和动态响应，不得以固定经验或者单一判断替代现场综合研判。

对水库大坝、堤防险工险段、水闸启闭设施、泵站机组及供配电系统、排涝渠系关键节点、穿堤穿坝建筑物和其他重要部位，应实施重点防控、重点值守和重点处置。

对超警戒水位运行、超设计流量运行、持续强降雨影响、长时间高负荷排涝运行、堤防渗漏发展、闸门启闭异常和泵站停机风险等情形，应提高应急响应等级和现场控制要求。

水利工程防洪排涝应急处置不得脱离工程实际条件、区域防洪排涝体系和上下游影响关系单独实施。

管理目标

水利工程防洪排涝应急处置应实现下列目标：

a）及时发现和识别防洪排涝风险、险情和灾情；

b）及时启动预警响应和分级处置措施；

c）及时组织工程调度、现场抢护和应急排涝；

d）及时组织危险区域人员转移避险；

e）及时控制险情发展和次生灾害扩散；

f）及时恢复工程基本运行能力和区域排涝能力；

g）提高应急处置规范化、协同化和可追溯水平。

对承担重要防洪任务、重要排涝任务和重点区域保护任务的水利工程，应提高目标控制标准和应急处置保障要求。

管理职责

工程运行管理单位应对本工程防洪排涝应急处置工作负责。

工程管理责任人应负责应急准备组织、预警响应启动、现场调度指挥、信息报送审核和关键处置措施确认。

值班值守岗位应负责雨情、水情、工情、险情监测信息接收、巡查记录、异常报告和应急信息上传下达。

工程调度岗位应负责水库、水闸、泵站、排涝渠系和其他工程设施的应急调度实施。

设备运维岗位应负责机电设备、启闭设备、供电设施、监测设施和通信设施的应急保障与抢修。

现场抢险队伍应负责险情抢护、应急排水、临时加固、封堵导排和现场安全警戒等工作。

相关协同单位应按职责做好气象水文信息支持、交通保障、供电保障、通信保障、人员转移、医疗救援和后勤保障等工作。

多单位共同参与防洪排涝应急处置时，应明确统一指挥关系、现场协调关系和信息报送关系，不得出现指令冲突、处置脱节或者责任空转等情形。

风险分区与重点部位要求

水利工程应根据工程类型、地形条件、水文条件、设备状态和历史险情情况开展防洪排涝风险分区。

风险分区宜划分为重点风险区、一般风险区和常规监测区。

下列部位宜纳入重点风险区管理：

a）大坝坝肩、坝脚和渗流敏感区；

b）堤防险工险段、穿堤建筑物和迎水侧薄弱段；

c）闸门启闭系统、门槽、止水及配电设施；

d）泵站主机组、备用机组、供配电系统和出水通道；

e）排涝渠系瓶颈段、倒虹吸、涵闸连接段和易淤积段；

f）低洼易涝区和内外水位顶托影响显著区域；

g）历史发生险情或者长期存在隐患的工程部位。

重点风险区应提高巡查频次、监测要求、物资布设要求和应急处置优先级。

分级响应要求

水利工程防洪排涝应急处置应实行分级响应。

分级响应应结合预警等级、工程险情等级、影响范围、人员受威胁程度、设备运行状态和处置难度综合确定。

不同响应等级应明确启动条件、指挥层级、值守要求、调度措施、抢险要求和信息报送要求。

响应等级调整时，应同步调整值守力量、巡查频次、现场布控和物资调配要求。

达到更高响应条件时，应及时升级响应，不得因主观判断延迟升级。

工程调度基本要求

防洪排涝应急处置应将工程调度作为关键控制手段。

工程调度应服从防洪排涝总体目标，兼顾工程安全、上下游影响、区域联动和人员安全。

水库、水闸、泵站和排涝渠系联合调度时，应统一调度口径、统一指令来源和统一信息反馈要求。

工程调度不得超越工程设计边界、运行边界和安全边界盲目实施。

工程调度指令应明确、可执行、可记录，不得仅通过模糊口头要求组织实施关键调度操作。

值守巡查要求

水利工程应建立汛期和应急响应期间值守巡查制度。

值守巡查应覆盖工程主体、重要设备、险工险段、排水通道、供电通信设施和人员活动区域。

值守巡查应根据响应等级、雨水情变化、工程状态和历史险情情况动态调整频次。

发现异常水位、异常渗漏、异常振动、异常声响、异常电流电压、排水不畅、设备过热或者其他异常现象时，应立即报告并启动相应处置。

值守巡查不得流于形式，不得只签到不巡查、只巡查不记录、只记录不报告。

先期处置要求

防洪排涝险情或者灾情发生后，应先行开展先期处置。

先期处置应优先控制现场风险、保护人员安全、限制险情扩大和保障关键工程设施运行。

先期处置宜包括警戒隔离、局部封堵、临时导排、应急启泵、备用电源启用、闸门应急操作、危险区域人员撤离和信息快速上报等内容。

先期处置不得超出现场能力盲目扩大操作范围，不得在风险状态不明情况下组织冒险抢险。

信息报送与记录要求

水利工程防洪排涝应急处置应建立统一的信息报送和记录制度。

信息报送应做到及时、准确、完整和连续。

信息报送内容宜至少包括：

a）工程名称和位置；

b）雨情、水情和工情；

c）险情类型和发展状态；

d）已采取措施；

e）人员转移情况；

f）设备运行情况；

g）物资和队伍需求；

h）后续建议。

信息记录应与值守记录、巡查记录、调度记录、抢险记录和恢复记录保持一致。

重要险情、重大异常和关键调度操作应重点留痕。

问题闭环要求

防洪排涝应急处置中发现的险情、隐患、故障和管理问题应实行闭环管理。

问题闭环管理宜至少包括发现、登记、分析、处置、复核、销项和归档等环节。

未经复核确认的处置事项，不得视为已经完成。

对重复发生的险情、故障和应急处置问题，应开展专项分析和专项整改。

禁止性要求

不得在未建立责任体系、预警响应机制和值守巡查制度的情况下进入正式防洪排涝应急管理状态。

不得在达到响应条件后迟报、漏报、瞒报或者压报。

不得在工程调度、险情抢护和应急排涝中违背统一指挥要求擅自行动。

不得在工程安全状态不明、设备状态不明和现场风险不明情况下组织冒险处置。

不得对发现的问题只处置表面现象而不开展复核和闭环管理。

应急准备与预警响应要求

一般要求

水利工程应在汛前和汛期建立防洪排涝应急准备与预警响应机制。

应急准备与预警响应应坚持汛前预置、汛中联动、险前叫应、险中快处和险后复盘的原则。

应急准备应与工程类型、区域风险、历史险情、气象水文条件和运行特点相适应。

预警响应应与预报预警信息、工程运行状态、现场巡查结果和险情发展趋势相结合，不得仅凭单一信息源决定响应等级和处置措施。

应急预案与处置方案要求

一般要求

水利工程应编制防洪排涝应急预案和现场处置方案。

应急预案和现场处置方案应覆盖防洪调度、排涝调度、堤防险情处置、水工建筑物险情处置、设备故障处置、人员转移和信息报送等内容。

应急预案和现场处置方案应明确启动条件、组织体系、职责分工、处置程序、关键措施、保障要求和恢复要求。

分类编制要求

不同工程类型应编制相应专项处置内容。

水库工程应重点明确洪水调度、泄洪设施异常处置、大坝险情处置和下游预警要求。

堤防工程应重点明确巡堤查险、渗漏管涌处置、漫顶风险控制和抢险加固要求。

泵站工程应重点明确机组运行切换、停机风险处置、应急供电保障和大流量排涝组织要求。

水闸工程应重点明确启闭调度、闸门卡阻处置、上下游水位联动控制和应急操作要求。

排涝渠系工程应重点明确疏堵导排、瓶颈段抢排、内外水位顶托应对和关键断面巡查要求。

动态修订要求

工程运行条件、调度边界、设备状态、管理责任或者上下游环境发生明显变化时，应及时修订应急预案和现场处置方案。

未修订或者明显不适应实际情况的应急预案，不得作为正式响应依据。

组织体系与责任落实要求

一般要求

水利工程应建立防洪排涝应急组织体系。

应急组织体系应至少包括指挥协调、监测预警、工程调度、现场抢险、设备保障、物资保障、信息报送和后勤保障等职责单元。

责任落实要求

各责任岗位应明确到人。

责任落实宜至少包括：

a）行政责任；

b）技术责任；

c）巡查责任；

d）调度责任；

e）设备保障责任；

f）抢险责任；

g）信息报送责任；

h）安全管理责任。

责任人变更后，应及时更新责任清单和值守安排。

汛期和响应期间，不得出现关键岗位缺岗、空岗或者责任不清情形。

风险识别与隐患排查要求

一般要求

水利工程应在汛前组织防洪排涝风险识别和隐患排查。

风险识别与隐患排查应覆盖工程主体、机电设备、供配电系统、监测通信系统、排水通道、值守条件和抢险通道等内容。

排查内容要求

隐患排查宜至少包括：

a）坝体、堤身、护坡和岸坡稳定状态；

b）渗漏、裂缝、塌陷和冲刷情况；

c）闸门、启闭机和泵站机组状态；

d）供电、备用电源和通信状态；

e）排涝通道淤堵情况；

f）抢险道路和抢险场地条件；

g）监测设施和预警设施状态；

h）应急物资储备状态。

隐患排查发现的问题应分类登记并限期整改。

汛前未完成重大隐患整改的，应制定专项防范和应急控制措施。

值班值守准备要求

一般要求

水利工程应建立汛期值班值守制度。

值班值守应根据汛期阶段、预警等级和工程状态分级实施。

值班值守人员应熟悉工程布置、设备状态、预案要求和信息报送流程。

准备要求

值班值守准备宜至少包括：

a）值班表和责任表；

b）通讯录；

c）调度口令和报告模板；

d）值守记录本或者记录系统；

e）照明和通信设备；

f）备用电源和充电设备；

g）巡查路线和重点点位清单；

h）应急联系人机制。

响应期间应根据险情发展及时加密值守和巡查。

设备与物资准备要求

一般要求

水利工程应提前落实防洪排涝应急设备和应急物资准备。

设备与物资准备应与工程风险特点、险情类型和抢险方式相适应。

设备准备要求

应急设备宜至少包括：

a）备用泵机和移动排水设备；

b）启闭设备应急操作工具；

c）应急发电设备；

d）照明设备；

e）通信设备；

f）抢险车辆和运输工具；

g）监测巡查设备；

h）安全防护装备。

对关键设备应开展汛前检查、试运行和维护保养。

设备失修、失效或者备用条件不足的，不得认定应急准备到位。

物资准备要求

应急物资宜至少包括：

a）砂石料、土工布、编织袋和反滤材料；

b）封堵材料和导排材料；

c）抢险工具；

d）警戒设施；

e）救生器材；

f）个人防护用品；

g）生活保障物资。

应急物资应分类存放、标识清晰、便于调运。

重要抢险物资应设置最低储备量要求。

队伍与演练准备要求

一般要求

水利工程应建立防洪排涝应急处置队伍。

应急处置队伍应包括管理人员、调度人员、巡查人员、设备保障人员和现场抢险人员。

必要时，应建立与地方抢险力量、专业救援力量和社会协同力量的联动机制。

演练要求

汛前应组织防洪排涝应急演练或者专项演练。

演练内容宜至少包括预警接收、响应启动、信息报送、工程调度、人员转移、设备切换、险情抢护和应急排涝等内容。

演练结束后，应形成评估记录和整改清单。

未经演练或者演练问题未整改的重点处置环节，不得视为准备充分。

预警信息接收与核实要求

一般要求

水利工程应建立预警信息接收机制。

预警信息来源宜包括气象预警、水文预报、上级调度通知、工程监测报警、现场巡查报告和群众报告等。

预警信息接收后，应及时核实和研判。

核实要求

预警信息核实宜至少包括：

a）信息来源；

b）信息时间；

c）影响区域；

d）影响工程部位；

e）预警等级；

f）变化趋势；

g）是否需要升级值守和响应。

对明显涉及工程安全和人员安全的预警信息，应优先核实和优先处置。

预警分级与响应启动要求

一般要求

水利工程应根据预警信息和现场状态启动相应等级响应。

预警响应启动应与降雨强度、水位变化、排涝压力、设备状态和险情发展趋势相匹配。

启动情形要求

出现下列情形之一时，应启动相应应急响应：

a）雨量、水位达到预警阈值；

b）河湖高水位或者洪峰将影响工程运行；

c）工程监测数据异常且持续发展；

d）堤防、水闸、泵站、水库等出现险情征兆；

e）内涝积水快速发展且排涝能力不足；

f）关键设备停运或者运行异常；

g）上级要求启动相应响应；

h）其他需要立即响应的紧急情况。

响应启动要求

响应启动后，应同步落实值守、巡查、调度、物资调配和信息报送措施。

响应启动不得停留在文件层面，应转化为现场行动要求和岗位任务要求。

响应升级与解除要求

升级要求

当预警信息加重、险情扩大、设备失效或者处置难度增大时，应及时升级响应。

响应升级后，应同步提高值守级别、抢险力量投入和调度控制力度。

解除要求

响应解除应以风险显著降低、工程运行恢复稳定、险情基本受控和现场复核完成为前提。

响应解除前，应核查关键部位、关键设备和重点区域状态。

未完成必要复核的，不得提前解除响应。

应急准备与预警响应要点

水利工程防洪排涝应急准备与预警响应的主要内容见表1。表1给出了水利工程防洪排涝应急准备与预警响应的主要内容及控制要点。

水利工程防洪排涝应急准备与预警响应要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 预案准备 | 应急预案、处置方案、责任清单 | 预案应分类明确、动态更新 |
| 风险排查 | 工程、设备、通道、监测、物资隐患排查 | 重大隐患应优先整改 |
| 值守准备 | 值班表、通讯录、巡查路线、记录模板 | 关键岗位应到人到岗 |
| 设备物资准备 | 泵机、启闭设备、发电机、抢险物资 | 设备应试运行，物资应可调用 |
| 队伍演练 | 抢险队伍、联动力量、专项演练 | 演练后应评估并整改 |
| 预警接收 | 气象、水文、监测、巡查信息 | 应及时核实、及时研判 |
| 响应启动 | 分级启动、岗位落实、调度落实 | 不得只启动不行动 |
| 升级解除 | 升级响应、解除复核 | 风险未控不得解除 |

禁止性要求

不得未编制应急预案和现场处置方案即进入正式防洪排涝应急管理状态。

不得在汛前未完成风险排查、设备检查和物资准备情况下认为已具备应急处置条件。

不得在接到预警信息后不核实、不研判和不响应。

不得在响应启动后不落实值守、巡查、调度和信息报送措施。

不得在险情发展明显加重情况下迟缓升级响应或者提前解除响应。

巡查值守与工程调度要求

一般要求

水利工程在汛期和应急响应期间，应实施巡查值守和工程调度协同管理。

巡查值守应以发现问题、掌握状态、核实预警、跟踪险情和支撑调度为主要目标。

工程调度应以防洪安全、工程安全、人员安全和排涝效能为主要目标。

巡查值守与工程调度应坚持信息同步、口径统一、响应及时和记录完整的原则。

巡查值守发现的异常情况、险情征兆、设备故障和通道阻塞等问题，应及时反馈至调度岗位和应急指挥岗位，不得只巡不报、只报不处。

巡查值守组织要求

一般要求

水利工程运行管理单位应建立巡查值守组织机制。

巡查值守组织应根据工程类型、管理范围、险工险段分布、设备数量和响应等级合理配置人员。

巡查值守岗位应明确责任人、巡查路线、巡查重点、巡查频次、信息报送方式和异常处置要求。

岗位设置要求

巡查值守岗位宜至少包括：

a）值班指挥岗位；

b）现场巡查岗位；

c）设备值守岗位；

d）监测信息接收岗位；

e）调度联络岗位；

f）险情报告岗位；

g）后勤保障岗位。

对重点工程、重点险段和高等级响应状态下的工程，应增设机动巡查岗位和应急支援岗位。

交接班要求

值守岗位应实施交接班制度。

交接班宜至少包括下列内容：

a）当前雨情、水情、工情和险情；

b）巡查重点部位状态；

c）正在执行的调度指令；

d）设备运行状态；

e）未处置完成事项；

f）物资和人员调配情况；

g）后续关注重点。

交接班不得只交形式、不交状态，不得漏交正在发展险情和未完成处置事项。

巡查准备要求

一般要求

巡查前应完成巡查准备。

巡查准备应与巡查任务、巡查路线、天气条件、工程条件和响应等级相适应。

准备内容要求

巡查准备宜至少包括：

a）巡查任务确认；

b）巡查路线确认；

c）巡查记录工具准备；

d）通讯设备检查；

e）照明设备检查；

f）个人防护用品检查；

g）应急联络方式确认；

h）重点部位清单确认。

夜间巡查、暴雨巡查和涉水巡查时，应增加照明、防滑、防坠落和应急撤离等准备内容。

巡查安全要求

巡查人员应熟悉巡查区域风险点和避险路线。

遇有山洪威胁、边坡失稳、道路中断、水位陡涨、雷电大风和其他明显危及人身安全情形时，应先保证巡查人员安全。

不得在无必要安全保障条件下组织单人进入高风险区巡查。

巡查频次要求

一般要求

巡查频次应根据工程类别、响应等级、险情等级、天气过程和运行状态动态确定。

巡查频次应满足及时发现险情、及时核实异常和及时支撑调度要求。

分级巡查要求

常态汛期巡查应保持规定频次。

当出现强降雨过程、预警升级、水位持续上涨、设备持续高负荷运行和历史险情部位异常时，应加密巡查。

对重点险工险段、关键设备、低洼易涝点、穿堤穿坝建筑物和闸泵关键节点，应提高巡查频次。

对已发现险情但尚未完全消除的部位，应实施连续观察或者驻点值守。

巡查内容要求

一般要求

巡查应覆盖工程主体、设备设施、排水通道、监测设施和周边环境状态。

巡查内容应根据工程类型和险情特点分类确定。

工程主体巡查要求

工程主体巡查宜至少包括：

a）坝体、堤身、护坡、岸坡表面状态；

b）渗漏、管涌、塌陷、裂缝、滑移和冲刷情况；

c）迎水侧和背水侧水位变化；

d）穿堤穿坝建筑物周边状态；

e）闸室、泵房、消力池和连接段状态；

f）排涝通道通畅情况。

设备设施巡查要求

设备设施巡查宜至少包括：

a）泵站机组运行状态；

b）闸门启闭状态；

c）供配电设备状态；

d）备用电源状态；

e）监测设施和报警设施状态；

f）通信设备状态；

g）照明设施状态。

周边环境巡查要求

周边环境巡查宜至少包括：

a）工程周边道路通行情况；

b）抢险通道通畅情况；

c）上下游来水变化情况；

d）排涝出口受阻情况；

e）内外水位顶托情况；

f）危险区域人员活动情况；

g）漂浮物、障碍物和堵塞物情况。

巡查记录与报告要求

一般要求

巡查应形成记录。

巡查记录应客观、准确、及时和可追溯。

巡查记录不得漏记关键状态，不得事后集中补填替代现场记录。

记录内容要求

巡查记录宜至少包括：

a）巡查时间；

b）巡查人员；

c）巡查路线；

d）巡查部位；

e）现场状态；

f）发现问题；

g）处置措施；

h）上报情况；

i）后续建议。

异常报告要求

发现下列情形之一时，应立即报告：

a）渗漏、管涌、塌陷、滑坡和漫顶征兆；

b）闸门启闭异常或者泵站停机风险；

c）内涝积水快速扩大；

d）供电、通信或者监测系统失效；

e）抢险道路受阻；

f）人员被困或者人员受威胁；

g）其他明显影响工程安全和排涝安全的异常情况。

异常报告应做到信息完整、位置明确、状态明确和建议明确。

工程调度一般要求

一般要求

水利工程防洪排涝应急处置应实行统一调度管理。

工程调度应遵循安全第一、统筹兼顾、分级实施和动态优化原则。

工程调度应与雨情、水情、工情、险情和区域防洪排涝形势相适应。

工程调度应服从上级统一调度要求和区域联调要求，不得擅自改变应执行的调度边界和调度目标。

调度依据要求

工程调度宜依据下列信息实施：

a）实时雨情信息；

b）实时水情信息；

c）工程监测数据；

d）设备运行状态；

e）巡查值守信息；

f）预警信息和响应等级；

g）上下游工况信息；

h）历史运行经验和应急预案规定。

调度依据不充分或者关键信息缺失时，应先补充核实再实施关键调度操作。

调度指令要求

一般要求

工程调度应下达明确调度指令。

调度指令应做到来源明确、对象明确、内容明确、时间明确和反馈要求明确。

关键调度指令应留痕。

指令内容要求

调度指令宜至少包括：

a）工程名称和调度对象；

b）调度时间；

c）调度目的；

d）启闭要求或者启停要求；

e）控制参数要求；

f）安全注意事项；

g）执行反馈要求。

对水闸启闭、泵站启停、应急供电切换和联合调度等关键操作，应实施复核确认。

指令反馈要求

指令执行后，应及时反馈执行结果。

反馈内容宜至少包括执行时间、执行状态、关键参数和异常情况。

指令无法执行或者执行偏离预期时，应立即报告并调整措施。

分类调度要求

水库调度要求

水库工程应按照防洪调度规则和应急预案实施应急调度。

水库调度应重点控制库水位、泄量、下游影响和大坝安全。

库水位快速上涨、泄洪设施异常或者下游行洪敏感时，应提高调度审慎程度和信息报送等级。

水闸调度要求

水闸调度应重点控制启闭顺序、启闭幅度、上下游水位变化和闸门运行安全。

闸门运行异常、门槽受阻、止水失效或者启闭设施异常时，应停止冒险操作并启动应急处置。

泵站调度要求

泵站调度应重点控制启停时机、机组负荷、运行连续性和排涝效率。

高负荷连续运行时，应加强机组温度、电流、电压、振动和噪声巡查。

机组异常、供电异常或者排水通道异常时，应及时切换备用方案或者调整排涝方式。

排涝渠系调度要求

排涝渠系调度应重点控制排水通道通畅、断面过流能力和内外水位衔接关系。

对存在堵塞、淤积、倒灌或者顶托的渠段，应及时采取疏通、导排、分流或者局部封控措施。

联合调度要求

一般要求

多项工程联合承担防洪排涝任务时，应实施联合调度。

联合调度应重点统筹水库拦蓄、水闸分泄、泵站抢排和渠系输排能力。

联合调度应避免上下游、左右岸和内外排体系之间的相互冲突。

联动要求

联合调度宜明确：

a）主控工程；

b）配合工程；

c）调度顺序；

d）调度目标；

e）信息反馈链条；

f）异常状态处置方式。

联合调度期间，不得由单一工程运行单位擅自改变联调安排。

巡查值守与工程调度要点

巡查值守与工程调度的主要内容见表2。表2给出了水利工程防洪排涝巡查值守与工程调度的主要内容及控制要点。

水利工程防洪排涝巡查值守与工程调度要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 巡查组织 | 岗位设置、责任分工、交接班 | 责任到岗，交接清楚 |
| 巡查准备 | 路线、工具、通讯、防护、重点清单 | 条件不足不得盲目巡查 |
| 巡查频次 | 常态巡查、加密巡查、驻点值守 | 随响应等级和险情变化动态调整 |
| 巡查内容 | 工程主体、设备设施、周边环境 | 重点部位应重点检查 |
| 巡查记录 | 时间、部位、状态、问题、处置 | 现场记录，不得事后补录替代 |
| 调度依据 | 雨情、水情、工情、险情、预警信息 | 依据不充分不得实施关键调度 |
| 调度指令 | 内容明确、执行可查、反馈闭环 | 关键调度应留痕复核 |
| 分类调度 | 水库、水闸、泵站、渠系分类调度 | 不同工程应突出不同控制重点 |
| 联合调度 | 多工程联动、统一口径、统一反馈 | 不得各自为政 |

禁止性要求

不得在值守力量明显不足、巡查路线不清和重点部位不明的情况下组织形式化巡查。

不得巡查发现异常后不报告、不复核和不处置。

不得在关键调度操作中仅凭口头模糊指令组织实施。

不得在工程边界、设备边界和安全边界不清情况下实施冒险调度。

不得在联合调度期间擅自改变既定调度安排或者隐瞒关键工情信息。

险情处置与人员转移要求

一般要求

水利工程发生防洪排涝险情时，应立即组织险情处置。

险情处置应坚持先人员后工程、先控制后抢护、先重点后一般和先近后远的原则。

险情处置应与响应等级、险情等级、发展趋势和现场条件相适应。

对可能危及人员安全、工程安全和区域防洪排涝安全的险情，应优先组织危险区域人员转移和重点部位控制。

险情处置不得脱离统一指挥随意组织，不得在未掌握基本险情状态情况下盲目抢险。

险情发现与初报要求

一般要求

巡查值守、监测预警、设备运行、群众报告和上级通报等渠道发现险情后，应立即初报。

初报应快速、准确、简明。

初报内容要求

险情初报宜至少包括：

a）工程名称和险情位置；

b）险情类型；

c）发现时间；

d）当前发展状态；

e）周边人员受威胁情况；

f）已采取的先期措施；

g）现场需求和建议。

初报后应根据险情发展及时续报和核报。

险情分级要求

一般要求

水利工程防洪排涝险情应实行分级管理。

险情分级应综合考虑险情性质、发展速度、影响范围、后果严重程度和处置难度。

分级原则

险情等级宜分为一般险情、较大险情和重大险情。

一般险情适用于能够在工程管理单位控制能力范围内及时处置、对整体防洪排涝能力影响较小的险情。

较大险情适用于发展较快、影响较明显、需调集较多力量和资源进行处置的险情。

重大险情适用于可能造成工程失事、区域大面积积涝、人员伤亡或者重大次生灾害，需要上级统一组织处置的险情。

升级要求

险情持续发展、已采取措施无效或者影响范围扩大时，应及时升级险情等级和响应等级。

不得因主观判断或者担心扩大影响而延迟险情升级报告。

现场警戒与先期处置要求

一般要求

险情发生后，应立即实施现场警戒与先期处置。

现场警戒应以控制无关人员进入、保障抢险通道畅通和防止次生伤害为主要目标。

警戒要求

现场警戒宜至少包括：

a）设置警戒区域；

b）设置警示标志；

c）安排专人值守；

d）疏导现场人员；

e）保障抢险车辆通行；

f）控制危险区域活动。

先期处置要求

先期处置宜根据险情类型实施下列措施：

a）局部封堵；

b）临时导排；

c）加高加固；

d）启用备用机组；

e）启用备用电源；

f）临时限流分流；

g）紧急关闭或者开启相关工程设施；

h）组织先期撤离。

先期处置应与后续专业抢险衔接，不得盲目扩大操作导致风险升级。

常见险情处置要求

堤防渗漏、管涌和滑塌险情处置要求

发现堤防渗漏、管涌、散浸、塌陷和滑塌征兆时，应立即组织巡查复核和现场封控。

应根据险情发展情况及时采取反滤围井、导渗减压、压渗封堵、临时加固和减载等措施。

渗漏、管涌和滑塌险情发展迅速或者已危及堤身稳定时，应扩大警戒范围并组织危险区域人员转移。

漫顶与超高水位险情处置要求

当出现堤顶、坝顶或者关键部位接近漫顶风险时，应立即采取加高培厚、拦挡浪涌、减缓水位增长和人员撤离等措施。

工程调度条件允许时，应统筹采取分洪、泄洪、抢排和削峰措施。

已出现局部漫顶时，应立即提升险情等级并启动专项抢护。

水闸异常险情处置要求

闸门启闭异常、门槽卡阻、止水失效和局部冲刷等险情发生后，应立即停止不安全操作并组织专项处置。

应根据具体情况采取备用操作、临时导流、限位控制、局部封堵和上下游警戒等措施。

闸门异常影响整体行洪排涝能力时，应及时启动联合调度替代方案。

泵站异常险情处置要求

泵站机组异常、供电中断、进出水受阻和长时间高负荷运行导致失稳风险时，应立即采取机组切换、备用电源启用、应急排水设备补充和运行负荷调整等措施。

泵站抢排能力不足时，应统筹采用分区排涝、临时导排和外部移动排水设备支援等方式。

泵站存在触电、火灾、淹没和设备损毁风险时，应先控制电气和人员风险，再组织设备抢修。

排涝通道堵塞和内涝扩展险情处置要求

排涝通道淤堵、漂浮物堵塞、倒灌、顶托和排水受阻时，应立即组织疏通、导排、分流和封控处置。

内涝积水快速蔓延并威胁人员、居民点、重要设施和交通要道时，应优先保障人员安全和重点区域排涝。

对低洼区、地下空间、通道口和关键设施周边积水，应设置警戒并组织快速排除。

抢险力量组织要求

一般要求

险情处置应根据险情等级和发展趋势调集相应抢险力量。

抢险力量组织应坚持分工明确、协同有序、专业优先和安全第一。

组织要求

抢险力量宜包括：

a）工程管理单位现场人员；

b）专业设备运维人员；

c）工程抢险队伍；

d）地方协同抢险力量；

e）应急支援力量；

f）后勤保障力量。

抢险力量到达现场后，应明确现场指挥、作业分区、作业任务、安全要求和撤离信号。

不得在任务不清、边界不清和防护不足情况下组织抢险队伍分散作业。

人员转移要求

一般要求

当洪水、内涝、堤防险情、工程失稳风险或者设备事故风险已经或者可能危及人员安全时，应立即组织人员转移。

人员转移应坚持应转尽转、应早尽早和先危险区后一般区原则。

人员转移应做到路线明确、组织明确、安置明确和清点明确。

转移对象要求

下列人员应优先组织转移：

a）工程险情直接影响区人员；

b）低洼积水区人员；

c）围困区域人员；

d）抢险作业中不再适宜留守人员；

e）老人、儿童、病患和其他重点保护对象；

f）学校、医院、养老机构等重点场所人员。

转移实施要求

人员转移宜至少包括：

a）发出转移指令；

b）明确转移路线；

c）安排引导人员；

d）组织重点对象优先转移；

e）设置警戒和交通引导；

f）实施人数清点；

g）落实转移安置。

夜间、暴雨和交通受阻条件下组织转移时，应加强照明、通信、引导和安全防护。

转移后管理要求

转移完成后，应核实转移人数、遗漏情况和安置情况。

未完成清点核实前，不得认定转移任务完成。

危险未解除前，不得组织人员擅自返回危险区域。

医疗救助与后勤保障要求

一般要求

险情处置和人员转移过程中，应同步做好医疗救助和后勤保障。

对受伤、受困、失温、中暑和其他紧急状态人员，应及时实施救助和转运。

后勤保障要求

后勤保障宜至少包括：

a）饮水和食品保障；

b）照明和休息保障；

c）防护用品保障；

d）通讯保障；

e）交通运输保障；

f）安置点保障。

抢险期间不得因后勤保障不到位导致抢险中断或者人员安全风险升高。

处置记录与复核要求

一般要求

险情处置和人员转移全过程应形成记录。

记录应与巡查记录、调度记录、物资调配记录和信息报送记录保持一致。

记录内容要求

险情处置记录宜至少包括：

a）险情时间和地点；

b）险情类型和等级；

c）现场状态；

d）处置措施；

e）投入人员和物资；

f）人员转移情况；

g）阶段效果；

h）后续建议。

复核要求

险情初步控制后，应开展现场复核。

复核内容宜包括险情是否受控、工程状态是否稳定、设备状态是否恢复、警戒是否可调整和是否具备降级响应条件。

未完成复核的，不得擅自解除现场警戒或者撤离必要值守力量。

险情处置与人员转移要点

水利工程防洪排涝险情处置与人员转移的主要内容见表3。表3给出了水利工程防洪排涝险情处置与人员转移的主要内容及控制要点。

水利工程防洪排涝险情处置与人员转移要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 巡查组织 | 岗位设置、责任分工、交接班 | 责任到岗，交接清楚 |
| 巡查准备 | 路线、工具、通讯、防护、重点清单 | 条件不足不得盲目巡查 |
| 巡查频次 | 常态巡查、加密巡查、驻点值守 | 随响应等级和险情变化动态调整 |
| 巡查内容 | 工程主体、设备设施、周边环境 | 重点部位应重点检查 |
| 巡查记录 | 时间、部位、状态、问题、处置 | 现场记录，不得事后补录替代 |
| 调度依据 | 雨情、水情、工情、险情、预警信息 | 依据不充分不得实施关键调度 |
| 调度指令 | 内容明确、执行可查、反馈闭环 | 关键调度应留痕复核 |
| 分类调度 | 水库、水闸、泵站、渠系分类调度 | 不同工程应突出不同控制重点 |

禁止性要求

不得险情发生后迟报、漏报、瞒报或者压报。

不得在险情等级明显升高时继续按低等级险情组织处置。

不得在未实施现场警戒和风险控制情况下组织无关人员进入危险区域。

不得在未完成人员转移和人数清点情况下组织人员返回危险区域或者缩减警戒范围。

不得在险情未稳定、设备未恢复和现场未复核情况下擅自解除控制措施。

设备物资保障与信息报送要求

一般要求

水利工程防洪排涝应急处置期间，应建立设备物资保障与信息报送协同机制。

设备物资保障应坚持平战结合、分类储备、就近调配、状态受控和快速到位原则。

信息报送应坚持及时、准确、完整、连续和统一口径原则。

设备物资保障与信息报送应服务于巡查值守、工程调度、险情抢护、人员转移和恢复管理全过程，不得相互脱节。

对承担重点防洪任务、重点排涝任务和关键工程调度任务的设施设备、关键抢险物资和重要信息链路，应实施重点保障和重点管控。

设备保障要求

一般要求

水利工程应建立防洪排涝应急设备保障制度。

应急设备保障应覆盖主用设备、备用设备、移动设备、应急供电设备、通信设备、照明设备和监测设备等。

设备保障应做到数量满足、状态良好、调运及时和操作可用。

主用设备保障要求

主用设备应重点保障正常运行能力。

主用设备宜至少包括：

a）泵站主机组；

b）水闸启闭设备；

c）供配电系统；

d）监测系统；

e）通信系统；

f）排水通道关键控制设施。

主用设备运行中出现异常温升、异常振动、异常声响、启停异常、电流电压异常和联锁失效等情形时，应及时检修或者切换。

备用设备保障要求

关键工程应配置必要的备用设备。

备用设备宜至少包括：

a）备用机组；

b）备用电源；

c）备用启闭装置；

d）备用通信设备；

e）移动照明设备；

f）便携监测设备。

备用设备应定期检查、定期试用和定点存放。

备用设备状态不明、长期失检或者无法现场快速投入使用的，不得认定为有效保障资源。

移动设备保障要求

对低洼易涝区、排涝薄弱区和固定排涝能力不足区域，应提前配置移动排水设备和机动保障设备。

移动设备宜至少包括：

a）移动泵车；

b）应急排水泵；

c）发电车或者发电机组；

d）移动照明设备；

e）便携式通信设备；

f）抢险运输车辆。

移动设备应明确调运路线、调运责任人和到场时限。

物资保障要求

一般要求

水利工程应建立应急物资储备和调用制度。

应急物资应根据工程类型、险情类型、抢险方式和历史经验合理储备。

应急物资应分类管理、定点存放、标识清晰、台账完整。

物资类别要求

应急物资宜至少包括：

a）封堵类物资；

b）导排类物资；

c）加固类物资；

d）照明通信类物资；

e）警戒隔离类物资；

f）救生防护类物资；

g）后勤保障类物资。

堤防工程宜重点储备砂石料、编织袋、土工布、反滤料和抢险桩材等物资。

泵站、水闸和机电设备集中的工程，宜重点储备电气备件、密封件、润滑材料和应急维修工具。

排涝渠系和低洼易涝区，宜重点储备导排软管、移动泵具、拦挡设施和临时封控设施。

储备管理要求

应急物资应建立储备清单和库存台账。

库存台账宜至少包括物资名称、规格型号、数量、存放位置、状态信息和调用记录。

物资受潮、损坏、过期、数量不足或者不能满足快速调用要求时，应及时补充和更换。

重要物资应设置最低储备量。

设备物资调配要求

一般要求

应急响应启动后，应根据险情等级、工程需求和处置进展动态调配设备物资。

调配应坚持统一指挥、分级调配、优先重点和快速到位原则。

设备物资调配不得脱离现场需求盲目集中，也不得因层层审批延误抢险时机。

调配程序要求

调配宜按下列程序实施：

a）需求提出；

b）需求核实；

c）调配审批或者确认；

d）装运调拨；

e）现场接收；

f）使用登记；

g）使用反馈。

设备物资调配过程中应明确出库时间、运输方式、到场时间和接收责任人。

调配优先级要求

下列情形应优先保障：

a）人员受威胁区域；

b）重大险情控制区域；

c）关键设备故障处置区域；

d）低洼内涝快速扩展区域；

e）抢险通道受阻区域；

f）对整体防洪排涝能力影响显著的关键节点。

设备抢修要求

一般要求

防洪排涝关键设备出现故障时，应及时组织抢修。

设备抢修应坚持先保功能、后做完善，先保主线、后顾支线原则。

设备抢修应与现场调度、备用切换和安全控制同步实施。

抢修组织要求

抢修前应明确故障位置、故障性质、影响范围和安全风险。

抢修过程中应落实停送电管理、机械隔离、防淹防触电和现场警戒等安全措施。

抢修后应进行试运转或者功能确认。

抢修未完成或者试运转不正常的，不得认定设备运行能力已恢复。

通信与照明保障要求

一般要求

水利工程防洪排涝应急处置期间，应保障通信和照明系统可用。

通信和照明保障应覆盖值班场所、巡查路线、关键设备区、抢险现场、人员转移路线和安置区域。

通信保障要求

通信保障宜至少包括：

a）固定通信；

b）移动通信；

c）应急对讲；

d）备用通信链路；

e）通讯录和联络表。

通信中断时，应立即启用备用通信方式。

照明保障要求

夜间或者低能见度条件下，应加强照明保障。

重点部位照明中断时，应优先恢复或者配置移动照明设备。

信息报送一般要求

一般要求

水利工程防洪排涝应急处置应建立统一的信息报送制度。

信息报送应覆盖预警响应、工程运行、险情发展、处置进展、人员转移、设备运行、物资调配和恢复管理等内容。

信息报送应做到快速首报、动态续报、重要事项即报和结束后总结上报。

报送原则要求

信息报送应遵循下列原则：

a）统一口径；

b）统一时点；

c）统一格式；

d）分级审核；

e）逐级报送与直报结合。

不同岗位上报的信息应相互印证，不得出现数据冲突、口径混乱和重复报送无核验的情形。

信息报送内容要求

一般要求

应急信息报送内容应与应急处置实际相一致。

信息报送宜至少包括下列内容：

a）工程基本信息；

b）雨情、水情和工情变化；

c）响应等级和启动时间；

d）险情位置和类型；

e）处置措施和进展；

f）设备运行和故障情况；

g）物资调配情况；

h）人员转移和安置情况；

i）后续风险研判和建议。

分类报送要求

首报应突出险情位置、险情性质、影响范围和先期措施。

续报应突出发展趋势、处置进展、增量风险和新增需求。

终报应突出险情处置结果、工程恢复情况、遗留问题和下一步工作安排。

信息审核与发布要求

一般要求

重要信息报送前应进行审核。

审核应重点核查数据准确性、时间准确性、位置准确性和措施表述准确性。

未经审核的重要信息，不得作为正式对外信息或者正式上级报送信息。

发布要求

对涉及公众避险、交通绕行、转移安置和社会影响较大的事项，应按规定发布相关提示信息。

信息发布应与现场控制措施和转移措施保持一致。

不得发布与实际不符、可能引起误解或者影响现场处置的信息。

记录留痕要求

一般要求

设备物资保障和信息报送全过程应留痕。

留痕记录宜至少包括设备运行记录、设备切换记录、物资调用记录、运输记录、接收记录、信息报送记录和审核记录。

关键保障事项和重要信息报送事项应形成专项记录。

追溯要求

各类记录应做到时间可查、责任人可查、数量可查、去向可查和状态可查。

记录缺失、信息不一致或者无法对应责任主体的，不得认定保障和报送工作已规范完成。

设备物资保障与信息报送要点

水利工程防洪排涝设备物资保障与信息报送的主要内容见表4。表4给出了水利工程防洪排涝设备物资保障与信息报送的主要内容及控制要点。

水利工程防洪排涝设备物资保障与信息报送要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 设备保障 | 主用设备、备用设备、移动设备 | 主备结合，状态受控，可快速投入 |
| 物资保障 | 封堵、导排、加固、照明、救生物资 | 分类储备，台账清晰，最低储备量受控 |
| 设备物资调配 | 需求、调拨、运输、接收、反馈 | 统一指挥，优先重点区域 |
| 设备抢修 | 故障识别、抢修实施、试运转 | 先保功能，抢修后应复核 |
| 通信照明保障 | 通信链路、备用通信、夜间照明 | 中断时应立即启用备用方案 |
| 信息报送 | 首报、续报、终报、分级审核 | 口径统一，内容完整，时效明确 |
| 记录留痕 | 台账、报送记录、审核记录 | 时间、责任、去向、状态可追溯 |

禁止性要求

不得将状态不明、长期失检或者无法快速启用的设备计入正式应急保障能力。

不得应急物资数量不足、分类混乱和调用无台账而认定保障到位。

不得在关键设备故障后只停机不抢修、只抢修不试运转、只试运转不复核。

不得在信息报送中迟报、漏报、瞒报、谎报或者口径混乱。

不得在未审核情况下擅自对外发布重要险情和处置信息。

恢复管理与复盘改进要求

一般要求

险情基本受控或者应急响应结束后，应及时开展恢复管理与复盘改进工作。

恢复管理应坚持安全优先、分步恢复、先功能后优化和先重点后一般原则。

复盘改进应坚持问题导向、责任导向、实效导向和闭环导向原则。

恢复管理与复盘改进不得因险情暂时消除而省略，不得仅停留在口头总结层面。

现场恢复要求

一般要求

现场恢复应在确保工程安全、设备安全和人员安全基础上实施。

现场恢复应包括警戒调整、临时设施撤除、现场清理、排水恢复、通道恢复和环境恢复等内容。

危险状态未解除前，不得盲目恢复正常运行秩序和正常作业秩序。

恢复内容要求

现场恢复宜至少包括：

a）清理淤积、漂浮物和障碍物；

b）恢复排水通道通畅；

c）恢复巡查通道和抢险通道；

d）撤除失效或者临时封控设施；

e）恢复警示标识和安全边界；

f）整理抢险作业现场。

对仍存在危险隐患的区域，应继续保持警戒和限制进入措施。

工程恢复要求

一般要求

工程功能恢复应按工程类别、受损程度和运行边界分类实施。

工程恢复前应对主体结构、机电设备、供配电系统、监测系统和通信系统进行检查。

未完成必要检查和确认的，不得恢复正常运行方式。

恢复确认要求

工程恢复确认宜至少包括：

a）主体结构是否稳定；

b）关键设备是否具备运行条件；

c）监测设施是否恢复正常；

d）调度功能是否恢复；

e）备用保障能力是否恢复；

f）险情部位是否已处置到位。

对大坝、堤防、水闸和泵站等关键工程，应根据需要组织专项检查或者专项技术核查。

恢复顺序要求

工程恢复宜遵循下列顺序：

a）恢复安全边界；

b）恢复基础功能；

c）恢复关键运行功能；

d）恢复正常调度方式；

e）恢复常态管理秩序。

不得在关键功能未恢复且替代保障未建立情况下直接转入常态运行。

设备恢复与补充要求

一般要求

应急处置结束后，应对设备设施进行恢复和补充。

恢复内容应包括检修、调试、校验、补油、补件、清洁、防腐和状态恢复等。

恢复要求

对连续高负荷运行设备、故障设备、涉水设备和临时改装设备，应重点检查和恢复。

备用设备、移动设备和应急照明通信设备使用后，应及时补充、归位和复位。

设备恢复后，应更新设备状态台账。

物资补充与整理要求

一般要求

应急抢险使用后的物资应及时清点、整理和补充。

物资补充应与原有储备标准和实际消耗情况相衔接。

补充要求

物资补充宜至少包括：

a）消耗数量核实；

b）损坏情况核实；

c）剩余状态核实；

d）最低储备量恢复；

e）分类重新入库；

f）台账更新。

对关键抢险物资和救生防护物资，应优先补充。

响应终止与降级要求

一般要求

防洪排涝应急响应终止或者降级前，应进行综合评估。

综合评估应覆盖雨情、水情、工情、险情、设备状态、通道状态和人员安全状态。

终止条件要求

同时满足下列条件时，可终止或者降级响应：

a）降雨过程显著减弱或者结束；

b）水位回落并趋于稳定；

c）险情基本消除或者稳定受控；

d）工程主要功能恢复；

e）人员威胁基本解除；

f）必要值守和后续控制措施已落实。

终止或者降级响应决定应形成记录。

未完成必要复核和综合评估的，不得提前终止或者降级响应。

复盘评估要求

一般要求

应急处置结束后，应及时组织复盘评估。

复盘评估应围绕预警是否及时、响应是否得当、调度是否有效、巡查是否到位、处置是否规范、转移是否及时、保障是否充分和记录是否完整等内容实施。

复盘评估不得流于形式，不得仅进行情况汇总而不分析原因和改进方向。

评估内容要求

复盘评估宜至少包括：

a）风险识别是否准确；

b）预警响应是否及时；

c）工程调度是否合理；

d）巡查值守是否有效；

e）险情处置是否规范；

f）人员转移是否及时；

g）设备物资保障是否充足；

h）信息报送是否规范；

i）恢复管理是否到位；

j）存在的主要问题和短板。

评估结论要求

复盘评估后，应形成结论。

结论应明确成功经验、存在问题、原因分析和改进建议。

问题整改与改进要求

一般要求

复盘评估发现的问题应纳入整改管理。

整改应坚持问题清单化、措施具体化、责任明确化和整改闭环化原则。

整改程序要求

问题整改宜按下列程序实施：

a）问题登记；

b）原因分析；

c）整改措施制定；

d）责任分解；

e）整改实施；

f）整改复核；

g）销项归档。

对预警失灵、调度失误、设备失保、物资不足、信息迟报、人员转移不及时和记录缺失等问题，应优先整改。

制度改进要求

经复盘确认存在制度性缺陷、机制性缺陷或者长期重复问题的，应修订相应预案、制度、流程和责任清单。

改进后的制度文件应重新宣贯和必要演练。

恢复管理与复盘改进要点

水利工程防洪排涝恢复管理与复盘改进的主要内容见表5。表5给出了水利工程防洪排涝恢复管理与复盘改进的主要内容及控制要点。

水利工程防洪排涝恢复管理与复盘改进要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 现场恢复 | 清理、导排、通道恢复、警戒调整 | 危险未解除不得盲目恢复 |
| 工程恢复 | 主体检查、功能恢复、调度恢复 | 未确认安全不得恢复常态运行 |
| 设备恢复 | 检修、调试、复位、台账更新 | 高负荷运行设备应重点检查 |
| 物资补充 | 清点、补充、归位、台账更新 | 关键物资应优先恢复储备 |
| 响应终止 | 综合评估、条件确认、记录形成 | 未评估不得提前终止 |
| 复盘评估 | 预警、调度、处置、转移、保障评估 | 应找问题、查原因、提改进 |
| 整改改进 | 问题清单、措施落实、复核销项 | 重复问题应修订制度机制 |

禁止性要求

不得险情刚得到初步控制即匆忙恢复常态运行和撤除必要控制措施。

不得在设备未检修、物资未补充和记录未完善情况下认定恢复工作完成。

不得未开展复盘评估即简单结束本次应急处置工作。

不得对复盘发现的问题只总结、不整改，或者只整改、不复核。

不得对重复发生的险情和管理缺陷不修订制度、不完善预案和不组织再演练。

附则

工程运行管理单位可根据工程类型、区域风险特点、洪涝特征和管理层级，在不低于本文件要求的前提下，制定实施细则。

对承担重要流域防洪任务、重点区域排涝任务、城市周边防洪排涝任务和存在高风险险工险段的工程，可在本文件基础上提高巡查值守、调度控制、物资保障和应急处置要求。

本文件未规定的事项，应符合国家有关法律法规、防汛抗旱应急预案、专项预案和相关管理规定。