| ICS | 91.200 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 00 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0272—2026

建筑工程检测数据溯源与质控规程

Code of practice for data traceability and quality control in construction engineering inspection

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  数据溯源管理	6

6  数据采集与记录	9

7  数据质量控制	12

8  数据审核与更正	14

9  电子数据管理	16

10  数据归档与保存	18

11  异常数据处置	19

12  监督检查与持续改进	22

附录A（资料性）  检测数据溯源记录要素	25

附录B（资料性）  检测数据质量检查记录表	26

参考文献	27

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司。

本文件主要起草人：黄晓彬。

引言

建筑工程检测数据是工程质量评价、结构安全判定、材料性能确认、施工过程控制和竣工验收管理的重要依据。检测数据的真实性、完整性、准确性和可追溯性直接影响工程质量责任认定、质量风险处置和工程建设全过程管理水平。随着建筑工程检测活动数字化、信息化和平台化程度不断提高，检测数据的采集方式、传输方式、存储方式、审核方式和使用场景发生了较大变化，检测数据在形成、流转、归档和调用过程中涉及检测机构、建设单位、施工单位、监理单位、见证人员、检测人员、审核人员、信息系统运维人员等多个主体，数据链条较长，管理环节较多，质量控制难度相应增加。

在实际检测活动中，部分检测数据仍存在来源记录不完整、样品标识不唯一、见证取样信息与检测记录不一致、原始记录修改留痕不足、设备状态信息关联不充分、人员操作权限边界不清、电子数据备份和防篡改措施不足、异常数据处置流程不明确等问题。上述问题容易导致检测数据无法有效追溯至样品、人员、设备、环境、方法、时间和审核过程，影响检测结论的可靠性和工程质量管理的严肃性。建立覆盖检测数据全生命周期的溯源与质控要求，是提高建筑工程检测质量、规范检测机构内部管理、强化质量责任追溯和促进检测行业规范发展的必要措施。

本文件围绕建筑工程检测数据“采集有依据、流转有记录、修改有留痕、审核有责任、归档有完整性、调用有权限、异常有处置、质量有控制”的目标，对检测数据溯源链条、质量控制节点、数据采集要求、数据审核要求、数据更正要求、数据归档要求、信息系统管理要求和监督改进要求作出规定。本文件注重将检测数据管理要求转化为可执行、可检查、可追溯的操作要求，强化“应”“不得”等规范性表述，避免仅作原则性说明，使检测机构和相关责任主体在执行过程中能够形成统一的数据管理规则。

本文件适用于建筑工程检测机构对检测数据进行全过程管理，也可供建设单位、施工单位、监理单位、质量监督机构和工程质量管理相关单位在开展检测数据核查、检测结果采信、质量责任追溯和检测信息化建设时参考使用。不同类型检测项目在数据来源、采集方式、设备自动化程度和数据结构方面存在差异，实施时应结合检测项目特点、检测方法要求、信息系统条件和质量管理体系要求，建立与检测活动相适应的数据溯源与质控机制。

本文件按照标准化文件结构和起草规则的相关要求编写，内容设置上兼顾建筑工程检测业务流程和数据生命周期管理逻辑，后续章节将依次规定范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、数据溯源管理、数据采集与记录、数据质量控制、数据审核与更正、电子数据管理、档案管理、异常处置和监督改进等内容，以形成较完整的建筑工程检测数据管理技术规则。

建筑工程检测数据溯源与质控规程

范围

本文件规定了建筑工程检测数据溯源与质量控制的基本要求、数据溯源管理、数据采集与记录、数据质量控制、数据审核与更正、电子数据管理、数据归档与保存、异常数据处置、监督检查与持续改进等要求。

本文件适用于建筑工程检测机构在地基基础、主体结构、建筑材料、建筑节能、室内环境、钢结构、幕墙、道路与市政配套工程等检测活动中形成的检测数据管理。建设单位、施工单位、监理单位、工程质量监督机构及相关信息化服务单位开展检测数据核查、共享、归档和质量追溯时可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50300—2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 22080—2025 信息技术  安全技术  信息安全管理体系  要求

CECS 182—2005 智能建筑工程检测规程

JGJ/T 454—2019 智能建筑工程质量检测标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

数据溯源 data traceability

通过唯一标识、过程记录、责任记录和时间记录，将检测数据追溯至样品来源、检测方法、检测设备、检测人员、检测环境、数据处理过程、审核批准过程和最终检测报告的管理活动。

溯源链 traceability chain

由样品接收、样品流转、检测实施、数据采集、数据处理、结果审核、报告签发、档案归集和数据调用等环节形成的连续记录链条。

数据质量控制 data quality control

为保证检测数据真实、准确、完整、一致、可追溯和可验证，对数据形成、录入、计算、审核、修改、传输、存储和调用过程实施的控制活动。

原始记录 original record

检测活动实施过程中直接形成的记录，包括人工填写记录、仪器自动输出记录、现场检测记录、环境条件记录、样品状态记录、计算记录、图像记录、视频记录及其他用于支撑检测结果的数据资料。

电子原始记录 electronic original record

以电子方式形成、保存并可用于证明检测过程和检测结果的原始记录。电子原始记录应具有生成时间、生成主体、数据来源、修改留痕和防篡改控制信息。

唯一标识 unique identification

用于区分委托、样品、检测任务、检测记录、检测报告、检测设备、检测人员和电子文件的唯一编码或标记。

样品标识 sample identification

用于识别样品来源、类别、规格、数量、状态、接收时间、流转过程和检测项目的标识信息。

自动采集数据 automatically collected data

由检测设备、传感器、数据采集终端或信息系统自动生成并传输的数据。

人工录入数据 manually entered data

由检测人员、复核人员、审核人员或其他授权人员通过手工录入方式形成的数据。

基本要求

总体要求

建筑工程检测数据管理应覆盖委托受理、样品接收、样品流转、检测实施、数据采集、数据计算、结果复核、报告审核、报告签发、资料归档、数据调用和异常处置全过程。

检测机构应建立检测数据溯源与质量控制制度，明确组织职责、岗位权限、数据流程、控制节点、审核要求、异常处置要求和责任追究要求。

检测数据应真实、准确、完整、清晰、连续、可追溯，不得伪造、篡改、隐匿、替换、选择性删除检测数据。

检测数据应与委托信息、样品信息、检测方法、检测设备、检测人员、检测环境、原始记录、检测报告和归档资料保持一致。

检测机构应对检测数据实施分级管理。涉及结构安全、主要使用功能、工程质量验收结论和质量责任认定的数据，应作为重点数据进行控制。

检测机构应建立检测数据唯一标识规则。委托单、样品、检测任务、原始记录、检测报告、电子文件和归档资料应具有唯一标识，且同一检测事项的标识应能相互关联。

检测机构应建立数据留痕机制。数据生成、录入、修改、删除、审核、退回、批准、导出、归档和调用等操作应保留操作记录。

检测机构采用信息系统管理检测数据时，信息系统应具备用户权限控制、数据备份、日志记录、版本管理、异常提示和防篡改功能。

检测机构不得以覆盖原始数据、删除电子日志、替换原始文件、重新生成无留痕记录等方式规避数据追溯要求。

检测机构应定期开展检测数据质量检查，对发现的问题应及时采取纠正措施，并形成检查记录、原因分析记录和整改验证记录。

职责要求

检测机构负责人应对检测数据溯源与质量控制工作承担管理责任，应组织建立数据管理制度、资源保障机制和监督检查机制。

技术负责人应对检测方法适用性、检测数据技术审核、异常数据技术判定和检测结果有效性承担技术管理责任。

质量负责人应对检测数据质量控制体系运行、内部审核、质量监督、纠正措施和持续改进承担管理责任。

检测人员应对本人采集、记录、录入和确认的数据负责，不得委托无授权人员代填、代录、代签检测数据。

复核人员应对原始记录完整性、计算过程正确性、数据逻辑一致性和检测结果符合性进行复核，不得仅对报告格式进行形式审查。

审核人员应对检测报告与原始记录、检测方法、样品信息、设备状态和审核记录的一致性进行审核。

授权签字人应对检测报告签发前的数据完整性、结果有效性和结论适用性进行确认。

信息系统管理人员应对检测数据系统账号、权限、日志、备份、安全策略和系统运行状态进行维护，不得擅自修改检测业务数据。

制度要求

检测机构应建立并实施下列检测数据管理制度：

a) 检测数据采集与记录制度；

b) 原始记录管理制度；

c) 样品标识与流转记录制度；

d) 检测设备数据关联制度；

e) 检测数据复核与审核制度；

f) 检测数据更正制度；

g) 电子数据安全管理制度；

h) 检测数据归档与保存制度；

i) 异常数据识别与处置制度；

j) 数据质量监督检查制度。

检测机构应将数据溯源与质量控制要求纳入质量管理体系文件，并应与检测方法、作业指导书、记录表式和信息系统操作规则保持一致。

检测机构应对检测人员、复核人员、审核人员、授权签字人和信息系统管理人员开展数据管理培训。未经培训或考核不合格的人员，不得独立承担数据采集、数据审核、报告签发和系统管理工作。

检测机构应建立岗位授权清单，明确不同岗位的数据录入、修改、复核、审核、批准、导出、归档和删除权限。

检测机构应保存岗位授权记录。岗位调整、人员离职、职责变更时，应及时调整信息系统权限，不得保留无关人员账号或超范围权限。

数据控制原则

检测数据应遵循来源可查、过程可控、责任可追、结果可验、风险可防的原则。

检测数据采集应以检测方法、合同委托、样品状态、设备状态和现场条件为依据，不得脱离实际检测过程生成数据。

检测数据记录应与检测活动同步进行。因现场条件限制不能同步录入信息系统的，应先形成纸质记录、仪器记录或影像记录，并应在规定时间内补录至信息系统。

检测数据处理应保留计算公式、计算参数、计算过程、修约规则和判定依据。

检测数据审核应以原始记录为基础，不得以检测报告代替原始记录进行审核。

检测数据归档应保持记录完整、目录清晰、版本明确、权限受控和可读取状态。

检测数据调用应符合授权要求。未经批准，不得向无关单位或人员提供检测数据、原始记录、电子文件或系统账号。

检测机构应对涉及工程质量争议、质量事故、监督抽查、司法鉴定和行政执法的数据采取保护措施，不得擅自更改、销毁或迁移。

控制节点

检测数据溯源与质控应围绕关键业务环节设置控制节点，主要控制节点及控制要求见表1。

检测数据溯源与质控主要控制节点

| 序号 | 控制节点 | 控制对象 | 主要控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托受理 | 委托信息、工程信息、检测项目 | 应核对工程名称、委托单位、检测项目、检测依据和样品来源，不得受理信息明显缺失且无法补正的检测委托 |
| 2 | 样品接收 | 样品标识、样品状态、交接记录 | 应确认样品数量、规格、状态、标识和见证信息，不符合接收要求的样品应记录并处置 |
| 3 | 样品流转 | 样品交接、存放、领用、退样 | 应形成流转记录，记录流转时间、责任人员和样品状态 |
| 4 | 检测实施 | 检测人员、检测方法、检测环境 | 应按检测方法和作业指导书实施检测，不得随意变更检测条件 |
| 5 | 数据采集 | 原始读数、仪器输出、现场记录 | 应记录数据来源、采集时间、采集人员和设备信息 |
| 6 | 数据处理 | 计算过程、修约规则、判定依据 | 应保留计算公式、参数和过程，不得只保存最终结果 |
| 7 | 结果复核 | 原始记录、计算结果、逻辑关系 | 应核查数据完整性、计算正确性和记录一致性 |
| 8 | 报告审核 | 报告内容、结论、签发信息 | 应核查报告与原始记录、委托信息和检测依据的一致性 |
| 9 | 数据归档 | 纸质资料、电子文件、影像资料 | 应按项目或报告编号归档，不得遗漏关键支撑资料 |
| 10 | 数据调用 | 查询、复制、导出、共享 | 应经授权后实施，并应保留调用记录 |

人员能力要求

检测人员应熟悉所承担检测项目的数据采集要求、原始记录填写要求、数据修约规则和异常数据识别要求。

复核人员应具备识别数据缺失、数据矛盾、计算错误、方法误用和判定错误的能力。

审核人员应熟悉检测标准、验收规范、质量管理体系要求和检测数据追溯要求。

信息系统管理人员应熟悉数据权限配置、日志维护、数据备份、数据恢复和网络安全管理要求。

检测机构应每年至少组织一次检测数据管理培训或考核。培训内容应包括数据真实性要求、原始记录要求、电子数据管理要求、数据更正要求和违规责任要求。

信息化要求

检测机构使用信息系统管理检测数据时，应保证信息系统与检测业务流程相匹配。

信息系统应支持委托编号、样品编号、检测任务编号、原始记录编号、报告编号和归档编号之间的关联查询。

信息系统应按岗位设置权限。不同人员应使用本人账号登录系统，不得共用账号、借用账号或使用他人账号操作。

信息系统应自动记录关键操作日志。日志内容应至少包括操作人员、操作时间、操作对象、操作类型、操作前内容和操作后内容。

信息系统应具备数据备份功能。备份数据应定期验证可恢复性，不得仅保存无法验证的备份文件。

信息系统发生故障影响检测数据采集、审核或报告签发时，应启动应急处置程序，并应形成故障记录、临时记录、补录记录和数据核验记录。

保密与安全要求

检测机构应对检测数据实施安全管理。涉及工程质量争议、商业秘密、个人信息和监督检查的数据，应按规定设置访问权限。

检测机构不得将检测数据存储在未经批准的个人设备、个人网盘、外部即时通信工具或非受控存储介质中。

检测数据传输应采取必要的安全措施。采用移动存储介质传输数据的，应进行登记、审批和病毒查验。

检测机构应防止未授权人员接触、复制、修改、删除检测数据。

检测机构委托第三方提供信息系统建设、运维、云存储或数据处理服务时，应明确数据所有权、访问权限、安全责任、保密义务、备份要求和服务终止后的数据移交要求。

数据溯源管理

一般要求

检测机构应建立覆盖检测数据全生命周期的溯源链。溯源链应能够追溯检测数据形成的样品来源、检测任务、检测依据、检测人员、检测设备、检测环境、检测过程、数据处理、审核批准和报告签发情况。

每一项检测任务应建立唯一的数据关联关系，不得出现同一检测任务多套编号互不关联、同一编号对应多个无关检测任务或不同检测报告共用同一原始记录的情形。

检测数据溯源应以原始记录为核心，以样品标识、设备记录、人员记录、环境记录、计算记录、审核记录和报告记录为支撑。

检测机构应保证溯源记录连续完整。发现溯源链中断、关键记录缺失或记录不一致时，应暂停使用相关数据形成检测结论，并应按异常数据处置程序处理。

检测机构不得在未完成样品接收、检测实施和数据审核的情况下预生成检测结果或检测报告。

检测机构应根据检测项目类别、数据形成方式和质量控制要求，确定检测数据溯源记录要素。检测数据溯源记录要素可包括委托信息、样品信息、见证信息、人员信息、设备信息、环境信息、原始数据、计算信息、审核信息和归档信息等，具体记录要素可参照附录A。

委托信息溯源

委托受理时应记录委托单位、工程名称、工程部位、检测项目、检测依据、样品来源、委托日期、联系人、联系方式和报告用途。

委托信息应与检测合同、委托单、见证取样单、样品标签和检测报告保持一致。

委托信息发生变更时，应由委托方提出书面或电子确认记录。检测机构应保存变更前信息、变更后信息、变更原因、变更时间和确认人员信息。

检测机构不得在无委托依据、无样品来源信息或无检测项目要求的情况下开展检测并出具检测报告。

对涉及见证取样的检测项目，委托信息应与见证取样信息进行关联，不得以普通委托信息替代见证取样信息。

样品溯源

样品接收时应建立样品唯一标识。样品唯一标识应至少关联委托编号、样品名称、规格型号、数量、工程部位、取样日期、接收日期和检测项目。

样品标识应清晰、牢固、唯一。标识损坏、脱落、重复或无法识别时，应暂停检测，并应确认样品身份后方可继续流转。

样品接收记录应包括样品外观状态、包装状态、封样状态、数量状态和异常情况。样品状态不符合检测要求时，应记录并经相关责任人员确认。

样品流转应形成记录。记录内容应至少包括流转环节、流转时间、交接人员、接收人员、存放位置、样品状态和处置结果。

样品拆分、制备、养护、加工、留样、退样和处置应保留记录。需要拍照或录像确认的，应将影像资料与样品编号关联。

检测机构不得使用来源不明、编号不清、状态不符合要求或流转记录缺失的样品形成检测结论。

见证取样数据溯源

涉及见证取样送检的检测项目，应记录取样人员、见证人员、取样地点、取样部位、取样时间、样品数量、样品规格、封样方式和送样过程。

见证取样记录应与样品接收记录、委托信息和检测报告相关内容保持一致。

见证取样影像资料应能反映取样对象、取样部位、见证过程、样品封识和送检信息。影像资料无法证明见证过程的，不得作为完整见证取样资料使用。

见证人员信息应真实有效。检测机构发现见证人员身份信息、见证记录或签名信息异常时，应进行核实并形成记录。

见证取样信息存在缺失、矛盾或无法核验情形时，应按异常数据处理，不得直接出具正常检测报告。

检测人员溯源

检测数据应能追溯至具体检测人员。检测人员信息应包括姓名、岗位、资格能力、授权范围和实际操作项目。

检测人员应在授权范围内开展检测活动，不得超范围操作或以他人名义生成检测记录。

多人共同完成检测项目时，应分别记录各人员承担的检测环节，不得仅记录项目负责人姓名。

检测人员发生变更时，应记录变更时间、变更原因、交接内容和变更后责任人员。

检测机构应保存检测人员培训、能力确认、授权和监督记录，并应能与检测任务关联查询。

检测设备溯源

检测数据应能追溯至使用的检测设备、计量器具、辅助装置和软件版本。

设备信息应至少包括设备名称、设备编号、规格型号、校准或检定状态、有效期、使用状态、使用人员和使用时间。

检测前应确认设备处于有效校准或检定周期内，并应满足检测方法要求。设备超出有效期、状态异常或精度不满足要求时，不得用于检测。

自动采集设备输出的数据应与设备编号、采集时间、检测任务编号和样品编号自动或人工关联。

设备维护、期间核查、故障维修、停用、启用和报废记录应保存，并应能追溯影响的检测任务。

检测机构发现设备异常可能影响已出具检测结果时，应追溯受影响数据范围，并应按异常数据处置程序处理。

检测方法溯源

检测数据应能追溯至采用的检测标准、检测方法、作业指导书和判定依据。

检测记录应标明检测依据的标准编号、标准名称、版本或年代号。使用非标准方法的，应保存方法确认记录。

检测方法发生变更时，应记录变更依据、变更时间、影响范围和批准人员。

检测机构不得在未确认检测方法适用性的情况下开展检测。

检测报告中的检测依据应与原始记录中的检测依据一致。存在多个检测依据时，应明确各检测项目对应的依据。

检测环境溯源

检测方法对环境条件有要求的，应记录温度、湿度、养护条件、试验场地状态、电源条件、加载条件或其他规定环境参数。

环境条件记录应与检测时间对应，不得使用无关时段的环境记录替代实际检测时段记录。

环境条件超出检测方法规定范围时，应暂停检测；确需继续检测的，应经技术负责人确认其影响，并形成记录。

自动监测环境数据应与检测任务建立关联。人工记录环境数据时，应记录测量时间、测量位置、测量设备和记录人员。

检测机构不得删除、覆盖或选择性使用环境监测数据。

原始记录溯源

原始记录应能直接支撑检测结果和检测结论。原始记录不得缺项、漏项、代填或事后无依据补填。

原始记录应包括检测任务编号、样品编号、检测项目、检测依据、检测日期、检测人员、设备编号、环境条件、原始读数、计算过程、检测结果和必要说明。

纸质原始记录应使用耐久、清晰的书写方式。记录错误需要更正时，应采用划改方式保留原记录，并应注明更正内容、更正人员和更正日期。

电子原始记录应保留数据生成、修改、审核和确认过程。电子记录更正不得覆盖原始数据。

仪器自动输出记录、图谱、曲线、照片、视频和数据文件应与原始记录一并保存，不得仅保存摘录数据。

原始记录与检测报告不一致时，应查明原因。原因未查明前，不得签发检测报告。

报告数据溯源

检测报告中的每一项结果数据应能追溯至相应原始记录、计算过程和审核记录。

检测报告编号应与委托编号、样品编号、检测任务编号和归档编号建立关联。

检测报告应载明必要的检测依据、样品信息、检测项目、检测结果、检测日期、批准日期和签发人员信息。

检测报告修改、补发、作废或撤回时，应保留原报告、修改原因、批准记录、通知记录和新旧版本对应关系。

检测机构不得在原始记录未完成、复核未通过或审核未批准的情况下签发检测报告。

数据采集与记录

一般要求

检测数据采集应依据检测委托、检测方案、检测标准、作业指导书和样品状态实施，不得脱离实际检测活动生成检测数据。

检测数据采集应与检测活动同步进行。确因现场条件、设备条件或网络条件限制不能同步录入信息系统的，应先形成受控纸质记录、仪器输出记录、影像记录或离线电子记录，并应在检测机构规定时间内补录和核验。

检测数据记录应内容完整、字迹清晰、表达准确、格式规范、逻辑一致。记录内容不得随意省略，不得使用无法识别的简称、符号或非受控代码。

检测数据应按检测项目分别记录。不同工程、不同委托、不同样品、不同检测批次的数据不得混记、合并记录或交叉引用。

检测记录应能反映检测过程。仅记录最终检测结果而不能追溯原始读数、计算过程、检测条件和操作人员的，不得作为有效检测数据。

检测数据采集过程中发现样品异常、设备异常、环境异常、操作异常或结果异常时，应立即记录异常情况，并按异常数据处置程序处理。

委托数据采集

委托数据应在检测受理阶段采集，内容应至少包括工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、施工单位、监理单位、检测类别、检测项目、检测依据、样品来源、报告用途和委托日期。

委托数据应由受理人员核对。委托信息不完整、不一致或无法确认时，应要求委托方补充或更正，不得直接进入检测流程。

委托数据涉及工程部位、结构构件、批次、规格型号、强度等级、设计要求或验收要求的，应按检测项目要求逐项记录。

委托方变更检测项目、工程部位、检测依据、报告抬头或其他关键信息的，应形成变更确认记录。检测机构不得仅凭口头通知修改委托数据。

样品数据采集

样品接收时应采集样品名称、样品编号、规格型号、数量、代表批量、工程部位、取样日期、送样日期、接收日期、样品状态、封样状态和交接人员信息。

样品状态应按实际情况记录。存在破损、污染、变形、数量不足、标识不清、封样异常、养护条件不明等情形的，应记录异常状态，并应经委托方或见证方确认。

需要制样、分样、养护、预处理或加工的样品，应记录处理过程、处理时间、处理人员、处理设备、处理条件和处理后状态。

留样样品应记录留样编号、留样数量、留样位置、保存条件、保存期限和处置方式。

样品报废、退样、销毁或转移时，应形成处置记录。处置记录应至少包括处置原因、处置时间、处置人员、审批人员和样品状态。

现场检测数据采集

现场检测前应核对检测对象、检测部位、检测条件、现场环境、检测设备和人员授权情况。

现场检测数据应记录检测日期、检测地点、检测部位、检测人员、见证人员、设备编号、环境条件、检测方法、布点信息、检测过程和原始读数。

现场检测点位应具有可识别性。需要复测、核查或追溯的检测项目，应通过文字描述、示意图、照片、坐标、轴线编号或构件编号等方式记录检测点位。

现场检测形成的照片、视频、定位信息、仪器输出文件和现场记录应与检测任务编号关联保存。

现场条件不满足检测方法要求时，应暂停检测。确需继续检测的，应经技术负责人确认，并应在记录中说明影响因素和处理措施。

现场检测数据不得事后凭记忆补填。确需补充说明的，应注明补充原因、补充人员和补充时间。

实验室检测数据采集

实验室检测前应确认样品编号、检测项目、检测依据、设备状态、环境条件和人员授权。

实验室检测数据应记录样品制备、试验条件、加载过程、测量读数、仪器输出、计算参数、结果修约和判定依据。

对养护时间、龄期、恒温恒湿、干燥、称量、加载速率、试验持续时间等有要求的检测项目，应记录实际控制参数。

同一检测项目存在平行试验、重复试验或复测要求的，应分别记录每次试验数据，不得仅记录平均值或代表值。

检测过程中剔除异常值的，应记录剔除依据、剔除原因、批准人员和重新检测情况。

检测完成后应及时核对原始数据、设备输出数据和记录表内容。发现缺漏、矛盾或计算异常的，应在报告形成前完成核查。

自动采集数据

自动采集数据应直接来源于检测设备、传感器、数据采集系统或经确认的软件接口。

自动采集系统应记录采集时间、设备编号、任务编号、样品编号、采集参数、原始数据文件名称和数据传输状态。

自动采集数据不得未经授权导出后手工修改再导入系统。

自动采集设备生成的原始文件应保存。需要转换格式的，应保存转换前文件、转换后文件、转换工具、转换时间和转换人员信息。

自动采集数据与人工记录不一致时，应查明原因。原因未查明前，不得采用其中任一数据作为最终检测结果。

人工录入数据

人工录入数据应由授权人员录入，并应由复核人员进行核对。

人工录入数据应与纸质原始记录、仪器显示值、仪器打印记录或现场记录一致。

人工录入数据不得由非检测人员代录。确需集中录入的，应保留录入人员、复核人员、录入依据和复核记录。

人工录入数值应按检测方法和数值修约规则录入。不得擅自增加、减少有效位数或改变修约方式。

人工录入完成后，应对关键字段进行核验。关键字段至少包括样品编号、检测项目、原始读数、计算结果、检测结论和报告编号。

数据记录格式

检测机构应制定受控记录表式。记录表式应与检测方法、检测项目和信息系统字段相匹配。

记录表式应包含必要的数据项、责任签署项、复核项和异常说明项。

记录表式变更时，应按文件控制程序审批。未受控的记录表式不得用于正式检测活动。

检测记录中采用符号、缩写或代码的，应在记录表式、作业指导书或系统字典中明确含义。

检测记录不得留有空白项。确无内容填写的，应采用“无”“不适用”或受控符号标明，不得随意划空或空缺。

数据质量控制

一般要求

检测机构应建立检测数据质量控制机制，对数据真实性、完整性、准确性、一致性、及时性和可追溯性进行控制。

数据质量控制应覆盖数据采集、录入、计算、复核、审核、签发、归档和调用全过程。

检测机构应根据检测项目风险等级设置数据质量控制重点。涉及结构安全、主要使用功能、强制性验收指标和监督抽检结果的数据，应实施重点控制。

检测机构应定期开展数据质量抽查。抽查内容应包括原始记录、设备输出、计算过程、报告结论、电子日志和归档资料。

数据质量控制发现的问题应形成记录，并应明确责任人员、整改措施、完成时限和验证方式。

数据真实性控制

检测数据应来源于实际检测活动。不得编造、复制、套用、替换、拼接或模拟生成检测数据。

检测机构应通过人员授权、设备关联、样品标识、现场影像、系统日志和审核记录控制数据真实性。

原始记录形成时间应与检测实施时间相匹配。记录形成时间明显异常的，应进行核查。

检测结果明显异常但未记录异常原因、复测情况或技术判断依据的，不得直接作为有效数据使用。

检测机构不得为满足合格判定要求而选择性记录、选择性上传或选择性报告检测结果。

数据完整性控制

检测数据应包含形成检测结论所需的全部关键资料。

原始记录、计算记录、设备输出、审核记录和报告文件应成套保存，不得只保存检测报告。

检测数据缺少关键原始读数、关键计算参数、检测依据或样品信息的，应判定为数据不完整。

数据归档前应进行完整性检查。检查未通过的，不得办理归档确认。

对于电子数据，应同时检查主数据、附件数据、日志数据和版本数据的完整性。

数据准确性控制

检测数据计算应符合检测方法和数值修约规则要求。

检测机构应对计算公式、自动计算模板和系统计算逻辑进行确认。未经确认的计算模板不得用于正式检测。

计算过程涉及单位换算、面积换算、荷载换算、强度换算、系数取值、平均值计算、标准差计算或判定限值引用的，应保留计算依据。

自动计算结果应定期通过人工复算或比对方式验证。发现系统计算错误时，应停止使用相关模板或模块，并应追溯受影响数据。

检测结果修约应符合检测依据和GB/T 8170要求。不得通过不当修约改变判定结论。

数据一致性控制

检测报告中的工程名称、委托单位、样品名称、规格型号、工程部位、检测依据、检测日期和检测结果应与委托信息、样品信息和原始记录一致。

同一检测任务在纸质记录、电子记录、仪器输出和报告文件中的关键数据应一致。

数据存在不一致时，应查明原因并形成处理记录。原因未查明前，不得签发检测报告。

委托信息、样品信息或检测依据发生合法变更的，应同步更新相关记录，并应保留变更轨迹。

检测机构不得通过修改报告数据掩盖原始记录与检测结论之间的不一致。

数据及时性控制

检测数据应在规定时间内完成记录、录入、复核、审核和归档。

现场检测数据应在检测完成后及时上传或移交。上传或移交时间超过检测机构规定时限的，应说明原因。

检测报告签发后，相关原始记录和支撑资料应在规定期限内完成归档。

对时效性要求较高的检测项目，检测机构应明确数据采集、报告出具和资料归档时限。

超期录入、超期审核或超期归档的数据，应纳入质量监督检查范围。

质量控制方式

检测机构应根据检测项目特点采用人员复核、设备核查、平行试验、重复检测、留样复测、标准物质核查、比对试验、能力验证、系统校验等方式实施数据质量控制。

采用平行试验或重复检测的，应记录全部检测结果，不得只记录满足要求的数据。

采用标准样品、标准物质或已知值样品进行核查的，应记录标准值、实测值、允许偏差、核查结论和处置措施。

采用设备期间核查的，应记录核查项目、核查方法、核查结果、判定依据和影响范围。

参加外部能力验证或实验室间比对的，应保存方案、结果、评价、原因分析和整改记录。

数据质量检查项目

检测机构应根据检测数据质量检查项目建立检查记录表，对真实性、完整性、准确性、一致性、及时性、可追溯性、安全性、可读性、留痕性和有效性进行记录和评价，检测数据质量检查记录表可参照附录B。

检测机构应按表2对检测数据质量进行检查，并可结合检测项目特点增加检查项目。

检测数据质量检查项目

| 序号 | 检查类别 | 检查项目 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实性 | 数据来源 | 应能追溯至实际检测活动、设备输出或原始记录 |
| 2 | 完整性 | 记录内容 | 应包含检测结论形成所需的全部关键数据 |
| 3 | 准确性 | 计算过程 | 应符合检测方法、计算公式和修约规则 |
| 4 | 一致性 | 关键字段 | 委托、样品、原始记录、报告和归档资料应一致 |
| 5 | 及时性 | 录入与归档 | 应在规定时限内完成录入、审核和归档 |
| 6 | 可追溯性 | 标识关联 | 应能按编号追溯人员、设备、样品、方法和报告 |
| 7 | 安全性 | 权限控制 | 应防止未授权访问、修改、删除和导出 |
| 8 | 可读性 | 文件状态 | 纸质资料应清晰，电子文件应可打开、可识别、可读取 |
| 9 | 留痕性 | 操作日志 | 关键操作应保留日志，不得覆盖或删除 |
| 10 | 有效性 | 审核批准 | 应经过规定的复核、审核和批准程序 |

数据审核与更正

一般要求

检测数据应实行分级审核。原始记录、计算结果、检测报告和归档资料应按规定经过复核、审核和批准。

数据审核应以检测依据、原始记录、设备记录、样品记录、环境记录和计算过程为依据。

数据审核人员应独立履行审核职责。未经审核或审核未通过的数据，不得用于出具检测报告。

数据更正应遵循保留原始记录、说明更正原因、履行审批程序、保留更正痕迹的原则。

数据更正不得改变真实检测过程，不得掩盖检测偏差、设备异常、样品异常或操作错误。

原始记录复核

原始记录复核应在检测报告审核前完成。

原始记录复核内容应至少包括：

a) 检测任务编号、样品编号和报告编号是否关联一致；

b) 检测依据是否适用；

c) 检测人员是否具有相应授权；

d) 检测设备是否处于有效状态；

e) 环境条件是否满足检测方法要求；

f) 原始读数是否完整；

g) 计算过程是否正确；

h) 数值修约是否符合要求；

i) 异常情况是否记录并处置；

j) 签名、日期和审核信息是否完整。

原始记录复核发现问题的，应退回检测人员核查。未经核查确认的，不得继续进入报告审核环节。

复核人员不得直接替代检测人员修改原始检测数据。确需更正的，应按数据更正程序执行。

检测报告审核

检测报告审核应在原始记录复核合格后进行。

检测报告审核内容应至少包括：

a) 报告格式是否符合机构受控要求；

b) 工程信息、委托信息、样品信息是否一致；

c) 检测项目、检测依据和判定依据是否准确；

d) 检测结果是否与原始记录一致；

e) 检测结论是否符合判定规则；

f) 报告编号、签发日期和签章信息是否完整；

g) 涉及不合格结果、异常结果或争议结果的说明是否充分。

审核人员发现报告数据与原始记录不一致的，应退回修改并保留退回记录。

授权签字人签发报告前，应确认报告审核已完成，关键数据无未关闭问题。

未经授权签字人批准的报告不得对外出具。

数据更正

检测数据更正应限于可确认错误。可更正情形包括录入错误、格式错误、计算错误、单位错误、关联编号错误、文字表述错误和经核实的信息变更。

下列情形不得作为一般数据更正处理：

a) 为改变检测结论而修改原始读数；

b) 为满足合格要求而调整计算参数；

c) 删除不利检测结果；

d) 覆盖设备自动输出文件；

e) 伪造补充检测记录；

f) 将未检测项目补录为已检测项目。

纸质记录更正应采用划改方式保留原内容，并应注明更正内容、更正人和更正日期。不得使用涂改液、刮擦、覆盖粘贴等方式修改原始记录。

电子数据更正应通过系统更正功能完成。系统应保留更正前数据、更正后数据、更正原因、更正人员、更正时间和审批记录。

已签发报告的数据需要更正时，应启动报告更正、补发、作废或撤回程序，并应通知相关方。

数据更正完成后，应由复核人员或审核人员确认更正结果。未经确认的更正数据不得用于报告签发或归档。

报告修改、补发、作废与撤回

检测报告签发后发现报告内容存在错误的，应根据错误性质实施修改、补发、作废或撤回。

报告修改不得覆盖原报告。修改后报告应标识版本状态，并应与原报告建立关联。

报告补发应核实原报告真实性和补发原因。补发报告内容应与原报告一致，确需变更的，应按报告修改程序执行。

报告作废应经批准，并应记录作废原因、作废时间、批准人员和通知范围。

报告撤回应适用于报告结论可能失效、数据来源存在重大问题、检测活动不符合要求或法律法规要求撤回的情形。

已作废或撤回的报告不得继续作为工程质量验收、质量评价或责任认定依据。

电子数据管理

一般要求

检测机构采用电子方式管理检测数据时，应保证电子数据与纸质记录具有一致性和可追溯性。

电子数据管理系统应满足检测业务流程、质量管理体系和信息安全管理要求。

电子数据应进行权限控制、备份管理、日志管理、版本管理和安全防护。

电子数据不得因系统升级、人员变更、设备更换或服务终止而丢失、不可读或无法追溯。

用户与权限管理

信息系统账号应实行实名制管理。每名用户应使用本人账号，不得共用、借用或转让账号。

用户权限应按岗位职责设置，并应遵循最小授权原则。

检测人员、复核人员、审核人员、授权签字人、档案管理人员和系统管理人员的权限应相互区分。

系统管理员不得直接修改检测业务数据。确需后台处理的，应经批准并保留操作记录。

人员离职、转岗或授权范围变化时，应及时停用或调整系统账号权限。

日志管理

信息系统应自动生成操作日志。日志应记录用户登录、数据新增、数据修改、数据删除、数据审核、数据退回、报告签发、数据导出和权限变更等操作。

操作日志应至少包括操作人员、操作时间、操作对象、操作类型、操作前内容、操作后内容和操作终端信息。

操作日志不得由普通用户删除、修改或覆盖。

日志保存期限不得短于对应检测数据保存期限。

检测机构应定期检查系统日志，发现异常登录、批量导出、异常修改、越权访问等情况时，应及时处置。

数据备份与恢复

检测机构应制定电子数据备份策略，明确备份范围、备份周期、备份方式、备份介质、保管地点和责任人员。

备份范围应包括数据库、电子原始记录、报告文件、附件资料、系统配置、操作日志和版本文件。

备份数据应定期进行恢复验证。未经验证的备份不得作为唯一备份依据。

备份介质应采取防丢失、防损坏、防病毒、防未授权访问措施。

发生系统故障、数据损坏、误删除或安全事件时，应按恢复程序恢复数据，并应记录故障原因、恢复过程、恢复结果和影响范围。

电子签名与电子审批

采用电子签名或电子审批的，应保证签名人身份真实、签署行为可追溯、签署内容不可篡改。

电子签名不得由他人代签。系统不得设置通用签名、默认签名或自动代签功能。

电子审批应按规定流程进行。系统应记录审批意见、审批时间、审批人员和审批状态。

电子签名失效、账号异常或权限异常时，不得继续使用该账号签发检测报告。

数据接口与共享

检测机构与外部平台进行数据交换时，应明确数据范围、传输方式、接口规则、安全要求和责任边界。

对外共享检测数据应经授权审批，并应记录共享对象、共享内容、共享时间、共享方式和经办人员。

数据接口不得绕过检测机构内部审核流程直接生成或修改检测报告。

外部平台反馈的数据与检测机构内部数据不一致时，应以受控原始记录和受控报告为核查依据。

检测机构不得向未经授权的第三方开放系统账号、数据库接口或批量导出权限。

信息安全

检测机构应按照信息安全管理要求对检测数据系统进行安全防护。

信息系统应采取身份认证、访问控制、病毒防护、入侵防范、数据加密或其他必要安全措施。

涉及互联网访问、远程运维、云存储或移动终端访问的，应制定专门安全管理措施。

远程运维应经授权审批，并应保留运维时间、运维人员、运维内容和操作记录。

发生数据泄露、篡改、丢失或系统被攻击等事件时，应立即启动应急响应程序，并应追溯影响范围。

数据归档与保存

一般要求

检测机构应建立检测数据归档管理制度，明确归档范围、归档时限、归档方式、保存期限、保管责任和查阅要求。

检测数据归档应按工程、委托、报告编号或检测项目分类管理，并应保证资料完整、目录清晰、编号唯一、状态明确。

纸质资料和电子资料应建立对应关系。纸质资料扫描形成电子文件的，应保证扫描件清晰、完整、未缺页。

归档资料不得擅自抽取、替换、损毁或销毁。

检测数据保存期限应符合合同、法律法规、监管要求和检测机构管理制度要求。涉及结构安全、质量事故、争议处理和司法程序的数据，应按较长期限保存。

归档范围

检测数据归档资料应至少包括：

a) 检测委托单或合同资料；

b) 见证取样记录和送检资料；

c) 样品接收、流转、制备、留样和处置记录；

d) 检测方案或作业指导书适用记录；

e) 原始检测记录；

f) 仪器自动输出文件、图谱、曲线、照片、视频等支撑资料；

g) 计算记录和结果判定记录；

h) 复核、审核和批准记录；

i) 检测报告及报告修改记录；

j) 异常数据处置记录；

k) 数据更正记录；

l) 电子数据日志和归档索引。

对于仅形成电子记录的检测项目，应保存电子原始记录、电子签名记录、操作日志和备份记录。

对于现场检测项目，应保存现场照片、点位图、现场条件记录和现场见证记录。

归档时限

检测报告签发后，应在检测机构规定期限内完成归档。

涉及不合格结果、异常数据、监督抽查、质量争议或报告更正的检测项目，应在相关事项关闭后补充归档处置资料。

归档前应完成完整性检查。资料不完整的，应退回责任部门补充，不得先行确认归档完成。

归档资料补充、替换或增补时，应记录原因、时间、责任人员和审批人员。

档案保管

纸质档案应存放在防潮、防火、防虫、防盗和便于检索的场所。

电子档案应存储在受控系统或受控存储介质中，并应设置访问权限和备份措施。

档案借阅、复制、扫描、导出和移交应履行审批手续，并应保留记录。

检测机构不得将唯一归档资料长期存放在个人办公电脑、个人移动硬盘、个人邮箱或个人网盘中。

档案保存期满需要销毁的，应经审批后实施，并应保留销毁清单和销毁记录。涉及未关闭质量争议、监督检查、司法程序或行政程序的档案不得销毁。

档案查阅与调用

检测数据查阅应按授权范围进行。未经授权的人员不得查阅、复制或导出检测档案。

外部单位申请查阅检测数据的，应核实申请主体、查阅目的、查阅范围和授权依据。

查阅检测数据时，不得在原始档案上标注、涂改、拆分或替换。

复制件、扫描件或导出文件应标识来源、复制日期和经办人员。

涉及工程质量争议或法律程序的数据调用，应保留完整调用记录和交付记录。

异常数据处置

一般要求

检测机构应建立异常数据识别、报告、核查、处置、审批和关闭程序。

异常数据未完成处置前，不得直接用于检测报告结论。

异常数据处置应保留原始数据、核查记录、原因分析、处置措施、审批记录和验证记录。

检测机构不得通过删除异常数据、重新编号、重新建档或替换样品等方式规避异常数据处置。

异常数据类型

检测数据存在下列情形之一的，应识别为异常数据：

a) 数据缺失、记录不完整或关键字段空缺；

b) 数据与样品信息、委托信息或报告信息不一致；

c) 原始读数明显超出合理范围；

d) 平行试验或重复检测结果差异超出允许范围；

e) 检测设备状态异常或超出校准有效期；

f) 检测环境不符合方法要求；

g) 自动采集数据与人工记录不一致；

h) 计算公式、参数或修约规则使用错误；

i) 系统日志显示异常修改、删除或越权操作；

j) 检测结果与工程实际、历史数据或同批次数据明显矛盾；

k) 审核人员认为可能影响检测结论有效性的其他情形。

异常数据报告

检测人员、复核人员、审核人员、授权签字人和系统管理人员发现异常数据时，应及时报告。

异常数据报告应包括异常发现时间、发现人员、涉及工程、样品编号、检测项目、异常描述、初步影响范围和临时控制措施。

对可能影响检测报告有效性的异常数据，应暂停报告签发。已签发报告可能受影响的，应启动影响评估。

对涉及数据伪造、篡改、故意删除、越权修改等重大异常的，应及时报告检测机构负责人和质量负责人。

异常数据核查

异常数据核查应查明异常原因、影响范围和责任环节。

核查内容应至少包括：

a) 委托信息和样品信息；

b) 原始记录和设备输出；

c) 检测人员和审核人员记录；

d) 设备状态和环境条件；

e) 计算过程和修约规则；

f) 系统日志和权限记录；

g) 报告签发和归档情况。

异常原因未查明前，不得擅自更正、删除或重新生成数据。

异常数据涉及已出具报告的，应追溯相关报告、样品、检测批次和工程范围。

异常数据处置方式

异常数据应根据原因和影响程度采取下列一种或多种处置措施：

a) 补充记录；

b) 数据更正；

c) 重新计算；

d) 复核确认；

e) 复测或重新检测；

f) 报告修改、补发、作废或撤回；

g) 设备停用或核查；

h) 人员培训或重新授权；

i) 系统权限调整；

j) 纠正措施和预防措施。

因记录缺失导致无法证明检测过程的，应判定相关检测数据无效。

因设备异常可能影响检测结果的，应追溯设备异常期间形成的检测数据，并应评估报告有效性。

因人为故意篡改、伪造或删除导致数据失真的，应判定相关数据无效，并应按机构管理制度追究责任。

重新检测应按检测方法重新实施，不得仅通过调整原有数据替代重新检测。

异常数据处置流程

异常数据处置流程见图1。

异常数据处置流程

处置关闭

异常数据处置完成后，应由质量负责人或授权人员确认关闭。

异常关闭记录应包括异常描述、原因分析、影响范围、处置措施、验证结果、关闭日期和批准人员。

异常数据处置资料应纳入检测数据归档范围。

对重复发生的异常数据问题，应开展专项分析，并应制定预防措施。

监督检查与持续改进

一般要求

检测机构应对检测数据溯源与质量控制工作实施监督检查。

监督检查应覆盖制度执行、人员履职、数据采集、数据审核、数据更正、电子数据管理、档案保存和异常处置等内容。

监督检查应形成记录。检查发现的问题应明确整改责任、整改措施、整改期限和验证要求。

检测机构应根据监督检查结果、客户反馈、监管要求、内部审核和数据异常情况持续改进数据管理体系。

日常监督

检测机构应对检测数据进行日常抽查。抽查比例和频次应根据检测项目风险、人员能力、历史问题和监管要求确定。

日常监督内容应至少包括：

a) 原始记录是否完整；

b) 数据采集是否及时；

c) 数据计算是否正确；

d) 报告与原始记录是否一致；

e) 数据更正是否留痕；

f) 电子日志是否完整；

g) 归档资料是否齐全；

h) 异常数据是否按规定处置。

对涉及结构安全和主要使用功能的检测项目，应提高监督频次。

日常监督发现不符合项时，应及时反馈责任部门，并应跟踪整改结果。

内部审核

检测机构应将检测数据溯源与质控要求纳入内部审核范围。

内部审核应至少每年开展一次。发生重大数据异常、重大质量投诉、系统重大变更或监管通报时，应增加专项审核。

内部审核应评价数据管理制度的适宜性、执行有效性和持续符合性。

内部审核发现的问题应形成不符合项报告，并应实施原因分析、纠正措施和验证关闭。

管理评审

检测机构管理层应定期评审检测数据溯源与质量控制工作。

管理评审输入应包括：

a) 数据质量监督检查结果；

b) 内部审核结果；

c) 异常数据统计分析；

d) 客户投诉和监管反馈；

e) 信息系统运行情况；

f) 人员能力和培训情况；

g) 纠正措施和预防措施实施情况；

h) 改进建议。

管理评审输出应包括资源配置、制度修订、系统改进、人员培训、风险控制和持续改进措施。

责任追究

检测机构应建立检测数据责任追究机制。

对因过失造成数据缺失、计算错误、记录不一致或归档不完整的，应采取纠正、培训、监督或岗位调整措施。

对故意伪造、篡改、隐匿、删除、替换检测数据的，应按机构制度严肃处理；涉嫌违法违规的，应按规定移交有关部门处理。

对未履行审核职责导致错误报告签发的，应追究相关复核、审核和批准人员责任。

信息系统管理人员违规开放权限、删除日志、修改数据或泄露数据的，应按数据安全责任要求处理。

持续改进

检测机构应根据数据质量问题发生频次、影响程度和风险等级，制定持续改进计划。

持续改进措施应包括制度优化、流程再造、表式修订、系统升级、人员培训、设备改进和监督强化。

检测机构应对改进措施实施效果进行验证。验证未达到预期效果的，应重新分析原因并采取进一步措施。

检测机构应建立数据质量统计分析机制，定期分析数据缺失率、退回率、更正率、异常率、归档完整率和审核差错率。

检测机构应将数据质量分析结果用于人员考核、风险预警、资源配置和管理改进。

（资料性）
检测数据溯源记录要素

检测机构可按表A.1设置检测数据溯源记录要素，并可根据检测项目特点进行调整。

检测数据溯源记录要素

| 类别 | 记录要素 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 委托信息 | 工程名称、委托单位、检测项目、检测依据、委托日期 | 应与委托单和报告一致 |
| 样品信息 | 样品编号、名称、规格、数量、状态、接收日期 | 应与样品标签和接收记录一致 |
| 见证信息 | 见证人员、取样人员、取样部位、封样情况 | 涉及见证取样时应完整记录 |
| 人员信息 | 检测人员、复核人员、审核人员、授权签字人 | 应与岗位授权范围一致 |
| 设备信息 | 设备名称、设备编号、校准状态、使用时间 | 应能证明设备有效状态 |
| 环境信息 | 温度、湿度、养护条件、现场条件 | 应符合检测方法要求 |
| 原始数据 | 原始读数、仪器输出、图谱、照片、视频 | 应能支撑检测结果 |
| 计算信息 | 公式、参数、修约规则、判定依据 | 应保留完整计算过程 |
| 审核信息 | 复核意见、审核意见、批准记录 | 应形成责任闭环 |
| 归档信息 | 归档编号、归档时间、保存位置、保管人员 | 应便于查询和追溯 |

（资料性）
检测数据质量检查记录表

检测机构可按表B.1开展检测数据质量检查。

检测数据质量检查记录表

| 工程名称：___________ |  |  |  | 报告编号：___________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目：___________ |  |  |  | 检查日期：___________ |  |  |
| 检查人员：___________ |  |  |  | 被检查部门：___________ |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 问题描述 | 整改要求 |
| 1 | 委托信息是否完整一致 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 2 | 样品标识是否唯一清晰 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 3 | 原始记录是否完整 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 4 | 设备状态是否有效 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 5 | 环境条件是否满足要求 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 6 | 计算过程是否正确 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 7 | 报告与原始记录是否一致 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 8 | 数据更正是否留痕 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 9 | 电子日志是否完整 | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 10 | 归档资料是否齐全 | □符合 □不符合 |  |  |  |

检查发现不符合项时，应形成整改记录。整改记录应包括问题原因、整改措施、责任人员、完成时间和验证结论。

参考文献

[1] GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB/T 19001 质量管理体系  要求

[3] GB/T 27000 合格评定  词汇和通用原则

[4] GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

[5] GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收标准

[6] JGJ/T 152 混凝土中钢筋检测技术标准