| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Z 06 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0273—2026

矿山地质环境生态修复水土保持技术标准

Standard for soil and water conservation technology in ecological restoration of mine geological environment

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  调查评价	5

6  生态修复设计	7

7  地形地貌重塑	9

8  边坡与场地治理	10

9  土壤重构与改良	11

10  植被恢复	12

11  水土保持措施	13

12  施工管理	15

13  监测与管护	16

14  成效评价与验收	17

15  资料归档	18

附录A（资料性）  矿山生态修复水土保持实施流程	20

附录B（资料性）  成效评价指标参考表	21

参考文献	22

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：湖南省城市地质调查监测所。

本文件主要起草人：李红零。

引言

矿山资源开发活动在支撑经济社会发展的同时，可能对地形地貌、土地资源、植被群落、水文条件、土壤结构和地质环境稳定性产生影响。露天采场、排土场、尾矿库、工业场地、矿山道路、塌陷区、边坡扰动区等区域若未及时采取生态修复和水土保持措施，易出现地表裸露、土壤侵蚀、边坡失稳、植被退化、径流集中、泥沙流失、土地功能下降等问题，并可能进一步影响周边生态系统安全和矿区后续土地利用。

矿山地质环境生态修复与水土保持工作具有系统性、连续性和工程性特征，涉及调查评价、方案设计、地形重塑、边坡治理、表土剥离与回覆、土壤改良、植被恢复、排水导流、截排水工程、拦挡防护、监测评估、管护维护和成效验收等多个环节。不同矿种、不同开采方式、不同地貌类型和不同气候条件下，矿山生态修复目标、工程措施、植物配置、水土流失防治措施和后期管护要求存在差异。为提高矿山地质环境生态修复和水土保持工作的规范性、可操作性和成效稳定性，有必要形成统一的技术要求和实施规则。

本文件围绕“边开采、边治理、边修复、边管护”的要求，明确矿山地质环境生态修复与水土保持的基本原则、调查评价、修复设计、工程治理、土壤重构、植被恢复、水土保持措施、监测管护、成效评价和资料归档要求。本文件注重将生态修复和水土保持要求转化为可执行、可检查、可验收的标准条款，强化“应”“不得”等规范性表达，减少原则性、倡导性和解释性表述，便于矿山企业、设计单位、施工单位、监理单位、验收单位和监督管理相关单位在实际工作中执行。

本文件所称矿山地质环境生态修复，不限于简单绿化或地表覆盖，而是指在查明矿山地质环境问题、生态破坏状况和水土流失风险的基础上，通过工程措施、土壤措施、植被措施和管护措施，恢复或改善矿区地形地貌稳定性、土壤保持能力、植被生长条件、水土保持功能和生态服务功能的综合治理活动。水土保持不应仅在施工阶段作为临时措施实施，还应贯穿矿山开采、排弃、闭坑、复垦、修复和后期管护全过程。

本文件适用于新建、改建、扩建、生产和闭坑矿山的地质环境生态修复与水土保持工作。矿山企业实施生态修复工程、开展水土流失防治、组织修复成效评价和建立后期管护制度时，可依据本文件进行控制；相关单位开展矿山生态修复方案编制、施工实施、质量检查、监测评估和验收管理时，也可参照本文件执行。

矿山地质环境生态修复水土保持技术标准

范围

本文件规定了矿山地质环境生态修复水土保持的基本要求、调查评价、生态修复设计、地形地貌重塑、边坡与场地治理、土壤重构与改良、植被恢复、水土保持工程措施、施工管理、监测与管护、成效评价与验收、资料归档等要求。

本文件适用于新建、改建、扩建、生产和闭坑矿山的地质环境生态修复、水土流失防治、修复工程实施、后期管护和成效评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838—2002 地表水环境质量标准

GB 15618—2018 土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准

GB 16423—2020 金属非金属矿山安全规程

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50288—2018 灌溉与排水工程设计标准

GB 50433—2018 生产建设项目水土保持技术标准

GB 51018—2014 水土保持工程设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

矿山地质环境 mine geological environment

矿山开采及相关生产活动影响范围内，由地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、土地资源、生态系统和人类工程活动共同构成的环境系统。

生态修复 ecological restoration

通过工程、土壤、植被、水文调控和管护措施，对受矿山开发活动扰动或破坏的生态系统进行恢复、重建、改善和稳定维持的活动。

水土保持 soil and water conservation

采取工程措施、植物措施、耕作措施、临时防护措施和管理措施，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源的活动。

矿山地质环境生态修复 mine geological environment ecological restoration

针对矿山开采造成的地形地貌破坏、土地损毁、植被退化、边坡扰动、水土流失和地质环境稳定性降低等问题，采取综合措施恢复或改善矿区生态功能和地质环境稳定性的活动。

扰动区 disturbed area

因矿山开采、剥离、排弃、堆存、运输、施工和配套设施建设等活动导致原有地表形态、土壤结构、植被覆盖或水文过程发生改变的区域。

修复单元 restoration unit

根据矿区地貌类型、损毁方式、地质环境问题、水土流失风险、土地利用方向和修复措施相对一致性划分的生态修复实施区域。

地形地貌重塑 landform reshaping

通过削坡、回填、整平、分台、覆土、排水、压实和稳定处理等措施，对矿山扰动区域地表形态进行重构的活动。

表土剥离 topsoil stripping

在矿山开采或工程施工扰动前，将适宜植物生长且具有利用价值的表层土壤进行剥离、收集和保存的作业。

土壤重构 soil reconstruction

通过覆土、客土、改良、混配、整地、培肥和微地形营造等措施，恢复或改善修复区域土壤结构、养分条件、蓄水能力和植被生长条件的活动。

基本要求

总体要求

矿山地质环境生态修复水土保持应坚持因地制宜、分类施策、源头控制、过程防护、系统修复、长期管护的原则。

矿山企业应将生态修复和水土保持纳入矿山开发建设、生产运行、闭坑治理和土地再利用全过程管理。

新建、改建和扩建矿山应在建设前明确生态修复和水土保持目标、措施、资金、时序和责任主体。

生产矿山应按照“边开采、边治理、边修复、边管护”的要求，对已形成的扰动区及时实施治理，不得长期裸露、无序堆放或无防护排水。

闭坑矿山应在闭坑前完成地质环境安全隐患排查、生态修复方案编制、水土保持设施完善和后期管护安排。

生态修复措施应与矿区自然条件、损毁类型、土地利用方向、周边生态系统和区域水土保持要求相协调。

水土保持措施应与地形地貌重塑、边坡治理、土壤重构和植被恢复同步设计、同步施工、同步验收。

矿山生态修复不得以单纯撒播草籽、表面覆绿或临时遮盖替代必要的地质环境治理、水土保持和土壤重构措施。

修复工程实施过程中不得新增重大地质环境风险，不得造成新的严重水土流失，不得破坏已稳定恢复的植被和水土保持设施。

生态修复和水土保持工程完成后，应开展成效评价和后期管护。未达到设计目标的，应采取补救措施。

责任要求

矿山企业应承担矿山地质环境生态修复和水土保持主体责任。

设计单位应依据调查评价结果和相关技术要求编制修复设计文件，不得在缺少现场调查、地质资料或水土流失风险分析的情况下进行设计。

施工单位应按批准的设计文件、施工方案和技术要求实施修复工程，不得擅自降低工程标准、改变修复范围或替换关键材料。

监理单位或质量管理单位应对修复工程施工过程、材料质量、隐蔽工程、关键工序和验收资料进行监督。

管护单位应按照管护方案对植被、水土保持设施、排水系统、边坡和修复场地实施维护。

各责任主体应保存调查、设计、施工、监理、监测、验收和管护资料，并应保证资料真实、完整、可追溯。

分类分区要求

矿山生态修复应根据损毁类型、地貌特征、稳定性条件、水土流失风险和土地利用方向划分修复单元。

修复单元宜包括露天采场修复区、排土场修复区、废石场修复区、尾矿库周边扰动区、塌陷区、工业场地修复区、矿山道路修复区、临时堆土区和自然恢复辅助区。

不同修复单元应分别明确修复目标、治理措施、覆土要求、植被配置、水土保持措施、监测指标和验收要求。

地质灾害风险较高、水土流失强烈、生态敏感或临近居民点、水源地、交通设施的区域，应作为重点修复和重点防护区域。

修复设计不得对不同损毁类型和不同风险等级区域采用完全相同的治理措施。

技术路线要求

矿山地质环境生态修复水土保持应按照调查评价、目标确定、分区设计、工程实施、监测管护、成效评价和持续改进的技术路线开展。

调查评价应查明矿山地质环境问题、土地损毁状况、水土流失现状、植被条件、土壤条件、水文排水条件和周边敏感目标。

修复目标应根据矿区自然条件、国土空间用途管制要求、土地复垦方向、生态保护要求和水土保持要求确定。

工程措施应先控制地质环境安全风险和水土流失风险，再实施土壤重构和植被恢复。

植被恢复应优先采用适应当地气候、土壤和水分条件的乡土植物，不得盲目引入外来入侵风险物种。

后期管护应覆盖植被成活、病虫害防治、水土保持设施维护、排水通畅性检查和边坡稳定巡查。

矿山地质环境生态修复水土保持实施宜按照资料收集与现场调查、调查评价、修复单元划分、设计编制、工程施工、监测管护、成效评价和资料归档等流程开展，具体实施流程可参照附录A。

指标控制要求

生态修复和水土保持工程应设置可检查、可评价的控制指标。

控制指标宜包括地形稳定性、坡面防护完成率、覆土厚度、土壤质量、植被成活率、植被覆盖度、水土保持设施完好率、排水设施通畅率和泥沙控制效果。

控制指标应根据矿区气候条件、修复类型、土地利用方向和设计要求确定，不得使用无法验证的笼统指标代替。

采用自然恢复为主的区域，应明确封育期限、扰动控制要求、补播补植条件和阶段性评价指标。

采用人工修复为主的区域，应明确工程质量指标、材料指标、植物配置指标和管护指标。

调查评价

一般要求

矿山地质环境生态修复水土保持工程实施前，应开展现场调查和资料收集。

调查评价应覆盖矿山开采影响范围、工程扰动范围、水土流失影响范围和修复措施可能影响范围。

调查评价应采用资料收集、现场踏勘、测量测绘、工程地质调查、土壤调查、植被调查、水土流失调查、影像判读和必要试验检测等方法。

调查评价成果应作为修复设计、工程实施和成效评价的依据。

调查资料不完整、现状条件不清或风险判断依据不足的，不得直接编制施工图设计或组织施工。

资料收集

资料收集应包括下列内容：

a) 矿山开采设计、采矿许可证范围、矿区总平面布置和开采时序资料；

b) 地形图、遥感影像、测量成果和土地利用现状资料；

c) 地层岩性、地质构造、水文地质和工程地质资料；

d) 矿山地质环境保护与土地复垦方案、水土保持方案及相关批复资料；

e) 已实施生态修复、水土保持和地质灾害治理工程资料；

f) 降雨、蒸发、风速、冻融、径流和区域水土流失资料；

g) 土壤类型、土壤质地、土层厚度、养分状况和污染风险资料；

h) 植被类型、乡土植物、群落结构和周边生态系统资料；

i) 居民点、道路、河流、水库、农田、林地和生态保护红线等敏感目标资料。

收集资料应核实来源、时间、适用范围和现势性。过期、缺失或与现场不符的资料不得单独作为设计依据。

现场调查

现场调查应核实露天采场、排土场、废石场、尾矿库周边扰动区、塌陷区、工业场地、矿山道路和临时堆土区的范围、面积、坡度、高差、稳定状态和裸露程度。

现场调查应记录边坡裂缝、滑塌、崩落、冲沟、沉陷、积水、渗流、泥沙淤积、植被破坏和水土保持设施损毁等现象。

对存在高陡边坡、软弱夹层、松散堆积体、汇水集中区和历史滑塌区域的，应开展重点调查。

现场调查应形成文字记录、照片、视频、测点位置、调查图件和问题清单。

调查记录应真实反映现场状况，不得隐瞒地质环境问题和水土流失问题。

水土流失评价

水土流失评价应识别水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀和人为扰动导致的水土流失风险。

水土流失评价应分析降雨、坡度、坡长、土壤可蚀性、植被覆盖度、地表扰动强度、排水条件和防护措施现状。

露天采场边坡、排土场坡面、矿山道路边坡、临时堆土区、截排水出口和汇水集中区应作为水土流失重点评价部位。

评价结果应明确水土流失类型、强度、分布范围、主要原因、影响对象和防治重点。

水土流失风险较高的区域，应优先布设截排水、拦挡、护坡、覆盖和植被恢复措施。

土壤与植被评价

土壤评价应包括土层厚度、土壤质地、容重、pH值、有机质、养分状况、砾石含量、保水能力和污染风险。

表土资源调查应明确可剥离表土范围、厚度、质量、剥离量、堆存位置和回覆利用方向。

植被评价应包括植被类型、优势种、覆盖度、群落结构、自然恢复能力和外来入侵物种风险。

植被恢复设计应依据土壤条件、水分条件、坡面条件、海拔条件和区域植被类型确定。

土壤不具备植物生长条件的区域，应先实施土壤重构或客土改良，不得直接进行播种或栽植。

地质环境稳定性评价

地质环境稳定性评价应识别崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、采空塌陷、边坡变形和堆体失稳风险。

高陡边坡、排土场、废石场、尾矿库周边扰动坡面、采空影响区和塌陷区应进行重点评价。

对可能影响人员、道路、建构筑物、水体和生态敏感区的地质环境风险，应提出专项治理要求。

地质环境稳定性未达到修复施工安全要求的，应先实施削坡、卸载、支护、排水、加固或避让措施。

不得在未消除明显失稳风险的边坡上直接实施覆土和植被恢复。

调查评价成果

调查评价成果应包括调查报告、现状图、问题分布图、修复分区图、水土流失评价图、照片资料、检测资料和问题清单。

调查评价报告应明确修复范围、修复单元、主要问题、风险等级、控制重点和建议措施。

调查评价成果应经技术负责人审核。未通过审核的，不得作为设计依据。

调查评价成果与现场条件发生重大变化时，应及时复核并调整修复设计。

生态修复设计

一般要求

生态修复设计应以调查评价成果为依据，明确修复目标、修复范围、修复单元、工程措施、植物措施、水土保持措施、施工时序、监测要求和管护要求。

生态修复设计应与矿山开采计划、土地复垦方向、水土保持方案、地质灾害防治要求和区域生态保护要求相协调。

生态修复设计应按修复单元分别提出技术措施，不得对采场边坡、排土场、废石场、矿山道路、塌陷区和工业场地采用无差别化设计。

生态修复设计应优先控制地质环境安全风险和水土流失风险，再开展土壤重构和植被恢复。

生态修复设计应明确工程措施和植物措施的衔接要求。水土保持设施未形成有效防护前，不得大面积实施易被冲刷的覆土、播种或喷播作业。

生态修复设计应提出施工期临时防护措施。临时防护措施应覆盖临时堆土、裸露坡面、施工便道、材料堆放区和排水出口等部位。

生态修复设计文件应包括设计说明、现状分析、修复分区、施工图、工程量清单、材料要求、质量控制要求、监测要求和管护要求。

修复目标

修复目标应根据矿区地质环境问题、土地损毁程度、水土流失风险、生态功能需求和后续利用方向确定。

修复目标应包含地形稳定、坡面安全、排水通畅、土壤适生、植被恢复、水土流失控制和景观协调等内容。

修复目标应设置可量化或可检查指标。指标宜包括覆土厚度、坡面防护完成率、植被成活率、植被覆盖度、水土保持设施完好率、排水设施通畅率和侵蚀沟治理率等。

修复目标不得仅表述为“恢复生态”“改善环境”“实现绿化”等笼统内容。

自然恢复区域应明确封育期限、扰动管控要求、补植补播触发条件和阶段性评价要求。

人工修复区域应明确工程质量、土壤质量、植物配置、施工质量和后期管护要求。

修复分区设计

修复分区应依据地貌类型、损毁方式、坡度坡长、土壤条件、稳定性风险、水土流失强度和后续利用方向确定。

修复分区应与现场边界相对应，并应在图件中明确范围、面积、坐标或控制点。

每个修复单元应明确主要问题、治理目标、工程措施、植物措施、水土保持措施、施工顺序和验收指标。

重点修复区应包括地质环境风险高、水土流失强、生态敏感、景观影响突出或对周边设施存在影响的区域。

一般修复区应采取稳定地形、改善土壤、恢复植被和完善排水等措施。

自然恢复区应设置封禁、巡查和防扰动措施；自然恢复能力不足的，应及时转为人工辅助修复。

设计参数

设计参数应依据现场调查、试验检测、稳定性分析、水文分析、土壤评价和植物适应性分析确定。

边坡设计应明确坡率、平台宽度、平台间距、坡脚防护、坡顶截水、坡面排水和防护形式。

覆土设计应明确覆土来源、覆土厚度、土壤质量、回覆方式、压实控制、表层整地和保水措施。

植被设计应明确植物种类、配置模式、栽植密度、播种量、苗木规格、种子质量、栽植季节和养护要求。

水土保持设计应明确截排水标准、沟道断面、消能措施、沉砂设施、拦挡结构、临时防护材料和施工期排水组织。

设计参数不得低于相关规范、批准文件和现场风险控制要求。

修复措施配置

修复措施应由工程措施、土壤措施、植物措施、临时防护措施和管护措施组成。

工程措施应优先用于控制边坡失稳、堆体滑移、径流冲刷、沟蚀发展和泥沙外排。

土壤措施应满足植物生长和水土保持要求。土壤贫瘠、板结、砾石含量高或保水能力差的区域，应采取客土、改良、培肥、覆盖或保水措施。

植物措施应根据立地条件配置乔、灌、草、藤等植物。干旱、半干旱和风蚀强烈区域应优先配置耐旱、耐贫瘠、抗风蚀植物。

临时防护措施应在施工扰动开始后及时实施，并应保持至永久防护措施发挥作用。

管护措施应与植物生长周期和水土保持设施运行要求相匹配。

设计成果审查

设计成果应进行技术审查。审查内容应包括调查依据、修复目标、分区合理性、措施适宜性、工程安全性、水土保持有效性、施工可行性和验收指标完整性。

设计成果未明确修复边界、工程量、技术参数和质量要求的，不得作为施工依据。

设计变更应履行审批程序。涉及修复范围、边坡治理形式、排水系统、覆土厚度、植物配置和水土保持关键措施变更的，应进行技术论证。

施工单位不得擅自改变设计确定的坡率、排水走向、拦挡形式、覆土厚度和植物配置。

地形地貌重塑

一般要求

地形地貌重塑应满足地质环境稳定、水土流失防治、后续覆土、植被恢复和土地利用要求。

地形重塑前应清理危岩、浮石、松散堆积物、废弃构筑物和影响施工安全的障碍物。

地形重塑应避免形成连续高陡裸露坡面、封闭积水洼地、集中冲刷通道和无组织排水区域。

重塑后的场地应与周边地形自然衔接，坡顶、坡脚、平台和排水出口应进行稳定处理。

地形地貌重塑施工不得造成新的滑塌、冲沟、泥沙外排和下游淤积风险。

采场地形重塑

露天采场应根据采坑形态、边坡高度、岩土性质、稳定性条件和后续利用方向进行地形重塑。

高陡边坡应采取削坡、分台、卸载、锚固、格构、挂网、喷播、挡护或组合措施，不得直接覆土绿化。

采场平台应进行排水组织，平台表面应形成有利于排水和覆土的微坡。

采坑底部存在积水风险的，应设置排水通道、蓄排设施或水域利用措施，并应防止边坡浸泡失稳。

采场边坡坡脚应根据需要设置护脚、挡墙、排水沟或消能设施。

排土场和废石场地形重塑

排土场和废石场应按稳定边坡和分级台阶要求进行整形。

堆体坡面应分层整治，不得形成无平台、无排水、无拦挡的长坡面。

排土场顶部应整平并形成排水坡度，坡面径流不得直接冲刷坡脚或下游区域。

排土场坡脚应根据堆体高度、坡度、物料性质和汇水条件设置拦挡、护脚和排水设施。

松散堆体应进行压实、削坡、排水或覆盖处理。未稳定的堆体不得直接实施永久植被恢复。

塌陷区地形重塑

塌陷区修复应先查明塌陷范围、塌陷深度、变形趋势、积水情况和周边影响对象。

对仍处于活动变形阶段的塌陷区，应设置警示、封禁和监测措施，不得盲目回填或建设永久设施。

稳定塌陷区可根据后续利用方向采取回填、整平、蓄水、湿地营造、林草恢复或封育等措施。

回填材料应符合设计要求，不得使用污染性、易风化成害或影响植物生长的材料。

塌陷区排水系统应与周边汇水条件衔接，不得形成新的内涝或冲刷通道。

工业场地和矿山道路整治

停用工业场地应清理废弃物、硬化层、临时设施和不再使用的构筑物。

工业场地恢复为林草地、耕地或其他生态用地的，应根据土壤条件进行破硬、翻松、覆土和改良。

废弃矿山道路应按修复目标进行路基整形、边坡治理、排水调整和植被恢复。

保留道路应完善截排水、边沟、急流槽、涵洞和坡面防护，不得造成路面径流集中冲刷边坡。

道路边坡和路肩裸露区域应及时采取覆盖、播种、栽植或工程防护措施。

边坡与场地治理

一般要求

边坡治理应根据坡高、坡率、岩土性质、结构面组合、地下水、汇水条件和失稳模式确定治理措施。

边坡治理应先排水、后加固，先稳定、后复绿。未经稳定处理的边坡不得直接进行表面绿化。

场地治理应满足承载稳定、排水通畅、土壤可利用和植被可恢复要求。

边坡治理施工前应清除坡面危岩、浮石、松散土体和不稳定堆积物。

边坡治理完成后，应开展外观检查、稳定性检查和排水通畅性检查。

削坡与分台

削坡应根据设计坡率实施，不得随意形成倒坡、陡坎和悬空体。

分台治理应明确平台宽度、平台间距、平台排水和平台覆土要求。

平台应向内侧或指定排水方向设置坡度，并应与排水沟、急流槽或自然排水通道衔接。

削坡产生的弃渣应按规定堆放和防护，不得直接倾倒至坡脚、沟道、河道或未设防护区域。

削坡后裸露坡面应及时采取临时覆盖或永久防护措施。

支挡与加固

支挡结构应根据边坡稳定性分析和现场条件确定，宜采用挡土墙、护脚墙、格构梁、锚杆、锚索、抗滑桩、柔性防护网或组合结构。

支挡结构基础应置于稳定地层或满足承载要求的处理层上。

支挡工程应设置排水孔、反滤层或泄水设施，不得形成墙后积水。

锚固工程应按设计要求进行孔位、孔深、锚固长度、注浆质量和张拉锁定控制。

格构、喷混植生、挂网喷播等坡面防护措施应与坡面稳定状态相适应，不得用于替代必要的深层稳定治理。

坡面防护

坡面防护应根据坡度、坡长、土质、降雨、径流和植被恢复条件确定。

土质坡面宜采用植被护坡、生态袋、三维网、草毯、纤维毯、喷播或组合措施。

岩质坡面宜采用清坡、挂网、锚喷、客土喷播、植生槽、格构植生或攀援植物恢复措施。

坡面防护材料应满足耐久性、透水性、抗冲刷和植物生长要求。

坡面防护施工后应检查覆盖连续性、锚固牢固性、排水通畅性和裸露缺陷。

场地平整与压实

修复场地应按设计标高、坡度和排水方向进行平整。

场地压实应满足稳定要求，但用于植被恢复的表层土不得过度压实。

压实后表层存在板结、结皮或不利于植物生长的，应进行松耙、翻松或表层改良。

场地平整不得堵塞原有排水通道，不得向未防护边坡集中排水。

平整完成后应及时实施覆土、覆盖、播种或其他防护措施。

土壤重构与改良

一般要求

土壤重构应满足植物生长、水分保持、侵蚀控制和后续土地利用要求。

土壤重构前应核查修复区域基底稳定性、排水条件、覆土来源和土壤质量。

覆土材料应符合设计要求，不得混入建筑垃圾、生活垃圾、污染土、尖锐杂物和不利于植物生长的物质。

土壤重构应与整地、保水、培肥和植被恢复措施衔接实施。

土壤重构完成后应检查厚度、均匀性、平整度、土壤结构和表层防护情况。

表土剥离与保存

新增扰动区域具备表土资源的，应在施工前实施表土剥离。

表土剥离厚度应根据土层发育、腐殖质层厚度、根系分布和设计要求确定。

剥离表土应单独堆存，不得与废石、尾矿、建筑垃圾或其他不适宜材料混堆。

表土堆存高度、边坡和排水应满足稳定和防侵蚀要求。

表土堆存期间应采取覆盖、临时排水、拦挡和播草防护措施，防止水蚀、风蚀和养分流失。

表土保存时间较长的，应定期检查堆体稳定、植被覆盖、冲刷沟和泥沙外排情况。

覆土要求

覆土厚度应根据修复目标和植物类型确定。乔木、灌木、草本恢复区域应分别满足其根系生长需求。

覆土应分层摊铺，厚度较大的区域应分层整平，不得一次性倾倒形成空洞、架空或局部过厚堆积。

坡面覆土应采取防滑移、防冲刷措施。坡度较大区域宜采用植生袋、格室、网垫、锚固或台阶整地等方式固定土体。

覆土后应及时进行表层整地和临时防护，防止降雨冲刷。

覆土厚度检查应按设计要求布设检测点，并应形成记录。

土壤改良

土壤贫瘠、酸碱度不适、保水能力差、板结或砾石含量高的区域，应采取土壤改良措施。

土壤改良材料可包括有机肥、腐殖质、保水剂、土壤调理剂、砂土、黏土、秸秆、绿肥和适宜基质。

土壤改良材料应符合环保和植物生长要求，不得引入污染物、病虫害和外来入侵种源。

土壤改良应根据土壤检测结果确定材料类型、用量和施用方式。

改良材料应与表层土充分混合，不得集中堆放在根系周边造成烧根、板结或渗透异常。

整地与保水

植被恢复前应根据地形、坡度和植物配置进行整地。

坡面整地宜采用水平阶、鱼鳞坑、穴状整地、带状整地或微地形整地方式。

干旱、半干旱区域应采取集雨、保水、覆盖、保墒和抗旱栽植措施。

风蚀区域应采取覆盖、压实、固沙、草方格、灌草配置或防风带措施。

整地作业不得破坏已建成的截排水、拦挡和坡面防护设施。

植被恢复

一般要求

植被恢复应依据气候条件、土壤条件、水分条件、坡面条件、海拔条件和周边植被类型确定植物配置。

植被恢复应优先选择乡土植物、适生植物、抗逆性强植物和具有水土保持功能的植物。

植被恢复不得使用具有明显入侵风险、生态风险或不适宜当地生境的植物。

植被恢复应与工程防护、土壤重构和水土保持措施配套实施。

植被恢复施工应避开极端高温、严寒、强风、暴雨和严重干旱等不利时段。

植物配置

植物配置应根据修复目标采用乔灌草结合、灌草结合、草本覆盖、藤本攀援、湿地植物或自然恢复辅助等模式。

边坡区域应优先配置根系发达、固土能力强、耐旱耐贫瘠的灌草植物。

平台和缓坡区域宜配置乔灌草复合群落，提高群落稳定性和景观协调性。

排水沟、沉砂池周边和湿润区域可配置耐湿植物，但不得影响排水断面和设施运行。

植物配置应避免单一物种大面积种植。确需采用单一先锋植物快速覆盖的，应在后期补充群落多样性。

种子与苗木

种子应具有质量证明或检验资料，播种前应核查品种、纯度、净度、发芽率和适用区域。

苗木应规格一致、根系完整、无严重病虫害、无机械损伤，并应符合设计要求。

外购苗木应核查来源，不得使用带有检疫性有害生物的苗木。

种子和苗木运输、暂存期间应采取保湿、防晒、防冻、防压和防病虫害措施。

不符合质量要求的种子和苗木不得用于修复工程。

播种与栽植

播种方式应根据坡度、土壤条件和植物类型确定，可采用撒播、条播、穴播、喷播、客土喷播或植生毯铺设等方式。

播种前应完成整地、施肥、覆土、保水和坡面防护准备。

播种量应符合设计要求，并应根据种子发芽率、坡面条件和侵蚀风险进行调整。

栽植应按设计株行距、穴规格、苗木规格和栽植深度实施。

栽植后应及时浇水、覆土、压实和支撑。干旱区域应采取保水袋、覆盖物或集雨措施。

喷播施工应控制基质厚度、喷播均匀性、种子配比和坡面附着性。

植被养护

植被恢复后应进行浇水、补植、补播、施肥、除草、病虫害防治和防护设施维护。

管护期内应定期检查成活率、覆盖度、生长势、裸露斑块、冲刷沟和人为破坏情况。

植被成活率或覆盖度低于设计要求的，应及时补植、补播或重新实施恢复措施。

病虫害防治应优先采用生态友好措施，使用药剂时应符合相关安全和环保要求。

管护期内不得放牧、取土、倾倒废弃物、碾压植被或擅自改变修复用途。

水土保持措施

一般要求

水土保持措施应按照预防保护、综合治理、因害设防、拦排结合的要求布设。

水土保持措施应覆盖施工期、恢复期和管护期。

水土保持工程应与地形地貌重塑、边坡治理、覆土工程和植被恢复同步实施。

水土保持设施应满足排水、防冲、拦沙、消能、沉砂和稳定要求。

未设置有效水土保持措施的裸露坡面、临时堆土区和汇水集中区不得长期暴露。

截排水工程

截排水工程应根据汇水面积、降雨条件、坡面长度、地表覆盖和下游承泄条件设计。

坡顶应设置截水沟，防止坡顶径流直接冲刷坡面。

坡面排水应通过平台沟、急流槽、跌水、排水沟等设施有序导排。

排水沟应具有稳定断面和防冲能力。流速较大的部位应设置衬砌、消能或跌水设施。

排水出口不得直接冲刷裸露坡脚、农田、道路、沟道或下游敏感区域。

截排水设施施工完成后应检查断面尺寸、纵坡、衬砌质量、连接部位和排水通畅性。

拦挡与沉砂工程

弃渣、废石、表土和临时堆土区域应根据需要设置拦挡设施。

拦挡工程应满足稳定、抗冲刷和拦截要求。基础、墙背排水、反滤层和溢流设施应符合设计要求。

沉砂池应设置在泥沙易外排的排水出口、施工排水集中出口或坡面汇流出口。

沉砂池容量应满足设计要求，并应便于清淤和维护。

拦挡设施和沉砂设施应定期清理和维护，淤满、破损或失效时应及时处理。

临时防护措施

施工期裸露地表应及时采取临时覆盖、临时排水、临时拦挡、临时沉砂和临时绿化措施。

临时堆土应设置拦挡、覆盖和排水措施，不得占压排水沟道、河道、农田或植被恢复区。

雨季施工前应完成重点区域临时排水和防冲刷措施。

大风、暴雨前应对裸露坡面、临时堆土、排水出口和拦挡设施进行检查。

临时防护措施拆除前，应确认永久防护措施已发挥作用。

植物水土保持措施

植物措施应与工程措施结合使用，不得以植物措施替代必要的截排水和拦挡工程。

坡面植物恢复应优先形成快速覆盖层，减少雨滴击溅、坡面径流和表土流失。

干旱区植物措施应配套保水、集雨和覆盖措施。

风蚀区应配置防风固沙植物，并可结合草方格、秸秆覆盖、砾石覆盖等措施。

植被尚未形成稳定覆盖前，应保持临时防护措施有效。为便于实施过程中选择措施，不同修复单元水土保持措施配置宜按表1执行。

不同修复单元水土保持措施配置要求

| 修复单元 | 主要风险 | 应配置措施 | 不得出现的情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场边坡 | 坡面冲刷、崩塌、径流集中 | 坡顶截水、平台排水、 坡面防护、护脚、植被恢复 | 无截水设施直接覆土绿化 |

表1  不同修复单元水土保持措施配置要求（续）

| 修复单元 | 主要风险 | 应配置措施 | 不得出现的情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排土场、废石场 | 堆体冲刷、坡脚失稳、泥沙外排 | 分台整形、拦挡、坡面排水、 沉砂、植被覆盖 | 长坡面裸露、无拦挡排水 |
| 矿山道路边坡 | 路面径流冲刷、边坡侵蚀 | 边沟、急流槽、涵洞、 坡面防护、路肩绿化 | 道路径流无组织排放 |
| 临时堆土区 | 风蚀、水蚀、泥沙流失 | 覆盖、拦挡、临时排水、 临时绿化 | 占压沟道、无覆盖堆存 |
| 工业场地 | 地表硬化、径流外排、土壤贫瘠 | 破硬、覆土、排水、沉砂、 植被恢复 | 清理不彻底直接覆土 |
| 塌陷区 | 积水、变形、边缘冲刷 | 稳定评价、排水、回填、封禁、植被恢复 | 活动塌陷区盲目回填 |

施工管理

一般要求

施工单位应按照设计文件、施工方案和技术要求组织施工。

施工前应进行技术交底和安全交底，明确修复范围、施工工序、质量控制点、水土保持要求和生态保护要求。

施工过程应控制扰动范围，不得超范围开挖、堆放、碾压或破坏周边植被。

施工期间应保持临时排水系统通畅，防止雨水冲刷施工面和堆土区。

施工过程中发现地质条件、边坡稳定性、土壤条件或水土流失风险与设计不符时，应暂停相关工序并报告。

材料管理

工程材料、土壤材料、植物材料和防护材料进场前应进行质量核查。

挡墙、格构、锚固、排水、护坡等工程材料应符合设计和相关标准要求。

覆土、客土、基质、有机肥、保水材料和土壤改良材料应符合生态修复要求，不得含有有害杂质。

种子、苗木和植生材料应按品种、批次和来源进行验收。

不合格材料不得用于修复工程。

工序控制

生态修复施工应按地形重塑、边坡治理、截排水施工、拦挡施工、覆土改良、植被恢复和管护移交的顺序组织；确需调整顺序的，应经技术确认。

隐蔽工程应在隐蔽前检查验收。未经检查验收的，不得进入下一道工序。

截排水、拦挡、锚固、覆土厚度、土壤改良、播种量、苗木规格等关键工序应形成施工记录。

雨季施工应优先完成临时防护和排水措施。

大面积覆土、喷播和播种作业不宜在强降雨前实施；确需实施的，应采取加固和覆盖措施。

质量检查

施工单位应对工程质量进行自检，监理或质量管理单位应进行复检。

质量检查内容应包括修复边界、地形整治、坡面稳定、截排水设施、拦挡设施、覆土厚度、土壤质量、植物材料、播种栽植质量和临时防护措施。

质量检查应形成记录，并应附必要的测量数据、照片和检测资料。

检查发现质量问题的，应及时整改。未完成整改的修复单元不得申请验收。

施工质量资料应与现场实体工程一致，不得伪造、补编或替换施工记录。

监测与管护

一般要求

生态修复和水土保持工程应设置监测与管护要求。

监测内容应覆盖边坡稳定、水土流失、排水运行、植被恢复、土壤质量和设施完好性。

管护期应根据修复类型、植物生长周期、气候条件和设计要求确定。

管护期内发现设施损坏、植被退化、冲沟发育、边坡变形或泥沙外排的，应及时修复。

监测和管护记录应真实、完整，并应纳入工程档案。

监测内容

边坡稳定监测应包括裂缝、滑移、沉降、坍塌、落石、坡脚变形和支挡结构变形等内容。

水土保持监测应包括坡面冲刷、侵蚀沟、泥沙淤积、排水设施运行、沉砂池淤积和裸露地表变化等内容。

植被恢复监测应包括成活率、保存率、覆盖度、群落结构、生长势、病虫害和裸露斑块等内容。

土壤监测宜包括土层厚度、土壤水分、有机质、pH值、养分状况和表层板结情况。

设施监测应包括截排水沟、挡墙、格构、护坡、沉砂池、消能设施和临时防护设施完好情况。

监测频次

施工期应按关键工序和重要天气过程开展监测。

雨季、融雪期、大风期和极端天气后，应增加水土流失和设施运行检查。

管护期内植被恢复监测每年不宜少于2次，其中一次应安排在植物生长旺盛期。

对高风险边坡、排土场和塌陷区，应根据风险等级增加监测频次。

监测发现异常变化时，应立即开展专项检查。

管护措施

植被管护应包括浇水、补植、补播、施肥、除草、病虫害防治、防火和防人为破坏。

水土保持设施管护应包括清淤、修补、疏通、加固和损坏设施更换。

排水设施应在汛前、汛中和汛后检查，堵塞、破损、冲毁部位应及时处理。

修复区应根据需要设置围栏、警示牌、封禁措施和管护标识。

管护期间不得擅自开挖、取土、堆料、放牧、倾倒废弃物或改变修复用途。

补救措施

植被成活率、保存率或覆盖度低于设计要求时，应进行补植、补播或重新整地恢复。

出现冲沟、坡面剥蚀或覆土流失时，应采取回填、压实、覆盖、截排水调整和植被恢复措施。

拦挡、护坡、排水和沉砂设施损坏时，应及时修复，不得带病运行。

边坡出现裂缝、滑移或局部坍塌时，应暂停周边作业，并应开展稳定性复核。

补救措施完成后应进行复查，并应形成闭环记录。

成效评价与验收

一般要求

生态修复和水土保持工程完成后，应开展成效评价和验收。

成效评价应以设计目标、合同要求、相关标准、监测资料和现场实际效果为依据。

成效评价应覆盖工程质量、地形稳定、土壤重构、植被恢复、水土保持设施、管护措施和资料完整性。

未完成设计范围、关键工程措施或必要管护措施的，不得通过验收。

验收发现问题的，应整改完成并经复核后方可确认通过。

验收条件

申请验收前应完成设计文件规定的全部工程内容。

截排水、拦挡、护坡、覆土、植被恢复和临时防护转永久防护等措施应达到设计要求。

工程质量资料、施工记录、监测记录、材料验收记录、隐蔽工程记录和管护记录应完整。

修复区域不得存在明显失稳边坡、未处理冲沟、长期裸露地表、堵塞排水设施和严重泥沙外排现象。

植被恢复应达到设计规定的成活率、保存率或覆盖度要求。

评价指标

成效评价指标应包括工程类指标、土壤类指标、植被类指标、水土保持类指标和管理类指标。

工程类指标应包括边坡稳定、支挡结构完好、排水系统通畅、覆土厚度达标和场地整形符合设计要求。

土壤类指标应包括土层厚度、土壤质地、土壤养分、土壤pH值、砾石含量和表层结构。

植被类指标应包括植被成活率、保存率、覆盖度、生长势和群落配置合理性。

水土保持类指标应包括坡面冲刷控制、侵蚀沟治理、沉砂设施运行、泥沙外排控制和临时防护恢复情况。

管理类指标应包括资料完整性、管护责任落实、监测记录完整性和问题整改闭环情况。

成效评价指标可根据矿山类型、修复单元、土地利用方向和设计目标进行细化，评价指标设置可参照附录B。

验收方法

验收应采用资料核查、现场检查、测量复核、抽样检测、影像比对和专家评议等方式。

资料核查应重点检查设计文件、变更记录、施工记录、材料验收、隐蔽工程、监测记录、管护记录和整改记录。

现场检查应覆盖全部修复单元和重点风险部位。

抽样检测应对覆土厚度、土壤质量、植被恢复和工程实体质量进行核查。

对排土场、高陡边坡、塌陷区等重点部位，应检查稳定性评价资料和现场变形迹象。

验收结论

验收结论应分为通过、整改后通过和不通过。

符合设计要求、质量资料完整、现场效果达到评价指标的，可判定为通过。

存在一般缺陷但不影响整体安全和修复目标实现的，应提出整改要求，整改完成并复核合格后可判定为通过。

存在严重边坡失稳风险、主要水土保持设施缺失、修复范围明显不足、植被恢复严重不达标或资料严重失真的，应判定为不通过。

验收结论应形成书面文件，并应明确存在问题、整改要求、后续管护要求和责任主体。

资料归档

一般要求

矿山地质环境生态修复水土保持资料应按项目、修复单元和实施阶段分类归档。

归档资料应真实、完整、清晰、可追溯，不得伪造、替换、缺页或擅自删除。

纸质资料和电子资料应保持一致，并应建立目录和编号。

归档资料应由专人管理，查阅、复制、移交和销毁应履行审批手续。

归档内容

调查评价阶段资料应包括资料收集清单、现场调查记录、测量成果、检测报告、评价报告、问题分布图和修复分区图。

设计阶段资料应包括设计说明、施工图、工程量清单、技术审查记录、设计变更文件和技术交底记录。

施工阶段资料应包括施工组织方案、材料进场验收记录、施工记录、隐蔽工程记录、质量检查记录、影像资料和整改记录。

监测管护阶段资料应包括监测方案、监测记录、巡查记录、管护记录、补植补播记录、设施维修记录和异常处置记录。

验收阶段资料应包括验收申请、验收报告、现场检查记录、检测资料、整改复核记录和验收结论。

电子资料管理

电子资料应采用通用、稳定、可读取的文件格式保存。

电子图件、照片、视频、监测数据和报告文件应按统一规则命名。

电子资料应定期备份，并应采取防丢失、防篡改和防未授权访问措施。

电子资料迁移、格式转换或系统升级时，应验证资料完整性和可读取性。

电子资料不得仅保存在个人电脑、个人移动存储介质或非受控网络空间中。

（资料性）
矿山生态修复水土保持实施流程

矿山生态修复水土保持实施流程宜按图A.1执行。

矿山生态修复水土保持实施流程

（资料性）
成效评价指标参考表

成效评价可按表B.1设置评价指标。

成效评价指标参考表

| 指标类别 | 评价指标 | 评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 地形稳定 | 边坡、平台、坡脚、堆体稳定状态 | 不应存在明显滑塌、裂缝扩展、 危岩失稳和堆体变形 |
| 排水运行 | 截水沟、排水沟、急流槽、沉砂池运行状态 | 应排水通畅，无严重堵塞、冲毁和外排冲刷 |
| 拦挡防护 | 挡墙、护脚、格构、拦渣设施完好性 | 应结构完整、基础稳定、泄水有效 |
| 覆土质量 | 覆土厚度、土壤结构、砾石含量、肥力状况 | 应符合设计要求并满足植物生长需要 |
| 植被恢复 | 成活率、保存率、覆盖度、生长势 | 应达到设计目标，裸露斑块应及时补植补播 |
| 水土保持 | 冲沟、坡面侵蚀、泥沙淤积、裸露地表 | 应控制在设计允许范围内，不得出现持续加剧趋势 |
| 管护管理 | 巡查、维护、补植、清淤、整改记录 | 应记录完整，问题应闭环处理 |
| 资料完整 | 调查、设计、施工、监测、验收资料 | 应真实、完整、可追溯 |

参考文献

[1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

[3] GB/T 50434 生产建设项目水土流失防治标准

[4] DZ/T 0223 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

[5] TD/T 1031 土地复垦方案编制规程

[6] LY/T 1607 造林作业设计规程