| ICS | 91.140.90 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Q 78 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0274—2026

电梯门系统安全防护升级改造技术要求

Requirements for safety protection upgrading and renovation technology of elevator door systems

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  改造前评估	7

6  改造方案设计	13

7  部件技术要求	16

8  安装施工要求	19

9  调试与验证	20

10  验收与交付	22

11  运行维护要求	25

12  档案和追溯管理	27

附录A（资料性）  改造前评估记录表	28

附录B（资料性）  验收记录表	29

附录C（资料性）  门系统典型异常状态及处置建议	30

参考文献	31

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院（河北省压力管道元件型式试验中心、河北省长管拖车检验中心、河北省劳动防护用品质量监督检验站）。

本文件主要起草人：董志国。

引言

电梯门系统是电梯运行过程中乘客进出轿厢、实现层站与井道隔离、保障乘用安全的重要部件，其安全状态直接关系到人员夹伤、剪切、坠落、冲撞、误入井道、门锁失效和门区异常运行等风险控制。随着既有建筑电梯使用年限增长、运行频次增加、使用环境变化以及乘客安全需求提高，部分在用电梯门系统存在门机老化、门扇变形、门锁磨损、保护装置灵敏度不足、门区检测能力不完善、轿门与层门联动状态不稳定、门间隙超限、门导向部件松动、门系统故障记录不完整等问题，影响电梯安全运行和日常维护管理。

在电梯使用过程中，门系统故障通常具有高频性、隐蔽性和突发性。一些故障虽不立即导致整梯停运，但可能逐步削弱安全保护功能，形成夹人、冲门、扒门、非平层开门、门锁短接、门扇脱槽、层门异常开启等安全隐患。特别是在人员密集场所、老旧住宅、医院、学校、交通枢纽、商业综合体、养老机构等使用场景中，电梯门系统安全防护能力不足会显著增加乘用风险。因此，对既有电梯门系统开展安全防护升级改造，应以风险识别、功能适配、部件可靠、安装规范、调试有效、验收可查和维护可持续为基本要求。

本文件围绕电梯门系统安全防护升级改造的技术边界、部件配置、施工实施、检验确认和资料归档提出要求，旨在规范既有电梯门系统安全防护升级改造活动，明确升级改造前风险评估、方案设计、部件选型、安装调试、功能验证、验收交付和后续维护的基本要求。本文件重点关注门系统防夹、防撞、防剪切、防误开、防非正常运行、防门锁失效、防护装置失效报警以及改造过程质量控制等内容，为电梯使用单位、维护保养单位、改造施工单位、检验检测机构和相关管理方提供统一的技术依据。

本文件适用于在用乘客电梯、载货电梯以及其他具有自动或半自动门系统的曳引驱动电梯门系统安全防护升级改造。对于特殊用途电梯、公共交通场所高频使用电梯、医院及养老建筑电梯、学校及商业综合体电梯等使用强度高、人员流动性大或特殊人群使用比例较高的场景，可在本文件基础上提高防护等级和监测要求。对于涉及电梯整机重大改造、控制系统整体更换、门系统结构形式改变或者安全回路重大变更的项目，应结合现行相关安全技术规范和产品标准进行专项论证，不得以局部升级改造替代法定检验和安全评估要求。

电梯门系统安全防护升级改造技术要求

范围

本文件规定了电梯门系统安全防护升级改造的基本要求、改造前评估、改造方案设计、部件技术要求、安装施工要求、调试与验证、验收与交付、运行维护要求以及档案和追溯管理等要求。

本文件适用于在用乘客电梯、载货电梯的层门、轿门、门机、门锁装置、门保护装置、门联锁回路、门区检测装置以及相关安全防护部件的升级改造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7024—2025 电梯、自动扶梯和自动人行道术语

GB/T 7588.1—2020 电梯制造与安装安全规范  第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB/T 7588.2—2020 电梯制造与安装安全规范  第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验

GB/T 10058—2023 电梯技术条件

GB/T 10059—2023 电梯试验方法

GB/T 10060—2023 电梯安装验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电梯门系统 lift door system

由层门、轿门、门机、门锁装置、门保护装置、门导向与支承部件、门联锁回路、门区检测装置以及相关控制、监测和报警装置组成，用于实现电梯出入口开启、关闭、锁紧、保护和状态反馈的系统。

安全防护升级改造 safety protection upgrading and retrofitting

对既有电梯门系统安全防护能力进行提升的技术活动，包括部件更换、功能增设、控制逻辑优化、保护范围扩大、监测能力提升和风险控制措施完善。

层门 landing door

设置在层站入口处，用于隔离井道与层站空间，并与轿门配合实现乘客或货物出入的门。

轿门 car door

设置在轿厢入口处，随轿厢运行并与层门配合开启、关闭的门。

门机 door operator

驱动轿门和联动层门完成开启、关闭、减速、保持、重开等动作的驱动及传动装置。

门锁装置 door lock device

用于确认层门处于关闭并锁紧状态，并向电梯安全回路提供锁紧状态信号的机械电气组合装置。

门联锁回路 door interlock circuit

由层门锁、轿门锁或相关门状态开关组成，用于防止电梯在门未关闭或未锁紧状态下正常运行的安全电气回路。

门保护装置 door protection device

用于检测门关闭区域内人员、物体或障碍状态，并触发停止关门、重新开门、报警或其他保护动作的装置。

门区 landing zone

轿厢停靠层站时，允许轿门和层门在规定条件下开启或保持开启的井道垂直区域。

基本要求

总体原则

电梯门系统安全防护升级改造应以风险降低、功能匹配、安全可靠、便于维护、可追溯管理为原则。

电梯门系统安全防护升级改造不应降低原电梯整机安全性能，不应削弱原有安全保护功能，不应改变电梯正常运行所必需的安全逻辑。

升级改造前应对既有电梯门系统进行现场勘查、风险识别、技术核查和适配性确认。未完成改造前评估的，不应直接实施安装、拆改或参数调整。

升级改造应覆盖机械安全、电气安全、控制安全、运行安全、维护安全和使用安全。仅更换单一零部件且未验证系统匹配性的，不应作为门系统安全防护能力提升的充分依据。

升级改造方案应明确改造范围、改造对象、技术措施、部件型号、安装位置、控制逻辑、调试项目、验收方法、风险控制措施和资料交付内容。

升级改造涉及安全回路、门锁装置、门机控制器、门保护装置、门区检测装置、旁路运行功能、远程监测功能的，应进行专项验证。

升级改造后的电梯门系统应满足下列要求：

a）层门、轿门应关闭可靠、开启平稳、动作协调；

b）门锁装置应锁紧可靠、释放受控、信号真实；

c）门联锁回路应动作正确，不得被非规定方式短接、屏蔽或替代；

d）门保护装置应覆盖有效，不得存在明显探测盲区；

e）门机运行参数应符合安全运行要求，不得产生异常冲击、夹挤或反复开闭；

f）门状态监测应能识别关键异常状态，并应具备记录或报警功能；

g）改造资料应完整、真实、可追溯。

升级改造不得以提高运行效率、缩短关门时间、减少重开次数为由降低门保护灵敏度、减小保护覆盖区域或者取消原有保护功能。

升级改造后，门系统的运行噪声、振动、冲击、门缝、门扇变形、门滑块嵌入深度、门锁啮合状态和电气信号状态应符合设计文件和验收要求。

公共交通场所、医院、学校、养老机构、商业综合体、住宅小区高频使用电梯的门系统升级改造，宜提高门保护装置配置等级，并宜配置门状态监测和异常报警功能。

改造对象

电梯门系统安全防护升级改造对象应包括下列部件、装置或功能：

a）层门门扇、门套、地坎、门滑块、门导轨、门挂轮、门绳、门刀、门球、门锁及相关紧固件；

b）轿门门扇、轿门地坎、轿门滑块、轿门导轨、轿门挂轮、轿门锁、门机及传动机构；

c）光幕、触板、红外传感器、三维传感器、门边防护装置等门保护装置；

d）门机控制器、门运行控制程序、门速控制参数、开关门保持参数和障碍响应逻辑；

e）层门锁回路、轿门锁回路、门关闭到位信号、门锁监测信号和安全继电器回路；

f）门区检测装置、平层信号、提前开门和再平层相关门控逻辑；

g）门状态采集、故障报警、远程监测、运行记录和数据上传装置；

h）防扒门、防坠落、防剪切、防夹挤、防撞击、防误开等安全防护部件或功能。

改造对象存在下列情形之一的，应纳入升级改造范围：

a）门保护装置配置不足，不能有效识别门口区域人员或障碍物；

b）门锁装置磨损、变形、松动、锈蚀、啮合异常或者动作不可靠；

c）门联锁回路存在短接、接触不良、信号不一致或者故障屏蔽现象；

d）门机运行不平稳，存在异常冲击、关门力偏大、开关门时间异常或者反复开闭现象；

e）层门或轿门存在门缝超限、门扇变形、门导向失效、滑块脱槽风险；

f）门状态不能被有效采集、记录或报警；

g）使用场景发生变化，原门系统防护能力不能满足现有使用需求；

h）风险评估结论要求采取升级改造措施。

对仅进行外观整修、清洁润滑、紧固调整且不改变门系统部件、控制逻辑和安全功能的活动，不宜列为本文件规定的安全防护升级改造。

对门系统存在严重安全隐患且无法通过局部升级改造消除风险的，应提出停用、重大修理、整体更换或专项安全评估建议。

改造分类

电梯门系统安全防护升级改造宜按改造内容分为机械结构类、电气安全类、保护装置类、控制逻辑类、监测报警类和综合提升类。

不同类别改造可单独实施，也可组合实施。组合实施时，应对各子系统之间的匹配性、联动性和安全影响进行确认。

升级改造类别及主要控制内容见表1。

电梯门系统安全防护升级改造类别及主要控制内容

| 改造类别 | 主要改造对象 | 主要控制内容 | 验证重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械结构类 | 层门、轿门、门滑块、门导轨、 门挂轮、地坎、门刀、门球 | 结构强度、安装偏差、门缝控制、导向可靠性、紧固状态 | 门扇运行平稳性、 滑块嵌入状态、门缝和间隙 |
| 电气安全类 | 门锁装置、门联锁回路、 门关闭到位信号、安全继电器 | 电气连通性、信号真实性、 动作一致性、防短接措施 | 门未锁紧不得正常运行， 信号异常应触发保护 |
| 保护装置类 | 光幕、触板、红外传感器、 三维传感器、门边防护装置 | 保护覆盖区域、响应时间、 重开逻辑、抗干扰能力 | 障碍物检测、停止关门、 重新开门功能 |
| 控制逻辑类 | 门机控制器、门速参数、 门保持时间、障碍响应逻辑 | 参数限值、开关门协调性、 异常状态处理 | 门速、关门力、重开距离、故障保护 |
| 监测报警类 | 门状态监测装置、 远程报警装置、数据记录装置 | 数据采集、异常识别、报警传输、记录保存 | 门锁异常、门保护失效、 门机异常等报警 |
| 综合提升类 | 门系统多部件及控制功能组合改造 | 系统匹配、联动控制、 整体风险降低 | 改造前后安全性能对比和整体验证 |

机械结构类改造应重点控制门系统安装偏差、门扇变形、门缝尺寸、导向可靠性和机械传动可靠性。

电气安全类改造应重点控制门锁信号、门关闭信号、门联锁回路、旁路运行控制和安全回路完整性。

保护装置类改造应重点控制保护区域、检测灵敏度、响应时间、抗干扰能力和失效报警功能。

控制逻辑类改造应重点控制开关门运行曲线、障碍响应逻辑、关门力限制、门机过载保护和异常状态处理。

监测报警类改造应重点控制门状态数据采集、异常判断、报警输出、记录保存和远程传输可靠性。

综合提升类改造应开展整体验证，不得仅以单项部件合格替代门系统整体安全确认。

安全防护等级

电梯门系统安全防护升级改造宜根据使用场所、使用频次、乘客特征、故障记录、部件状态和风险评估结果确定安全防护等级。

安全防护等级宜分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级：

a）Ⅰ级适用于一般使用场所、使用频次较低、门系统风险较低的电梯；

b）Ⅱ级适用于住宅小区、办公建筑、商业建筑、学校、医院普通区域等人员流动较大的电梯；

c）Ⅲ级适用于公共交通场所、医院重点区域、养老机构、儿童活动场所、大型商业综合体、高峰运行频繁或历史故障较多的电梯。

Ⅰ级安全防护升级改造应至少满足基本门锁安全、门联锁有效、门保护装置正常、门运行参数符合要求。

Ⅱ级安全防护升级改造应在Ⅰ级基础上提高保护装置覆盖范围，并宜增加门状态异常报警和运行记录功能。

Ⅲ级安全防护升级改造应在Ⅱ级基础上配置更高覆盖能力的门保护装置，并应具备门状态监测、异常报警、故障记录和维护追溯功能。

安全防护等级确定后，不应在改造实施过程中擅自降低。确需调整的，应重新进行风险评估，并应形成书面记录。

使用单位提出高于风险评估结论的安全防护等级时，改造方案可按较高等级执行。使用单位提出低于风险评估结论的配置要求时，改造单位不应按降低后的要求实施。

改造单位与人员要求

承担电梯门系统安全防护升级改造的单位应具备与改造内容相适应的技术能力、人员能力、施工能力、检测能力和质量保证能力。

涉及特种设备许可管理要求的改造、修理或施工活动，应由具备相应许可资格的单位实施。

改造单位应建立改造项目质量控制程序，并应对方案设计、部件采购、施工安装、调试验证、验收交付和资料归档实施全过程控制。

施工人员应熟悉电梯门系统结构、门锁装置原理、门联锁回路、安全回路、门机调试方法和现场安全作业要求。

调试人员应能识别门系统异常状态，并应具备门机参数设置、门保护装置校准、门锁信号验证和故障记录分析能力。

改造单位不得安排未经过安全技术交底的人员进入井道、轿顶、底坑或者层门外侧区域从事门系统拆装作业。

涉及控制程序、门机参数、远程监测接口和安全回路调整的，应由具备相应技术能力的人员实施，并应保留调整记录。

改造单位应向使用单位明确改造后的维护要求、检查周期、易损件更换要求、报警处理方式和禁止操作事项。

部件和装置要求

用于升级改造的部件和装置应与原电梯型号、速度、载重量、门型式、控制系统和使用环境相匹配。

部件和装置应具有产品质量证明文件、技术说明文件、安装调试文件和必要的检验或试验文件。

门锁装置、门保护装置、门机控制器、门状态监测装置等关键部件不应使用无制造单位、无型号规格、无技术文件、无质量证明的产品。

用于替换原部件的门锁装置，其机械强度、电气性能、锁紧可靠性和安装尺寸应满足改造方案要求。

用于替换或新增的门保护装置，其保护覆盖区域、响应时间、安装位置和输出信号类型应满足门系统控制要求。

用于门状态监测的传感器、采集模块、通信模块和报警装置应具备必要的抗干扰能力，不应影响电梯原安全回路正常工作。

新增部件不得妨碍层门、轿门正常开闭，不得侵入乘客通行空间，不得形成新的夹挤、绊倒、碰撞或锐边伤害风险。

替换部件与原系统连接时，应采用可靠连接方式。临时接线、裸露接线、非固定连接和无防护接线不得作为交付状态。

改造中拆除的原保护装置、原门锁装置或原安全功能，不应在未采取等效或更高等级保护措施的情况下取消。

对达到报废条件、存在严重磨损或无法修复的门系统部件，应更换，不得继续使用。

安全控制要求

升级改造施工前，应设置现场安全防护措施，并应对电梯运行状态、作业区域、层站防护、轿顶作业、底坑作业和电源控制进行确认。

施工期间应防止无关人员进入作业区域。层门被打开或拆除时，应设置可靠的防坠落、防误入和警示措施。

涉及电气回路作业时，应采取断电、验电、挂牌、锁定等措施。未经确认，不得带电拆接安全回路、门锁回路和门机控制线路。

施工期间需要短接、旁路或临时解除门锁信号的，应按规定程序实施，并应有专人监护。作业完成后应立即恢复，不得将旁路状态作为正常运行状态。

调试运行前，应确认层门、轿门、门锁、门机、门保护装置和安全回路处于受控状态。未完成确认的，不得进行正常速度运行。

改造调试期间，应防止轿厢在层门未关闭、未锁紧或者人员处于危险区域时运行。

改造完成后，应清除施工遗留物，恢复层站、轿厢、井道和机房环境，不得遗留影响门系统运行的工具、紧固件、线缆、包装物或杂物。

升级改造项目未经验收合格，不应投入正常使用。确需进行试运行的，应明确试运行范围、时间、监护人员和安全措施。

改造前评估

一般要求

电梯门系统安全防护升级改造前，应开展改造前评估。评估结果应作为确定改造范围、改造类别、安全防护等级、部件选型、施工措施和验收项目的依据。

改造前评估应覆盖电梯基本信息、使用环境、运行工况、门系统结构状态、安全保护功能、故障记录、维护记录、乘客使用特征和既有风险控制措施。

改造前评估应由具备电梯门系统检查、风险识别和改造方案判断能力的人员实施。评估人员应熟悉电梯门系统机械结构、电气安全回路、门机控制逻辑、门保护装置配置和相关安全技术要求。

改造前评估不应仅依据使用单位口头描述或者单项故障现象作出结论。评估应通过资料核查、现场检查、功能测试、运行观察和风险判定形成综合结论。

评估发现电梯存在直接危及安全运行的门系统缺陷时，应立即向使用单位提出停止使用、限制使用、隔离防护或专项处置建议。未消除重大安全隐患前，不应开展以正常运行状态为条件的升级改造作业。

评估发现门系统缺陷属于维护保养不到位、调整不当或易损件老化引起，且通过常规维护、修理即可恢复安全性能的，应明确常规修理措施；仍需提升安全防护能力的，应在修理合格后实施升级改造。

评估发现既有门系统结构、控制系统或安全回路不具备新增防护装置接入条件的，应提出系统适配性改造要求，不得强行接入不匹配装置。

改造前评估资料应真实、完整、可追溯。评估记录应包括评估时间、评估人员、设备信息、检查项目、测试结果、风险等级、改造建议和使用单位确认信息。

资料核查

改造前应核查电梯技术档案、使用管理资料、维护保养记录、故障记录、检验检测记录和既往改造修理资料。

资料核查应至少包括下列内容：

a）电梯制造单位、产品型号、出厂编号、额定速度、额定载重量、层站数、门型式、控制方式和投用时间；

b）层门、轿门、门机、门锁装置、门保护装置、门区检测装置和门控制器的型号、规格、数量和安装位置；

c）电梯最近一次监督检验、定期检验、改造检验或者安全评估结论；

d）门系统相关故障、困人、投诉、事故、险情和维修处置记录；

e）门锁装置、门保护装置、门机、门滑块、门挂轮、门绳、门刀、门球等关键部件更换记录；

f）门机参数设置记录、门保护装置校准记录、门旁路使用记录和安全回路调整记录；

g）使用单位对电梯使用场景、使用频次、乘客特征和安全防护需求的说明；

h）既有远程监测平台或物联网监测系统中与门系统相关的报警记录、运行记录和故障统计数据。

资料缺失、记录不完整或者信息不一致时，应通过现场核查进行补充确认。无法确认关键技术参数的，不应直接确定改造部件型号和控制接口。

既有电梯技术资料与现场实物不一致时，应以现场核查结果为基础进行风险判断，并应记录不一致事项。

对历史故障频繁、门系统反复维修、存在同类故障重复发生的电梯，应提高风险等级判定，并应分析故障重复发生原因。

对改造前已经安装门状态监测装置的电梯，应提取不少于近三个月的门系统报警记录和运行数据；投用不足三个月的，应提取自投用以来的全部数据。

现场检查

现场检查应在电梯处于安全受控状态下实施。检查前应确认作业区域防护、层站警示、轿厢位置、电源状态、检修运行状态和通信联络条件。

现场检查应覆盖全部层门和轿门。对层站数较多的电梯，不得仅抽查首层、基站或故障层站后即作出整体改造结论。

现场检查应至少包括下列机械结构项目：

a）层门和轿门门扇变形、锈蚀、开裂、松动、碰擦和异常间隙情况；

b）门导轨、门挂轮、门滑块、门绳、门刀、门球、门摆臂和联动机构磨损、松动、脱槽、变形和润滑情况；

c）层门地坎、轿门地坎磨损、变形、异物堆积、固定状态和导向状态；

d）层门自闭装置、重锤、弹簧或闭门机构动作可靠性；

e）层门与轿门联动开闭状态、门扇同步状态和开关门平稳性；

f）门缝、门扇与门套间隙、门扇与地坎间隙、门扇与轿厢入口间隙；

g）防扒门、防脱槽、防坠落、防剪切相关结构件状态；

h）紧固件缺失、松动、错装和非原设计加装情况。

现场检查应至少包括下列电气安全项目：

a）层门锁、轿门锁动作状态、锁紧深度、触点接触状态和复位状态；

b）门联锁回路连接状态、线缆固定状态、接线端子状态和绝缘防护状态；

c）门关闭到位信号、门锁锁紧信号、门区信号和平层信号的一致性；

d）安全回路中与门系统有关的触点、继电器、接触器和输入输出模块状态；

e）旁路装置、检修运行装置、紧急电动运行装置中与门系统有关的功能状态；

f）门保护装置信号输入、输出、故障报警和控制逻辑状态；

g）新增或既有监测装置对原安全回路的影响；

h）非规范短接、跨接、屏蔽、替代安全触点或者擅自修改线路情况。

现场检查应至少包括下列运行功能项目：

a）开门、关门、保持开门、重开门和强迫关门功能；

b）门保护装置在不同高度、不同位置和不同障碍物条件下的响应情况；

c）门机启动、加速、减速、停止和保持状态；

d）门关闭阻力、关门冲击、异常噪声和异常振动；

e）门锁锁紧后电梯启动条件和门未锁紧时运行限制功能；

f）轿厢在门区、非门区和平层偏差状态下门系统动作逻辑；

g）断电、复电、故障复位后的门系统状态；

h）门状态异常时的报警、记录和保护动作。

现场检查不得通过人为长期短接门锁、屏蔽门保护装置或者取消安全回路保护的方式完成。确需临时旁路的，应采取专人监护、限时操作、记录留存和作业后恢复措施。

现场检查发现下列情形之一的，应判定为高风险状态：

a）层门未关闭或未锁紧时电梯可正常运行；

b）门锁触点被短接、屏蔽或替代；

c）门保护装置失效且未触发故障保护；

d）层门存在被非正常打开后不能自动恢复锁紧的情况；

e）门滑块脱落、缺失或者嵌入深度明显不足；

f）门扇严重变形、开裂或者存在脱落风险；

g）乘客可接触运动剪切危险区域且无有效防护措施；

h）门系统故障导致困人、夹人、坠落险情或者同类故障重复发生。

风险识别

改造前评估应识别门系统存在的机械危险、电气危险、控制危险、使用危险、维护危险和环境危险。

机械危险识别应包括夹挤、撞击、剪切、拖拽、绊倒、坠落、门扇脱落、导向失效、结构变形和运动部件外露等风险。

电气危险识别应包括门锁触点失效、联锁回路短接、信号误判、绝缘损坏、接线松动、传感器故障、安全回路异常和电磁干扰等风险。

控制危险识别应包括门机参数不当、门速过快、关门力过大、重开逻辑失效、门区判断异常、旁路状态未恢复、故障复位逻辑不当和监测报警失效等风险。

使用危险识别应包括乘客快速进出、携带大件物品、儿童停留、老人慢速通行、轮椅通行、担架通行、宠物牵引绳夹入、货物碰撞门扇和高峰期连续开关门等风险。

维护危险识别应包括维保不到位、调整不规范、部件替换不匹配、记录缺失、临时短接未恢复、润滑不当和现场清理不彻底等风险。

环境危险识别应包括潮湿、粉尘、腐蚀、温差、风压、装修施工、地坎异物、层站拥堵、照明不足和公共区域误入等风险。

风险识别应覆盖正常运行、检修运行、紧急电动运行、停电复电、故障复位、消防返回、司机操作、独立服务和维护保养等工况。

对风险识别结果应进行记录。记录内容应包括风险部位、风险现象、可能后果、发生条件、既有防护措施、缺陷证据和建议控制措施。

风险分级

门系统风险宜按风险程度分为低风险、中风险、高风险和重大风险。

风险分级应综合考虑伤害严重程度、发生可能性、暴露频次、既有防护有效性、故障重复性和使用场所敏感性。

风险分级不应仅依据单一部件是否损坏判定。对于多个轻微缺陷叠加后可能导致严重后果的，应提高风险等级。

门系统风险分级及处置要求见表2。

门系统风险分级及处置要求

| 风险等级 | 典型状态 | 处置要求 | 改造要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 门系统运行基本正常，存在轻微磨损、 轻微噪声或一般性调整需求 | 应纳入维护保养计划， 及时调整或更换易损件 | 可结合使用需求实施局部优化 |
| 中风险 | 门保护覆盖不足、门机运行参数异常、 部件磨损较明显、故障偶发 | 应制定整改措施， 并在规定时间内完成处理 | 应实施针对性升级改造或功能补强 |

表2  门系统风险分级及处置要求（续）

| 风险等级 | 典型状态 | 处置要求 | 改造要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 门锁动作不可靠、门保护失效、 门缝超限、导向部件失效、 同类故障重复发生 | 应限制使用或采取临时防护措施，并及时整改 | 应实施专项升级改造，并进行重点验证 |
| 重大风险 | 门未锁紧可运行、门锁被短接、 层门可非正常开启、 存在坠落或严重夹剪风险 | 应立即停止使用，并采取隔离和警示措施 | 应完成风险消除、专项验证和验收确认后方可恢复使用 |

评估为低风险的门系统，可根据使用单位需求实施安全防护优化，但不得降低既有防护功能。

评估为中风险的门系统，应明确整改期限、整改项目和验证要求。整改完成前，使用单位应加强日常巡查和维保检查。

评估为高风险的门系统，应制定专项改造方案，并应在改造前采取必要的限制使用、现场警示、增加巡查或者临时防护措施。

评估为重大风险的门系统，应立即停止使用。未完成风险消除和验收确认前，不得恢复正常运行。

公共场所电梯、医院电梯、养老机构电梯、学校电梯以及历史故障较多的电梯，在同等缺陷条件下宜提高一级风险判定。

风险分级结果应经使用单位确认。使用单位不同意风险分级结论的，评估单位应保留原评估证据和书面说明，不得因使用单位要求而降低风险等级。

适配性评估

实施安全防护升级改造前，应对拟采用的部件、装置、控制逻辑和安装方式进行适配性评估。

适配性评估应至少包括下列内容：

a）新增或替换部件与电梯门型式、开门宽度、门扇数量、门机结构、控制系统和安全回路的匹配性；

b）门保护装置安装位置、保护高度、检测范围、信号输出类型和控制器输入接口的匹配性；

c）门锁装置安装尺寸、锁紧方式、触点容量、动作行程和复位方式的匹配性；

d）门机控制器与原控制系统通信、信号逻辑、运行参数和故障保护的匹配性；

e）门状态监测装置与原电梯控制柜、通信接口、供电方式和数据平台的匹配性；

f）新增部件对轿厢入口净宽、层站通行空间、门扇运动空间和维护空间的影响；

g）改造后对电梯监督检验、定期检验、维保作业和应急救援的影响。

适配性评估发现拟选部件存在安装干涉、信号不一致、控制逻辑冲突或者影响原安全回路的，不应使用该部件。

新增门保护装置需要接入门机控制器或电梯主控制系统的，应确认输入输出信号类型、动作逻辑、电气隔离方式和故障状态处理方式。

新增门状态监测装置不得替代法定安全保护装置，不得作为门锁装置、门联锁回路或门保护装置的唯一安全依据。

涉及远程监测、数据上传和网络通信的，应确认供电可靠性、通信稳定性、数据安全性和故障脱网状态下的本地保护功能。

对不能确认适配性的改造项目，应开展专项试验或技术论证。未完成确认前，不得进入安装施工阶段。

改造必要性判定

改造前评估应给出是否需要实施安全防护升级改造的判定结论。

存在下列情形之一的，应判定为需要实施升级改造：

a）既有门保护装置不能满足当前使用场景下的防夹、防撞保护需求；

b）门系统存在高风险或重大风险状态；

c）门锁装置、门联锁回路或门状态信号存在可靠性不足；

d）门系统故障重复发生，常规维护不能有效消除；

e）使用场所、使用频次或乘客结构发生明显变化；

f）监管、检验、安全评估或使用单位安全管理要求提出升级改造需求；

g）现有门系统无法满足应急救援、故障报警、远程监测或运行追溯要求。

存在下列情形之一的，可判定为暂不实施升级改造，但应列入维护跟踪：

a）门系统风险处于低风险状态；

b）现有门保护装置、门锁装置和门联锁回路功能正常；

c）门系统故障率低，且无重复性异常记录；

d）使用环境稳定，使用频次和乘客特征未发生明显变化；

e）通过常规维护、调整或易损件更换即可恢复安全性能。

暂不实施升级改造的，应明确后续复评条件。出现门系统故障增加、使用环境变化、保护功能下降、投诉增多或者检验发现缺陷时，应重新评估。

评估结论

改造前评估完成后，应形成书面评估结论。

评估结论应至少包括下列内容：

a）电梯基本信息和门系统配置情况；

b）资料核查情况和缺失资料说明；

c）现场检查项目、检查结果和缺陷描述；

d）门系统风险识别和风险分级结果；

e）安全防护等级建议；

f）是否需要升级改造的判定意见；

g）建议改造范围、改造类别和重点技术措施；

h）需要立即整改、限制使用或停止使用的事项；

i）后续方案设计、施工验证和验收重点；

j）评估人员、评估日期和使用单位确认信息。

评估结论应表述明确，不应使用“基本可以”“大致正常”“问题不大”等不能作为技术依据的模糊表述。

评估结论中提出的改造建议应与风险识别结果对应。对高风险和重大风险项目，应明确风险控制措施，不得仅提出笼统整改要求。

评估结论涉及停止使用、限制使用、重大修理、整机改造或专项检验的，应单独列明，并应提示使用单位按相关规定执行。

评估资料应归入改造项目档案。无改造前评估资料的，不应作为完整升级改造项目交付。

改造方案设计

一般要求

电梯门系统安全防护升级改造方案应依据改造前评估结论编制。未形成改造前评估结论的，不应直接编制施工方案。

改造方案应与电梯整机技术状态、门系统结构形式、原控制系统、安全回路、使用环境和维护条件相适应。

改造方案不得以局部功能提升替代整机安全要求，不得以新增监测功能替代门锁装置、门联锁回路和门保护装置的安全功能。

改造方案应明确改造后的安全防护目标。安全防护目标应与风险分级结果对应，并应覆盖评估中识别的主要风险。

改造方案应至少包括下列内容：

a）电梯基本信息；

b）改造依据和评估结论；

c）改造范围和改造类别；

d）安全防护等级；

e）拟更换、增设或调整的部件和装置；

f）机械安装要求；

g）电气接线和控制逻辑要求；

h）门机参数和保护参数设置要求；

i）施工安全措施；

j）调试验证项目；

k）验收项目和判定要求；

l）资料交付和后续维护要求。

改造方案中涉及附录A所列评估项目的，应将评估结果作为方案附件。改造前评估记录表宜按附录A执行。

改造方案应经使用单位确认。涉及安全回路、门锁装置、门机控制逻辑、门区检测装置或监测报警系统变更的，应由改造单位进行技术审查。

方案设计边界

改造方案应明确属于安全防护升级改造、修理、重大修理、改造或者整机更新的边界。

仅对门滑块、门挂轮、门绳、门刀、门球、地坎异物、门机皮带等易损件进行同型号更换，且不改变安全功能、控制逻辑和防护等级的，可按维修处理。

涉及下列情形之一的，应按专项改造方案处理：

a）更换不同型号、不同结构或不同动作原理的门锁装置；

b）增加门锁状态监测、门区监测、门状态远程报警功能；

c）更换门机控制器或调整门机控制方式；

d）改变门保护装置类型、保护覆盖范围或控制逻辑；

e）改变层门、轿门结构形式或者主要受力部件；

f）调整安全回路、门联锁回路或旁路运行逻辑；

g）新增与电梯主控制系统交互的数据采集、通信或报警装置。

涉及整机控制系统更换、驱动系统更换、轿厢结构改变、井道结构改变或者电梯主要参数改变的，不应仅按门系统升级改造处理。

技术措施设计

技术措施应与风险控制目标对应。每项高风险和重大风险均应提出具体控制措施、验证方法和验收要求。

针对夹人风险，应采取下列一种或多种措施：

a）增设或更换有效覆盖门口区域的门保护装置；

b）优化关门速度、关门力、重开距离和障碍响应逻辑；

c）调整门机运行曲线，减少关门末端冲击；

d）增加门保护失效报警或故障保护功能；

e）提高特殊使用场所的保护覆盖高度和检测灵敏度。

针对撞击风险，应采取下列一种或多种措施：

a）降低关门初始速度或末端速度；

b）调整门机加减速曲线；

c）检查并更换磨损严重的门挂轮、门导轨、门绳、门滑块；

d）设置开关门异常阻力检测或门机过载保护；

e）对门扇变形、门套干涉和地坎阻滞进行修复。

针对剪切风险，应采取下列一种或多种措施：

a）控制层门、轿门、轿厢入口及井道相关间隙；

b）检查门区检测和平层信号；

c）确认门未关闭或未锁紧时电梯不得正常运行；

d）增加异常开门监测和报警功能；

e）对可接触危险区域设置结构防护或警示措施。

针对坠落风险，应采取下列一种或多种措施：

a）检查层门锁紧装置和层门自闭功能；

b）更换失效、磨损或啮合不足的门锁部件；

c）检查门滑块、防脱槽装置和门扇导向装置；

d）设置层门异常开启监测；

e）对层门被非正常打开后不能恢复锁紧的情况进行专项整改。

针对门锁失效风险，应采取下列一种或多种措施：

a）更换门锁装置；

b）恢复或优化门联锁回路；

c）增加门锁状态监测；

d）消除短接、屏蔽、接触不良和接线松动；

e）验证门锁机械动作、电气触点和控制信号一致性。

针对门保护装置失效风险，应采取下列一种或多种措施：

a）更换保护装置；

b）调整安装位置和保护覆盖区域；

c）增加故障自检或失效报警功能；

d）检查信号输出、供电和接线可靠性；

e）验证不同高度、不同位置和不同障碍物条件下的保护动作。

针对监测和追溯能力不足的，应增设门状态采集、异常报警、故障记录和维护记录功能。监测功能不得影响原电梯安全功能。

部件选型

部件选型应与改造方案一致。未经技术确认，不得在施工过程中擅自更换部件型号、规格、安装方式或信号接口。

门锁装置选型应符合原门系统结构、锁紧方式、安装尺寸、触点容量和动作行程要求。

门保护装置选型应符合门口宽度、门型式、乘客特征、使用频次、环境干扰和保护等级要求。

门机控制器选型应符合门机电机类型、传动方式、电源条件、输入输出信号和原控制系统接口要求。

门状态监测装置选型应符合现场通信条件、数据采集要求、报警方式和维护管理要求。

新增部件应具有清晰的型号标识、接线标识和安装标识。无标识、标识不清或标识与技术资料不一致的，不得安装使用。

方案审查

改造方案实施前应进行审查。审查应至少包括下列内容：

a）改造范围是否与评估结论一致；

b）改造类别和安全防护等级是否合理；

c）部件选型是否适配；

d）安全回路和控制逻辑是否清晰；

e）施工方法是否安全可行；

f）调试验证项目是否完整；

g）验收项目是否覆盖主要风险；

h）资料交付要求是否明确。

审查发现方案存在安全功能缺失、控制逻辑不清、部件不匹配、施工措施不足或者验收项目缺失的，应修改后方可实施。

方案审查记录应归入改造档案。

部件技术要求

层门和轿门

层门和轿门应启闭平稳、导向可靠、闭合到位，不得出现卡阻、碰擦、跳动、脱槽或者异常撞击。

门扇不应存在影响安全运行的变形、开裂、锈蚀、松动和锐边。

层门和轿门的门缝、门扇与地坎间隙、门扇与门套间隙应符合设计文件和相关安全要求。改造后不得因新增部件造成间隙超限。

门导轨、门挂轮、门滑块、门绳、门刀、门球等部件应安装牢固、动作灵活、配合正确。

门滑块应有效嵌入地坎导槽。门滑块磨损、缺失、破裂、松动或者嵌入不足的，应更换。

层门自闭装置应动作可靠。层门开启后应能在规定条件下自动关闭并恢复锁紧状态。

门扇运行时不得产生可导致人员夹挤、撞击或剪切的新危险。

更换层门、轿门主要部件后，应对门扇运行轨迹、门缝、导向状态和联动状态进行复核。

门锁装置

门锁装置应与层门结构和控制系统相匹配，锁紧动作应可靠，电气触点动作应真实反映锁紧状态。

门锁装置不得出现下列情形：

a）锁紧件磨损严重；

b）锁钩、锁座、锁舌、滚轮或复位机构变形；

c）机械锁紧不足；

d）电气触点接触不良；

e）复位不可靠；

f）固定螺栓松动；

g）被短接、屏蔽或非规范替代。

门锁装置更换后，应验证锁紧深度、动作行程、触点状态、复位状态和门联锁回路动作。

门锁装置的安装位置应便于检查和维护。不得因装饰、封闭或新增部件影响门锁检查。

新增门锁状态监测功能时，监测信号不得替代门锁安全触点，不得作为电梯允许正常运行的唯一依据。

门保护装置

门保护装置应覆盖乘客正常通行区域。保护覆盖区域应与门口宽度、门口高度、使用人群和安全防护等级相适应。

门保护装置应能在门关闭过程中识别人员、物体或障碍物，并触发停止关门、重新开门或其他安全保护动作。

门保护装置不得存在明显探测盲区。公共交通场所、医院、养老机构、学校和商业综合体电梯宜采用覆盖能力更强的保护装置。

门保护装置应具备抗环境干扰能力。现场存在强光、粉尘、潮湿、振动、电磁干扰或温度变化时，应采取相应防护措施。

门保护装置安装应牢固，接线应可靠，线缆应固定并采取防磨损、防夹压措施。

门保护装置失效时，电梯应有明确的故障提示、报警或保护动作。不得在门保护装置失效状态下长期正常运行。

门保护装置更换或新增后，应验证不同位置、不同高度和不同障碍物条件下的响应情况。

门机和门控制装置

门机应能驱动轿门和层门平稳开启、关闭、减速和保持，不得出现异常冲击、异常噪声、堵转、抖动或反复开闭。

门机控制器应与原电梯控制系统信号逻辑相匹配。

门机参数应包括开门速度、关门速度、加速度、减速度、开门保持时间、关门力、重开距离、障碍响应时间和故障保护参数。

门机参数调整不得降低门系统安全防护能力。不得以缩短候梯时间或者提高运行效率为由提高夹挤风险。

门机应具备过载保护或异常阻力保护功能。发生门机堵转、超时、过载或信号异常时，应触发故障处理逻辑。

门机控制装置更换后，应进行开关门全过程调试，并应记录调整前后的主要参数。

门区检测和异常开门监测

门区检测装置应能正确识别轿厢是否处于允许开门区域。

门区检测信号应与平层信号、门锁信号、门机动作信号和控制系统逻辑一致。

电梯不在门区时，轿门和层门不得在正常运行模式下开启。

设置提前开门或再平层功能的，应确认相关门区控制、速度控制和安全保护逻辑符合要求。

异常开门监测装置应能识别层门或轿门在非允许条件下开启的状态，并应触发报警、记录或保护动作。

异常开门报警不得被随意屏蔽。确需临时解除报警的，应经使用单位确认，并应记录原因、时间、操作人员和恢复情况。

门状态监测装置

门状态监测装置应至少能够采集与改造目标相关的门开闭状态、门锁状态、门保护状态、门机状态、异常报警状态中的一种或多种信息。

门状态监测装置不得破坏原安全回路，不得影响门锁装置、门联锁回路、门保护装置和门机控制器的正常功能。

门状态监测装置应具备数据记录功能。记录内容宜包括故障类型、发生时间、恢复时间、层站、运行模式和处置结果。

远程报警装置应能将关键异常信息传送至使用单位、维护保养单位或管理平台。

通信中断、平台离线或监测装置故障时，不得影响电梯本地安全保护功能。

门状态监测数据应防止非授权修改、删除和伪造。

线缆和接线

新增线缆应布置整齐、固定可靠，并应避开运动部件、尖锐边缘、高温部位和易受挤压位置。

接线端子应压接牢固，编号应清晰。不得采用绞接、裸接、临时胶带包扎等方式作为交付状态。

新增电气回路应有明确标识，并应在图纸或接线记录中体现。

新增供电回路应具备相应保护措施，不得超出原电源回路允许负荷。

信号线和动力线宜分开布置。存在干扰风险时，应采取屏蔽、隔离或接地措施。

安装施工要求

施工准备

施工前应完成技术交底和安全交底。交底内容应包括改造范围、施工步骤、危险源、控制措施、应急处置和质量控制要求。

施工前应核对部件型号、规格、数量、质量证明文件、技术文件和安装附件。

施工前应确认电梯已处于受控状态，并应设置停用标识、围挡和警示标志。

施工工具、检测仪器和调试设备应满足施工要求。用于测量门缝、门速、关门力、电气状态和保护响应的仪器应处于有效状态。

施工前应对施工区域进行清理。层站、轿厢、轿顶、井道和底坑不得存在影响安全作业的杂物。

拆卸作业

拆卸门系统部件前，应确认轿厢位置、层门防护、电源状态和人员位置。

拆卸层门、轿门、门锁、门机、门保护装置和相关线路时，应采取防坠落、防误入、防夹挤和防短路措施。

拆卸层门或影响层门关闭锁紧功能的部件时，层站入口应设置可靠防护，不得仅以提示牌替代实体防护。

拆卸门锁装置前，应记录原安装位置、接线方式、动作状态和故障情况。

拆卸线缆前，应标识线号和接口。未确认线缆功能的，不得直接剪断或短接。

拆下的旧部件应分类存放。达到报废条件的部件不得再次安装使用。

安装作业

安装作业应按改造方案、产品技术文件和施工工艺要求进行。

层门、轿门及其导向部件安装后，应保证门扇运行平稳、间隙符合要求、导向可靠、联动正确。

门锁装置安装后，应保证机械锁紧可靠、电气触点动作准确、复位可靠、固定牢固。

门保护装置安装后，应保证保护区域覆盖有效、固定可靠、接线正确、动作方向和信号逻辑正确。

门机和门控制装置安装后，应保证机械传动顺畅、电气连接正确、参数设置受控、故障保护有效。

门状态监测装置安装后，应保证采集信号真实、报警输出正确、通信连接可靠、记录内容完整。

新增部件不应影响层门、轿门、门锁、门机、门保护装置和应急救援操作。

新增孔洞、支架、固定件和线槽不得削弱门系统结构强度，不得形成锐边、毛刺或新的伤害风险。

安装完成后，应对所有紧固件、接线端子、插接件、固定支架和防护件进行复核。

电气接线

电气接线应按设计图纸和产品技术文件执行。不得擅自改变安全回路、门联锁回路和门机控制回路。

门锁回路、门保护信号回路、门机控制回路和监测采集回路应区分清晰。

新增接线应编号清楚，并应与竣工图、接线表和现场实物一致。

安全回路接线完成后，应进行导通性、动作一致性和故障状态验证。

门保护装置信号接入后，应确认常开、常闭、脉冲、通信或模拟信号类型与门机控制器匹配。

远程监测装置接入后，应确认通信故障、断电、复电和设备重启状态下不影响电梯本地安全功能。

不得以软件屏蔽、参数关闭或者线路短接方式规避门系统故障报警。

施工过程控制

改造单位应对关键工序进行检查并记录。关键工序应至少包括门锁安装、门保护装置安装、安全回路接线、门机参数设置、门区检测调整和功能验证。

施工过程中发现原评估未识别的安全隐患时，应暂停相关作业，补充评估并调整改造方案。

施工过程中需变更改造方案的，应履行变更确认程序。未经确认，不得擅自实施变更。

施工过程中不得将已拆除防护、未完成接线、未完成调试或者安全功能未验证的电梯交付使用。

每日施工结束前，应确认层门、轿门、防护围挡、电源、工具、材料和现场状态。不能恢复正常安全状态的，应采取可靠隔离措施。

调试与验证

一般要求

升级改造完成后，应进行调试与验证。未完成调试与验证的，不得进入验收交付阶段。

调试与验证应覆盖改造项目涉及的机械结构、电气安全、控制逻辑、保护功能、监测报警和资料一致性。

调试与验证应由具备相应能力的人员实施，并应形成记录。

调试过程中发现安全功能异常、参数不符合要求或者部件动作不可靠的，应停止调试运行，排除故障后重新验证。

机械运行验证

应验证层门、轿门开闭全过程的平稳性、同步性和可靠性。

应验证门扇运行时无异常碰擦、冲击、抖动、卡阻和异常噪声。

应验证门滑块、门导轨、门挂轮、门绳、门刀、门球等部件动作协调。

应验证各层站层门关闭后能够可靠自闭并保持关闭状态。

应验证门缝、门扇与地坎间隙、门扇与门套间隙满足改造方案要求。

门锁和联锁验证

应逐层验证层门锁动作状态。不得仅抽检部分层站后判定全部层门锁合格。

应验证门未关闭、未锁紧或者门锁信号异常时，电梯不得正常运行。

应验证门锁锁紧后电气触点动作与机械锁紧状态一致。

应验证门联锁回路无短接、无屏蔽、无接触不良和无非规范替代。

应验证旁路运行功能处于规定控制条件下。旁路状态应有明确提示，作业结束后应能恢复正常。

应验证断电、复电、故障复位后门锁和门联锁状态正确。

门保护功能验证

应验证门保护装置在门关闭全过程中的检测能力。

门保护功能验证应覆盖门口左侧、中部、右侧以及不同高度位置。

应验证障碍物进入保护区域后，门系统能够停止关门、重新开门或执行规定保护动作。

应验证门保护装置失效、断线、遮挡、通信中断或供电异常时的故障响应。

应验证强光、粉尘、反射、人员密集通行等条件下门保护装置的抗干扰能力。

对Ⅲ级安全防护改造项目，应验证门保护装置对儿童、轮椅、担架、携物通行等典型场景的适应性。

门机参数验证

应验证开门速度、关门速度、加速度、减速度、开门保持时间、重开距离、关门力和异常阻力响应。

门机参数应与改造方案一致。参数调整后，应重新进行功能验证。

关门过程中不得产生明显夹挤、撞击或拖拽风险。

门机过载、堵转、超时或异常阻力状态下，应触发故障保护或报警。

不得通过降低保护灵敏度的方式消除反复开闭故障。

门区和异常开门验证

应验证轿厢处于门区、非门区和平层偏差状态下的门系统动作逻辑。

轿厢不在允许开门区域时，电梯不得在正常运行模式下开启层门或轿门。

应验证异常开门监测装置能够识别非允许开门状态。

应验证异常开门报警、记录和保护动作符合改造方案要求。

设置提前开门或再平层功能的，应验证其门区控制、速度限制和安全保护功能。

监测报警验证

应验证门状态监测装置采集数据的真实性、完整性和一致性。

应验证门锁异常、门保护异常、门机异常、门区异常、通信异常和供电异常等报警功能。

应验证报警信息能够被本地显示、记录或远程传输。

应验证通信中断、平台离线或监测装置故障时不影响电梯本地安全功能。

应验证故障记录保存、查询和导出功能。

验证记录

调试与验证记录应完整、真实、可追溯。

记录内容应至少包括验证项目、验证方法、验证结果、问题处理、复验结果、验证人员和日期。

验证不合格项目应整改后重新验证。未完成复验的，不得判定为合格。

调试与验证记录应作为验收资料组成部分。验收记录宜按附录B执行。

验收与交付

一般要求

电梯门系统安全防护升级改造完成后，应进行验收。

验收应在施工完成、调试合格、资料齐全、现场恢复正常后进行。

验收应由使用单位、改造单位和维护保养单位共同参加。涉及检验要求的，应按相关规定进行检验。

验收不合格的项目，应整改并重新验收。未经验收合格，不得投入正常使用。

验收内容

验收内容应至少包括下列项目：

a）改造范围与方案一致性；

b）部件型号、规格、数量和安装位置；

c）层门和轿门机械运行状态；

d）门锁装置动作和门联锁回路；

e）门保护装置覆盖区域和动作响应；

f）门机运行参数和异常保护；

g）门区检测和异常开门监测；

h）门状态监测、报警和记录功能；

i）电气接线、标识和竣工图；

j）施工质量和现场恢复情况；

k）调试验证记录；

l）使用维护说明和资料交付情况。

验收项目、验收要求和判定方式见表3。

电梯门系统安全防护升级改造验收项目

| 序号 | 验收项目 | 验收要求 | 判定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造范围 | 与改造方案一致，无擅自变更 | 资料核查、现场核查 |
| 2 | 层门和轿门 | 启闭平稳，门缝和间隙符合要求 | 现场检查、运行观察 |
| 3 | 门锁装置 | 锁紧可靠，触点动作真实 | 逐层测试 |
| 4 | 门联锁回路 | 门未锁紧不得正常运行 | 功能测试 |
| 5 | 门保护装置 | 覆盖有效，障碍响应正确 | 多点位测试 |
| 6 | 门机参数 | 门速、关门力、重开逻辑符合方案 | 参数核查、功能测试 |
| 7 | 门区检测 | 门区判断正确，非门区不得正常开门 | 功能测试 |
| 8 | 异常开门监测 | 非允许开门状态可识别、报警或记录 | 模拟测试 |
| 9 | 监测报警 | 数据真实，报警有效，记录可查 | 平台核查、现场测试 |
| 10 | 电气接线 | 接线可靠，标识清晰，图实一致 | 现场核查 |
| 11 | 资料文件 | 评估、方案、施工、调试、验收资料齐全 | 资料核查 |
| 12 | 现场状态 | 无施工遗留物，无新增危险 | 现场检查 |

表3所列项目均应进行验收。对改造内容未涉及的项目，可注明“不适用”，但应说明原因。

对高风险和重大风险整改项目，应进行重点验收，不得以一般功能检查替代专项验证。

验收判定

验收结果应分为合格和不合格。

所有适用验收项目均符合要求，资料完整，现场无影响安全运行的缺陷时，可判定为合格。

存在下列情形之一的，应判定为不合格：

a）门未关闭或未锁紧时电梯可正常运行；

b）门锁装置动作不可靠；

c）门联锁回路存在短接、屏蔽或非规范替代；

d）门保护装置失效或保护覆盖区域明显不足；

e）门机运行存在明显夹挤、撞击或异常冲击风险；

f）异常开门监测失效；

g）新增部件影响原安全功能；

h）安全相关资料缺失；

i）验收记录与现场实物不一致；

j）存在其他影响门系统安全运行的缺陷。

验收不合格项目应逐项整改。整改完成后，应对不合格项目及其相关联项目重新验收。

验收结论应由参加验收人员确认，并应形成书面记录。

资料交付

改造单位应向使用单位交付完整资料。

交付资料应至少包括下列内容：

a）改造前评估记录；

b）改造方案及审查记录；

c）部件产品质量证明文件和技术文件；

d）施工记录和隐蔽项目记录；

e）门机参数设置记录；

f）安全回路和门联锁回路接线记录；

g）调试与验证记录；

h）验收记录；

i）竣工图或接线图；

j）使用维护说明；

k）报警和故障处理说明；

l）培训记录和交接记录。

交付资料应与现场实物一致。图纸、参数和实际接线不一致的，应修订后交付。

使用单位应将交付资料纳入电梯安全技术档案。

验收记录表宜按附录B执行。

培训交接

改造单位应对使用单位和维护保养单位进行交接说明。

交接说明应至少包括下列内容：

a）改造内容和安全防护功能；

b）新增部件的使用和维护要求；

c）门状态报警含义和处置方法；

d）门保护装置清洁、检查和校准要求；

e）禁止短接、屏蔽或擅自调整的事项；

f）异常情况报告和应急处置要求。

培训交接应形成记录。记录应包括培训时间、培训内容、参加人员和确认签字。

运行维护要求

一般要求

电梯门系统安全防护升级改造交付后，使用单位和维护保养单位应按改造后的技术状态开展运行管理和维护保养。

维护保养内容应覆盖新增、更换和调整的门系统部件。

维护保养不得降低改造后的安全防护等级，不得取消、屏蔽或短接新增安全防护功能。

使用单位应建立门系统异常报告和处置机制。发生夹人、撞击、非正常开门、门锁异常、门保护失效等情况时，应及时停用或限制使用并组织处理。

日常巡查

使用单位应对门系统运行状态进行日常巡查。

日常巡查应至少关注下列内容：

a）层门、轿门开闭是否平稳；

b）门保护装置是否明显损坏或被遮挡；

c）门口、地坎和导槽是否存在异物；

d）门系统是否存在异常噪声、碰擦或反复开闭；

e）层门是否能可靠关闭；

f）门状态报警是否存在未处理记录；

g）乘客投诉或异常事件是否与门系统有关。

发现门系统异常时，应及时通知维护保养单位处理。存在安全风险的，应暂停使用。

维护保养

维护保养单位应按维护保养计划检查门系统安全防护功能。

维护保养项目应至少包括下列内容：

a）层门、轿门运行状态；

b）门滑块、门挂轮、门绳、门刀、门球和地坎状态；

c）门锁装置锁紧状态和触点状态；

d）门联锁回路和安全回路状态；

e）门保护装置清洁、固定、接线和响应情况；

f）门机运行参数和异常保护功能；

g）门区检测和异常开门监测功能；

h）门状态监测、报警和记录功能；

i）新增线缆、端子、支架和标识状态。

门保护装置应保持清洁。存在灰尘、油污、遮挡、松动或误动作的，应及时处理。

门机参数不得由未经授权人员调整。调整后应进行验证并记录。

门锁装置、门保护装置、门状态监测装置和门机控制器发生故障时，应查明原因。不得通过短接、屏蔽或关闭报警方式替代维修。

更换关键部件后，应进行相应功能验证。

故障处置

门系统发生故障时，应根据故障性质采取停用、限制使用、现场防护、维修或专项检查措施。

发生下列情况之一的，应立即停止使用：

a）层门或轿门不能可靠关闭；

b）层门未锁紧时电梯可运行；

c）门锁装置被短接、屏蔽或失效；

d）门保护装置失效且无有效替代保护；

e）门系统出现夹人、撞击、剪切或坠落险情；

f）异常开门监测报警未查明原因；

g）门系统存在可能造成严重伤害的其他异常。

故障处置完成后，应进行复验。复验合格后方可恢复使用。

故障处置记录应包括故障时间、故障现象、原因分析、处理措施、更换部件、复验结果和处置人员。

定期复评

使用单位宜定期对升级改造后的门系统进行安全防护效果复评。

出现下列情形之一的，应进行复评：

a）改造后门系统同类故障重复发生；

b）使用场所、使用频次或乘客结构发生明显变化；

c）门保护装置、门锁装置或门机控制器再次更换；

d）发生夹人、撞击、非正常开门等安全事件；

e）检验、检查或维护保养发现门系统安全防护能力下降；

f）远程监测数据表明门系统异常频次明显增加。

复评结果应作为后续维护、再改造或更新决策依据。

档案和追溯管理

档案管理

电梯门系统安全防护升级改造资料应纳入电梯安全技术档案。

档案应真实、完整、清晰、可追溯。

档案保存内容应至少包括评估资料、方案资料、施工资料、验证资料、验收资料、交付资料、维护资料和故障处置资料。

档案中涉及安全回路、门锁回路、监测接口和门机参数的资料应重点保存。

档案资料发生变更时，应及时更新，并应保留变更记录。

数据追溯

配置门状态监测装置的电梯，应保存门系统异常报警、故障记录和维护处置记录。

数据记录应至少包括时间、设备编号、层站、故障类型、报警状态、处置结果和恢复时间。

数据不得被随意删除或篡改。确需删除、迁移或修正的，应经使用单位确认，并应保留操作记录。

远程监测平台应支持门系统关键异常信息查询。

门系统发生安全事件时，应及时导出相关记录，用于原因分析和责任追溯。

持续改进

使用单位和维护保养单位应根据运行数据、故障记录、乘客投诉和复评结果持续改进门系统安全管理。

同一建筑、同一型号或者同一批次电梯发生相同门系统缺陷时，应开展同类设备排查。

改造单位应对升级改造项目中的典型问题进行技术总结，并应改进后续方案设计和施工控制。

对门系统安全防护效果不满足预期的，应重新评估并采取补充改造措施。

（资料性）
改造前评估记录表

改造前评估记录表宜包括表A.1所列内容。

改造前评估记录表

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 设备编号 |  |
| 电梯型号 |  |
| 额定速度 |  |
| 额定载重量 |  |
| 层站数 |  |
| 门型式 |  |
| 投用时间 |  |
| 评估日期 |  |
| 评估人员 |  |
| 使用场所 |  |
| 使用频次 | 低 / 中 / 高 |
| 特殊人群使用情况 | 无 / 老年人 / 儿童 / 轮椅 / 担架 / 其他 |
| 历史故障情况 |  |
| 门保护装置状态 | 正常 / 异常 / 失效 / 覆盖不足 |
| 门锁装置状态 | 正常 / 磨损 / 松动 / 动作异常 / 失效 |
| 门联锁回路状态 | 正常 / 接触不良 / 短接 / 屏蔽 / 其他 |
| 门机运行状态 | 正常 / 冲击 / 异响 / 反复开闭 / 参数异常 |
| 层门和轿门状态 | 正常 / 变形 / 门缝异常 / 导向异常 / 其他 |
| 门区检测状态 | 正常 / 异常 / 无法确认 |
| 监测报警功能 | 无 / 正常 / 异常 |
| 主要风险 |  |
| 风险等级 | 低风险 / 中风险 / 高风险 / 重大风险 |
| 建议安全防护等级 | Ⅰ级 / Ⅱ级 / Ⅲ级 |
| 改造建议 |  |
| 是否建议停用或限制使用 | 否 / 是 |
| 使用单位确认 |  |

评估人员应根据现场实际情况补充照片、测试记录、故障数据和风险说明。

评估结论不得仅填写“正常”“基本正常”等笼统表述。存在缺陷时，应明确缺陷部位、缺陷状态和建议措施。

（资料性）
验收记录表

电梯门系统安全防护升级改造验收记录表宜包括表B.1所列内容。

验收记录表

| 序号 | 验收项目 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造范围与方案一致 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 2 | 部件型号、规格、数量符合要求 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 3 | 层门和轿门运行平稳 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 4 | 门缝和间隙符合要求 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 5 | 门滑块、门导轨、门挂轮状态正常 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 6 | 门锁装置锁紧可靠 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 7 | 门联锁回路动作正确 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 8 | 门未锁紧时电梯不得正常运行 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 9 | 门保护装置覆盖有效 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 10 | 障碍物检测和重开门功能正常 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 11 | 门机运行参数符合方案 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 12 | 门区检测功能正常 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 13 | 异常开门监测功能正常 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 14 | 门状态监测和报警功能正常 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 15 | 电气接线可靠、标识清晰 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 16 | 竣工图、接线图与现场一致 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 17 | 调试与验证记录完整 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 18 | 使用维护说明已交付 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 19 | 现场清理和安全恢复完成 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |
| 20 | 培训交接完成 | 合格 / 不合格 / 不适用 |  |

验收结论应填写“合格”或“不合格”。

存在不合格项目时，应列明整改要求、整改期限、责任单位和复验结果。

验收记录应由使用单位、改造单位、维护保养单位参加人员确认。

（资料性）
门系统典型异常状态及处置建议

门系统典型异常状态及处置建议见表C.1。

门系统典型异常状态及处置建议

| 异常状态 | 可能原因 | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| 门关闭不到位 | 地坎异物、门滑块磨损、门机参数异常、门扇变形 | 清理地坎，检查导向部件，调整参数，必要时更换部件 |
| 门反复开闭 | 门保护误动作、门机阻力异常、控制逻辑异常 | 检查保护装置，检查门机阻力，复核控制参数 |
| 门锁信号异常 | 门锁磨损、接线松动、触点接触不良 | 检查门锁机械状态和电气触点，必要时更换 |
| 门保护失效 | 传感器损坏、供电异常、接线故障、位置偏移 | 检查供电、接线和安装位置，必要时更换 |
| 层门非正常开启 | 门锁失效、自闭装置失效、外力破坏 | 停止使用，检查门锁和自闭装置，消除风险后复验 |
| 门机冲击大 | 速度参数不当、挂轮磨损、传动机构松动 | 调整门机参数，检查并更换磨损部件 |
| 门缝异常 | 门扇变形、安装偏差、导轨松动 | 调整门扇位置，检查导轨和固定件 |
| 门状态报警频繁 | 传感器误报、门机异常、通信不稳定 | 核查报警原因，不得直接屏蔽报警 |
| 旁路状态未恢复 | 作业后检查遗漏、管理不规范 | 立即恢复正常状态，完善旁路使用记录和复核制度 |
| 远程监测离线 | 通信故障、供电异常、平台故障 | 检查通信和供电，本地安全保护功能应保持有效 |

表C.1所列处置建议不替代现场故障诊断。存在安全风险时，应停止使用并进行专项检查。

参考文献

[1] GB/T 7024　电梯、自动扶梯、自动人行道术语

[2] GB/T 7588.1—2020　电梯制造与安装安全规范　第1部分：乘客电梯和载货电梯

[3] GB/T 7588.2—2020　电梯制造与安装安全规范　第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验

[4] GB/T 10058—2023　电梯技术条件

[5] GB/T 10059—2023　电梯试验方法

[6] GB/T 10060—2023　电梯安装验收规范

[7] GB/T 20900—2007　电梯、自动扶梯和自动人行道　风险评价和降低的方法

[8] GB/T 31821—2015　电梯主要部件报废技术条件