| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 55 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0282—2026

水利工程智能防汛调度

与应急处置技术标准

Standard for intelligent flood control scheduling and emergency response technology in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	3

5  组织与职责	5

6  监测感知与数据管理	7

7  智能预报与风险研判	9

8  智能防汛调度	11

9  预警发布与指令执行	12

10  应急响应与现场处置	14

11  应急资源与协同联动	15

12  系统运行维护	16

13  复盘评估与持续改进	18

14  资料归档	19

附录A（资料性）  智能防汛调度与应急处置流程	21

附录B（资料性）  智能防汛调度与应急处置复盘评价指标	22

参考文献	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：济南黄河河务局天桥黄河河务局。

本文件主要起草人：王莉娜。

引言

水利工程是防洪减灾、水资源调配、城乡供水、农业灌溉、水生态保护和区域安全保障的重要基础设施。水库、水闸、泵站、堤防、蓄滞洪区、引调水工程、河道治理工程及相关水工建筑物在汛期承担拦洪、泄洪、排涝、分洪、蓄滞、调水、挡水和险情防控等重要任务。随着极端降雨事件、流域洪水过程、城市内涝风险、工程老化隐患和跨区域调度需求不断增加，传统依赖人工经验、分散信息和单点监测的防汛调度方式，已难以充分满足快速感知、精准研判、协同调度、及时预警和高效处置的管理要求。

水利工程智能防汛调度与应急处置不应仅理解为建设信息化平台、安装监测设备或展示水雨情数据，而应围绕防汛调度和险情处置全过程，建立涵盖水雨情监测、工程安全监测、洪水预报、风险识别、调度方案生成、预警发布、指令执行、应急联动、现场处置、过程复盘和持续改进的技术体系。智能化应用应服务于工程安全、人民生命财产安全和防洪调度决策，不得脱离防汛责任体系、工程调度规程、应急预案和实际处置能力。

本文件围绕水利工程智能防汛调度与应急处置活动，拟对总体要求、组织职责、监测感知、数据接入、洪水预报、风险研判、智能调度、预警发布、调度指令执行、应急响应、险情处置、应急资源管理、信息报送、系统运行维护、复盘评估和资料归档等内容作出规定。本文件注重将智能防汛调度与应急处置要求转化为可执行、可检查、可追溯的技术条款，强化“应”“不得”等规范性表达，减少原则性、解释性和倡导性表述，便于水利工程管理单位、防汛调度机构、运行维护单位、监测预警单位、应急处置单位和相关技术服务单位执行。

本文件所称智能防汛调度，是指依托水雨情、工情、险情、视频、遥感、气象、水文预报、工程运行、空间地理和应急资源等数据，结合调度规程、预案规则、模型计算、风险阈值和人工审核机制，对水利工程防洪运行过程进行监测、分析、预警、方案生成、指令下达和执行反馈的活动。智能调度结果应作为辅助决策依据，不得替代防汛责任人、调度责任人和工程运行管理责任人依法依规作出的审核、批准和处置决定。

本文件所称应急处置，是指在洪水、暴雨、工程险情、超标准运行、设备故障、堤防渗漏、闸门异常、泵站停运、通信中断、山洪影响、城市内涝联动或其他防汛突发事件发生时，按照预案和调度要求采取信息报告、风险研判、人员转移、工程调度、抢险处置、应急排水、交通管制、物资调配、现场监测、技术支撑和恢复评估等措施的活动。应急处置应与智能监测、调度决策、资源保障和现场反馈形成闭环，不得出现有预警无响应、有指令无反馈、有险情无记录、有处置无复盘的情形。

水利工程智能防汛调度

与应急处置技术标准

范围

本文件规定了水利工程智能防汛调度与应急处置的基本要求、组织与职责、监测感知与数据管理、智能预报与风险研判、智能防汛调度、预警发布与指令执行、应急响应与现场处置、应急资源与协同联动、系统运行维护、复盘评估与持续改进、资料归档等要求。

本文件适用于水库、水闸、泵站、堤防、蓄滞洪区、引调水工程、河道治理工程、灌区排涝工程及其他承担防洪、排涝、调蓄、分洪、泄洪和应急抢险任务的水利工程开展智能防汛调度、监测预警、应急响应和险情处置工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50201 防洪标准

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25000.51 系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价  第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则

GB/T 37988 信息安全技术  数据安全能力成熟度模型

GB/T 39786 信息安全技术  信息系统密码应用基本要求

DB11/T 2193—2023 防汛隐患排查治理规范  水利工程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水利工程 water conservancy project

用于防洪、排涝、灌溉、供水、调水、蓄水、引水、泄水、水生态保护及相关水资源调控活动的工程设施及其附属建筑物、设备设施和管理系统。

智能防汛调度 intelligent flood control dispatching

依托水雨情、工情、险情、气象预报、水文预报、工程运行、视频监控、空间地理和应急资源等数据，结合调度规则、模型计算和人工审核，对防汛调度过程进行监测、分析、预警、方案生成、指令下达和执行反馈的活动。

应急处置 emergency response

针对洪水、暴雨、工程险情、设备故障、超标准运行、通信中断、堤防渗漏、闸门异常、泵站停运及其他防汛突发事件，采取信息报告、风险研判、工程调度、人员转移、抢险处置、物资调配和恢复评估等措施的活动。

水雨情 water and rainfall condition

反映降雨、水位、流量、流速、库容、入库流量、出库流量、潮位、积水深度及相关水文过程状态的数据和信息。

工情 engineering condition

反映水利工程运行状态、设备状态、建筑物状态、启闭状态、闸门开度、泵机运行、堤防状态、渗流变形及工程安全监测情况的数据和信息。

险情 dangerous condition

水利工程或防洪保护对象出现可能危及工程安全、人员安全、公共安全或防洪排涝功能的异常状态，包括渗漏、管涌、滑坡、裂缝、塌陷、漫溢、决口、设备失效和通信中断等。

智能预警 intelligent warning

基于监测数据、预报成果、风险阈值、模型计算和规则判断，对可能发生的洪水、内涝、工程险情或运行异常进行自动识别、分级提示和信息推送的活动。

风险研判 risk analysis and judgment

对水雨情、工情、险情、预报成果、工程调度状态、下游影响、应急资源和现场反馈进行综合分析，判断风险等级、发展趋势和处置需求的活动。

调度方案 dispatching scheme

根据防汛目标、工程运行条件、调度规程、洪水预报、风险研判结果和应急处置要求形成的工程调度安排，包括泄流、拦蓄、分洪、排涝、启闭、抽排和联动控制等内容。

基本要求

总体要求

水利工程智能防汛调度与应急处置应坚持安全优先、预防为主、统一指挥、分级负责、数据驱动、规则约束、人机协同、闭环管理和持续改进的原则。

工程管理单位应建立智能防汛调度与应急处置工作机制，明确监测、预警、会商、调度、指令、执行、反馈、抢险、复核和归档职责。

智能防汛调度系统应服务防汛业务，不得脱离调度规程、应急预案、工程运行实际和责任体系单独运行。

智能模型、预警规则和调度建议应作为辅助决策依据，不得替代责任人依法依规作出的审核、批准、调度和处置决定。

水雨情、工情、险情、视频、气象、水文预报、工程运行和应急资源数据应统一接入、统一校核、统一管理，并应满足及时性、准确性、完整性和可追溯性要求。

防汛调度和应急处置应形成闭环管理。预警、会商、调度、指令、执行、反馈、复核、处置和归档等环节均应有记录。

重大水雨情、重大工情、重大险情、重要调度指令和重要应急处置事项应实行重点管理，并应保证全过程可追溯。

系统自动生成的预警、风险等级、调度建议和处置建议应经人工复核或按规定流程确认后使用。

防汛关键时期应加强值班值守、系统巡检、设备检查、数据核查和应急资源准备。

发生系统故障、数据异常、通信中断、模型失效或指令反馈异常时，应启动备用流程，不得因系统故障导致防汛调度和应急处置中断。

分级管理要求

水利工程智能防汛调度与应急处置应根据工程类别、工程等级、防洪任务、风险影响范围、保护对象重要性和应急响应级别实施分级管理。

水库、水闸、泵站、堤防、蓄滞洪区、引调水工程等不同类型工程应分别明确防汛调度重点、监测重点、预警阈值、处置流程和应急资源要求。

对重要水库、重要堤防、重要闸站、重点防洪保护区、人口密集区、重要交通干线、重要基础设施和历史险工险段，应提高监测、预警、巡查和应急处置要求。

防汛应急响应等级应与预案规定相一致。响应等级调整时，应同步调整监测频次、会商频次、调度控制要求和信息报送要求。

风险等级、预警等级和响应等级应相互衔接，不得出现预警等级较高但响应措施缺失的情形。

数据与模型要求

智能防汛调度应以真实、准确、及时、完整的数据为基础。

数据接入前应明确数据来源、采集方式、更新频率、质量规则、责任主体和使用范围。

自动监测数据应进行异常识别、缺测标识、时间校核、范围校核和逻辑校核。

人工上报数据应明确上报人员、上报时间、上报地点、数据内容和审核状态。

模型应用前应明确适用范围、输入数据、计算规则、参数来源、输出结果和限制条件。

洪水预报、淹没分析、风险识别和智能调度模型应定期校核。模型结果与现场情况明显不一致时，应暂停使用相关结果作为主要决策依据。

预警阈值、调度规则和模型参数调整应履行审批程序，并应保留调整记录。

调度与处置要求

防汛调度应依据调度规程、批准的调度方案、防汛预案、实时水雨情、工程安全状态和会商意见实施。

调度方案应明确调度目标、适用条件、工程对象、操作参数、时间安排、影响范围、安全控制和反馈要求。

调度指令应由具备权限的责任主体下达。未经授权的人员不得擅自下达、修改或撤销调度指令。

调度指令执行单位应按指令要求执行，并应及时反馈执行时间、执行状态、实际参数、现场情况和异常问题。

应急处置应按照预案和现场实际实施，重点控制人员安全、工程安全、次生风险和下游影响。

现场险情处置应先控制风险扩展，再组织抢险作业。未完成现场安全确认的，不得组织人员进入高风险区域作业。

应急处置完成后，应对工程状态、设备状态、险情变化和后续风险进行复核。

安全与保密要求

智能防汛调度与应急处置系统应按照网络安全、数据安全和密码应用相关要求实施安全管理。

防汛调度指令、工程运行数据、重要设施位置、应急资源信息和敏感空间数据应按照分类分级要求管理。

系统账号应实行实名制和权限分级管理。不得共用账号、借用账号或使用他人账号操作。

重要调度操作、预警发布、数据修改、模型参数调整和应急处置记录应保留操作日志。

未经授权，不得导出、复制、外传、删除、修改防汛调度数据和应急处置资料。

主要应用环节

水利工程智能防汛调度与应急处置主要应用环节宜按表1执行。

水利工程智能防汛调度与应急处置主要应用环节

| 应用环节 | 主要内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 监测感知 | 水雨情、工情、险情、视频、设备状态采集 | 应保证数据及时、准确、完整、可追溯 |
| 预报研判 | 洪水预报、风险分析、趋势判断、会商支撑 | 模型结果应校核，不得未经复核直接用于重大决策 |
| 调度方案 | 方案生成、方案比选、影响分析、人工审核 | 应符合调度规程、工程安全和下游影响控制要求 |
| 指令执行 | 指令下达、接收确认、现场执行、结果反馈 | 应形成闭环，不得有指令无反馈 |
| 预警发布 | 预警生成、审核确认、对象推送、解除记录 | 预警等级、范围、对象和内容应明确 |
| 应急处置 | 险情上报、抢险组织、资源调配、现场反馈 | 应按预案处置，重大险情应重点跟踪 |
| 复盘改进 | 过程回溯、问题分析、效果评价、措施优化 | 应形成复盘报告和整改闭环 |

组织与职责

一般要求

水利工程管理单位应建立智能防汛调度与应急处置组织体系。

组织体系应覆盖防汛责任、监测预警、运行调度、工程巡查、应急抢险、信息报送、系统运维和资料归档等岗位。

各岗位职责应落实到部门、岗位和人员，不得仅以单位名称或部门名称替代具体责任。

防汛关键岗位应建立值班、备班和替补机制，确保汛期和应急响应期间人员在岗、联络畅通、职责明确。

多单位共同参与防汛调度与应急处置的，应明确管理单位、调度机构、运行单位、抢险单位、技术服务单位和属地相关单位的职责边界。

工程管理单位职责

工程管理单位应承担水利工程智能防汛调度与应急处置主体管理责任。

工程管理单位应建立防汛调度制度、应急处置制度、数据管理制度、值班值守制度、系统运维制度和资料归档制度。

工程管理单位应组织编制或完善调度规程、应急预案、现场处置方案和操作手册。

工程管理单位应组织开展监测设备、通信设施、闸门启闭设备、泵站设备、备用电源、抢险物资和应急通道检查。

工程管理单位应组织开展智能防汛系统应用培训、应急演练、调度推演和复盘评估。

工程管理单位应对系统运行、数据质量、指令执行、险情处置和资料记录进行监督检查。

防汛调度岗位职责

防汛调度岗位应负责水雨情、工情、预报成果、预警信息和现场反馈的综合研判。

防汛调度岗位应按规定组织或参加防汛会商，提出调度建议和应急处置建议。

防汛调度岗位应按权限生成、审核、下达或传递调度指令。

防汛调度岗位应跟踪调度指令执行情况，发现执行偏差、反馈异常或风险变化时，应及时报告并提出调整建议。

防汛调度岗位应保存调度方案、会商记录、指令记录、反馈记录和调度复核资料。

监测预警岗位职责

监测预警岗位应负责水雨情、工情、险情、视频监控和设备运行状态数据的监视、核查和异常报告。

监测预警岗位应对自动预警结果进行核实，并应按规定流程推送或报告。

监测预警岗位应识别数据缺测、突变、漂移、通信中断、设备离线和报警失效等问题。

监测预警岗位发现异常数据或异常状态时，应及时标识、复核和报告，不得直接删除异常数据。

监测预警岗位应保存监测记录、预警记录、异常处置记录和数据质量核查记录。

工程运行岗位职责

工程运行岗位应按照调度指令、操作规程和安全要求实施闸门启闭、泵机启停、泄流控制、排涝抽排和相关工程操作。

工程运行岗位接收调度指令后，应进行确认，不得在指令内容不清、对象不明或参数不完整的情况下盲目执行。

工程运行岗位应记录操作时间、操作对象、操作参数、执行人员、复核人员和现场状态。

工程运行岗位发现设备异常、操作受限、现场风险或指令无法执行时，应立即反馈调度岗位。

工程运行岗位不得擅自改变指令参数、延迟执行、提前停止或绕过安全保护装置。

巡查抢险岗位职责

巡查抢险岗位应按规定开展堤防、水库大坝、水闸、泵站、溢洪道、穿堤建筑物、险工险段和重点部位巡查。

巡查抢险岗位发现险情时，应立即上报险情位置、类型、规模、发展趋势、现场照片或视频和初步处置情况。

巡查抢险岗位应按现场处置方案开展临时控制、警戒隔离、人员疏散和抢险准备。

抢险作业应服从现场指挥，不得无组织、无防护、无方案进入危险区域。

巡查抢险岗位应保存巡查记录、险情记录、抢险记录、现场影像资料和处置结果。

系统运维岗位职责

系统运维岗位应负责智能防汛调度与应急处置系统、监测设备、通信网络、服务器、数据库、接口服务和安全防护设施运行维护。

系统运维岗位应在汛前完成系统巡检、联调测试、数据备份、账号复核、接口检查和应急预案演练。

汛期系统运维岗位应加强运行监控，及时处置系统故障、通信中断、数据异常和接口异常。

系统运维岗位不得擅自修改业务数据、删除系统日志、关闭预警功能或调整模型参数。

系统运维岗位应保存运维记录、故障记录、变更记录、备份记录和恢复验证记录。

监测感知与数据管理

一般要求

水利工程智能防汛调度与应急处置应建立监测感知体系，对水雨情、工情、险情、设备运行、视频图像、气象预报、水文预报和现场反馈信息进行统一接入和管理。

监测感知数据应满足防汛调度、风险研判、预警发布、指令执行、应急处置和复盘评估需要。

监测感知设备布设应覆盖防汛关键部位、工程控制节点、险工险段、重要设施、调度控制点和应急处置重点区域。

监测数据应明确采集来源、采集方式、采集频率、责任主体、校核规则、异常处置和保存要求。

自动监测数据、人工观测数据、视频识别数据、遥感数据和外部共享数据应分别标明来源，不得混淆数据来源和数据责任。

数据异常、缺测、延迟、漂移、重复或突变时，应进行标识、复核和处置，不得直接删除或覆盖原始数据。

水雨情监测

水雨情监测应包括降雨量、水位、流量、入库流量、出库流量、库容、河道水位、潮位、积水深度和其他防汛调度所需指标。

雨量站、水位站、流量站和积水监测点应根据流域汇流特征、工程控制条件、防洪保护对象和历史风险点布设。

重要水库、重要闸站、重要堤段和防洪风险区域应设置重点监测点位。

水雨情数据采集频率应满足洪水预报、调度控制和预警发布要求。汛期、强降雨过程和应急响应期间应提高数据监视频次。

水雨情数据应与气象预报、水文预报和工程运行数据进行关联分析。

工情监测

工情监测应包括闸门开度、启闭机状态、泵机运行状态、泄流状态、供电状态、通信状态、渗流、变形、沉降、裂缝、扬压力和其他工程安全监测指标。

水库大坝、堤防、水闸、泵站、溢洪道、穿堤建筑物、险工险段和重要附属设施应根据工程风险设置监测项目。

闸门、启闭机、泵机、备用电源和通信设备等关键设备应接入运行状态监测数据。

工情监测数据应与设备台账、检修记录、调度记录和现场巡查记录关联。

工情数据出现异常变化时，应进行现场核查和技术分析。涉及工程安全的，应及时报告并采取控制措施。

险情信息采集

险情信息采集应覆盖渗漏、管涌、滑坡、裂缝、塌陷、冲刷、漫溢、决口、护坡损坏、设备失效、通信中断和其他影响防汛安全的异常情况。

险情信息应至少包括发生时间、发生位置、险情类型、规模程度、发展趋势、影响范围、现场照片或视频、上报人员和初步处置情况。

险情信息应通过移动终端、值班系统、电话记录、视频巡查、无人机巡查或现场报告等方式及时上报。

险情上报后应进行分级核实，明确风险等级、处置责任、处置措施和跟踪要求。

重大险情不得仅以口头形式上报，应形成书面或电子记录，并应保留影像资料。

视频与遥感监测

重要工程部位、闸站控制区、泵站运行区、堤防险工险段、溢洪道、交通闸口、物资仓库和应急通道宜设置视频监控。

视频监控点位应标明工程对象、位置、方向、覆盖范围和责任单位。

视频图像应满足现场状态识别、险情回溯、调度复核和应急处置需要。

无人机、卫星遥感或移动巡查影像可用于大范围洪水态势识别、堤防巡查、淹没范围识别和现场处置辅助。

视频与遥感数据用于预警或处置决策时，应核实时间、位置、分辨率、影像质量和适用范围。

数据质量控制

防汛调度数据质量控制应覆盖完整性、准确性、及时性、一致性、有效性、连续性和可追溯性。

自动采集数据应进行时间校核、范围校核、变化率校核、逻辑校核和相邻测点比对。

人工上报数据应由授权人员填写，并应进行复核确认。

同一监测对象存在多个数据来源时，应明确优先级和核验规则。

用于预警发布、调度方案生成和应急处置的数据，应满足质量要求；数据质量不满足要求时，应标明限制条件。

数据更新与共享

防汛调度相关数据应按规定频率更新。实时监测数据应自动更新，人工巡查和现场反馈数据应及时录入。

监测点位、设备台账、调度规则、预警阈值、应急资源和通讯录发生变化时，应及时更新。

数据共享应明确共享范围、共享对象、共享方式、更新频率、使用权限和安全要求。

与气象、水文、应急、交通、城市管理和属地防汛部门共享数据时，应建立接口或交换机制。

共享数据不得未经授权擅自外传、修改或用于规定范围以外的用途。

智能预报与风险研判

一般要求

智能预报与风险研判应基于实时监测数据、气象预报、水文预报、工程调度信息、历史洪水资料、现场巡查信息和模型计算成果开展。

预报和研判成果应服务于防汛会商、预警发布、调度方案生成、应急响应和现场处置。

智能预报结果应明确预报时段、预报范围、输入数据、模型版本、计算时间、输出结果和不确定性说明。

风险研判不得仅依赖单一模型结果，应结合工程状态、现场反馈、历史经验和人工复核意见综合判断。

预报模型、风险识别模型和调度模型应定期校核。模型适用条件不满足时，不得作为主要决策依据。

洪水预报

洪水预报应根据流域特征、降雨过程、前期土壤湿润程度、河道水位、库区水位、工程调度状态和下游控制条件开展。

洪水预报内容宜包括洪峰流量、洪峰出现时间、洪水过程线、入库过程、出库过程、河道水位变化和可能影响范围。

预报成果应标明预报依据和适用范围，并应根据最新水雨情及时滚动更新。

当实测洪水过程与预报结果出现较大偏差时，应及时修正预报参数或调整研判结论。

预报成果用于调度方案生成时，应经过技术复核或会商确认。

工程风险研判

工程风险研判应结合工程等级、运行水位、泄洪状态、监测指标、历史险情、设备状态和现场巡查结果开展。

水库工程应重点研判库水位接近或超过控制水位、入库流量快速增加、泄洪能力不足、大坝渗流异常、溢洪道运行异常和通信供电异常等风险。

水闸工程应重点研判上下游水位差、闸门启闭异常、启闭机故障、闸基渗流、消能防冲设施异常和下游冲刷风险。

泵站工程应重点研判泵机运行能力、供电保障、进出水水位、机组故障、排涝能力不足和备用设备状态。

堤防工程应重点研判高水位持续时间、堤身渗漏、管涌、滑坡、裂缝、穿堤建筑物异常和险工险段变化。

风险研判结果应形成风险等级、影响范围、发展趋势和处置建议。

淹没与影响分析

具备条件的工程宜开展洪水淹没、超警水位影响、泄洪影响、分洪影响和内涝影响分析。

淹没分析应明确地形数据、边界条件、计算参数、工程调度条件和成果精度。

淹没分析成果应包括可能淹没范围、影响人口、重要设施、道路交通、抢险通道和风险区域。

淹没分析成果用于人员转移、交通管制和应急布防时，应进行人工复核。

地形变化、工程改造、河道清淤、堤防加固或城市建设改变影响条件时，应更新相关分析数据。

预警阈值管理

预警阈值应根据工程设计、调度规程、历史洪水、监测成果、风险评估和应急预案确定。

预警阈值宜包括降雨阈值、水位阈值、流量阈值、库容阈值、设备状态阈值、渗流变形阈值和险情等级阈值。

预警阈值应明确适用对象、触发条件、预警等级、处置措施和责任岗位。

预警阈值调整应履行审批程序，并应记录调整原因、调整内容、审批人员和生效时间。

不得为减少预警数量擅自提高阈值或关闭预警规则。

会商研判

防汛会商应根据水雨情、工情、预报预警、工程运行、险情发展和应急响应需要组织。

会商内容应包括当前态势、发展趋势、风险等级、调度建议、应急措施、信息报送和责任分工。

会商意见应形成记录，并应作为调度方案、应急处置和预警发布的重要依据。

会商结论发生调整时，应记录调整原因和调整后的处置要求。

重大调度和重大险情处置应进行会商研判；情况紧急无法事前会商的，应在处置后补充记录。

智能防汛调度

一般要求

智能防汛调度应以调度规程、批准的防汛预案、实时监测数据、预报成果、工程安全状态和会商意见为依据。

智能调度系统可生成调度建议、方案比选结果、影响分析结果和执行提示，但调度方案应经规定权限人员审核确认。

调度方案应明确工程对象、调度目标、操作内容、控制参数、执行时间、风险影响、反馈要求和安全注意事项。

调度方案不得突破批准的调度权限、工程安全限制和防洪调度控制要求。

需要跨工程、跨区域、跨部门联动调度的，应按规定组织会商和协调。

智能防汛调度流程可参照附录A执行。

调度方案生成

调度方案生成前应核查输入数据质量、工程运行状态、设备可用状态和调度规则适用性。

调度方案应结合上游来水、下游承泄能力、库水位、河道水位、工程泄流能力、保护对象和应急需求确定。

水库调度方案应明确控泄、拦洪、削峰、预泄、错峰、腾库和泄洪设施启用要求。

水闸调度方案应明确开闸、关闸、分级启闭、联合调度、上下游水位控制和防冲刷要求。

泵站调度方案应明确开机台数、运行时段、抽排流量、供电保障、备用机组和进出水控制要求。

蓄滞洪区调度方案应明确启用条件、启用范围、人员转移、工程控制、信息发布和后续恢复要求。

方案比选与审核

对可能产生较大上下游影响、涉及人员转移、重要设施保护或跨区域调度的方案，应开展方案比选。

方案比选应分析防洪效果、工程安全、下游影响、淹没范围、资源需求、执行可行性和次生风险。

调度方案审核应核查调度目标是否明确、参数是否合理、指令是否可执行、风险是否可控和反馈要求是否完整。

未经审核确认的智能调度建议不得直接下达执行。

审核未通过的方案应退回修改，并应保留修改记录。

调度指令生成

调度指令应依据审核通过的调度方案生成。

调度指令应内容完整、表达准确，不得存在执行对象不明、操作参数不清、时间要求模糊或反馈要求缺失等情况。

调度指令应至少包括：

a) 指令编号；

b) 下达单位或人员；

c) 执行单位或人员；

d) 工程对象；

e) 操作内容；

f) 操作参数；

g) 执行时间；

h) 安全注意事项；

i) 反馈要求；

j) 指令有效期。

指令生成后应进行复核。重要调度指令宜实行双人复核。

指令修改、撤销或补充时，应保留原指令和变更记录。

联合调度

涉及多个水库、水闸、泵站、堤防、蓄滞洪区或跨区域防洪体系的，应开展联合调度。

联合调度应明确牵头单位、参与单位、调度目标、数据共享、指令传递、执行反馈和协调机制。

联合调度方案应分析工程之间的水力联系、时间滞后、下游承泄条件和风险传递关系。

联合调度过程中，各工程执行状态应实时反馈，发现偏差应及时调整。

联合调度不得造成单一工程超安全限制运行或下游风险失控。

预警发布与指令执行

一般要求

预警发布与指令执行应实行分级管理、授权管理、闭环管理和记录管理。

预警信息应明确预警类型、预警等级、影响范围、发布时间、发布对象、防范要求和解除条件。

调度指令应明确、可执行、可反馈、可追溯。

预警发布和指令执行应与应急响应、工程巡查、人员转移、物资调配和现场处置衔接。

任何单位和个人不得擅自发布、变更、撤销防汛预警和调度指令。

预警信息生成

预警信息可由监测阈值触发、模型计算触发、人工研判触发或上级指令触发。

系统自动生成预警时，应标明触发规则、触发数据、触发时间、预警等级和建议处置措施。

自动预警应进行核实确认。重大预警发布前应按规定履行审核程序。

预警信息内容应准确、简明，不得使用模糊表述造成执行歧义。

预警误报、漏报、重复报警应进行记录和原因分析。

预警发布

预警发布应按照规定权限、渠道和对象实施。

预警发布渠道可包括调度平台、短信、电话、传真、广播、政务平台、应急联动平台、移动终端和现场通知等。

对重要预警信息，应采取两种及以上方式推送，并应进行接收确认。

预警发布后，应跟踪接收情况和响应情况。

预警解除应根据风险变化和规定程序执行，并应记录解除时间、解除依据和发布对象。

指令下达

调度指令应由授权责任主体通过规定渠道下达。

指令下达前应确认执行对象、执行条件、通信渠道和反馈方式。

指令下达后，应记录下达时间、接收人员、确认时间和指令内容。

重要调度指令应要求执行单位进行复述确认或电子确认。

指令传递中断或未确认接收时，应立即采用备用通信方式。

指令执行

执行单位接到调度指令后，应按要求组织执行。

执行前应核查设备状态、现场安全、操作条件和人员到位情况。

执行过程中应按操作规程实施，不得擅自改变操作参数和执行步骤。

执行过程中出现设备故障、现场风险、参数异常或指令无法执行时，应立即停止相关危险操作并报告。

指令执行完成后，应及时反馈实际执行时间、实际运行参数、现场状态、异常情况和执行人员。

指令闭环

调度指令应形成生成、审核、下达、接收、执行、反馈、复核和归档的闭环。

调度岗位应跟踪指令执行状态，未按时反馈的，应进行催办或核查。

执行反馈与监测数据不一致时，应进行复核。

指令执行偏差应记录原因，并应提出纠正措施。

未完成闭环的指令不得直接归档为已完成状态。

应急响应与现场处置

一般要求

水利工程应急响应与现场处置应依据防汛预案、现场处置方案、调度指令、风险研判结果和现场实际情况实施。

应急处置应坚持先人员安全、后工程处置，先风险控制、后恢复运行的原则。

应急响应启动后，应明确现场指挥、技术支撑、信息报送、抢险队伍、物资保障、交通保障和安全警戒职责。

应急处置过程应实时记录，重要处置节点应留存照片、视频、调度指令、会商记录和现场反馈资料。

应急处置完成后，应开展现场复核和后续风险评估。

响应启动

出现达到预案启动条件的水雨情、工情、险情或灾情时，应按规定启动相应级别应急响应。

应急响应启动应明确响应等级、启动时间、启动依据、责任单位、处置重点和信息报送要求。

响应启动后，应加强监测频次、巡查频次、会商频次和信息报告频次。

响应等级调整或解除时，应说明依据，并应通知相关责任单位和人员。

现场巡查

汛期应根据工程风险、降雨强度、水位变化和应急响应等级开展现场巡查。

巡查内容应包括堤身堤脚、坝体坝基、闸站结构、泵站设备、穿堤建筑物、排水通道、险工险段、护坡护岸和周边影响区域。

巡查人员应记录巡查时间、巡查路线、巡查部位、发现问题、现场照片、处置建议和上报情况。

夜间、强降雨、高水位和险情发展期巡查应采取安全防护措施。

巡查发现险情时，应立即上报，不得延迟至巡查结束后集中报告。

险情处置

险情处置应根据险情类型、规模、发展趋势、现场条件和抢险资源制定处置措施。

渗漏和管涌险情应重点控制水流通道、降低渗透破坏风险，并应加强监测和警戒。

滑坡、裂缝和塌陷险情应重点控制加载、渗水、冲刷和人员进入危险区域。

漫溢风险应重点采取调度控泄、加高防护、应急排水、人员转移和下游预警措施。

闸门、泵机、启闭设备、供电或通信故障应立即组织设备抢修，并应启动备用设备、备用电源或备用通信方式。

险情处置措施应形成记录，并应跟踪处置效果。险情未稳定前，不得降低监测和巡查要求。

人员转移与现场管控

涉及人员安全风险的，应按预案和属地要求组织人员转移、疏散或避险。

人员转移应明确转移范围、转移路线、安置地点、责任人员、交通组织和特殊人群保障措施。

现场应根据风险设置警戒区、危险提示、交通管制和人员管控措施。

未经现场指挥许可，无关人员不得进入抢险作业区、危险水域、险情区域和设备抢修区域。

人员转移、警戒和现场管控应形成记录。

应急排涝与抢险

应急排涝应根据积水范围、排水通道、泵站能力、临时排水设备和下游承泄条件组织实施。

临时排水设备应检查运行状态、供电保障、管路连接、出水通道和现场安全。

抢险作业应明确作业方案、作业人员、设备物资、安全措施、现场指挥和撤离条件。

抢险作业不得无方案、无防护、无指挥实施。

抢险完成后，应检查工程状态和现场安全，并应提出后续加固或维修要求。

应急资源与协同联动

一般要求

水利工程管理单位应建立应急资源管理机制，明确队伍、物资、设备、通信、交通、专家和社会协作资源。

应急资源应与工程风险、保护对象、处置场景和响应等级相匹配。

应急资源应建立台账，记录名称、数量、规格、位置、责任人、联系方式、可用状态和调拨方式。

应急资源应定期检查、维护、更新和演练，不得将失效、损坏、缺失或无法调拨的资源列为可用资源。

抢险队伍管理

抢险队伍应明确组织结构、人员名单、专业能力、联系方式、集结地点和响应时间。

抢险人员应接受防汛抢险、安全防护、险情识别、物资使用和现场协同培训。

汛期和应急响应期间，抢险队伍应保持联络畅通和待命状态。

抢险队伍参与现场处置时，应服从现场指挥，并应落实个人安全防护。

物资装备管理

防汛物资应根据工程类型和主要险情配置，宜包括砂石料、土工布、编织袋、木桩、钢管、照明设备、发电设备、排水泵、冲锋舟、救生器材、通信设备和个人防护用品等。

物资仓库应设置明显标识，并应满足防潮、防火、防盗、便捷调运和分类存放要求。

防汛物资应定期盘点，数量不足、质量失效或存放位置变化时应及时更新台账。

应急设备应定期试运行。发电机、排水泵、通信设备和照明设备应保持可用状态。

协同联动

水利工程管理单位应与气象、水文、应急管理、交通、电力、通信、公安、消防救援、属地政府和相关工程管理单位建立协同联动机制。

协同联动机制应明确联络渠道、信息共享、会商方式、资源调配、现场协同和责任边界。

联络方式应定期核验。失效联系人、失效电话和职责变更应及时更新。

跨区域、跨流域或上下游联动调度应按规定履行协调程序。

重大险情、重大调度和重大应急处置应加强联合会商和联合处置。

应急演练

水利工程管理单位应定期开展智能防汛调度与应急处置演练。

演练内容宜包括监测预警、会商研判、调度指令、工程操作、险情上报、抢险处置、物资调配、人员转移、信息报送和系统故障备用流程。

演练应与工程主要风险场景相匹配，不得仅以会议学习或文件传达替代实操演练。

演练应形成方案、记录、评价、问题清单和整改验证资料。

演练发现的问题应纳入持续改进。

系统运行维护

一般要求

智能防汛调度与应急处置系统应满足数据接入、监测预警、风险研判、调度管理、指令闭环、应急处置、资源管理、复盘评估和资料归档功能要求。

系统应具备稳定性、可用性、安全性、扩展性、兼容性和可维护性。

系统上线前应完成数据测试、功能测试、性能测试、安全测试、接口测试、应急测试和用户培训。

未通过测试和验收的系统不得承载正式防汛调度和应急处置业务。

系统功能

系统应支持水雨情、工情、险情、视频、气象、水文预报、工程运行和应急资源数据接入。

系统应支持监测数据展示、历史过程查询、趋势分析、异常提示和数据质量标识。

系统应支持预警规则配置、预警生成、预警审核、预警发布、预警解除和预警记录查询。

系统应支持调度方案生成、方案比选、调度指令管理、执行反馈和闭环跟踪。

系统应支持险情上报、现场反馈、抢险记录、资源调拨、人员转移和处置过程管理。

系统应支持防汛复盘、统计分析、资料归档和报表输出。

运维管理

系统运维应包括服务器、网络、数据库、应用系统、接口服务、监测设备、视频设备、通信设备、安全设备和备份系统维护。

系统运维应建立巡检制度，汛前应开展全面检查，汛期应加强运行监控。

运维记录应包括巡检时间、巡检内容、系统状态、发现问题、处置措施和责任人员。

系统变更、版本升级、接口调整、参数修改和数据迁移应履行审批和测试程序。

运维人员不得擅自修改防汛业务数据、删除系统日志或关闭预警功能。

故障处置

系统故障应按影响范围和业务重要程度分级处置。

影响防汛调度、预警发布、指令执行和应急处置的故障，应优先处理。

系统故障处置应记录故障时间、故障现象、影响范围、处置过程、恢复时间、责任人员和原因分析。

系统故障导致数据缺失、指令中断或预警延迟的，应采取补录、补传、人工确认或备用流程。

重大故障处置后应开展复盘，并应制定预防措施。

备份与恢复

系统应建立数据备份与恢复机制。

备份范围应包括监测数据、调度记录、预警记录、指令记录、应急处置记录、系统配置、模型参数、接口记录和系统日志。

备份策略应明确备份频率、备份方式、保存期限、存放位置和责任人员。

备份数据应定期进行恢复验证。

发生数据损坏、系统故障或网络安全事件时，应按恢复预案实施数据恢复。

复盘评估与持续改进

一般要求

防汛调度、预警发布、应急响应、重大险情处置和系统故障处置后，应根据需要开展复盘评估。

复盘评估应以监测数据、预报成果、调度记录、预警信息、指令执行记录、现场反馈、处置记录、视频影像和系统日志为依据。

复盘评估应分析调度合理性、预警及时性、指令执行有效性、应急响应适宜性、资源保障充分性和系统支撑能力。

复盘发现的问题应形成整改清单，并应明确责任单位、整改措施、完成期限和验证方式。

复盘内容

监测预警复盘应评价监测数据是否及时准确、预警阈值是否适用、预警发布是否及时、预警对象是否准确。

调度过程复盘应评价调度方案是否合理、会商是否充分、指令是否清晰、执行是否到位、反馈是否及时。

应急处置复盘应评价响应启动是否及时、现场处置是否有效、资源调配是否满足需求、人员安全是否保障。

系统支撑复盘应评价系统稳定性、接口可靠性、数据质量、模型适用性、通信保障和备份恢复能力。

协同联动复盘应评价上下游、左右岸、跨部门和属地联动是否顺畅。

评价指标

复盘评估指标宜包括数据及时率、数据完整率、预警准确性、预警发布及时性、指令闭环率、执行反馈及时率、险情处置闭环率、资源调拨及时率、系统可用率和整改完成率。

指标设置应结合工程类型、风险等级、防汛任务和管理目标确定。

复盘评估指标应有数据来源和计算口径。

对评价结果不满足要求的指标，应分析原因并制定改进措施。

智能防汛调度与应急处置复盘评价指标可参照附录B。

持续改进

工程管理单位应根据复盘评估结果持续改进监测布设、数据质量、预警阈值、调度规则、应急预案、资源配置和系统功能。

对重复发生的数据异常、预警延迟、指令反馈不及时、险情记录不完整和系统故障，应开展专项治理。

改进措施完成后应进行验证。未通过验证的，应重新制定整改措施。

改进成果应固化为制度、预案、操作规程、系统配置、模型参数或培训内容。

资料归档

一般要求

水利工程智能防汛调度与应急处置资料应按工程对象、业务类别、时间顺序和事件类型分类归档。

归档资料应真实、完整、清晰、有效、可读取和可追溯。

纸质资料和电子资料应建立对应关系。电子资料应采用稳定、通用、可长期读取的格式保存。

防汛调度、预警发布、险情处置、应急响应和系统运维资料不得擅自删除、替换、损毁或外传。

归档内容

监测感知资料应包括监测点位台账、设备台账、监测数据、数据质量记录、异常数据处置记录和巡查记录。

预报研判资料应包括气象预报、水文预报、模型计算成果、风险研判记录、会商记录和预警触发记录。

调度管理资料应包括调度方案、方案审核记录、调度指令、接收确认记录、执行反馈记录、复核记录和调度总结。

应急处置资料应包括响应启动记录、险情上报记录、现场处置记录、物资调拨记录、人员转移记录、现场影像资料和处置结果。

系统运维资料应包括系统巡检记录、故障记录、变更记录、备份记录、恢复验证记录、安全审计记录和演练记录。

复盘改进资料应包括复盘报告、问题清单、整改措施、验证记录和持续改进资料。

电子资料管理

电子资料应建立统一目录、编号、版本和权限管理。

电子资料应与工程对象、事件编号、调度指令编号、预警编号或险情编号关联。

电子资料应定期备份，并应验证完整性和可读取性。

系统迁移、平台升级或存储介质更换时，应同步迁移归档资料，并应验证迁移完整性。

电子资料不得长期存放在个人电脑、个人邮箱、个人网盘或非受控移动存储介质中。

保存期限与销毁

资料保存期限应满足防汛管理、工程运行、责任追溯、监督检查和法律法规要求。

涉及重大洪水、重大调度、重大险情、重大应急响应、事故调查和责任追溯的资料，应按较长期限保存。

保存期限未届满的资料不得销毁。

保存期满需销毁的，应进行鉴定和审批，并应形成销毁记录。

（资料性）
智能防汛调度与应急处置流程

智能防汛调度与应急处置流程宜按图A.1执行。

智能防汛调度与应急处置流程

工程管理单位可根据工程类型、调度权限、预案体系和系统条件对流程进行细化，但不得缺少数据校核、人工审核、指令反馈和复盘归档环节。

（资料性）
智能防汛调度与应急处置复盘评价指标

智能防汛调度与应急处置复盘评价可按表B.1执行。

智能防汛调度与应急处置复盘评价指标

| 指标类别 | 评价指标 | 评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据支撑 | 数据及时率 | 关键监测数据应按规定频率更新，延迟应有标识和处置记录 |
| 数据支撑 | 数据完整率 | 水雨情、工情、险情、调度和处置数据应完整，不得缺少关键环节 |
| 预警管理 | 预警发布及时性 | 达到触发条件后应按规定时限完成核实和发布 |
| 预警管理 | 预警处置闭环率 | 预警应有接收确认、处置措施、跟踪记录和解除记录 |
| 调度管理 | 调度方案合规性 | 调度方案应符合调度规程、会商意见和工程安全要求 |
| 调度管理 | 指令闭环率 | 调度指令应完成下达、接收、执行、反馈和复核闭环 |
| 应急处置 | 响应启动及时性 | 达到启动条件时应按预案及时启动响应 |
| 应急处置 | 险情处置有效性 | 险情处置应控制风险发展，并应有现场复核记录 |
| 资源保障 | 资源调拨及时性 | 抢险队伍、物资和设备应按需求及时调拨到位 |
| 协同联动 | 联动响应有效性 | 相关单位应按职责响应，联络和协同记录应完整 |
| 系统运维 | 系统可用率 | 系统在防汛关键期应稳定运行，故障应及时处置 |
| 持续改进 | 整改完成率 | 复盘问题应形成整改清单并闭环验证 |

评价发现不符合项时，应形成整改记录。整改记录应包括问题描述、原因分析、责任单位、整改措施、完成期限和验证结果。

参考文献

[1] GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB 50201 防洪标准

[3] GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

[4] SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

[5] SL 61 水文自动测报系统技术规范

[6] SL/T 213 水利对象分类与编码总则

[7] SL/T 701 水利信息分类与编码总则

[8] SL/T 809 水利对象基础数据库表结构及标识符

[9] SL/T 830 水利信息系统运行维护规范