| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 22 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0252—2026

地基基础变形协同控制技术规范

Specification for coordinated control of foundation deformation

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  前期调查、勘察与协同分析要求	7

6  协同控制目标确定与控制指标分解要求	12

7  地基处理与基础设计协同控制要求	17

8  施工过程协同控制要求	23

9  监测与信息反馈要求	26

10  风险预警与异常处置要求	29

11  质量验收与效果评价要求	30

12  运行期跟踪与维护要求	32

13  资料管理要求	32

14  附则	33

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：西安安居筑城建筑科技集团有限公司。

本文件主要起草人：赵琨。

引言

地基基础是建筑物、构筑物和各类工程设施安全稳定运行的基础承载体系，其工作状态直接关系到上部结构安全、使用功能、耐久性能和全寿命周期运行效果。在工程建设和运行过程中，受地层条件差异、地下水变化、荷载增长、施工扰动、相邻工程影响、环境变化和材料性能演化等多种因素影响，地基基础可能发生沉降、差异沉降、倾斜、隆起、水平位移和局部变形等问题。当地基基础变形控制不当时，易引发上部结构开裂、门窗变形、管线破坏、设备失稳、道路不均匀沉陷、地下空间渗漏和结构功能退化等一系列工程病害，严重时还可能危及工程整体安全和周边环境安全。

当前，随着城市建设密度持续提升、地下空间开发不断加深、软弱地基利用范围不断扩大和复杂荷载条件日益增多，地基基础变形控制问题已由单一构件、单一基础和单一阶段控制，逐步转向“勘察—设计—施工—监测—运维”全过程、多要素、跨专业协同控制。特别是在高层建筑、大跨度结构、超长结构、地下工程、近接既有建（构）筑物工程、深基坑工程、复合地基工程、装配式基础工程以及不良地质条件工程中，单纯依赖某一阶段或者某一单项技术措施已难以满足变形控制目标要求。工程实践表明，地基基础变形控制应统筹地基处理、基础选型、结构适应、施工时序、降排水控制、荷载管理、监测反馈和应急处置等多个环节，建立协同控制机制，方能实现变形可预测、过程可控制、结果可验证和风险可防范。

为规范地基基础变形协同控制技术活动，统一协同控制原则、控制目标、技术路径、实施要求、监测反馈要求和质量验收要求，提升地基基础工程变形控制的规范化、系统化和精细化水平，有必要制定本文件。本文件立足工程建设实际，围绕地基基础变形协同控制全过程，对前期调查与分析、控制目标确定、地基处理协同、基础设计协同、施工过程协同、监测与反馈、风险预警和运维跟踪等内容提出技术要求，以解决“变形如何统筹分析、目标如何合理确定、措施如何协同配置、过程如何动态调整、异常如何及时处置、结果如何综合评价”等工程实施中的关键问题。

本文件的制定，有助于指导地基基础变形协同控制技术的标准化应用，提升不同地质条件、不同基础形式和不同工程场景下变形控制措施的协调性和适应性；有助于促进勘察、设计、施工、监测、检测和运维等各环节形成统一技术接口和协同机制；有助于提高工程地基基础稳定性、结构安全性和长期使用性能；有助于推动地基基础工程建设向精细化、数字化和高质量方向发展。

本文件不替代工程勘察、地基处理设计、基础设计、监测测量、施工质量验收、安全管理和运营维护等方面的基础性要求，也不替代针对建筑地基、桥梁基础、水工基础、铁路路基、市政基础设施基础和特殊地基处理制定的专门技术标准。凡涉及上述内容时，应在执行本文件的同时，符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。

地基基础变形协同控制技术规范

范围

本文件规定了地基基础变形协同控制的基本规定，前期调查、勘察与协同分析要求，协同控制目标确定与控制指标分解要求，地基处理与基础设计协同控制要求，施工过程协同控制要求，监测与信息反馈要求，风险预警与异常处置要求，质量验收与效果评价要求，运行期跟踪与维护要求以及资料管理要求等内容。

本文件适用于建筑工程、市政工程、工业与民用建筑基础工程、地下工程基础工程及其他采用天然地基、处理地基、复合地基、浅基础、桩基础和组合基础的地基基础变形协同控制活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007 建筑地基基础设计规范

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50025 湿陷性黄土地区建筑标准

GB 50026 工程测量标准

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地基基础变形协同控制 coordinated control of foundation deformation

在工程建设和运行全过程中，统筹勘察、设计、施工、监测、检测和运维等环节，通过多项技术措施协同配置和动态调整，对地基与基础变形进行综合控制的技术活动。

地基基础变形 foundation deformation

地基土体、基础构件或者二者共同作用体系在荷载、地下水、环境变化和施工扰动等因素作用下产生的沉降、差异沉降、倾斜、隆起、水平位移或者其他形态变化。

总沉降 total settlement

基础或者上部结构某一测点相对于初始基准状态沿竖向产生的累计下沉值。

差异沉降 differential settlement

同一结构不同部位、相邻基础或者相邻测点之间的沉降差值。

沉降速率 settlement rate

单位时间内地基基础沉降量的变化值。

倾斜 deformation inclination

建筑物、构筑物或者基础体系由于不均匀沉降、侧向位移或者其他原因产生的整体偏斜状态。

协同控制目标 coordinated control target

根据工程类别、使用功能、结构特点、环境条件和风险等级所确定的地基基础变形控制指标、阶段控制要求和最终控制要求。

地基处理 foundation treatment

为改善地基承载能力、压缩性、稳定性、渗透性或者抗变形能力，对天然地基采取的加固、置换、排水固结、夯实、注浆、搅拌或者其他工程处理措施。

复合地基 composite foundation

由天然地基土体与增强体共同组成、共同承担荷载并协同控制变形的地基体系。

基础刚度 foundation stiffness

基础构件抵抗变形并协调传递上部荷载至地基的能力。

基本规定

一般要求

地基基础变形协同控制应贯穿工程立项、勘察、设计、施工、监测、验收和运行维护全过程实施，不得将变形控制仅作为施工阶段或者监测阶段的单一工作内容。

地基基础变形协同控制应以保障工程安全、满足使用功能、控制环境影响和实现长期稳定为基本目标。

地基基础变形协同控制应根据工程类型、结构特点、地基条件、荷载特征、施工方法、地下水条件和周边环境敏感程度综合确定，不得脱离工程实际机械采用单一控制模式。

地基基础变形协同控制应实行目标控制、过程控制和结果控制相结合的管理方式，并应形成闭环控制机制。

地基基础变形协同控制应遵循“前期识别、目标明确、措施协同、过程受控、信息反馈、动态调整、风险闭环”的原则。

地基基础变形控制措施应与勘察成果、地基处理方案、基础设计方案、上部结构体系、施工组织方案和监测方案相互协调，不得各自独立实施且互不校核。

对总沉降、差异沉降、水平位移、倾斜、隆起和其他可能影响安全与功能的变形指标，应根据工程特点实施针对性控制，不得仅控制单一沉降指标而忽略整体变形协调要求。

地基基础变形协同控制不得以降低工程质量标准、缩减必要工序、取消关键监测项目或者削弱安全储备为代价换取短期施工便利或者投资压缩。

协同控制原则

地基基础变形协同控制应坚持勘察先行原则。勘察深度、勘察范围和勘察成果应满足变形分析和控制措施制定要求。

地基基础变形协同控制应坚持设计统筹原则。地基处理、基础形式、结构刚度、荷载分布和施工工序应整体考虑，不得单独优化某一专业措施而导致系统失衡。

地基基础变形协同控制应坚持施工受控原则。施工阶段应控制扰动、控制荷载、控制降排水、控制顺序和控制暴露时间，不得因施工组织不当放大变形风险。

地基基础变形协同控制应坚持监测支撑原则。监测结果应及时用于校核分析模型、验证控制效果和调整施工措施，不得将监测工作流于资料收集而不用于技术决策。

地基基础变形协同控制应坚持动态调整原则。当地质条件、地下水条件、施工状态、荷载条件或者监测趋势发生明显变化时，应及时调整控制措施。

地基基础变形协同控制应坚持风险预控原则。对高风险区段、高敏感结构和复杂场地，应提前识别风险源，提前落实预防措施和应急措施。

前期调查与分析基本要求

工程实施前应开展地基基础变形控制专项调查与分析。

前期调查与分析应至少包括下列内容：

a）场地地层结构、土性参数、压缩性和均匀性；

b）地下水类型、水位变化规律和补排条件；

c）不良地质作用和特殊土分布情况；

d）拟建结构荷载类型、荷载大小和荷载分布特征；

e）基础形式、基础埋深和基础布置关系；

f）周边既有建（构）筑物、地下管线、道路和地下工程分布；

g）近接工程施工影响和运营影响；

h）施工降水、堆载、开挖和振动等扰动因素；

i）既有沉降、地裂缝、地面开裂和其他历史变形资料。

对软弱地基、填土地基、膨胀土地基、湿陷性土地基、岩溶地基、采空区影响地基和地下水敏感地基，应开展专项识别和专项分析。

对高层建筑群、大型群体工程、超长结构、深基坑邻近工程和近接既有工程，应开展地基基础相互影响分析。

前期调查与分析资料不足以支撑变形控制目标确定和控制措施制定时，不得直接进入正式设计或者正式施工阶段。

控制目标与控制指标要求

地基基础变形协同控制应根据工程安全等级、使用功能要求、结构敏感性、环境约束和施工阶段特点确定控制目标。

控制目标应包括总体控制目标和分阶段控制目标。

总体控制目标宜包括总沉降控制目标、差异沉降控制目标、水平位移控制目标、倾斜控制目标和环境影响控制目标。

分阶段控制目标宜包括地基处理阶段控制目标、基础施工阶段控制目标、主体结构施工阶段控制目标、后期加载阶段控制目标和运行初期跟踪目标。

控制指标应明确数值要求、控制时点、适用范围和判定标准，不得仅以原则性表述替代定量控制要求。

控制指标应与工程类型、基础形式和上部结构容许变形能力相协调，不得简单照搬其他工程经验值。

对同一工程内不同结构单元、不同基础类型和不同环境敏感区段，可分别设置差异化控制指标。

控制指标确定后，不得随意放宽；确需调整时，应有充分依据，并应履行技术复核和审批程序。

地基处理与基础设计协同要求

地基处理措施应与基础形式、基础刚度和上部结构受力特征相协调，不得孤立设计地基处理方案。

对天然地基不能满足承载力、变形控制或者均匀性要求的，应根据工程特点采取适宜的地基处理措施。

地基处理方案应兼顾承载力提高和变形协调控制，不得仅以承载力满足代替变形控制满足。

采用复合地基时，应综合考虑增强体布置、增强体刚度、桩土应力比和基础刚度对沉降分布的影响。

采用桩基础时，应考虑桩端持力层条件、桩侧土层压缩、群桩效应和桩筏共同作用，不得仅按单桩承载验算结果确定群体控制方案。

采用筏板基础、箱形基础、条形基础和独立基础时，应根据地基均匀性、荷载分布和结构刚度差异确定变形协调措施。

地基处理与基础设计之间存在明显不协调或者可能引起差异沉降扩大的情形时，应重新进行协同分析。

结构与荷载协同要求

地基基础变形控制应与上部结构体系、结构刚度分布和荷载施加方式协同考虑。

上部结构刚度突变、荷载突变、平面不规则和高差明显部位，应作为差异沉降控制重点部位。

大体量设备基础、储水构筑物、高耸结构、长线性结构和多单元连接结构，应根据荷载阶段变化和结构敏感性进行专项分析。

分期加载、分区施工和后期扩建工程，应将不同阶段荷载叠加效应纳入变形协同控制范围。

不得在地基基础变形未稳定或者控制措施未落实条件下集中堆载、超设计堆载或者提前施加不利荷载。

施工过程协同要求

施工过程应严格控制地基扰动、基础施工精度、基坑开挖顺序、回填压实质量、降排水强度和临时堆载位置。

施工组织应与变形控制目标相适应，不得因赶工、抢工或者工序倒置引发附加变形。

地基处理施工应控制成孔、搅拌、夯击、注浆、预压、排水和加固范围等关键参数，不得擅自改变施工参数。

基础施工过程中，应控制基槽暴露时间、基底扰动和雨水浸泡影响；基底条件发生变化时，应及时复核处理措施。

降水施工应控制降水范围、降水深度和降水速率，不得因过度降水引发周边地基附加沉降。

施工便道、材料堆场、机械停放区和临时设施布置应避开变形敏感区或者采取相应减载和保护措施。

对近接既有建（构）筑物、道路和地下管线区域，应严格控制施工振动、堆载和开挖时序，并应同步加强监测。

地下水与环境影响协同要求

地基基础变形控制应将地下水变化作为关键影响因素纳入协同控制体系。

对地下水位季节性变化明显、降水施工影响明显或者地层对含水状态敏感的工程，应进行地下水影响分析。

地下水控制措施应与地基处理、基坑支护、止水帷幕和回灌措施相协调。

施工和运行阶段不得因长期无序降水、排水堵塞、渗漏失控或者场地水文条件突变导致地基基础变形扩大。

周边交通荷载、邻近施工荷载、振动源、地下空间施工和既有工程运营荷载等环境影响因素，应纳入协同控制范围。

监测与信息反馈要求

地基基础变形协同控制应建立全过程监测和信息反馈机制。

监测项目应与控制目标相对应，宜包括沉降、差异沉降、倾斜、水平位移、地下水位和周边环境响应等项目。

监测点布设、监测频次和预警阈值应根据风险等级、施工阶段和工程敏感性确定。

监测数据应及时分析并用于控制措施优化，不得迟报、漏报、瞒报或者不报异常信息。

勘察、设计、施工、监测和运维各方之间应建立信息共享机制，不得因信息不对称影响变形控制决策。

当监测结果接近或者超过控制值、预警值时，应及时启动分析、复核和调整程序。

风险预警与异常处置要求

地基基础变形协同控制应建立风险预警和异常处置机制。

风险预警应至少包括下列情形：

a）沉降速率明显增大；

b）差异沉降持续扩大；

c）水平位移异常发展；

d）基础或者上部结构出现开裂、错台、渗漏或者卡阻；

e）周边建（构）筑物、道路或者管线响应异常；

f）地下水变化异常；

g）施工扰动超出预期控制范围。

预警等级应与风险程度相匹配，并应明确相应响应措施和处置时限。

异常情况出现后，应立即核实原因、加密监测、控制不利工况并采取必要处置措施，不得仅依赖继续观察而不采取控制行动。

异常处置措施可包括暂停加载、减载、补强、注浆、回灌、加固、调整施工顺序、加强排水或者其他针对性措施。

异常处置完成后，应评价处置效果，并根据需要修订后续协同控制措施。

质量控制要求

地基基础变形协同控制应纳入工程质量控制体系。

勘察、设计、施工、监测和运维阶段均应设置与变形控制相关的质量控制点。

关键控制点宜包括地质识别、参数取值、处理范围、基础定位、施工顺序、降排水控制、监测布点和数据分析等内容。

任何阶段发现影响地基基础变形控制目标实现的质量问题时，应及时整改并复核。

未经验证的控制措施、未经检验的材料、未经确认的处理效果和未经复核的监测结果，不得作为正式控制依据。

资料管理要求

地基基础变形协同控制应建立全过程资料管理制度。

资料内容宜至少包括下列内容：

a）前期调查和勘察资料；

b）变形分析和控制目标资料；

c）地基处理和基础设计资料；

d）施工过程控制资料；

e）监测方案和监测记录；

f）预警与异常处置记录；

g）验收资料；

h）运行期跟踪资料。

各类资料应真实、完整、连续和可追溯，不得遗漏关键阶段、关键参数和关键决策信息。

资料应作为地基基础变形协同控制效果评价、后续维护管理和工程责任追溯的重要依据。

前期调查、勘察与协同分析要求

一般规定

地基基础变形协同控制实施前，应开展前期调查、工程勘察和协同分析工作。

前期调查、勘察与协同分析应服务于下列目标：

a）识别影响地基基础变形的主要因素；

b）查明地层条件和地下水条件；

c）判定不良地质作用和特殊土影响；

d）分析基础受力和变形敏感部位；

e）识别周边环境和近接工程影响；

f）为控制目标确定和措施选取提供依据。

前期调查、勘察与协同分析应贯通勘察、设计、施工和监测各阶段，不得将勘察成果仅作为单一设计输入文件而不进行全过程复核和动态补充。

对软弱地基、填土地基、湿陷性土地基、膨胀土地基、岩溶地基、地下水敏感地基、采空区影响地基和近接既有工程影响地基，应开展专项调查和专项分析。

前期调查、勘察与协同分析成果不完整、不一致或者不能满足变形控制要求时，不得直接作为正式设计和正式施工依据。

前期调查要求

前期调查应在工程勘察前或者与工程勘察同步开展。

前期调查应至少包括下列内容：

a）拟建工程性质、规模、荷载特征和基础形式需求；

b）工程场地地形地貌、地表水系和排水条件；

c）场地历史利用情况、填土情况和既有地表变形痕迹；

d）周边建（构）筑物、地下管线、道路、轨道交通和地下工程分布；

e）周边在建工程和拟建工程情况；

f）区域地质资料、地震动参数和地质灾害资料；

g）地下水开发利用和降排水活动情况；

h）场地既有沉降、开裂、倾斜和不均匀变形资料。

前期调查应查明工程周边敏感目标及其允许变形要求；对无法取得明确允许变形值的，应组织专项论证。

对存在大面积回填、长期堆载、废弃坑塘回填、旧基础遗存和软弱夹层等情况的场地，应查明分布范围、厚度变化和处理历史。

对场地周边既有建筑物、地下管线和市政设施，应调查其基础形式、埋深、完好状态、现状变形和运行要求。

前期调查结果应形成书面资料，并应与后续勘察和设计文件保持一致；存在重大差异时，应及时复核。

工程地质勘察要求

工程地质勘察应满足地基基础变形分析、基础选型和施工控制要求。

勘察范围、勘察深度、勘探点布置和测试项目应根据工程规模、结构特点、基础形式和变形控制要求确定。

勘察工作应查明下列内容：

a）地层层序、厚度、空间分布和均匀性；

b）土层压缩性、强度、变形模量和固结特征；

c）岩层完整性、风化程度和承载特征；

d）软弱夹层、透镜体、局部空洞和不均匀地层分布；

e）填土性质、来源、压实状态和厚度变化；

f）特殊土和不良地质体分布。

对总沉降和差异沉降控制要求高的工程，勘探点布置应能够反映地层横向变化和纵向变化特征，不得因点位稀疏导致关键不均匀信息遗漏。

对群体工程、超长结构、大面积基础和近接工程，应根据变形控制分区需要加密勘探点，不得仅按单体工程布孔原则布置。

勘察中发现地层变化明显、特殊土发育或者局部不良地质异常时，应补充勘探、测试或者取样，不得以现有资料简单推断替代现场查明。

勘察报告中应对可能引起总沉降、差异沉降、水平位移和倾斜的关键地层因素作出明确分析，不得仅停留在一般承载力评价层面。

水文地质勘察要求

水文地质勘察应满足地下水变化分析、降排水影响分析和变形控制要求。

水文地质勘察应至少查明下列内容：

a）地下水类型、埋深和水位变化规律；

b）含水层、隔水层和透水层分布；

c）地下水补给、径流和排泄条件；

d）地下水对地基压缩变形和强度变化的影响；

e）地下水对基坑降水、回灌和周边沉降的影响；

f）地下水与既有工程、邻近工程的相互影响关系。

对地下水敏感场地、软土场地、降水影响范围较大的场地和近接既有工程场地，应进行专项水文地质分析。

对需要长期降水、深基坑降水或者大范围疏干的工程，应分析降水引起附加沉降和区域性地下水位变化的风险。

对有承压水、上层滞水、季节性水位波动或者地表水补给明显影响的工程，应明确其对基础变形的控制要求。

特殊土与不良地质识别要求

场地存在下列情况之一时，应开展专项识别和专项分析：

软土或者超软土；

填土或者杂填土；

湿陷性土；

膨胀土；

岩溶；

采空区或者地下空洞；

液化敏感土层；

盐渍土、冻土或者其他特殊土。

对特殊土和不良地质体，应查明其分布范围、厚度、埋深、变化规律、工程特性和对变形控制的影响程度。

对厚度变化明显、局部富集明显或者工程影响突出的特殊土层，不得仅采用平均参数进行控制分析。

对岩溶、采空区和地下空洞影响区，应查明空洞发育、顶板稳定和覆土条件，不得在情况不明条件下直接确定基础方案。

对膨胀土、湿陷性土和高灵敏软土，应重点分析含水状态变化、施工扰动和运行环境变化对变形的影响。

既有工程与周边环境调查要求

地基基础变形协同控制应将周边环境调查纳入前期调查和协同分析范围。

周边环境调查应至少包括下列内容：

a）既有建（构）筑物位置、基础形式和使用状态；

b）地下管线位置、埋深、材质和运行要求；

c）道路、桥涵、轨道交通和地下通道分布；

d）邻近深基坑、桩基施工、盾构施工和降水工程情况；

e）地表堆载、施工道路和大型设备作业区位置；

f）环境敏感目标分布和保护要求。

对近接既有建筑物、重要管线、地铁、桥梁基础和高敏感设施的工程，应查明其允许变形值、现状变形状态和风险控制要求。

对多个同期施工项目相互影响明显的区域，应开展联合调查和协同分析，不得各自独立开展影响判断。

周边环境调查成果应形成平面关系图、剖面关系图和影响分析资料，并应作为施工组织和监测布设依据。

工程荷载与基础条件分析要求

前期协同分析应包括工程荷载特征分析和基础条件分析。

荷载特征分析应至少包括下列内容：

a）恒载、活载和设备荷载分布；

b）水压力、土压力和浮力影响；

c）施工阶段荷载和临时荷载；

d）分期加载和分区加载特征；

e）荷载偏心和刚度突变影响。

基础条件分析应至少包括下列内容：

a）基础形式和埋深；

b）基础尺寸和刚度分布；

c）基础相互间距和群体效应；

d）基础与上部结构连接关系；

e）基础施工顺序和施作条件。

对大体量设备基础、筏板基础、箱形基础、桩筏基础、群桩基础和长条形基础，应进行变形敏感性专项分析。

工程荷载分布与地基条件明显不匹配时，应在前期分析阶段提出协调处理建议，不得留待施工阶段被动处置。

协同分析要求

前期协同分析应在勘察、设计和施工策划之间建立统一分析逻辑。

协同分析应至少包括下列内容：

a）地基土变形特征分析；

b）基础刚度和结构敏感性分析；

c）地基处理效果对变形控制的影响分析；

d）地下水变化影响分析；

e）施工扰动影响分析；

f）周边环境相互影响分析；

g）分阶段沉降发展趋势分析；

h）差异沉降风险识别。

协同分析应结合工程全过程实施条件开展，不得仅按竣工状态进行单一静态分析。

对存在多类基础并存、多地层并存、多阶段加载并存或者近接工程影响叠加的工程，应开展综合协同分析。

协同分析结果应明确主要控制因素、风险部位、关键阶段和优先控制措施。

勘察成果与设计施工衔接要求

勘察成果应满足设计、施工和监测三个层面的使用要求。

勘察报告中应明确对地基基础变形控制有重要影响的参数、风险点和控制建议。

勘察成果提交后，设计单位应对其适用性进行复核；施工阶段发现地质条件与勘察成果明显不符时，应及时反馈并补充勘察或者复核分析。

勘察成果中涉及变形控制的关键结论，不得在未论证前随意弱化、删减或者忽略。

勘察成果与设计方案、施工方案和监测方案之间应形成衔接清单和技术对应关系。

前期调查与勘察成果文件要求

前期调查、勘察与协同分析成果应形成正式文件。

成果文件宜至少包括下列内容：

a）场地基本条件说明；

b）地层结构和地下水条件分析；

c）特殊土和不良地质识别结论；

d）周边环境影响调查结果；

e）荷载和基础条件分析结论；

f）变形敏感因素识别；

g）协同控制建议；

h）后续设计、施工和监测建议。

成果文件应内容完整、逻辑一致、图文对应和结论明确，不得仅给出分散信息而无综合判断。

前期调查、勘察与协同分析成果应作为确定控制目标、选择控制措施和布设监测系统的重要依据。

协同控制目标确定与控制指标分解要求

一般规定

地基基础变形协同控制应在前期调查、勘察分析、结构方案比选和施工组织策划基础上，明确协同控制目标和控制指标。

协同控制目标应覆盖工程全寿命周期中的关键阶段，并应与工程安全等级、使用功能要求、结构敏感性、环境保护要求和周边既有设施保护要求相协调。

控制指标应体现可测量、可判断、可预警、可调整和可验收要求，不得以笼统描述代替量化控制要求。

协同控制目标和控制指标应区分总体控制目标、分阶段控制目标、分区控制目标和专项控制目标，不得仅设定单一总沉降控制值而忽略差异沉降、沉降速率、水平位移和倾斜控制要求。

对同一工程中不同地基条件、不同基础形式、不同荷载区域和不同周边环境敏感区段，应实施差异化指标控制，不得采用统一指标简单覆盖全部区域。

协同控制目标和控制指标一经确定，应作为勘察复核、设计优化、施工控制、监测预警、验收评价和运行跟踪的共同依据。

协同控制目标和控制指标未经论证和审批，不得随意提高、降低或者取消。

协同控制目标确定原则

协同控制目标确定应遵循安全优先、功能满足、结构适应、环境兼顾、分级管理和动态优化原则。

协同控制目标应以防止下列情况发生为基本要求：

a）结构承载安全受到不利影响；

b）使用功能明显降低或者丧失；

c）上部结构、围护结构和附属设施产生不可接受损伤；

d）周边建（构）筑物、道路、地下管线和既有工程出现不可接受附加变形；

e）施工阶段和运行阶段变形持续异常发展；

f）环境敏感目标受到明显不利影响。

协同控制目标确定时，应综合考虑下列因素：

a）工程用途和重要性；

b）上部结构形式和结构敏感性；

c）基础形式和基础刚度特征；

d）地基压缩性和均匀性；

e）地下水条件及其变化趋势；

f）施工工法和施工扰动强度；

g）相邻工程和周边环境敏感性；

h）运行荷载和后期荷载变化。

对采用新型地基处理技术、新型基础形式或者处于复杂工况条件下的工程，协同控制目标应经专项分析后确定，不得直接套用类似工程经验值。

协同控制目标应兼顾技术合理性和经济合理性，但不得以降低安全储备或者放宽使用功能要求作为控制目标确定依据。

总体控制目标要求

总体控制目标应反映工程全生命周期内地基基础变形控制的基本要求。

总体控制目标宜包括下列内容：

a）总沉降控制目标；

b）差异沉降控制目标；

c）沉降速率控制目标；

d）水平位移控制目标；

e）整体倾斜控制目标；

f）局部变形协调控制目标；

g）周边环境影响控制目标；

h）运行期稳定性控制目标。

总体控制目标应与上部结构容许变形能力、装修和设备安装要求、功能使用要求以及环境保护要求相匹配。

对多单体组合工程、群体工程、超长结构和分期建设工程，总体控制目标应体现整体协调控制要求，不得仅按单栋或者单区分别确定而忽略相互影响。

对既有建（构）筑物保护工程和近接工程，总体控制目标中应明确既有工程附加沉降、附加倾斜和附加变形控制要求。

分阶段控制目标要求

地基基础变形协同控制应按工程阶段分解控制目标。

分阶段控制目标宜包括下列阶段：

a）场地处理和地基处理阶段；

b）基础施工阶段；

c）主体结构施工阶段；

d）设备安装和后期加载阶段；

e）竣工后初期运行阶段；

f）长期运行维护阶段。

地基处理阶段控制目标应重点控制处理区沉降均匀性、处理效果离散性、处理后地基承载与变形指标和相邻未处理区附加变形。

基础施工阶段控制目标应重点控制基底扰动、降排水影响、临时堆载影响、基础施工精度和施工期附加变形。

主体结构施工阶段控制目标应重点控制分层加载引起的沉降增量、差异沉降扩大趋势和结构刚度形成过程中的变形协调状态。

后期加载阶段控制目标应重点控制大型设备、蓄水、回填、覆土和其他附加荷载引起的变形叠加效应。

运行初期阶段控制目标应重点控制沉降收敛趋势、沉降速率衰减状态和结构使用功能适应性。

长期运行阶段控制目标应重点控制后期不均匀沉降、地下水变化影响、周边施工附加影响和长期功能稳定性。

分区与分级控制目标要求

地基基础变形协同控制应根据工程空间分布和风险特征实施分区控制。

分区控制宜至少包括下列区域：

a）不同地层分布区；

b）不同基础形式区；

c）不同荷载等级区；

d）结构刚度突变区；

e）沉降敏感区；

f）周边环境保护重点区；

g）近接既有工程影响区；

h）降水影响重点区。

同一工程不同控制分区的变形控制目标可不同，但应保持整体协调，不得因局部目标设定不当导致整体不利变形集中。

地基基础变形风险宜分级管理。对高风险区域应设置更严格的控制目标、更高的监测频次和更快的反馈时限。

分区和分级控制目标应在设计文件、施工方案和监测方案中保持一致，不得出现不同文件之间控制要求不一致的情况。

控制指标设置要求

地基基础变形控制指标应根据工程类型、地基条件和控制目标确定。

控制指标宜包括下列一种或者多种：

a）累计沉降值；

b）差异沉降值；

c）沉降速率；

d）相对倾斜值；

e）基础水平位移值；

f）隆起值；

g）地表沉降值；

h）周边建（构）筑物附加变形值；

i）地下管线附加变形值；

j）地下水位变化控制值；

k）分阶段增量变形值。

不同类型工程宜重点控制的指标可按表1确定。表1给出了不同工程场景地基基础变形协同控制主要指标设置要求。

地基基础变形协同控制主要指标设置表

| 序号 | 工程场景 | 主要控制指标 | 控制重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般建筑基础工程 | 总沉降、差异沉降、倾斜 | 结构使用功能和装修适应性 |
| 2 | 高层和超高层建筑工程 | 总沉降、差异沉降、沉降速率、倾斜 | 长周期沉降和整体稳定性 |
| 3 | 超长结构和群体工程 | 差异沉降、分区沉降、结构变形协调 | 刚度突变部位和连接部位 |
| 4 | 深基坑邻近工程 | 水平位移、周边沉降、既有设施附加变形 | 邻近建（构）筑物和管线保护 |
| 5 | 地下工程和近接工程 | 地表沉降、附加沉降、附加倾斜 | 周边环境敏感目标控制 |
| 6 | 软弱地基和复合地基工程 | 总沉降、差异沉降、沉降速率 | 地基处理效果和后期沉降发展 |
| 7 | 大型设备基础和特殊构筑物 | 差异沉降、倾斜、局部隆起 | 设备安装精度和运行稳定性 |

表1所列指标为常用指标，具体工程应结合项目特点补充或者细化，不得减少关键控制指标。

控制指标应与监测手段相对应，无法监测、无法校核或者无法判定的指标不得作为唯一控制指标。

控制指标分解要求

控制指标应按工程层级、结构层级、基础层级和施工阶段进行分解。

指标分解应至少包括下列内容：

a）由总体控制指标分解至单体工程指标；

b）由单体工程指标分解至基础分区指标；

c）由基础分区指标分解至施工阶段指标；

d）由施工阶段指标分解至监测预警指标；

e）由监测预警指标分解至现场控制措施指标。

指标分解应保证上下衔接、逻辑一致和可实施，不得出现总体目标严格而阶段指标失控或者分区指标模糊的情况。

对有多个风险控制对象的工程，应分别分解结构本体指标、周边环境指标和施工控制指标。

分解后的指标应明确适用对象、适用时段、责任主体和触发响应条件。

预警值与控制值设置要求

地基基础变形协同控制应设置控制值、预警值和必要的报警值。

控制值应作为工程最终控制目标或者阶段性控制目标的判定依据。

预警值应低于控制值，并应作为提前采取技术措施和管理措施的触发条件。

对高风险工程、近接既有工程和环境敏感工程，宜进一步设置报警值和应急控制值。

预警值设置应结合监测精度、变形发展速率、结构敏感性和处置时效要求综合确定，不得简单按控制值固定比例折减。

预警值和控制值一经确定，应在施工组织、监测方案和应急预案中同步体现。

控制目标动态调整要求

协同控制目标和控制指标应实行动态管理。

出现下列情形之一时，应及时复核并必要时调整控制目标或者控制指标：

a）勘察补充资料表明地层条件明显变化；

b）基础形式或者结构方案发生变更；

c）施工方法、施工顺序或者降排水方案发生重大调整；

d）监测结果与原分析趋势明显不符；

e）周边环境条件发生明显变化；

f）新增近接工程或者新增敏感控制对象。

控制目标动态调整应以补充调查、专项分析和监测验证为依据，不得仅依据经验判断直接放宽控制要求。

调整后的控制目标和控制指标应及时传递至勘察、设计、施工、监测和运维相关单位，并应同步修订相关文件。

控制目标文件化管理要求

协同控制目标和控制指标应形成正式文件。

文件内容宜至少包括下列内容：

a）工程概况和控制对象；

b）总体控制目标；

c）分阶段控制目标；

d）分区和分级控制目标；

e）主要控制指标和预警值；

f）监测项目与监测频次对应关系；

g）触发响应机制；

h）责任分工和信息反馈要求；

i）动态调整条件和程序。

协同控制目标文件应作为设计交底、施工交底、监测交底和后续验收评价的重要依据。

控制目标文件未经确认，不得作为正式施工和正式监测依据。

地基处理与基础设计协同控制要求

一般规定

地基处理与基础设计应作为地基基础变形协同控制的核心环节统筹实施，不得将地基处理和基础设计分别独立确定且互不校核。

地基处理与基础设计协同控制应以满足承载安全、控制总沉降、减小差异沉降、改善变形协调性和适应施工条件为基本目标。

地基处理措施、基础形式、基础刚度、埋置深度、平面布置和上部荷载分布之间应相互协调，不得仅以单项承载力满足作为方案确定依据。

地基处理与基础设计协同控制应根据下列因素综合确定：

a）地层均匀性和压缩性；

b）地下水条件及其变化；

c）上部结构形式和刚度特征；

d）荷载大小、荷载分布和荷载变化阶段；

e）工程平面尺寸、基础埋深和基础间距；

f）施工扰动、施工顺序和场地限制条件；

g）周边既有工程和环境敏感目标。

对软弱地基、复合地基、厚填土地基、湿陷性土地基、膨胀土地基、岩溶地基和近接既有工程影响区，不得采用简单套用常规基础方案替代协同分析。

地基处理与基础设计协同控制应在方案阶段进行多方案比选，并应结合监测反馈和现场揭示情况进行必要优化。

地基处理与基础设计协同控制应兼顾施工可实施性、检测可验证性和运行期可跟踪性，不得采用无法检验、无法调整或者难以维护的控制方案。

地基处理方案与基础选型协同要求

地基处理方案应与基础选型同步比选、同步论证和同步确定。

地基处理方案比选时，应至少分析下列内容：

a）处理后承载力和变形特征；

b）处理后地基均匀性；

c）处理深度和处理范围对基础受力的影响；

d）处理体与基础底面关系；

e）施工可行性和工期影响；

f）邻近区域附加变形影响；

g）后期检测和监测条件。

基础选型应与处理后地基工作特性相适应。对处理后刚度分布明显不均匀或者处理范围局部变化较大的地基，不得直接采用对差异沉降极为敏感的基础形式。

天然地基能够满足承载力和变形控制要求时，可采用天然地基基础方案；但对差异沉降敏感工程，仍应进行地基均匀性和变形协调性分析。

天然地基不能满足控制要求时，应通过地基处理、基础刚度调整、基础形式优化或者多项措施组合方式实现协同控制，不得仅通过单纯增加基础尺寸替代系统处理。

地基处理方式与基础形式协同关系宜按表2确定。表2给出了常见地基处理方式与基础形式协同控制要点。

地基处理方式与基础形式协同控制要点表

| 序号 | 地基处理方式 | 适宜协同基础形式 | 协同控制重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换填垫层 | 独立基础、条形基础、筏板基础 | 换填厚度、均匀性、边界过渡和压实质量 |
| 2 | 夯实与强夯 | 浅基础、条形基础、筏板基础 | 加固深度、处理均匀性和邻区扰动控制 |
| 3 | 预压与排水固结 | 筏板基础、箱形基础、大面积基础 | 后期沉降控制、分区加载和沉降收敛 |
| 4 | 水泥土搅拌桩 | 条形基础、筏板基础、复合基础 | 桩体均匀性、桩间土协调和整体刚度分布 |
| 5 | CFG桩、碎石桩等复合地基 | 独立基础、条形基础、筏板基础 | 桩土应力比、褥垫层设置和差异沉降控制 |
| 6 | 注浆加固 | 既有基础补强、局部基础加固 | 加固范围、扩散均匀性和局部刚度突变控制 |
| 7 | 桩基础 | 承台基础、筏板基础、桩筏基础 | 群桩效应、桩土共同作用和整体沉降协调 |

表2所列协同关系为常用技术路径。具体工程实施时，应结合地基条件、结构形式和环境约束进行专项分析后确定。

天然地基与浅基础协同控制要求

采用天然地基与浅基础方案时，应重点控制地基均匀性、基础刚度布置和荷载分布协调。

对独立基础、条形基础和筏板基础，应根据地基压缩层厚度、土层变形模量变化和基础间距确定差异沉降控制措施。

在同一建筑或者构筑物中，基础埋深、基础尺寸和基础形式变化较大时，应分析因基础刚度突变和持力层差异引起的附加变形风险。

对局部存在软弱夹层、回填夹层或者地层厚度突变部位，应采取局部处理、基础加强、过渡处理或者其他协同措施，不得直接按相邻正常区段统一设计。

浅基础底面进入不同土层或者位于不均匀填土地基时，应优先通过地基处理和基础协调措施控制差异沉降，不得仅凭局部承载力满足确定方案。

对大面积筏板基础或者箱形基础，应结合基础整体刚度分析总沉降和不均匀沉降分布，不得以筏板整体性强为由忽视地基不均匀性影响。

复合地基与基础协同控制要求

采用复合地基时，应将增强体、桩间土、褥垫层和基础共同作为工作体系进行协同设计。

复合地基协同控制应重点分析下列内容：

a）增强体布置形式；

b）增强体间距和处理深度；

c）褥垫层厚度和材料特性；

d）桩土应力分担关系；

e）基础底面压力分布；

f）复合地基整体沉降和差异沉降。

复合地基处理范围应与基础底面范围和附加应力影响范围相协调，不得出现处理范围明显不足或者处理边界突变导致附加沉降集中的情况。

褥垫层设置应满足荷载传递调节和变形协调要求；褥垫层不得因厚度不足、材料不均或者压实不良削弱复合地基协同作用。

对不同荷载区域采用不同增强体间距、不同增强体类型或者不同处理深度时，应进行过渡区协调分析，不得形成明显刚度突变带。

复合地基上采用独立基础、条形基础和筏板基础时，应分别分析基础底面压力扩散范围与增强体布置关系，不得将复合地基承载验算结果直接替代变形协调分析。

对复合地基上布置重型设备基础、局部高荷载基础或者振动敏感基础时，应专项分析局部附加变形和群体协同影响。

桩基础与地基协同控制要求

采用桩基础时，应将桩身、桩端持力层、桩侧土、承台或者筏板以及周边土体作为整体工作体系进行协同控制。

桩基础协同控制应重点考虑下列因素：

单桩工作性能与群桩效应；

桩端持力层稳定性和变形特征；

桩侧土压缩和负摩阻影响；

承台刚度和承台间联系；

桩基与上部结构刚度匹配；

相邻桩群之间相互影响；

施工顺序和成桩扰动影响。

对同一结构内采用不同桩长、不同桩径、不同持力层或者不同桩型时，应分析其沉降协调性和受力协调性，不得仅以承载力满足为依据进行混合布置。

对桩端进入强度变化较大层位或者存在软弱下卧层的桩基础，应重点分析长期沉降和桩土共同作用，不得忽视后期变形发展。

对群桩基础，应分析群桩整体沉降、桩间差异沉降和承台变形分布，不得简单以单桩沉降估计群桩工作状态。

对邻近既有建筑物、邻近深基坑或者邻近地下工程的桩基础，应分析成桩施工、土体挤密、降水和荷载再分配对周边变形的附加影响。

桩筏基础与组合基础协同控制要求

采用桩筏基础、桩箱基础或者其他组合基础时，应以桩土基础共同作用分析为依据进行协同控制。

桩筏基础协同控制应重点分析桩、筏、土三者之间的荷载分担和变形协调，不得将筏板视为纯刚体或者将桩视为完全独立承载体系。

桩筏基础中桩布置密度、桩长变化和筏板厚度变化应与荷载分布和沉降控制要求相协调。

对局部重载区、核心筒区、设备集中区和边缘轻载区，可采用差异化桩布置和差异化筏板刚度配置，但应控制分区过渡区差异沉降。

组合基础中存在多种基础共同工作时，应分析相邻基础之间的沉降协调关系和附加内力影响。

桩筏基础用于高层、超高层和大体量结构时，应综合考虑施工阶段和运营阶段沉降发展，不得仅按竣工状态一次性变形进行控制。

基础刚度与荷载分布协同要求

基础刚度配置应与地基变形特性和荷载分布规律相协调。

对荷载集中区、刚度突变区和结构转换层下部基础，应采取基础刚度优化、局部地基加强或者荷载重分布措施控制差异沉降。

基础平面尺寸、厚度、梁板配置和联系构造应有利于减小局部不均匀变形影响。

基础刚度不宜无序提高或者无序降低；刚度调整应结合地基条件和上部结构受力综合确定。

对条形基础、筏板基础和箱形基础等连续基础，应通过基础整体刚度协调控制基础跨区沉降差。

对独立基础群和承台群，应通过基础埋深协调、联系结构设置、局部地基处理和施工顺序控制等措施提高整体变形协调性。

基础埋深与平面布置协同要求

基础埋深确定应与持力层条件、地下水位、周边基础埋深和施工扰动控制要求相协调。

同一结构或者相邻结构之间基础埋深差较大时，应分析附加应力重分布、边坡稳定和差异沉降影响。

基础平面布置应结合结构受力、地层分区和施工条件进行优化，避免形成局部荷载过度集中和基础间净距过小引发的相互影响。

对近接基础、群体基础和条形连续基础，应分析相邻基础之间应力叠加和沉降叠加效应。

当基础平面布置跨越明显不同地层区或者处理区与非处理区分界时，应采取分区基础、过渡带处理、局部加强或者其他协同措施。

地基处理范围与基础边界协同要求

地基处理范围应与基础底面范围、附加应力扩散范围和变形控制范围相协调。

地基处理边界不应设置于荷载集中边界、刚度突变边界或者差异沉降敏感边界处；确需设置时，应采取过渡处理措施。

局部处理基础、局部加固基础和补强型基础应重点控制处理区与未处理区之间的刚度过渡。

地基处理深度应与压缩层范围、持力层稳定性和长期沉降控制要求相适应，不得仅满足浅层承载而忽视深层压缩变形。

对大面积地基处理工程，应根据分区沉降差异和处理效果差异设置专项控制要求。

设计校核与优化要求

地基处理与基础设计协同确定后，应进行专项校核。

校核内容应至少包括下列方面：

承载力满足性；

总沉降满足性；

差异沉降满足性；

结构变形协调性；

邻近工程附加影响；

施工可实施性；

监测可验证性。

当校核结果表明现有方案不能满足控制目标时，应通过优化地基处理参数、调整基础形式、调整刚度分布、优化荷载布置或者优化施工顺序等措施进行综合优化。

优化后方案应重新校核，不得以局部优化结果替代整体协同验证。

特殊情形协同控制要求

对近接既有工程、群坑群楼、分期开发和后期扩建工程，应开展专项协同控制分析。

对需在既有基础附近新增基础、局部补桩、局部注浆或者局部加固的工程，应重点控制新旧基础差异沉降和附加内力重分布。

对受长期降水、回灌、渗漏、水位升降或者季节性含水变化显著影响的基础，应重点控制水文变化引起的后期沉降和隆起。

对膨胀土、湿陷性土和高灵敏土基础，应结合环境控制、含水率控制和基础适应性构造同步实施协同控制。

文件化与交底要求

地基处理与基础设计协同控制成果应形成专项技术文件或者专项章节文件。

文件内容宜至少包括：

a）地基处理方案与基础方案协同逻辑；

b）控制目标与控制指标；

c）关键参数和设计取值依据；

d）分区控制要求；

e）过渡区处理要求；

f）施工配合要求；

g）监测配合要求；

h）异常调整条件。

协同控制成果应在设计交底、施工交底和监测交底中明确传达，不得仅停留在设计内部文件中未向施工和监测单位交底。

施工过程中发现现场条件与协同设计条件不符时，应及时反馈并按程序复核，不得擅自变更关键协同参数。

施工过程协同控制要求

一般规定

地基基础变形协同控制应在施工阶段全过程实施，并应与施工组织、工序安排、降排水管理、监测反馈和现场风险控制同步开展。

施工过程协同控制应以减少地基扰动、控制附加变形、保证基础施工质量和实现分阶段控制目标为基本要求。

施工单位应根据地基条件、基础形式、施工方法和周边环境保护要求，编制地基基础变形协同控制实施措施。

施工阶段不得擅自改变已确定的关键控制措施，包括但不限于地基处理参数、基础施工顺序、分区加载方式、降排水方式和监测控制要求；确需调整时，应经复核和确认后实施。

对软弱地基、复合地基、深基坑邻近基础、近接既有建（构）筑物区和高敏感环境区，应实行重点施工控制和重点监测反馈。

施工过程协同控制不得以压缩工期、减少工序、降低材料标准或者简化检测监测为代价。

场地准备与施工组织要求

施工前应结合协同控制目标，完成场地平整、临时排水、便道布置、材料堆场布置和施工设备布置。

场地准备应避免形成局部超载、局部积水、地表径流冲刷和基础邻近区附加扰动。

施工组织应根据地基变形敏感性和基础相互影响关系，合理划分施工区段、施工顺序和施工时段。

对多单体工程、群体工程和超长结构工程，应避免形成长时间不均衡施工状态和明显不对称荷载状态。

临时道路、机械通道、材料堆场和大型设备停放区不得布置在地基变形敏感区、既有设施保护敏感区和未经评估的回填区上。

施工组织设计中应明确变形控制关键工序、关键时段、关键部位和关键责任人。

地基处理施工协同要求

地基处理施工应按经确认的处理方案实施，并应控制处理范围、处理深度、处理参数和施工顺序。

地基处理施工前，应对处理区边界、施工基准点和控制断面进行复核。

换填、夯实、强夯、预压、排水固结、搅拌、注浆、桩体成孔和桩体施工等处理工序，应分别满足相应施工质量和变形控制要求。

地基处理施工中，应防止超挖、欠挖、扰动持力层、局部漏处理、处理深度不足和处理均匀性不足等问题。

对分区地基处理工程，应控制各处理分区之间施工衔接和处理边界过渡，不得形成明显刚度突变带。

地基处理施工应结合试验段、样板段或者先行区施工结果，校核处理参数和处理效果；校核不满足要求时，应及时调整。

地基处理施工完成后，应按规定进行质量检测和效果评价；未经确认，不得直接进入基础正式施工阶段。

基础施工协同要求

基础施工应与地基处理效果、地基暴露时间、地下水条件和施工加载状态相协调。

基础开挖应控制基底扰动和暴露时间；开挖后基底不得长期裸露、受水浸泡或者受冻胀影响。

基础施工顺序应有利于控制变形协调，不得形成长期偏载、分区严重不均衡施工或者局部集中附加荷载状态。

对条形基础、筏板基础、箱形基础和群体独立基础，应合理控制分段施工缝、浇筑顺序和回填顺序。

基础底面清理、垫层施工、钢筋绑扎、模板支设和混凝土浇筑等工序应保证基础定位准确、标高准确和底面受力条件均匀。

对桩基础、复合地基基础和桩筏基础，应重点控制承台开挖、桩头处理、垫层施工、承台连接和筏板整体浇筑质量。

基础施工中出现基底隆起、局部失稳、积水、塌边、土体软化或者处理层破坏时，应先处置再继续施工。

降排水与止水协同要求

施工降排水应与地基基础变形控制要求相协调。

降水方案应根据地下水类型、降水深度、影响范围、地层压缩性和周边环境敏感程度综合确定。

降水过程中应控制降水速率、降水范围和持续时间，不得无控制长期降水。

对软土、饱和粉土、填土地基和邻近既有建（构）筑物影响区，应重点分析降水引起附加沉降的风险。

对需要设置止水帷幕、截水措施或者回灌措施的工程，应与基坑支护、基础施工和地基处理同步实施。

施工排水不得直接冲刷基底、边坡和处理层，不得因局部排水集中导致土体流失和基础不均匀沉降。

降排水异常、回灌失效、地下水位变化超预期或者周边附加沉降异常时，应立即调整水控制措施。

施工荷载与堆载控制要求

施工阶段应控制施工荷载、临时堆载和设备荷载。

材料堆放、土方堆置、构件堆场、设备停放和混凝土泵送平台布置应避开变形敏感区和高风险区。

施工荷载应按方案分区布置，不得在基础边缘、基坑边缘、软弱处理区边界和既有工程保护区集中堆载。

分期加载或者阶段性堆载工程，应控制加载顺序、加载速度和持续时间，并应结合监测结果实施动态调整。

对超大构件临时堆放、施工机械集中作业和局部短时重载情况，应进行专项复核，不得将短时集中荷载视为一般施工荷载。

荷载控制不满足要求时，应及时卸载、分散或者调整施工部署。

近接工程与周边保护要求

近接既有建（构）筑物、道路、地下管线、地铁、地下通道和其他既有工程区域施工时，应实施专项协同控制。

对近接工程影响区，应明确施工影响分区、监测预警值和现场处置措施。

施工中应严格控制振动、降水、堆载、开挖暴露和大型设备运行对周边环境的不利影响。

对既有工程基础形式不明、现状变形不明或者允许变形值不明的，应先补充调查和分析后再施工。

近接工程施工过程中，周边保护对象出现沉降速率异常、裂缝扩展、错台、倾斜增大或者功能异常时，应立即采取稳控措施。

雨季、汛期与特殊环境施工要求

雨季、汛期、冻融季节和高地下水位条件下施工时，应制定专项变形控制措施。

雨季施工应重点控制场地排水、基底浸泡、边坡冲刷和回填含水率波动。

汛期施工应重点控制高水位影响、回灌失效风险、临时排水能力和基础邻近区冲刷风险。

冻融季节施工应防止基底冻胀、处理层受冻、回填料冻结和基础下持力层性质变化。

高温干旱条件下施工，应防止膨胀土失水开裂和后期吸水变形。

工序转换与阶段加载控制要求

地基处理完成后转入基础施工、基础施工完成后转入主体结构施工、主体结构施工完成后转入设备加载或者使用功能加载时，应实施阶段转换控制。

工序转换前应核查前一阶段变形状态、检测结果和监测趋势；不满足阶段控制目标的，不得仓促转入下一阶段。

阶段加载应遵循分级、均匀和受控原则。

对设备基础、大体量筏板和蓄水类构筑物，应避免一次性快速加载造成附加变形集中。

阶段加载后应加强监测并评估变形响应；响应异常时，应暂停后续加载并采取措施。

施工记录与过程复核要求

施工过程协同控制应形成完整记录。

记录内容宜至少包括下列内容：

a）地基处理和基础施工关键参数；

b）基底状态和地下水状态；

c）降排水实施情况；

d）施工荷载和临时堆载情况；

e）工序转换时间和条件；

f）监测异常和现场处置情况；

g）阶段复核结论。

关键阶段应进行过程复核，复核不合格的，不得进入下一关键工序。

施工记录和过程复核记录应与监测记录、检测记录和验收记录对应一致。

监测与信息反馈要求

一般规定

地基基础变形协同控制应建立全过程监测体系。

监测应与控制目标、施工阶段、环境敏感性和风险等级相对应，并应满足“能反映、能预警、能校核、能指导调整”的要求。

监测方案应在施工前编制并实施，不得在工程已出现明显异常后再被动补设主要监测项目。

监测工作应由具备相应能力的单位和人员实施，并应保证监测数据真实、连续、完整和及时。

监测项目要求

监测项目应根据工程特点和控制目标确定。

常用监测项目宜包括：

a）地基基础沉降；

b）差异沉降；

c）地表沉降；

d）基础水平位移；

e）整体倾斜；

f）周边建（构）筑物附加变形；

g）地下管线附加变形；

h）地下水位；

i）基坑边坡或者围护变形；

j）关键结构裂缝或者构件变形。

对高风险工程和近接工程，应根据需要增加专项监测项目。

测点布设要求

测点布设应反映结构关键部位、基础分区边界、荷载突变区域和环境敏感区域的变形特征。

测点布设应具有代表性、系统性和连续性，不得仅在施工方便位置布点。

对群体工程、超长结构和多单元组合结构，应布设整体控制测点和局部重点测点。

对近接既有建（构）筑物和管线，应在影响范围内布设保护性监测点。

测点设置后不得随意移动或者取消；确需调整的，应说明原因并建立新旧对应关系。

监测频次要求

监测频次应根据施工阶段、变形发展速率和风险等级确定。

地基处理阶段、基坑开挖阶段、基础施工阶段、主体加载阶段和异常发展阶段，应提高监测频次。

监测频次降低应以变形趋于稳定和控制状态良好为前提，不得无依据减少高风险阶段监测频次。

当监测结果接近预警值、超过预警值或者发展趋势明显异常时，应立即加密监测。

数据采集与校核要求

监测数据采集应采用符合精度要求的方法和仪器。

数据采集前应校核测点状态、基准点状态和仪器状态。

监测数据应进行复核；明显异常值、跳变值和与现场状态不符的数据，应进行复测或者核查。

自动监测和人工监测应建立比对关系；两者差异明显时，应分析原因。

原始数据不得随意删除、覆盖或者人为修改。

数据分析与趋势判断要求

监测数据应开展累计值分析、增量分析、速率分析、对比分析和趋势分析。

数据分析应结合施工工况、降排水状态、荷载变化和环境变化综合判断。

对局部突变、分区不均衡变化和阶段性加速变形，应开展专项分析。

监测分析结果应形成书面结论，并应提出是否需要调整措施的建议。

信息反馈要求

监测成果应及时反馈至建设、设计、施工和监理等相关单位。

信息反馈应至少包括当前变形状态、与控制值的关系、趋势判断和建议措施。

监测达到预警条件时，应立即反馈，不得延后至常规报告周期。

设计变更、施工调整和现场异常信息也应及时反馈至监测单位，以便调整监测重点和分析口径。

动态调整要求

监测反馈应服务于动态调整。

动态调整可包括下列一种或者多种措施：

a）调整施工顺序；

b）控制或者分散堆载；

c）调整降排水强度；

d）增设地基补强措施；

e）优化基础连接和刚度；

f）加密监测；

g）暂停不利工序；

h）开展专项复核分析。

动态调整应形成记录，并应跟踪调整后效果。

监测资料管理要求

监测资料应分类归档并可追溯。

监测资料宜包括监测方案、测点布设图、原始记录、数据汇总、分析报告、预警记录和反馈记录。

监测资料应与施工记录、检测记录和异常处置记录相互对应。

风险预警与异常处置要求

一般规定

地基基础变形协同控制应建立风险预警和异常处置机制。

风险预警应坚持分级管理、快速响应和闭环处置原则。

对高风险工程、近接工程和环境敏感工程，应建立专项预警体系和专项响应流程。

预警分级要求

风险预警宜根据变形发展程度和影响程度划分等级。

预警等级宜与控制值、预警值和报警值相对应，并应明确各级响应措施、责任部门和处置时限。

对监测值虽未超限但发展趋势明显异常的，应纳入趋势预警管理，不得仅以绝对值未超限而忽视风险。

预警触发条件要求

下列情形之一宜作为预警触发条件：

a）累计沉降接近控制值；

b）差异沉降持续扩大；

c）沉降速率明显增大；

d）水平位移异常发展；

e）整体倾斜增大；

f）周边建（构）筑物、道路或者管线出现异常响应；

g）地下水位异常变化；

h）基础或者上部结构出现裂缝、渗漏、错台或者卡阻；

i）施工扰动超出控制要求。

预警触发后应立即核实，不得长期处于“已预警未处置”状态。

异常核查要求

预警或者异常出现后，应及时开展现场核查和数据复核。

核查内容宜包括：

a）监测数据真实性；

b）测点状态和基准点状态；

c）施工工况变化；

d）降排水状态；

e）荷载和堆载变化；

f）周边工程活动情况；

g）基础和上部结构现场状态。

未完成核查前，不得轻率判定为监测误差或者偶然现象。

异常处置要求

异常处置应按照“先控制、后分析、再调整”的程序进行。

异常处置措施可包括：

a）暂停不利施工工序；

b）卸载或者调整堆载；

c）调整降水、排水或者回灌措施；

d）补充注浆、加固或者补桩；

e）增加临时支撑或者加强基础联系；

f）加密监测和巡视；

g）开展专项检测或者专项设计复核。

对严重异常情况，应立即启动应急响应，不得延误控制。

异常处置后应评价处置效果；效果不满足要求时，应继续采取补强措施或者调整控制目标。

应急管理要求

对可能危及结构安全、周边环境安全或者公共安全的异常，应编制应急处置预案。

应急预案宜包括预警条件、处置程序、技术措施、人员分工、信息报告、应急物资和恢复条件。

应急处置期间，应加强监测频次和现场巡查频次。

质量验收与效果评价要求

一般规定

地基基础变形协同控制应实施阶段性验收和综合效果评价。

质量验收与效果评价应以控制目标、控制指标、施工记录、监测资料、检测资料和现场实体状态为依据。

未经阶段验收或者阶段验收不合格的，不得进入下一关键阶段。

阶段性验收要求

地基处理完成后，应进行处理效果验收。

基础施工完成后，应进行基础施工质量和变形控制状态验收。

主体结构施工至关键加载阶段后，应进行阶段性变形控制验收。

近接既有工程保护措施完成后，应进行专项验收。

阶段性验收宜重点检查下列内容：

a）控制措施落实情况；

b）检测和监测结果；

c）分阶段控制目标达成情况；

d）异常情况及处置闭环情况；

e）资料完整性。

竣工验收要求

工程竣工验收时，应对地基基础变形协同控制效果进行综合验收。

综合验收应至少包括：

a）总体控制目标达成情况；

b）主要控制指标达成情况；

c）地基处理和基础施工质量；

d）监测预警与异常处置执行情况；

e）周边环境保护效果；

f）资料归档情况。

对未达到控制目标但经评估不影响安全和使用功能的，应提出运行期跟踪要求和后续处置建议。

效果评价要求

地基基础变形协同控制应开展效果评价。

效果评价宜包括下列内容：

a）控制目标设置合理性；

b）地基处理与基础设计协同性；

c）施工控制执行效果；

d）监测与反馈有效性；

e）风险预警和异常处置有效性；

f）运行初期稳定性；

g）周边环境保护效果。

对差异沉降控制效果、近接工程保护效果和分阶段动态调整效果，应作为重点评价内容。

效果评价结论应作为后续类似工程优化控制方案的重要依据。

不合格处理要求

验收或者效果评价不满足要求时，应分析原因并制定整改措施。

整改措施可包括补强、加固、补充监测、调整荷载、调整使用条件或者延长观察期等。

不合格问题整改后，应重新复核和重新评价。

运行期跟踪与维护要求

一般规定

地基基础变形协同控制不应止于施工结束，工程投入使用后应继续开展运行期跟踪与维护。

运行期跟踪应根据工程重要性、变形控制要求和施工期监测结果确定。

对高层建筑、超长结构、群体工程、近接工程、软弱地基工程和运行初期变形尚未明显收敛的工程，应加强运行期跟踪。

运行期跟踪要求

运行期跟踪宜包括沉降观测、倾斜观测、关键裂缝观测、地下水位观测和周边环境状态调查。

跟踪频次应根据运行初期变形发展趋势和后期稳定程度确定。

对出现继续沉降、差异沉降扩大、基础周边开裂、室内功能受影响或者周边环境异常的，应及时加密跟踪观测。

维护管理要求

运行单位应建立地基基础变形维护管理制度。

地基基础周边排水设施、止水设施和场地整治设施应保持完好，不得长期失修导致基础环境条件恶化。

不得在基础邻近区随意新增长期堆载、深开挖、长期降水或者其他可能加剧基础变形的不利活动；确需实施时，应先进行影响评估。

对已出现变形异常的工程，应及时制定专项维护和处置方案。

后评估要求

对运行期发生明显变形异常或者需长期跟踪的工程，应开展后评估。

后评估应重点分析后期变形原因、控制措施持续有效性和后续风险等级。

后评估结果应作为维修加固、使用限制或者长期监测决定的依据。

资料管理要求

一般规定

地基基础变形协同控制应建立全过程资料管理制度。

资料管理应贯穿前期调查、勘察分析、控制目标确定、设计协同、施工控制、监测反馈、异常处置、验收评价和运行跟踪全过程。

资料应真实、完整、连续、可追溯，不得遗漏关键阶段、关键参数和关键决策信息。

资料内容要求

协同控制资料宜至少包括：

a）前期调查资料；

b）勘察和专项分析资料；

c）控制目标和控制指标文件；

d）地基处理和基础设计协同文件；

e）施工组织和专项控制措施；

f）检测和监测资料；

g）预警和异常处置资料；

h）阶段验收和综合评价资料；

i）运行期跟踪资料。

对高风险工程和近接工程，应建立专项资料档案。

归档与追溯要求

资料应按工程、分区、阶段和类别分类归档。

电子资料和纸质资料应建立对应关系。

关键资料应长期保存，并应便于后续查询、责任追溯和工程后评估。

附则

本文件用于指导地基基础变形协同控制技术活动。

各单位可根据工程类别、地基条件、基础形式、风险等级和管理要求，在不低于本文件要求的前提下，细化形成项目实施细则、监测预警细则和专项控制清单。

本文件未规定的事项，应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。