ICS XX.XXX

团体标准

T/XX XXXX—XXXX

碳普惠项目减排量核算技术规范 垃圾分类

Technical Guide for Carbon Inclusive Projects of 
Carbon Emission Reduction Accounting:
Household Waste Sorting

（草案稿）

202X–XX-XX发布

202X–XX-XX实施

深圳市绿色低碳科技促进会   发布

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  温室气体种类、项目边界和计入期	2

6  核算方法	2

7  数据监测与管理	3

附 录 A（规范性）不同垃圾处置方式碳排放量的计算方法	5

附 录 B（规范性）数据的监测及来源	7

附 录 C（规范性）固体废弃物成分DOC含量比例的推荐值	11

附 录 D（规范性）固体废弃物填埋场分类和甲烷修正因子（MCF）	12

附 录 E（规范性）不同MSW成分干物质含量、总碳含量和化石碳	13

附 录 F（规范性）不同消化器的甲烷泄露因子	14

附 录 G（规范性）可回收物碳排放因子	15

参  考  文  献	16

# 前    言

本团体标准以《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）下“清洁发展机制（CDM）”及国家自愿减排交易机制的相关方法学为依据，参考借鉴了CDM项目方法学工具与程序，并衔接《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》（GB/T 33760-2017）、《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303-2026）等国内标准规范，结合长岛综合实验区范围内居民生活垃圾产生、分类与回收的实际情况，经相关领域专家、学者及利益相关方多次研讨与论证后编制而成，力求使本标准既符合国内外行为减排量核算的通用准则，具备科学性、严谨性与可操作性。

本文件由深圳市绿色低碳科技促进会提出并归口。

本文件起草单位：xxxx xxx

本文件起草人：xxx xxx。

碳普惠项目减排量核算技术规范 垃圾分类

1  范围

本文件界定了碳普惠项目减排量核算中垃圾分类的术语与定义，规定了垃圾分类碳普惠项目的基本要求、温室气体种类、项目边界和计入期、核算方法、数据监测与管理。

本文件适用于垃圾分类碳普惠项目的设计、建设和运行。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  碳普惠  carbon inclusion

碳普惠是通过相关平台收集个人、家庭、社区或企业（单位）的绿色低碳行为活动信息，按照技术规范核算碳减排量，为绿色低碳生产生活方式赋值的激励机制，鼓励全社会参与自愿减排活动。

3.2  温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的由于人类活动产生的，能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

3.3  生活垃圾分类  household waste sorting

将生活垃圾分成可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四大类，进行分类投放、收集、转运和处理处置，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。

3.4  可回收物  recyclables

指适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、陶瓷、纺织物等。

3.5  有害垃圾  hazardous waste

指在《国家危险废物名录》中的家庭源危险废物，包括灯管、家用化学品和电池等。

3.6  厨余垃圾  kitchen garbage

指废弃的剩菜、剩饭、蛋壳、瓜果皮核、茶渣、骨头等在日常生活中产生的易腐性垃圾。

3.7  其他垃圾  other garbage

指除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾外的生活垃圾。

3.8  旅游景区  tourist attraction

以旅游资源为依托，具有明确的空间边界、必要的旅游服务设施和统一的经营管理机构，以提供游览服务为主要功能的场所或区域。

3.9  居民社区  resident community

指城市街道办事处所辖每一个社区居委会的辖区范围，是城市基层政权的重要基础，包括居民小区、单位家属院、社区服务机构等。

4  基本要求

4.1  唯一性

碳普惠项目申报主体应对注册参与用户的垃圾分类行为数据进行分析核查，确保数据真实有效，严禁重复记录和核算减排量，且不得在不同减排机制下就同一项目或同一时段的减排量进行重复申报，确保项目及减排量的唯一性。

4.2  准确性

项目申报主体应精准采集并详实记录参与用户的垃圾分类行为数据，包括但不限于垃圾投放量、分类准确率等关键指标，建立严格的数据质量控制机制，确保所有申报数据的精确性与真实性。

4.3  保守性

碳普惠项目减排量核算应采用保守性原则，确保不高估碳普惠项目减排量。

4.4  安全性

项目申报主体开展碳普惠活动的所有环节应合法合规，采取科学、智能的管理和技术手段，确保注册参与用户信息和数据安全。

5  温室气体种类、项目边界和计入期

5.1  温室气体种类

本文件中的温室气体仅指二氧化碳和甲烷。

5.2  项目边界

本文件的项目边界为项目发生的地理边界，项目核算的垃圾分类不包括工业垃圾、农业垃圾以及建筑垃圾，仅为生活垃圾的分类，其地理边界为长岛综合试验区行政区域范围内。

5.3  项目计入期

项目计入期为可申请碳普惠项目减排量登记的时间期限。项目的核算周期以自然年为计算单位。申请登记的项目减排量产生自本文件公布日后。

6  核算方法

6.1  基准线情景

本文件规定的基准线情景为焚烧和卫生填埋两种垃圾处理方式产生的排放量。

6.2  基准线碳排放计算

垃圾分类政策实施前生活垃圾处理处置选择垃圾焚烧与卫生填埋两种处置方式所产生的碳排放量。

基准线碳排放量（BEy）的计算见公式（1）。

BEy=EINC,y+ELF,y	（1）

式中：

BEy——第y年基准线碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO₂）；

EINC,y——指第y年生活垃圾焚烧处理产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳每年（tCO₂/a）；

ELF,y——指第y年生活垃圾填埋处理产生的碳排放量（tCO₂/a）；

EINC,y、ELF,y应按照附录A.1规定的方法计算。

6.3  项目情景

项目情景设定为垃圾分类政策实施后，分类后的垃圾作进一步处理：厨余垃圾进行厌氧处理、可回收物进行回收处理、其他垃圾进行焚烧与填埋处理、有害垃圾进行安全处置。

6.4  项目碳排放计算

项目碳排放量（PEy）的计算见公式（2）。

PEy=EAD,y+ERE,y+Eother,y+EHW,y	（2）

式中：

PEy——第y年项目碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO₂）；

EAD,y——指第y年项目情景下厨余垃圾厌氧处理产生的碳排放量（tCO₂/a）；

ERE,y——指第y年项目情景下可回收物回收处理产生的碳排放量（tCO₂/a）；

Eother,y——指第y年项目情景下其他垃圾处理产生的碳排放量（tCO₂/a）；

EHW,y——指第y年项目情景下有害垃圾处理产生的碳排放量（tCO₂/a）。

EAD,y、ERE,y、Eother,y、EHW,y应按照附录A.2规定的方法计算。

6.5  减排量核算

碳减排量（ERy）的计算见公式（3）。

ERy=BEy−PEy	（3）

式中：

ERy——指第y年居民社区生活垃圾分类的项目碳减排量（tCO₂/a）；

BEy——第y年基准线碳排放量（tCO₂/a）；

PEy——第y年项目碳排放量（tCO₂/a）。

7  数据监测与管理

7.1 项目运行需要监测的数据

项目运行需要监测的数据主要包括垃圾投放时间、垃圾类别、投放重量、分类准确率以及用户身份信息等，具体数据的单位和描述见附录B。

7.2 数据监测要求

数据监测应符合相关行业标准和技术规范要求，数据质量要求应与附录B要求保持一致。应采用经校准的称重设备及智能识别技术，确保垃圾分类数据采集的实时性与客观性。

7.3 数据管理与归档要求

项目开发方应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度，确保数据的准确性和完整性，妥善保管监测数据和有关补充记录信息。项目设计和运行阶段产生的所有数据、信息均应电子版或纸质版存档，存档材料至少保存至最后一期减排量登记后10年，确保相关数据可被追溯。

A

附 录 A（规范性）不同垃圾处置方式碳排放量的计算方法

A.1  基准线情景排放量

A.1.1  基准线情景1：混合收运+填埋

ELF,y的计算见公式（4）：

ELF,y=(MSWLF×Lo,y−Ry)×(1−OX)−ECLF,y×EFEC	（4）

其中：

Lo,y=MCF×DOCy×DOCF×F×1612	（5）

DOCy=i(DOCi,y×Wi,y)	（6）

式中：

ELF,y——指第y年生活垃圾填埋处理产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳每年（tCO₂/a）；

Lo,y——指第y年各类管理类型垃圾填埋场的甲烷产生潜力；

DOCy——指第y年填埋垃圾中可降解有机碳分数；

MSWLF——指填埋垃圾的质量，单位为吨（t）；

Ry——指第y年填埋气中甲烷回收量；

OX——指氧化因子，若数据获取困难，可使用推荐值0.1；

MCF——指甲烷修正因子，推荐值见附录D；

DOCF——指填埋垃圾实际分解的DOC比例（%），若数据获取困难，可取推荐值0.5；

DOCi,y——指第y年i类废弃物中可降解有机碳的比例，推荐值见附录C；

F——指甲烷在垃圾填埋气体中的比例，若数据获取困难，可取推荐值0.5；

Wi,y——指第y年i类废弃物的比例；

1612——指甲烷与碳分子量比率；

ECLF,y——指第y年填埋场向电网输送的供电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EFEC——指2024年减排项目中国区域电网碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO₂/MWh），取推荐值6.313×10-4tCO₂/kWh。

A.1.2  基准线情景2：混合收运+焚烧

EINC,y的计算见公式（7）：

EINC,y=iIWi,y×FCCi,y×FFCi,y×EFi×4412−MSWINC,y×PINC,EC×EFEC	（7）

式中：

EINC,y——指第y年生活垃圾焚烧处理产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳每年（tCO₂/a）；

IWi,y——指第y年通过焚烧处理的生活垃圾中组分i的重量，单位为吨（t）；

FCCi,y——指第y年生活垃圾中组分i的干物质总碳含量比例（%），根据固体废弃物的成分取推荐值见附录E；

FFCi,y——指第y年生活垃圾中组分i的干物质总碳中矿物碳比例（%），根据固体废弃物的成分取推荐值见附录E；

EFi——指燃烧效率；

4412——指碳转换成二氧化碳的转换系数；

MSWINC,y——指第y年焚烧厂焚烧混合垃圾量，单位为吨（t）；

PINC,EC——指每吨混合垃圾焚烧发电量，单位为兆瓦时每吨（MWh/t）；

EFEC——指2024年减排项目中国区域电网碳排放因子单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO₂/MWh），取推荐值6.313×10-4tCO₂/kWh。

A.2  项目活动排放量

A.2.1  厨余垃圾处理产生的碳排放量

厨余垃圾集约化资源化处理工艺主要为厌氧消化，因此，主要计算厌氧消化处理产生的碳排放量。

EAD,y的计算公式（8）：

EAD,y=EAD,CH4,y−EAD,EC,y	（8）

EAD,y——指第y年厨余垃圾厌氧消化产生的碳排放量，单位为tCO₂/a；

EAD,CH4,y——指第y年厨余垃圾厌氧消化过程中甲烷泄漏产生的排放量，单位为tCO₂/a；

EAD,EC,y——指第y年厌氧沼气发电上网替代电网供电而避免产生的排放量，单位为tCO₂/a。

（1）厨余垃圾厌氧消化过程中产生的碳排放当量（EAD,CH4,y）计算公式（9）：

EAD,CH4,y=VAD,BGS,y×FAD,BGS,y×ρCH4×EFAD,CH4×GWPCH4×10−3	（9）

VAD,BGS,y——指第y年厌氧消化收集的沼气量，单位为立方米（m³）；

FAD,BGS,y——指第y年沼气中的甲烷体积含量；

ρCH4——指甲烷的密度，取推荐值0.67kg/m³；

EFAD,CH4——指厌氧消化甲烷泄漏因子，根据消化器的类型取值（见附录F）；

GWPCH4——指甲烷的全球增温潜势（非化石来源），参考IPCC发布的《第六次评估报告综合报告：气候变化2023》取推荐值为27，用于将甲烷排放量转换为二氧化碳排放当量；

10-3——指碳排放量单位从kgCO₂/a转换为tCO₂/a的转换系数。

（2）厌氧沼气发电上网替代电网供电而避免产生的碳排放量（EAD,EC,y）计算公式（10）：

EAD,EC,y=ECAD,y×EFEC	（10）

式中：

ECAD,y——指第y年厌氧沼气发电上网替代电网的供电量，单位为千瓦时（kWh）；

EFEC——指2024年减排项目中国区域电网碳排放因子，取推荐值6.313×10-4tCO₂/kWh。

A.2.2  可回收垃圾回收处理产生的碳排放量（ERE,y）

Ei,RE,y的计算公式（11）：

Ei,RE,y=Wi,collected,y×EFi,RE	（11）

式中：

Wi,collected,y——指第y年生活垃圾中可回收物i的回收量，单位为吨（t）；

EFi,RE——指生活垃圾中可回收物i的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（tCO₂/t），根据可回收物的类型取值（见附录G）。

A.2.3  有害垃圾处理产生的碳排放量（EHW,y）

EHW,y放计算公式（12）：

EHW,y=MHW,y×EFHW	（12）

式中：

EHW,y——指第y年有害垃圾处理产生的碳排放量，tCO₂/a；

MHW,y——指第y年有害垃圾处理量，t；

EFHW——指有害垃圾处理处置的排放因子，若数据获取困难，取推荐值0.15tCO₂/t。

A.2.4  其他垃圾处理产生的碳排放量（Eother,y）

其他垃圾在生活垃圾分类措施实施前后均使用焚烧或填埋进行处理，其他垃圾处理产生的碳排放量可采用基准线情景的计算方法计算。

B

附 录 B（规范性）数据的监测及来源

B.1  不需要监测的数据及来源

表B.1.1至B.1.12规定了不需要监测的数据及来源。

表B.1.1 废弃物中可降解有机碳分数

| 数据/参数 | DOCi,y |
| --- | --- |
| 单位 | % |
| 描述 | 第y年i类废弃物中可降解有机碳分数 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 根据固体废弃物组分取值（见附录C）并随IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.2 填埋垃圾实际分解的有机碳的比例

| 数据/参数 | DOCF |
| --- | --- |
| 单位 | % |
| 描述 | 第y年填埋垃圾实际分解的有机碳的比例 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 取推荐值0.5，根据IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.3 甲烷修正因子

| 数据/参数 | MCF |
| --- | --- |
| 单位 | 无量纲 |
| 描述 | 甲烷修正因子 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 根据填埋场的类型取值（见附录D）并随IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.4 甲烷在垃圾填埋气中的比例

| 数据/参数 | F |
| --- | --- |
| 单位 | - |
| 描述 | 甲烷在垃圾填埋气中的比例 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 取推荐值0.5，根据IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.5 氧化因子

| 数据/参数 | OX |
| --- | --- |
| 单位 | % |
| 描述 | 量化垃圾填埋场覆盖层中微生物对甲烷产生的自然消减作用 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 取推荐值0.1，根据IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.6 干物质总碳含量比例

| 数据/参数 | FCCi,y |
| --- | --- |
| 单位 | % |
| 描述 | 第y年生活垃圾中组分i的干物质总碳含量比例 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 根据固体废弃物的成分取值（见附录E），随IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.7 干物质总碳含量比例

| 数据/参数 | FFCi,y |
| --- | --- |
| 单位 | % |
| 描述 | 第y年生活垃圾中组分i的干物质总碳中矿物碳比例 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 根据固体废弃物的组分取值（见附录E）并随IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.8 可回收物碳排放因子

| 数据/参数 | EFi,RE |
| --- | --- |
| 单位 | tCO₂/t |
| 描述 | 可回收物碳排放因子 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 根据可回收物的类型取值（见附录G）并随IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.9 甲烷的全球增温潜势

| 数据/参数 | GWPCH₄ |
| --- | --- |
| 单位 | 无量纲 |
| 描述 | 甲烷的全球增温潜势（非化石来源） |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 取推荐值27，根据IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.10 厌氧消化甲烷泄露因子

| 数据/参数 | EFAD,CH₄ |
| --- | --- |
| 单位 | % |
| 描述 | 厌氧消化甲烷泄露排放 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 根据消化器的类型取值（见附录F）并随IPCC最新数据进行更新 |

表B.1.11 中国区域电网碳排放因子

| 数据/参数 | EFEC |
| --- | --- |
| 单位 | tCO₂/kWh |
| 描述 | 减排项目中国区域电网碳排放因子 |
| 数据来源 | 《2024年减排项目中国区域电网基准线排放因子》 |
| 其他说明 | 取推荐值6.313×10-4tCO₂/kWh，根据生态环境部发布的公告进行更新 |

表B.1.12 有害垃圾处理处置的排放因子

| 数据/参数 | EFHW |
| --- | --- |
| 单位 | tCO₂/t |
| 描述 | 有害垃圾处理处置的排放因子 |
| 数据来源 | 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》 |
| 其他说明 | 取推荐值0.15tCO₂/t，根据IPCC最新数据进行更新 |

B.2  需要监测的数据及来源

表B.2.1至B.2.7规定了需要监测的数据及来源。

表B.2.1 当年填埋垃圾的质量

| 数据/参数 | MSWLF |
| --- | --- |
| 单位 | t（吨） |
| 描述 | 申请核证当年填埋垃圾的质量 |
| 数据来源 | 垃圾填埋场提供的称重设备（地磅/电子秤）数据 |
| 测量程序 | 每辆垃圾运输车进场时记录毛重，出场时记录皮重，差值即为净重，实时上传至管理系统。 |
| 监测频率 | 连续监测，每日汇总数据，每月生成统计报表。 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期对地磅进行校准维护，每季度进行现场零点校准。与垃圾运输单据、处理厂接收记录比对，差异率需≤1% |
| 其他说明 | 无 |

表B.2.2 甲烷回收量

| 数据/参数 | Ry |
| --- | --- |
| 单位 | t（吨） |
| 描述 | 第y年甲烷回收量 |
| 数据来源 | 垃圾填埋场提供的气体流量计与甲烷浓度分析仪数据 |
| 测量程序 | 连续在线监测，实时采集流量和甲烷浓度。每周进行手动校准，使用便携式气相色谱仪抽样验证浓度数据，偏差＞5%时触发校准。进行逸散监测，季度性采用静态箱法或TDLAS测量未回收甲烷量。 |
| 监测频率 | 连续监测，每日记录一次 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期对流量计进行校准维护，每月进行零点校准。浓度传感器每季度用标准气体（如50%CH₄）校准。保持在线数据与手动抽样数据差异≤±3%。 |
| 其他说明 | 无 |

表B.2.3 废弃物的比例

| 数据/参数 | Wi,y |
| --- | --- |
| 单位 | t（吨） |
| 描述 | 第y年i类废弃物的比例 |
| 数据来源 | 垃圾焚烧厂 |
| 测量程序 | 1.全量分选称重：处理厂分选线对各组分（厨余、塑料、纸张等）单独称重并累计。 2.抽样检测：按5%比例随机抽取未分类垃圾，人工分拣后称重各组分。 3.数据整合：分选线数据与抽样结果加权校正，计算年度组分占比。 |
| 监测频率 | 连续监测，每日汇总各组分重量 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期对称重设备进行校准维护，每日开机前零点校准。手持称重仪每月用标准砝码验证。保持分选线总重量与入场垃圾称重差异≤3%。抽样结果与分选数据偏差＞5%时启动数据复核。 |
| 其他说明 | 无 |

表B.2.4 生活垃圾组分的重量

| 数据/参数 | IWi,y |
| --- | --- |
| 单位 | t（吨） |
| 描述 | 第y年生活垃圾中组分i的重量 |
| 数据来源 | 垃圾焚烧厂 |
| 测量程序 | 1.全量分选称重：处理厂分选线对各组分（厨余、塑料、纸张等）单独称重并累计。 2.抽样检测：按5%比例随机抽取未分类垃圾，人工分拣后称重各组分。 3.数据整合：分选线数据与抽样结果加权校正，计算年度组分占比。 |
| 监测频率 | 连续监测，每日汇总各组分重量 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期对称重设备进行校准维护，每日开机前零点校准。手持称重仪每月用标准砝码验证。保持分选线总重量与入场垃圾称重差异≤3%。抽样结果与分选数据偏差＞5%时启动数据复核。 |
| 其他说明 | 无 |

表B.2.5 厌氧消化收集的沼气量

| 数据/参数 | VAD,BGS,y |
| --- | --- |
| 单位 | m³（立方米） |
| 描述 | 第y年厌氧消化收集的沼气量 |
| 数据来源 | 厌氧消化厂 |
| 测量程序 | 1.消化罐出口：在沼气输出主管道安装流量计及浓度传感器。 2.净化系统前后：监测脱硫、脱水等处理前后的沼气成分变化。 3.储气罐入口：记录储存前沼气总量及压力参数。 |
| 监测频率 | 连续监测，每日记录一次 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期对流量计进行校准维护，每月进行零点校准。浓度传感器每季度用标准气体（如50%CH₄）校准。保持在线数据与手动抽样数据差异≤±3%。 |
| 其他说明 | 无 |

表B.2.6 厌氧沼气发电上网替代电网的供电量

| 数据/参数 | ECAD,y |
| --- | --- |
| 单位 | MWh |
| 描述 | 第y年厌氧沼气发电上网替代电网的供电量 |
| 数据来源 | 电能计量装置数据（双向电表）、电网公司结算单据 |
| 测量程序 | 连续在线监测，实时记录并网点上网电量 |
| 监测频率 | 连续监测，每月记录一次 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期对电能表进行校准维护，将监测数据与电网公司结算单据进行比对，保证数据准确性和完整性。 |
| 其他说明 | 无 |

表B.2.7 有害垃圾处理量

| 数据/参数 | MHW,y |
| --- | --- |
| 单位 | t（吨） |
| 描述 | 有害垃圾处理量 |
| 数据来源 | 称重设备、危险废物转移联单 |
| 测量程序 | 入场称重，逐车记录毛重、皮重，计算净重并与转移联单比对 |
| 监测频率 | 连续监测，每月记录一次 |
| 质量保证/质量控制程序 | 定期维护对称重设备进行校准维护，将监测数据与危险废物转移联单进行比对，保证数据准确性和完整性。 |
| 其他说明 | 无 |

附 录 C（规范性）固体废弃物成分DOC含量比例的推荐值

表 1 固体废弃物成分DOC含量比例的推荐值

| 固体废弃物成分 | DOCi,y含量占湿废弃物的比例（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 推荐值 | 范围 |
| 纸张/纸板 | 40 | 36～45 |
| 纺织品 | 24 | 20～40 |
| 垃圾食品 | 15 | 8～20 |
| 木材 | 43 | 39～46 |
| 庭园和公园废弃物 | 20 | 18～22 |
| 尿布 | 24 | 18～32 |
| 橡胶和皮革 | 39 | 39 |
| 其他 | - | - |

附 录 D（规范性）固体废弃物填埋场分类和甲烷修正因子（MCF）

表 2 固体废弃物填埋场分类和甲烷修正因子（MCF）

| 填埋场的类型 | 甲烷修正因子（MCF）的缺省值 |
| --- | --- |
| 管理的：A | 1.0 |
| 非管理的-深的（＞5m废弃物）：B | 0.8 |
| 非管理的-浅的（＜5m废弃物）：C | 0.4 |
| 未分类的：D | 0.4 |

附 录 E（规范性）不同MSW成分干物质含量、总碳含量和化石碳

表 3 不同MSW成分干物质含量、总碳含量和化石碳

| MSW成分 | 干物质含量占湿重 （%） | 总碳含量占干重（%） |  | 化石碳占总碳 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缺省值 | 缺省值 | 范围 | 缺省值 | 范围 |
| 纸张/纸板 | 90 | 46 | 42～25 | 1 | 0～5 |
| 纺织类 | 80 | 50 | 25～50 | 20 | 0～50 |
| 厨余垃圾 | 40 | 38 | 20～50 | - | - |
| 木材类 | 85 | 50 | 46～54 | - | - |
| 尿布 | 40 | 70 | 54～90 | 10 | 10 |
| 橡塑类 | 84 | 67 | 67 | 20 | 20 |
| 塑料类 | 100 | 75 | 67～85 | 100 | 95～100 |
| 金属类 | 100 | - | - | - | - |
| 玻璃类 | 100 | - | - | - | - |
| 其他,惰性废弃物 | 90 | 3 | 0～5 | 100 | 50～100 |

附 录 F（规范性）不同消化器的甲烷泄露因子

表 4 不同消化器的甲烷泄露因子

| 消化器类型 | EFAD,CH₄ |
| --- | --- |
| 钢、混凝土、玻璃纤维 | 0.028 |
| UASB | 0.050 |
| 其他 | 0.100 |
| 不确定 | 0.100 |

附 录 G（规范性）可回收物碳排放因子

表 5 可回收物碳排放因子

| 序号 | 小类 | 子类 | 子类碳排放因子EFi,RE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸类 | 瓦楞纸 | 0.067kgCO₂/kg |
|  |  | 胶版印刷纸 | 0.824kgCO₂/kg |
| 2 | 塑料 | 聚酯类塑料（PET） | 0.922kgCO₂/kg |
|  |  | 聚乙烯塑料（PE） | 1.29kgCO₂/kg |
|  |  | 聚丙烯塑料（PP） | 1.064kgCO₂/kg |
|  |  | 高密度聚乙烯（HDPE） | 1.289kgCO₂/kg |
|  |  | 低密度聚乙烯（LDPE） | 0.01kgCO₂/kg |
|  |  | 线型低密度聚乙烯（LLDPE） | 0.65kgCO₂/kg |
|  |  | 聚氯乙烯（PVC） | 0.893kgCO₂/kg |
| 3 | 玻璃 | 玻璃容器 | 0.541kgCO₂/kg |
| 4 | 金属类 | 铝制品 | 14.116kgCO₂/kg |
|  |  | 钢制品 | 3.667kgCO₂/kg |
| 5 | 纺织物 |  | 5.380kgCO₂/kg |
| 6 | 电器 |  | 12.270kgCO₂/kg |

# 参  考  文  献

- 《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》（GB/T 33760-2017）

- 《温室气体第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》（ISO 14064-1-2018）

- 《温室气体第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南》（ISO 14064-2-2019）

- 《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）

- 《2006年IPCC国家温室气体排放清单指南》

- 《城市生活垃圾管理温室气体减排MRV模型》

- 《多选垃圾处理方式》（CM-072-V01）

- 《垃圾填埋气项目》（CM-077-V01）