ICS XX.XXX

团体标准

T/XX XXXX—XXXX

碳普惠项目减排量核算技术规范 低碳餐饮

Technical Guide for Carbon Inclusive Projects of 
Carbon Emission Reduction Accounting:
Low-carbon Catering

（草案稿）

202X–XX-XX发布

202X–XX-XX实施

深圳市绿色低碳科技促进会   发布

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  温室气体种类、项目边界和计入期	2

6  核算方法	2

7  数据监测与管理	3

附 录  A（规范性）情景碳排放的计算方法	4

附 录  B（规范性）需要监测的数据及来源	5

附 录  C（规范性）不需要监测的数据及来源	6

参  考  文  献	7

# 前    言

本团体标准以《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）下“清洁发展机制（CDM）”及国家自愿减排交易机制的相关方法学为依据，参考借鉴了CDM项目方法学工具与程序，并衔接《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》（GB/T 33760-2017）、《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303-2026）等国内标准规范，结合长岛综合实验区范围内外卖消费行为特征、餐具使用情况、拼团配送模式及堂食消费中食物浪费的实际情况，经相关领域专家、学者及利益相关方多次研讨与论证后编制而成，力求使本标准既符合国内外行为减排量核算的通用准则，具备科学性、严谨性与可操作性。

本文件由深圳市绿色低碳科技促进会提出并归口。

本文件起草单位：xxx、 xxx

本文件起草人：xxx、xxx。

碳普惠项目减排量核算技术规范 低碳餐饮

1  范围

本文件界定了碳普惠项目减排量核算中低碳餐饮的术语与定义，规定了低碳餐饮碳普惠项目的基本要求、温室气体种类、项目边界和计入期、核算方法、数据来源及说明。

本文件适用于低碳餐饮碳普惠项目的设计、建设和运行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用 于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求

GB 31654-2021《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  碳普惠  carbon inclusion

碳普惠是通过相关平台收集个人、家庭、社区或企业（单位）的绿色低碳行为活动信息，按照技术规范核算碳减排量，为绿色低碳生产生活方式赋值的激励机制，鼓励全社会参与自愿减排活动。

3.2  温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的由于人类活动产生的，能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

3.3  项目开发方  qualified project developer

利用大数据平台、数据聚集系统等技术手段对低碳住宿的数据进行监测、收集和处理，对注册参与碳普惠项目的用户给予激励，并组织碳普惠项目设计和开发的企事业单位或其他组织。

3.4  餐饮服务  catering service

通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等，向消费者提供食品和消费场所及设施的服务活动。

3.5  外卖无需一次性餐具  no single-use utensils for delivery orders

指消费者在外卖订餐过程中，主动选择不索取一次性餐具（如筷子、勺子等）的低碳消费行为。

3.6  光盘行动  clean plate campaign

指餐饮消费者通过主动减少食物浪费、按需适量点餐并实现餐后“光盘”的个人低碳消费行为。

4  基本要求

4.1  唯一性

项目开发方应对注册参与用户的低碳餐饮信息进行分析检查，不得重复记录和核算减排量，不得在不同减排机制重复申报项目和减排量，确保项目和减排量唯一。

4.2  准确性

项目开发方应详细记录注册参与用户的外卖选择无需餐具的次数、践行堂食光盘行动次数等数据，做到可监测、可报告、可核查，严格控制碳普惠活动各环节数据质量，确保数据准确。

4.3  保守性

碳普惠项目减排量核算应采用保守性原则，确保不高估碳普惠项目减排量。

4.4  安全性

项目开发方开展碳普惠活动的所有环节应合法合规，采取科学、智能的管理和技术手段，确保注册参与用户信息和数据安全。

5  温室气体种类、项目边界和计入期

5.1  温室气体种类

本文件中的温室气体仅指二氧化碳。

5.2  项目边界

项目开发方记录的所有注册参与用户的低碳餐饮活动，其地理边界为长岛综合试验区行政区域范围内。

5.3  项目计入期

项目计入期为可申请碳普惠项目减排量登记的时间期限，从项目申请登记的减排量产生时间开始，单个项目计入期不超过三年，计入期可更新。

6  核算方法

6.1  基准线情景

本文件规定的低碳餐饮碳普惠项目基准线情景为：

外卖默认提供一次性餐具情景：指用户在点外卖点餐时，默认选择“需要餐具”，即平台或商家常规配送一次性筷子、勺子用品的情景。

堂食食物浪费情景：指用户在堂食用餐时，未践行光盘行动，即点餐量超出实际食量，且餐后未进行打包，导致产生厨余垃圾的情景。

6.2  基准线碳排放计算

基准线碳排放量（BEy）的计算见公式（1）。

BEy=BE1+BE2	（1）

式中：

BEy——第y年基准线碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

BE1——外卖默认提供一次性餐具情景的碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

BE2——堂食食物浪费情景的碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

注：BE1、BE2应按照附录A规定的方法计算。

6.3  项目情景

项目情景为参与注册用户在点外卖时选择“无需餐具”和堂食时践行光盘行动的低碳餐饮情景。

6.4  项目碳排放计算

项目碳排放量（PEy）的计算见公式（2）。

PEy=PE1+PE2	（2）

式中：

PEy——第y年项目碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

PE1——外卖选择“无需餐具”的碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

PE2——堂食时践行光盘行动的碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

注：PE1、PE2应按照附录A规定的方法计算。

6.5  减排量核算

碳减排量（ERy）的计算见公式（3）。

ERy=BEy−PEy	（3）

式中：

ERy——第y年碳减排量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

BEy——第y年基准线碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

PEy——第y年项目碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

7  数据监测与管理

7.1  项目运行需要监测的数据

低碳餐饮项目运行需要监测的数据主要包括注册用户选择无需餐具的次数、堂食的用餐人数等，具体数据的单位和描述见附录B。

7.2  数据监测要求

数据监测应符合相关行业标准和技术规范要求，数据质量要求应与附录B要求保持一致。

7.3  数据管理与归档要求

项目开发方应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度，确保数据的准确性和完整性，妥善保管监测数据和有关补充记录信息。

项目设计和运行阶段产生的所有数据、信息均应电子版或纸质版存档，存档材料至少保存至最后一期减排量登记后10年，确保相关数据可被追溯。

A

附 录  A（规范性）情景碳排放的计算方法

A.1  基准线情景碳排放

A.1.1  外卖默认提供一次性餐具的碳排放（BE1）

指用户在点外卖时，默认选择“需要餐具”，即商家常规配送一次性筷子、勺子等用品，由其生产和处置过程产生的碳排放量。

BE1的计算见公式（4）。

BE1=i(BAFi,BL×TFi,BL×EFi,BL×ADi,BL)	（4）

式中：

BE1——基准线情景一外卖所选择使用餐具的生产及垃圾处置所产生的排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

BAFi,BL——指i类餐具平均在市场上的使用比例，若数据获取困难，可使用缺省值，见附录C；

TFi,BL——i类餐具的质量，单位为千克（kg），若数据获取困难，可使用缺省值，见附录C；

EFi,BL——i类餐具生产和垃圾处置的排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO₂/kg），具体数据见附录C；

ADi,BL——基准线情景下使用i类餐具的数量，单位为份。

基准线情景下，使用i类餐具数量的计算公式如公式（5）所示：

ADi,BL=iNi×Mi	（5）

式中：

Ni——用户选择无需i类餐具的次数，单位为次；

Mi——用户每次选择无需i类餐具时减少的餐具套数，单位为份，若数据获取困难，可按照保守性原则，取值为1。

A.1.2  堂食食物浪费的碳排放（BE2）

指注册参与用户在堂食时选择不践行光盘行动的情况下，剩余食物作为厨余垃圾处理过程中产生二氧化碳，同时因食物浪费导致的食物生产、加工、运输、烹饪等全生命周期碳排放的总和。

BE2的计算见公式（6）。

BE2=WB×n×EFfood	（6）

式中：

BE2——注册参与用户堂食时不践行光盘行动的排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

WB——基准线情景下食物的平均浪费量（kg/人）；

n——用餐人数（人）；

EFfood——餐桌食物的全生命周期平均碳排放因子单位为千克二氧化碳每千克（kgCO₂/kg），若数据获取困难，可使用缺省值3.8754kgCO₂/kg。

A.2  项目情景碳排放

A.2.1  外卖无需餐具的碳排放

PE1的计算见公式（7）。

PE1=0	（7）

在外卖点餐时选择“无需餐具”，碳排放为零。

A.2.2堂食减践行光盘行动的碳排放量

PE2的计算见公式（8）。

PE2=0	（8）

堂食时践行光盘行动，碳排放为零。

附 录  B（规范性）需要监测的数据及来源

表B.1.1至B.1.4规定了需要监测的数据及来源。

表 B.1.1  用户选择无需i类餐具的次数

| 数据/参数名称 | Ni |
| --- | --- |
| 数据描述 | 用户选择无需i类餐具的次数 |
| 数据单位 | 次 |
| 数据来源 | 平台系统数据留存。 |
| 数据监测 | 通过平台对消费者行为的记录，建议按照自然年进行核算和统计。 |
| 监测频率 | 每次记录，每季度统计，每年核算申报 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

表 B.1.2  用户每次选择无需i类餐具时减少的餐具套数

| 数据/参数名称 | Mi |
| --- | --- |
| 数据描述 | 用户购买外卖时存在多人用餐情况，当选择无需餐具时会产生减少超过一份餐具的数量，若数据可以获取，则按照实际情况计算，若无法获取准确数量，则根据保守原则，按照减少一份餐具进行计算。 |
| 数据单位 | 份 |
| 数据来源 | 平台系统数据留存。 |
| 数据监测 | 通过平台对消费者行为的记录，建议按照自然年进行核算和统计。 |
| 监测频率 | 每次记录，每季度统计，每年核算申报 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

表 B.1.3  食物的平均浪费量

| 数据/参数名称 | WB |
| --- | --- |
| 数据描述 | 基准线情景下食物的平均浪费量 |
| 数据单位 | 千克每人（kg/人） |
| 数据来源 | 餐厅方提供数据 |
| 数据监测 | 通过餐厅方每天对剩余食物作为厨余垃圾处理的重量进行记录、整理、统计，若数据不可得，取推荐值0.2kg/人。 |
| 监测频率 | 每天记录，每季度统计，每年核算申报 |
| 数据用途 | 计算基准线情景碳排放量 |

表 B.1.4  餐厅的用餐人数

| 数据/参数名称 | n |
| --- | --- |
| 数据描述 | 餐厅每天的用餐人数 |
| 数据单位 | 人 |
| 数据来源 | 餐厅方提供数据。 |
| 数据监测 | 通过餐厅方每天对用餐人数进行记录、整理、统计，留存数据 |
| 监测频率 | 每天记录，每季度统计，每年核算申报 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

附 录  C（规范性）不需要监测的数据及来源

表C.2.1至C.2.4规定了不需要监测的数据及来源。

表 C.2.1  i类餐具平均在市场上的使用比例

| 数据/参数名称 | BAFi,BL |
| --- | --- |
| 数据描述 | i类餐具平均在市场上的使用比例 |
| 数据单位 | 无 |
| 数据来源 | 行业平均水平 |
| 推荐值 | 一次性竹材筷子取值为1，PP材质一次性餐勺取值为0.6，PET材质一次性餐勺取值为0.4 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

表 C.2.2  i类餐具的质量

| 数据/参数名称 | TFi,BL |
| --- | --- |
| 数据描述 | i类餐具的质量 |
| 数据单位 | 千克（kg） |
| 数据来源 | 行业平均水平 |
| 推荐值 | 一次性筷子（竹材、木材）为0.005，一次性餐勺（PP、PET）为0.002 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

表 C.2.3  i类餐具生产和垃圾处置的排放因子

| 数据/参数名称 | EFi,BL |
| --- | --- |
| 数据描述 | i类餐具生产和垃圾处置的排放因子 |
| 数据单位 | 千克二氧化碳每千克（kgCO₂/kg） |
| 数据来源 | 国际标准化的排放系数库和权威学术文献 |
| 推荐值 | 一次性筷子（竹材、木材）为4.756，一次性餐勺（PP、PET）为5.448 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

表 C.2.4  食物的全生命周期平均碳排放因子

| 数据/参数名称 | EFfood |
| --- | --- |
| 数据描述 | 餐桌食物的全生命周期平均碳排放因子 |
| 数据单位 | 千克二氧化碳每千克（kgCO₂/kg） |
| 数据来源 | 《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》 |
| 推荐值 | 3.8754 |
| 数据用途 | 计算基准线碳排放量 |

# 参  考  文  献

- 《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》（GB/T 33760-2017）

- 《温室气体第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》（ISO 14064-1-2018）

- 《温室气体第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南》（ISO 14064-2-2019）

- 《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》（GB 31654-2021）

- 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》