ICS XX.XXX

团体标准

T/XX XXXX—XXXX

碳普惠项目减排量核算技术规范 低碳住宿

Technical Guide for Carbon Inclusive Projects of 
Carbon Emission Reduction Accounting:
Low-carbon Accommodation

（草案稿）

202X–XX-XX发布

202X–XX-XX实施

深圳市绿色低碳科技促进会   发布

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  温室气体种类、项目边界和计入期	2

6  核算方法	2

7  数据监测与管理	3

附 录 A（规范性）情景参数的计算方法	5

附 录 B（规范性）相关数据及来源说明	6

参考文献	7

# 前    言

本团体标准以《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）下“清洁发展机制（CDM）”及国家自愿减排交易机制的相关方法学为依据，参考借鉴了CDM项目方法学工具与程序，并衔接《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》（GB/T 33760-2017）、《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303-2026）等国内标准规范，结合长岛综合实验区范围内游客住宿偏好特征、酒店一次性用品提供、使用与更换的实际情况，经相关领域专家、学者及利益相关方多次研讨与论证后编制而成，力求使本标准既符合国内外行为减排量核算的通用准则，具备科学性、严谨性与可操作性。

本文件由深圳市绿色低碳科技促进会提出并归口。

本文件起草单位：xxxx xxx

本文件起草人：xxx xxx。

碳普惠项目减排量核算技术规范 低碳住宿

1  范围

本文件界定了碳普惠项目减排量核算中低碳住宿的术语与定义，规定了低碳住宿碳普惠项目的基本要求、温室气体种类、项目边界和计入期、核算方法、数据监测与管理。

本文件适用于低碳住宿碳普惠项目的设计、建设和运行。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  碳普惠  carbon inclusion

碳普惠是通过相关平台收集个人、家庭、社区或企业（单位）的绿色低碳行为活动信息，按照技术规范核算碳减排量，为绿色低碳生产生活方式赋值的激励机制，鼓励全社会参与自愿减排活动。

3.2  温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的由于人类活动产生的，能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

3.3  项目开发方  qualified project developer

利用大数据平台、数据聚集系统等技术手段对低碳住宿的数据进行监测、收集和处理，对注册参与碳普惠项目的用户给予激励，并组织碳普惠项目设计和开发的企事业单位或其他组织。

3.4  酒店  hotel

为公众提供短期住宿与综合服务的商业设施，以标准化运营为核心。其服务涵盖客房、餐饮、会议等，并可根据定位（一星至五星）提供不同等级的舒适度、私密性与专业接待。

3.5  一次性用品  single-use products

这里的一次性用品指酒店与民宿为住客提供便利和卫生保障的低值易耗品，包括牙刷、洗浴液等“六小件”以及一次性拖鞋等产品，当前趋势是减少主动提供，推动环保减量，并提升用品品质。

3.6  床品  bedding

指酒店与民宿为保障住客睡眠舒适与卫生所提供的床上纺织品，如床单、被套、枕套等。

4  基本要求

4.1  唯一性

项目开发方作为项目申报主体，应对参与低碳住宿活动的消费者入住信息进行唯一性核验。同一消费者在同一入住周期内的低碳行为产生的减排量，不得重复计算；且该项目及产生的减排量不得在国家核证自愿减排量（CCER）及其他省级碳普惠机制中重复申报，确保减排量来源唯一、权属清晰。

4.2  准确性

申报主体应建立完善的能耗与物耗监测台账，详细记录参与项目的客房减少床品更换的次数与一次性用品的消耗量。相关数据应做到实时采集、完整记录、真实可查，确保减排量核算结果准确可靠。

4.3  保守性

申报主体在进行低碳住宿项目减排量核算时，应遵循保守性原则。在选取参数和估算排放量时，应优先采用对减排量无高估的数值，确保核算出的碳普惠减排量真实、可信，且不低于实际产生的减排效益。

4.4  安全性

申报主体在开展低碳住宿碳普惠活动过程中，应严格遵守国家有关数据安全与隐私保护的法律法规。对于消费者的入住信息、行为偏好及个人隐私数据，应采取加密存储、权限管控等必要的管理和技术措施，防止数据泄露、篡改或丢失，保障用户信息安全。

5  温室气体种类、项目边界和计入期

5.1  温室气体种类

本文件中的温室气体仅指二氧化碳。

5.2  项目边界

项目开发方记录的所有参与低碳住宿活动的消费者行为，其地理边界为长岛综合试验区行政区域范围内。

5.3  项目计入期

项目计入期为可申请碳普惠项目减排量登记的时间期限，从项目申请登记的减排量产生时间开始，单个项目计入期不超过三年，计入期可更新。

6  核算方法

6.1  基准线情景

本文件规定的低碳住宿碳普惠项目两个基准线情景为：基准线情景一是三、四、五星级酒店在维持现有建筑能效水平及常规运营模式下，其物理空间产生的综合碳排放，基准线情景二是为消费者提供常规服务（一次性“六小件”及执行每日床单、毛巾、拖鞋更换）所产生资源消耗的碳排放。

6.2  基准线碳排放计算

基准线碳排放量（BEy）的计算见公式（1）。

BEy=Ni,y×ti,y×(EFWS+EFserve)	（1）

式中：

BEy——第y年基准线碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Ni,y——第y年i星级酒店的客房床位接待量（单位：床）；

ti,y——第y年i星级酒店的客房入住时长（单位：晚）；

EFWS——三、四、五星级酒店的单位碳排放因子加权平均后的碳排放因子（单位：kgCO₂/（床·晚）），应按照附录A.1.1规定的方法计算，推荐值见附录B；

EFserve——单位客房服务碳排放因子（单位：kgCO₂/（床·晚）），代表在“常规服务”下，每接待一位客人每晚因消耗“六小件”、床单、毛巾洗涤/更换等行为产生的碳排放，具体数值应按照附录A.1.2规定的方法计算。

6.3  项目情景

项目情景是消费者所住星级酒店所必需的能源消耗产生的碳排放与消费者主动选择低碳服务（不使用一次性“六小件”及执行每日床单、毛巾、拖鞋更换服务的一种或全部）。

6.4  项目碳排放计算

项目碳排放量（PEy）的计算见公式（2）。

PEy=Ni,y×ti,y×（EFi,y+EFk,y）	（2）

式中：

PEy——第y年项目碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

EFi,y——第y年i星级酒店的碳排放因子（单位：kgCO₂/（床·晚）），应按照附录A.2.1规定的方法计算；

EFk,y——第y年k类服务行为的碳排放因子（单位：kgCO₂/（床·晚）），其数据推荐值见附录A.2.2。

6.5  减排量核算

碳减排量（ERy）的计算见公式（3）。

ERy=BEy−PEy	（3）

式中：

ERy——第y年碳减排量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

BEy——第y年基准线碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

PEy——第y年项目碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

7  数据监测与管理

7.1 项目运行需要监测的数据

项目运行需要监测的数据主要包括低碳住宿的入住信息、客房类型、房间面积、入住时长、是否选择低碳服务（如不提供一次性用品等），具体数据的单位和描述见附录B。

7.2 数据监测要求

数据监测应符合相关行业标准和技术规范要求，数据质量要求应与附录B要求保持一致。

7.3 数据管理与归档要求

项目开发方应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度，确保数据的准确性和完整性，妥善保管监测数据和有关补充记录信息。

项目设计和运行阶段产生的所有数据、信息均应电子版或纸质版存档，存档材料至少保存至最后一期减排量登记后10年，确保相关数据可被追溯。

A

附 录 A（规范性）情景参数的计算方法

A.1  基准线情景

A.1.1  基准线一：酒店平均碳排放水平（EFws）

EFws的计算见公式（4）：

EFws=i=3n=5(EFi,y×NiN)	（4）

式中：

EFi,y——第y年i星级酒店的碳排放因子（单位：kgCO₂/（床·晚））；

Ni——当地i星级酒店的数量（单位：家）；

N——当地酒店的总数量（单位：家）。

A.1.2  基准线二：平均单位客房服务碳排放因子（EFserve）

EFserve的计算见公式（5）：

EFserve=k=1n=4EFk,y	（5）

式中：

EFk,y——第y年k类服务行为的碳排放因子（单位：kgCO₂/（床·晚）；

A.2  项目情景

A.2.1  项目情景一：第y年i星级酒店的碳排放因子（EFi,y）

EFi,y的计算见公式（6）：

EFi,y=Ei×Ai×Ri365×Bi×EFEC	（6）

式中：

Ei——第y年i星级酒店单位建筑面积年均电能消耗量。（单位：kWh/（m²·a））；

Ai——i星级酒店单人客房净面积（单位：m²）；

Ri——全国范围内登记在册的i星级酒店客房数量（单位：间）；

Bi——全国i星级酒店备案床位总数（单位：个）；

EFEC——2024年减排项目中国区域电网基准线排放因子，取值0.6313kgCO₂/kWh。

A.2.2  项目情景二：低碳行为的碳排放因子（EFk,y）

EFk,y的值如下：项目情景二中EFk,y的值由消费者选择低碳服务后不同服务行为排放因子的和。

不使用一次性洗漱用品EF1,y=1.530kg/（床·晚）——第y年因住客连续入住时不使用一次性洗漱用品（如牙刷、梳子、剃须刀等）产生的碳减排因子。

不更换床单、被套EF2,y=0.871kg/（床·晚）——第y年因住客在连续入住期间不更换床单、被套产生的碳减排因子。

不更换毛巾、浴巾、浴袍EF3,y=0.684kg/（床·晚）——第y年因住客在连续入住期间不更换毛巾、浴巾、浴袍产生的碳减排因子。

不新增一次性拖鞋EF4,y=0.634kg/（床·晚）——第y年因住客在连续入住期间不新增一次性拖鞋产生的碳减排因子。

B

附 录 B（规范性）相关数据及来源说明

表B.1至B.6规定了相关数据及来源说明

表 B.1 i星级酒店的客房床位接待量

| 数据/参数名称 | Ni,y |
| --- | --- |
| 数据描述 | 第y年i星级酒店的客房床位接待量 |
| 数据单位 | 床 |
| 数据来源 | 酒店运营管理系统 |
| 监测频率 | 通常以“年”为单位进行汇总统计，与碳排放核算的周期保持一致 |
| 数据用途 | 计算基准线和项目情景碳排放量 |

表 B.2 i星级酒店客房入住时长

| 数据/参数名称 | ti,y |
| --- | --- |
| 数据描述 | 第y年i星级酒店客房入住时长 |
| 数据单位 | 晚 |
| 数据来源 | 酒店运营管理系统 |
| 监测频率 | 通常以“年”为单位进行汇总统计，与碳排放核算的周期保持一致 |
| 数据用途 | 计算基准线和项目情景碳排放量 |

表 B.3 单位建筑面积年均电能消耗量

| 数据/参数名称 | Ei |
| --- | --- |
| 数据描述 | 第y年i星级酒店单位建筑面积年均电能消耗量 |
| 数据单位 | 晚 |
| 数据来源 | 酒店运营管理系统 |
| 数据参考值 | - |
| 数据用途 | 计算基准线和项目情景碳排放量 |

表 B.4 酒店平均碳排放水平

| 数据/参数名称 | EFws |
| --- | --- |
| 数据描述 | 不同星级酒店平均碳排放水平 |
| 数据单位 | kgCO₂/(床·晚) |
| 数据来源 | 文化和旅游部市场管理司《2023年度全国星级旅游饭店统计调查报告》 |
| 数据参考值 | 2.158 |
| 数据用途 | 计算基准线和项目情景碳排放量 |

表 B.5 低碳的碳排放因子

| 数据/参数名称 | EFk，y |
| --- | --- |
| 数据描述 | k类低碳行为的碳排放因子 |
| 数据单位 | kgCO₂/（床·晚） |
| 数据来源 | “碳惠山东”山东官方碳普惠平台 |
| 推荐值 | 入住时不使用一次性洗漱用品（牙刷、梳子、剃须刀等）：1.53 连续入住期间不要求更换床单、被套：0.871 连续入住期间不更换毛巾、浴巾、浴袍：0.684 连续入住期间不新增一次性拖鞋：0.634 |
| 数据用途 | 计算基准线和项目情景碳排放量 |

表 B.6 电力碳排放因子

| 数据/参数名称 | EFEC |
| --- | --- |
| 数据描述 | 2024年中国区域电网基准线排放因子 |
| 数据单位 | kgCO₂/kWh |
| 数据来源 | 《2024年减排项目中国区域电网基准线排放因子》 |
| 数据参考值 | 0.6313kgCO₂/kWh |
| 数据用途 | 计算基准线和项目情景碳排放量 |

# 参  考  文  献

- 《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》（GB/T 33760-2017）

- 《温室气体第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》（ISO 14064-1-2018）

- 《温室气体第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南》（ISO 14064-2-2019）

- 《旅馆建筑设计规范》（JGJ 62-2014）

- 市场管理司,2023年度全国星级旅游饭店统计调查报告

- 田顺.山东地区既有公共建筑节能改造及节能率的研究[D].山东:山东建筑大学,2017.