碳普惠项目减排量核算技术规范
低碳住宿  编制说明（初稿）

《碳普惠项目减排量核算技术规范  低碳住宿》编制组

二〇二六年五月

任务来源

长岛国际零碳岛是全国首个以“国际零碳”为定位的海岛示范区，其《长岛国际零碳岛发展规划（2023—2035年）》明确提出“2027年碳排放较2023年下降20%、2030年主导产业与碳排放脱钩、2035年全域净零排放”三阶段目标。数据显示，2022年长岛温室气体排放总量达23.11万吨二氧化碳当量，碳汇量仅9.25万吨，净零排放缺口13.86万吨。

当前，长岛已启动碳普惠平台小程序建设，但缺乏覆盖居民、游客及经营主体的具体场景方法学，无法精准核算低碳行为减排量，难以有效引导全社会参与。亟需开发适配长岛实际的碳普惠方法学，支撑规划目标落地，打造“国际零碳岛”碳普惠样板。

根据以上情况，深圳市绿色低碳科技促进会发起《碳普惠项目减排量核算技术规范》系列团体标准立项，本标准是其中之一。

编制原则

原则性：根据《中华人民共和国标准法》及其《实施细则》、《团体标准的结构和编写指南》（T/CAS 1.1-2017）进行编制。

相关性：方法学需紧密贴合政策目标、产业需求及实际场景。

完整性：完整性要求方法学覆盖所有影响碳减排的关键环节和边界，避免因遗漏导致核算偏差。

准确性：强调核算方法的科学性与数据来源的可靠性，确保结果可验证、误差可控。

透明性：要求方法学的核算逻辑、数据来源可追溯，确保第三方可复现核算过程并验证结果。

一致性：确保方法学在不同项目、不同时间中的应用逻辑统一，结果可比。

编制思路

系统边界

在界定住宿环节的碳排放核算边界时，本项目同时考虑“住宿场景”与“用户行为”双个维度：

住宿场景维度（运营端），指酒店基础设施及公共区域运行产生的碳排放。酒店为满足星级评定标准，需按标准配置中央空调、景观照明、健身娱乐及大型厨房等设施，此类设施无论实际使用率高低均处于持续运行状态，其能耗将分摊至单个客房。随着酒店星级提升，其公共区域面积与配套设施豪华度增加，基础能耗与碳排放相应上升。

用户行为维度（消费端），指入住期间消费者个人选择产生的碳排放。消费者入住酒店后的某些具体行为，如床单更换频率、一次性用品使用等，虽单次排放量微小，但在庞大的客流量基数下，其累积总量不容忽视。

综上，本研究通过核算运营端排放与消费端排放，旨在确保核算边界的完整性，客观反映住宿环节的碳排放水平。

基准线情景

基准线情景是核算低碳住宿碳普惠行为减排量的重要参照。科学、合理地确定基准线情景，是确保减排量计算准确、项目环境效益真实可靠。

住宿场景维度（运营端）采用三、四、五星级酒店排放因子数据的加权平均结果。该设定主要基于对市场现状与数据质量的综合考量。不同星级酒店对客房面积、配套设施及服务质量均有明确量化要求，其能耗数据具备较高的可比性；相比之下，民宿、快捷酒店等业态虽有国家标准，但且运营模式差异较大，难以获取具有代表性的数据。

用户行为维度（消费端），将入住后消费者主动选择常规服务行为（包括每日更换床单、毛巾、拖鞋及使用一次性用品等）的碳排放量作为基准线二。

项目活动情景

在确定具体项目活动碳排放时，首先依据用户选定的酒店星级，确定对应的碳排放基准水平作为项目活动碳排放的主要部分。在此基础上，叠加用户在入住期间可能采取的低碳行为，额外降低碳排放，构成项目活动的次要部分。这些低碳行为包括：在连续入住期间选择床品免更换、重复使用毛巾浴巾，减少洗涤频次实现节水节电，以及主动拒绝使用酒店提供的一次性洗漱用品与拖鞋，或选择自带洗漱用品。

参数说明和数据来源

EFws：酒店平均碳排放水平

通过将全国i星级酒店建筑年均电耗按客房面积与房间数量折算为总用电量，再除以全年床位使用天数（床位数×365），最终得出单位床位每晚平均电力消耗量，单位为kWh/（床·晚），之后乘以不同星级酒店的数量（单位：家）的权重来计算。

EFws=Ei×Ai×Ri365×Bi×NiN×EFEC

=E3×A3×R3365×B3×N3N+E4×A4×R4365×B4×N4N+E5×A5×R5365×B5×N5N×EFEC

=（137.6×12×3.464×105365×5.935×105×3471772+2325+3471

+150.3×14×4.323×105365×6.978×105×2325772+2325+3471

+204.2×17×2.580×105365×3.803×105×772772+2325+3471）

×0.6313kgCO2/(床·晚) =2.158kgCO2/(床·晚)

式中：

Ei——第y年i星级酒店单位建筑面积年均电能消耗量（单位：kWh/（m²·a））；

Ai——i星级酒店单人客房净面积，指可供租住单人客房的有效使用空间面积（单位：m²）；

Ri——全国范围内登记在册的i星级酒店客房数量（单位：间）；

Bi——全国i星级酒店备案床位总数（单位：个）；

EFEC——2023年华北区域电网排放因子为0.6313kgCO₂/kWh，数据来源于《2024年减排项目中国区域电网基准线排放因子》。

数据参考及来源：

表 1 酒店平均碳排放水平计算数据来源

| 酒店星级 | Ei/（kWh/（m²·a）） | Ai/（m²） | Ri/（间） | Bi/（个） | Ni/（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三星级 | 137.6 | 12 | 3.464×10⁵ | 5.935×10⁵ | 3471 |
| 四星级 | 150.3 | 14 | 4.323×10⁵ | 6.978×10⁵ | 2325 |
| 五星级 | 204.2 | 17 | 2.580×10⁵ | 3.803×10⁵ | 772 |
| 数据来源 | 1、Ei来源于：田顺.山东地区既有公共建筑节能改造及节能率的研究[D].山东建筑大学,2017.。 2、Ai、Ri、Bi、Ni来源于：文化和旅游部市场管理司，《2023年度全国星级旅游饭店统计调查报告》。 |  |  |  |  |

EFserve：单位客房服务碳排放因子

此数据来自“碳惠山东”山东官方碳普惠平台，较为贴合本地真实数据，故采用：

EF1,y=1.530kg/（床·晚）

EF2,y=0.871kg/（床·晚）

EF3,y=0.684kg/（床·晚）

EF4,y=0.634kg/（床·晚）

不使用一次性洗漱用品EF1,y=1.530kg/（床·晚）——第y年因住客入住时不使用一次性洗漱用品（如牙刷、梳子、剃须刀等）产生的碳减排因子，该因子表征了在该年度内，因住客选择不使用一次性洗漱用品这一行为，所实现相关资源消耗减少带来的碳减排绩效水平。

不更换床单、被套EF2,y=0.871kg/（床·晚）——第y年因住客在连续入住期间不更换床单、被套产生的碳减排因子，该因子体现了在该年度内，住客通过减少床品更换次数，从而降低洗涤等环节能源消耗与碳排放的减排效果。

不更换毛巾、浴巾、浴袍EF3,y=0.684kg/（床·晚）——第y年因住客在连续入住期间不更换毛巾、浴巾、浴袍产生的碳减排因子，它反映了住客延长毛巾等纺织品使用周期，减少洗涤频率所带来的碳减排贡献。

不新增一次性拖鞋EF4,y=0.634kg/（床·晚）——第y年因住客在连续入住期间不新增一次性拖鞋产生的碳减排因子，该因子表征了通过减少一次性拖鞋的使用，降低其生产、运输等环节的碳排放效果。

EFEC：电力碳排放因子

依据《2024年减排项目中国区域电网基准线排放因子》，选取山东省所在华北区域的电网基准线排放因子OM、BM的数值计算。

EFEC=0.5×OM+0.5×BM

=0.5×0.9531+0.5×0.3095tCO2/MWh

=0.6313tCO2/MWh=0.6313kgCO2/kWh

表 1 区域电网覆盖省份表

| 电网名称 | 覆盖省市 |
| --- | --- |
| 华北区域电网 | 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 |
| 东北区域电网 | 辽宁省、吉林省、黑龙江省 |
| 华东区域电网 | 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 |
| 华中区域电网 | 河南省、湖北省、湖南省、江西省 |
| 西北区域电网 | 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 |
| 南方区域电网 | 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省 |
| 西南区域电网 | 四川省、重庆市 |

表 2 2024年减排项目中国区域电网二氧化碳基准线排放因子

| 电网名称 | OM排放因子(tCO₂/MWh) | BM排放因子(tCO₂/MWh) |
| --- | --- | --- |
| 华北区域电网 | 0.9531 | 0.3095 |
| 东北区域电网 | 1.0368 | 0.1184 |
| 华东区域电网 | 0.7782 | 0.1951 |
| 华中区域电网 | 0.8597 | 0.2726 |
| 西北区域电网 | 0.8990 | 0.3441 |
| 南方区域电网 | 0.7906 | 0.1816 |
| 西南区域电网 | 0.5909 | 0.0603 |

注：（1）表中OM为2020-2022年电量边际排放因子的加权平均值；BM为截至2022年统计数据的容量边际排放因子；（2）本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基础计算得出。

事项说明

主要试验（或验证）情况分析

暂无。

标准中涉及专利的情况

暂无。

预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

本标准的制定参考了已经发布的国标和该专业领域内重点关注行业的标准，结合对减排场景的调研和收集相关数据，通过该标准能够较为公正、客观的反应公交出行行为碳减排量化。遵循本标准可以对公交出行行为碳减排相关方提供温室气体减排量核算的依据，也可提供给公民自我监测、管理的手段。

采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

标准性质的建议说明

本标准属于团体标准，供协会会员和社会自愿使用。

贯彻标准的要求和措施建议

本标准为首次发布。

废止现行相关标准的建议

无。

姚治国,陈田.基于碳足迹模型的旅游碳排放实证研究——以海南省为案例[J].经济管理,2016,38(02):151-159.DOI:10.19616/j.cnki.bmj.2016.02.014.