JXEA

江 西 省 工 程 师 联 合 会 团 体 标 准

T/JXEA 424—2026

建筑工程绿色施工扬尘控制技术规范

Technical specification for dust control in green construction of building engineering

（征求意见稿）

2026—06—XX   发布	2026—06—XX   实施

江西省工程师联合会  发  布

目  次

前 言	III

引 言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统总体架构	2

5  功能模块划分	2

6  数据接口和通信协议	2

7  硬件选型和软件配置	3

8  系统集成与部署	5

9  性能指标与信息安全	5

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省工程师联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

建筑工程施工过程中产生的扬尘污染是城市大气环境的重要污染源之一，对环境质量和居民健康均造成不利影响。近年来，随着绿色施工理念的推广与生态文明建设的深入推进，施工扬尘控制工作受到各级政府主管部门的高度重视。为规范建筑工程绿色施工全过程的扬尘污染防控技术要求，明确各主要施工环节的防控措施、监测管理及应急响应程序，依据国家绿色施工相关政策法规和技术标准，制定本规范。本规范的实施，对于减少施工扬尘排放、改善施工区域环境质量、推动建筑业绿色可持续发展具有积极意义。

建筑工程绿色施工扬尘控制技术规范

1  范围

本文件规定了建筑工程绿色施工过程中扬尘污染源的识别与分级管控要求，土方开挖、基坑支护、建材装卸、混凝土搅拌等主要扬尘产生环节的防控技术措施，围挡设置、洒水降尘、裸土覆盖、出入车辆冲洗设施配置等控制手段的技术要求，在线扬尘监测设备管理，以及不同气候条件和施工阶段的应急响应措施。

本文件适用于建筑工程绿色施工全过程的扬尘控制管理工作，市政工程、轨道交通工程等可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

CJJ 1 城镇道路工程施工与质量验收规范

JGJ 231 建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规程

HJ 664 环境空气质量监测点位布设技术规范

HJ 1259 建筑施工场界扬尘污染物排放标准

DB/T 建筑工地扬尘在线监测系统技术要求

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

扬尘  fugitive dust

指建筑工程施工活动中，因土方作业、建材装卸、车辆行驶等产生的颗粒物在空气中的无组织排放。

3.2

绿色施工  green construction

在保证质量、安全等基本要求前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度节约资源，减少施工活动对环境造成不利影响的施工方式。

3.3

扬尘污染源  dust pollution source

建筑施工场地内各类产生扬尘污染的作业环节、设备设施或材料堆放区域。

3.4

围挡  enclosure barrier

沿施工场地四周设置的，用于隔离内外环境、阻挡扬尘外溢的围护结构。

3.5

洒水降尘  water spray dust suppression

通过人工或自动洒水装置向扬尘产生区域喷洒水雾或水流，使颗粒物聚集沉降的控制措施。

3.6

在线扬尘监测  online dust monitoring

通过固定式传感器实时采集施工场地环境颗粒物浓度数据并上传至管理平台的技术手段。

4  扬尘污染源识别与分级

4.1 污染源识别

施工单位在进场前应对施工场地内可能产生扬尘污染的区域和作业环节进行系统识别，建立扬尘污染源清单，重点覆盖土方开挖与回填区、建材堆放与装卸区、混凝土搅拌与浇筑区、施工车辆出入通道区及裸露地面区域等。识别工作应由专业技术人员主持，结合施工方案、场地平面布置图和气象条件综合评估，为后续分级管控提供依据。污染源识别结果应形成书面清单，纳入绿色施工专项方案，并在施工过程中根据实际情况动态更新。

4.2 分级管控要求

根据扬尘污染程度和影响范围，施工单位应将污染源分为高风险、中风险和低风险三个等级，分别制定针对性的管控措施。高风险污染源应实施重点管控，配备自动化监测和喷淋降尘设施；中风险污染源应落实日常防控措施，安排专人定期巡检；低风险污染源应在作业规程中明确基本防控要求并定期检查。分级管控方案应符合HJ 1259的排放控制要求，确保场界颗粒物浓度不超过规定限值。

5  主要施工环节扬尘防控措施

5.1 土方作业扬尘控制

土方开挖、回填及外运作业是建筑工程扬尘污染的主要来源之一。施工单位应根据现场气象条件，在土方作业前后对作业面及周边区域进行洒水湿润，保持土壤适当含水率，有效抑制扬尘产生。土方外运应采用封闭式运输车辆，严禁超载，车辆驶离施工场地前应经过车辆冲洗设施彻底清洗。大风天气及气象预警期间，应根据应急预案要求暂停高扬尘风险作业，确保施工场地扬尘排放符合GB 3095的环境空气质量要求。

5.2 建材装卸与堆放控制

散装建筑材料的装卸和堆放应在固定区域内进行，堆场四周应设置不低于规定高度的围挡，裸露的粉状建材堆场应采用密目网或防尘布遮盖。建材装卸作业时应采取适当降速、缩短下落距离等操作措施，减少物料飞扬。长期堆放的土堆、沙堆等裸露堆体应定期进行洒水或覆盖处理，防止大风扬尘。施工现场内部运输道路应定期清扫和洒水，保持路面清洁，减少车辆行驶带来的二次扬尘，确保符合GB/T 50905绿色施工规范的相关要求。

5.3 混凝土搅拌扬尘控制

现场搅拌混凝土的搅拌站应设置封闭式搅拌棚，搅拌机进料口和出料口应加装防尘罩或密封挡板，水泥和粉煤灰等粉状材料应采用筒仓或密封容器存储，禁止现场袋装开放堆放。搅拌作业期间应保持适当的水灰比，防止干料飞扬。搅拌站周边应设置自动喷雾降尘装置，确保局部环境颗粒物浓度得到有效控制。搅拌站的建设和运行应符合GB 50204的混凝土施工质量要求，同时满足HJ 1259的排放控制限值。

6  围挡与洒水设施配置

6.1 围挡设置要求

施工场地围挡应在开工前完成设置，围挡高度不应低于相关规定的最低要求，围挡材料应坚固耐用、密封性好，不得使用砖砌临时围挡或破损网状围挡。围挡设置位置应紧贴施工场地红线，不得占用公共通道。施工期间应定期检查围挡的完好情况，发现破损或倾斜应立即修复。围挡外侧应保持清洁，避免扬尘或垃圾积聚，并张贴工程信息公示牌，接受社会监督。围挡设置应符合CJJ 1城镇道路施工规范中对施工区域隔离的相关规定。

6.2 洒水降尘系统配置

施工现场应按照施工面积和扬尘污染等级配置人工洒水和自动喷淋降尘系统。主要作业区域和车辆行驶道路应设置固定式或移动式喷淋装置，喷淋覆盖范围应满足施工实际需求。洒水作业频次应根据气候条件、风力大小和施工强度动态调整，高温大风天气应适当增加洒水频次。洒水用水应符合环保要求，禁止使用含有污染物的废水进行洒水作业。洒水降尘记录应纳入绿色施工台账，作为扬尘管控效果评估的基础数据，确保符合HJ 664的监测技术要求。

7  在线扬尘监测管理

7.1 监测设备配置

建筑施工场地应按照属地管理部门的规定安装在线扬尘监测设备，设备应具备实时采集PM2.5、PM10浓度及气象参数的功能，并支持数据自动上传至政府监管平台。监测设备的安装位置应具有代表性，避免遮挡物影响，一般设置在施工场地的主要扬尘产生区域和场界四角等关键点位，布点要求应符合HJ 664的相关规定。设备应定期进行校准和维护，确保数据采集的准确性和连续性。

7.2 数据管理与预警处置

施工单位应指定专人负责在线监测数据的日常管理和分析工作。当监测数据超过预警阈值时，应立即启动相应级别的应急响应程序，采取加强洒水、停止高扬尘作业等控制措施，并在规定时限内向属地主管部门报告处置情况。监测数据应完整保存，保存期限不少于施工期结束后一年，作为扬尘管理绩效评估和争议处理的依据。

8  应急响应措施

8.1 气象应急响应

施工单位应根据当地气象部门发布的预警信息，制定分级响应预案。当发布蓝色大风或重污染天气预警时，应强化洒水频次，控制高扬尘作业量；当发布黄色及以上级别预警时，应暂停土方外运、建材装卸等高扬尘施工作业，启动全面覆盖和喷淋压尘措施；当发布红色预警时，应全面停止室外施工作业，做好现场防护工作，相关处置措施应与GB 3095规定的环境保护要求协调一致。

8.2 超标排放应急处置

当在线监测数据显示场界扬尘浓度持续超标时，施工单位应立即组织应急小组，对污染源进行现场排查，采取加密洒水、增设围挡或停止相关作业等紧急控制措施。超标情况和处置过程应及时记录，并在24小时内形成书面报告，抄送项目监理和属地主管部门。超标事件的分析报告和整改措施应纳入绿色施工台账，作为后续扬尘管控工作优化的重要依据。

9  监督验收与档案管理

9.1 监督检查

属地建设主管部门应定期对施工现场扬尘控制情况进行监督检查，重点核查污染源管控措施落实情况、在线监测设备运行状况、应急预案备案及演练情况等内容。对于检查中发现的问题，应下发整改通知，限期整改落实；对于整改不到位或情节严重的，应依法依规追究责任。施工单位应主动配合监督检查，如实提供相关资料，不得弄虚作假，确保监督检查工作的顺利开展。

9.2 档案管理要求

施工单位应建立绿色施工扬尘控制专项档案，归档内容包括扬尘污染源清单、分级管控方案、洒水降尘记录、在线监测数据汇总、检查记录、应急处置记录和整改情况报告等。档案资料应及时整理、分类归档，保证档案的完整性和可追溯性。竣工验收时，扬尘控制档案应作为绿色施工评价的重要依据，验收合格后档案保存期限应符合相关规定的最低要求。