JXEA

江 西 省 工 程 师 联 合 会 团 体 标 准

T/JXEA 429—2026

中小河流暴雨洪水预报预警技术规程

Technical regulations for rainstorm flood forecasting and early warning of small and medium rivers

（征求意见稿）

2026—06—XX   发布	2026—06—XX   实施

江西省工程师联合会  发  布

目  次

前 言	II

引 言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基础数据收集与分析	1

5  预报模型建立与率定	2

6  监测站网与数据传输	2

7  洪水预警发布管理	2

8  预报精度评定与方案修订	3

9  业务运行与应急管理	3

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省工程师联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

中小河流洪水灾害是我国最为频发的自然灾害类型之一，其突发性强、预见期短、破坏力大，每年造成大量人员伤亡和财产损失。加强中小河流暴雨洪水预报预警能力建设，是有效应对洪涝灾害、保障人民群众生命财产安全的重要措施。为规范中小河流暴雨洪水预报预警工作的技术流程和业务管理，明确预报方案编制、预警发布和响应管理等关键环节的技术要求，依据国家防汛抗旱相关规定和水文行业技术标准，制定本规程。本规程的实施将有效提升中小河流洪水预报预警的准确性和时效性，为防汛决策提供科学依据。

中小河流暴雨洪水预报预警技术规程

1  范围

本文件规定了中小河流流域水文资料收集与分析方法、暴雨强度计算及设计洪水推算技术要求，产汇流模型选型原则及参数率定方法，实时雨量、水位、流量监测站网的布设要求和数据传输规范，预报方案编制的技术路线及预报精度评定标准，洪水预警等级划分依据、发布程序和信息传播渠道，以及预警响应启动条件和预警解除标准。

本规程文件中小河流洪水预报预警系统的规划建设及日常业务作业管理工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22482 水文情报预报规范

GB/T 50095 水文基本术语和符号标准

SL 250 水文情报预报规范

SL 59 河流流量测验规范

SL 61 水文自动测报系统技术规范

SL/T 551 水工混凝土试验规程（相关计算参照）

QX/T 118 暴雨诱发的中小流域洪水气象风险预警

QX 45 地面气象观测规范 降水量

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中小河流  small and medium river

流域面积在200平方千米至3000平方千米之间，或流域面积虽小于200平方千米但洪水灾害频发、对下游影响较大的河流。

3.2

洪水预报  flood forecasting

根据现有降雨和水文监测数据，利用水文模型或经验方法预测未来时段内洪水流量和水位变化的技术活动。

3.3

预见期  forecast lead time

洪水预报发出时刻至预报洪峰到达时间之间的时间间隔。

3.4

预警等级  warning level

根据洪水量级和危险程度，对洪水预警信息进行分级的划分标准，通常分为蓝色、黄色、橙色和红色四个等级。

3.5

产汇流模型  runoff production and concentration model

描述降雨转化为径流（产流）并在流域内汇集至出口断面（汇流）物理过程的数学模型。

3.6

预报精度评定  forecast accuracy evaluation

通过对比实测洪水过程与预报洪水过程，按照规定标准评判预报方案精度等级的活动。

4  基础数据收集与分析

4.1 水文资料收集

开展中小河流洪水预报工作前，应系统收集流域内历史降雨资料、水文测站观测数据和历次典型洪水过程记录。资料收集应尽量延长系列年限，重点收集大洪水年份的完整降雨径流数据，保证样本的代表性和系列的连续性。历史洪水资料经整理分析后，应按照GB/T 50095的要求建立流域水文数据库，统一数据格式和质量控制标准，为预报模型率定提供可靠的基础数据，数据收集和整理方法应符合SL 59的流量测验规范要求。

4.2 暴雨强度计算

流域暴雨强度分析应采用频率统计方法，计算不同重现期下的设计暴雨强度，为设计洪水推算和预警阈值确定提供依据。计算数据应选用具有代表性的雨量站实测资料，系列长度应满足频率分析的统计要求。暴雨时空分布规律分析是暴雨强度计算的重要内容，应根据流域面积和暴雨特性确定合理的面雨量计算方法，暴雨强度计算方法应符合GB/T 22482水文情报预报规范的技术要求。

5  预报模型建立与率定

5.1 产汇流模型选型

产汇流模型的选型应综合考虑流域面积、地形地貌特征、数据可得性和预报精度要求等因素。对于资料充足的流域，宜采用具有物理基础的分布式或半分布式水文模型；对于资料匮乏的流域，可采用基于参数化的集总式模型或经验统计方法。模型选型时应评估不同模型在目标流域的适用性，通过率定期和验证期的分析比较，确定最终采用的模型类型。各类模型均应参照SL 250的预报规范进行配置和应用。

5.2 参数率定与验证

产汇流模型参数率定应采用历史典型洪水过程数据，率定目标应兼顾洪峰流量、洪量和洪水过程形态的吻合程度。率定过程应使用优化算法或手动调参方法，系统搜索参数组合，确定最优参数集。参数验证应选用未参与率定的历史洪水场次，独立评估模型的预报效果。最终确定的模型参数应有充分的率定和验证数据支撑，参数不确定性应进行必要的分析评估，预报精度评定应按照GB/T 22482的规定标准执行。

6  监测站网与数据传输

6.1 站网布设要求

中小河流洪水预报预警站网应涵盖雨量站、水位站和流量测站，站网密度应根据流域面积、地形特征和预报需求合理确定。雨量站应重点布设在流域上游产流区和降雨集中区域；水位站应布设在主要控制断面和关键保护目标上游；流量测站应优先布设在重要控制站点，站网布设要求应符合SL 61水文自动测报系统技术规范的相关规定。各站点均应配备数据自动采集和传输设备，确保实时数据的及时传输。

6.2 数据传输与质控

监测数据应按照规定频率自动上传至预报中心，上传频率应满足洪水预报时效性的要求，洪水期间应适当提高数据上传频率。数据传输应采用多链路冗余设计，确保恶劣天气条件下数据传输的可靠性。接收的实时监测数据应进行自动质量控制，识别并标记异常数据，对缺测数据应采用合理方法进行插补处理，质量控制标准应符合QX 45气象观测规范的相关要求。数据质控结果应由专业人员进行复核，确保进入预报模型的数据质量满足预报精度要求。

7  洪水预警发布管理

7.1 预警等级划分

洪水预警等级应根据河流警戒水位、保证水位和历史最高洪水位，结合下游保护对象的重要程度和承灾能力综合划分。蓝色预警对应超警戒水位但未超保证水位的洪水；黄色预警对应超保证水位但洪灾风险可控的洪水；橙色预警对应超历史最高水位或具有重大致灾风险的洪水；红色预警对应极端洪水事件，需要启动最高级别防汛应急响应。预警等级划分应与当地防汛应急预案相衔接，符合QX/T 118中小流域洪水气象风险预警的技术规定。

7.2 预警发布程序

洪水预警的发布应遵循分级负责、及时准确的原则，发布机构应严格按照授权范围和发布程序执行。预警信息发布前应经过技术审核，确认预报结果的可靠性后方可正式发布。预警信息发布应通过政府应急广播、手机短信、互联网平台和基层预警终端等多种渠道同步传播，确保预警信息及时触达受影响区域的基层组织和群众。预警级别的升降调整应根据洪水发展态势实时更新，预警解除须在洪水明显消退、危险状态解除后方可执行，符合SL 250水文情报预报规范的管理要求。

8  预报精度评定与方案修订

8.1 预报精度评定标准

洪水预报精度评定应采用洪峰流量相对误差、洪量相对误差和洪峰出现时间误差三项指标，按照GB/T 22482的分级标准判断预报方案的精度等级。达到甲级或乙级精度的预报方案可作为业务预报的基础，未达到乙级精度的预报方案应进行修订完善，不得直接用于发布预警。每年应对预报精度进行年度汇总评定，分析影响预报精度的主要因素，为预报方案改进提供依据。

8.2 预报方案修订程序

洪水预报方案应根据新增历史洪水资料定期更新，更新周期不宜超过五年。当流域内发生重大工程建设、土地利用变化或极端洪水事件后，应及时启动专项修订工作。修订后的预报方案应经过独立验证，确认精度符合要求后方可正式投入使用。方案修订情况应形成技术报告，存档备查，修订方案的发布和实施应经主管部门审批，报告内容应符合SL 61水文自动测报系统技术规范的管理要求。

9  业务运行与应急管理

9.1 日常业务运行

中小河流洪水预报预警系统应保持全年连续运行，汛期应实现24小时值班制度。预报员应定期开展预报演练，熟练掌握预报模型操作和预警发布程序。值班期间应密切关注气象预报和实时监测数据，做好暴雨过程的提前预判，及时启动洪水预报业务流程。系统设备应定期维护保养，确保硬件设备和通信链路的稳定运行，维护记录应妥善保存，符合SL 59流量测验规范中的质量管理要求。

9.2 极端天气应急响应

遭遇超强降雨或超历史记录洪水时，应启动应急预报模式，增加预报频次，召集技术骨干组成应急小组联合研判。应急预报期间应充分利用多源降雨数据和模型集合预报技术，提高预报结果的可信度。重大洪水过程结束后应开展系统复盘分析，总结预报准确率、预警发布时效和响应处置效果，形成案例报告，纳入预报系统数据库，为类似洪水过程的预报提供经验参考，持续提升中小河流洪水预报预警的整体业务能力。