JXEA

江 西 省 工 程 师 联 合 会 团 体 标 准

T/JXEA 433—2026

园林改良土壤配制与施用技术规程

Technical regulations for preparation and application of improved soil in landscape engineering

（征求意见稿）

2026—06—XX   发布	2026—06—XX   实施

江西省工程师联合会  发  布

目  次

前 言	II

引 言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原材料技术要求	2

5  配方设计原则	2

6  拌制施工要求	2

7  施用技术要求	3

8  质量检测方法	3

9  贮存管理与安全要求	3

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省工程师联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

园林改良土壤是保障城市绿化植物正常生长、提高绿化景观质量的重要基础材料。随着城市绿化建设规模的扩大和绿化质量标准的提升，土壤改良已成为园林工程中不可或缺的技术环节。当前园林改良土壤的配制和施用缺乏统一规范，存在原材料选择随意、配方设计不科学、施工操作不规范等问题，影响了绿化植物的成活率和生长效果。为规范园林改良土壤的原材料选择、配方设计、拌制施工及质量检测全过程技术要求，保障园林绿化工程质量，依据土壤学原理和园林绿化工程技术标准，制定本规程。

园林改良土壤配制与施用技术规程

1  范围

本文件规定了园林改良土壤原材料的种类、技术要求和质量检验方法，不同绿化植物类型对应的改良土壤配方设计原则，原材料的采购验收、贮存保管和计量配料要求，改良土壤拌制操作程序和施工质量控制要求，改良土壤施用厚度、施工工序和覆土要求，以及施用后植物生长适宜性的现场检测指标要求。

本文件适用于城市园林绿地建设和更新改造工程中改良土壤的配制与施用工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 6274 肥料和土壤调理剂 术语

GB/T 22105 土壤质量 土壤中全氮的测定

NY/T 1634 耕地地力评价指南

NY/T 525 有机肥料

CJ/T 243 城镇绿地分类标准

CJ/T 340 绿化种植土壤

LY/T 1228 森林土壤全磷的测定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

园林改良土壤  landscape improved soil

以天然土壤为基础，按照一定比例加入有机材料、无机调理剂等改良物料，经拌制均匀后用于园林绿化种植的混合土壤基质。

3.2

有机改良物料  organic amendment materials

用于改善土壤有机质含量、物理结构和保水保肥能力的有机来源材料，包括腐熟堆肥、泥炭、秸秆粉和木纤维等。

3.3

无机调理剂  inorganic conditioner

用于改善土壤质地、pH值或通气排水性的无机来源材料，包括河沙、珍珠岩、膨润土、石灰和硫磺等。

3.4

土壤容重  soil bulk density

单位体积土壤（包括孔隙）的干重，是反映土壤紧实度和通气性的重要指标。

3.5

有效土层厚度  effective soil layer thickness

能够为植物根系正常生长提供水分和养分的土层深度，不同植物类型对有效土层厚度的要求不同。

3.6

pH值调节  pH adjustment

通过加入石灰、硫磺或其他酸碱性调理剂，将土壤酸碱度调节至目标植物适宜生长范围的操作。

4  原材料技术要求

4.1 基础土壤要求

用于配制园林改良土壤的基础土壤应选用质地均匀、无明显砾石和杂质的壤土或沙壤土，土壤质地应符合CJ/T 340绿化种植土壤标准的基本要求。基础土壤中不得含有建筑废渣、工业废料等有害杂质，重金属含量应符合GB 15618土壤污染风险管控标准的要求。基础土壤在使用前应进行质量检测，检测项目包括质地类型、pH值、有机质含量、电导率和重金属含量，检测合格后方可入场使用，不合格土壤不得用于园林绿化种植。

4.2 有机改良物料要求

用于改良土壤的有机肥料应符合NY/T 525有机肥料的技术要求，有机质含量不低于标准规定值，重金属含量和病原微生物指标应达到无害化要求。腐熟堆肥应充分发酵腐熟，施用前应进行发芽率测试，确认无植物毒性。泥炭材料的pH值和持水量应符合产品标准要求，选用时应考虑其酸化特性对目标植物的适宜性。所有有机改良物料应附有产品合格证和检验报告，进场时由质检人员验收，不合格产品不得使用，材料术语应符合GB/T 6274的规定。

4.3 无机调理剂要求

用于改善土壤通气排水的河沙、珍珠岩等无机调理剂应质地纯净，不含有害化学物质。石灰类调理剂应为生石灰或消石灰，使用前应确认其有效成分含量，避免使用受潮变质产品。pH值调节用材料应根据目标植物的适宜pH范围选择，酸性土壤宜施用石灰类材料，碱性土壤宜施用硫磺或酸性有机物料，调节幅度应通过小批量预试验确定，避免过度调节。所有无机调理剂在进场时应进行外观检验和必要的化学成分抽检，确保产品质量符合使用要求。

5  配方设计原则

5.1 植物类型适配设计

园林改良土壤配方应根据种植植物的类型和生态习性分类设计，乔木、灌木、草坪和花卉的土壤配方要求各有差异。乔木种植土壤应重点保证有效土层深度和结构稳定性，容重不宜过低，以保障根系锚固能力；草坪和花卉用土应注重提高有机质含量和保水保肥性能，容重可适当降低；地被植物用土配方设计还应兼顾水土保持功能，根据CJ/T 243城镇绿地分类标准确定各类绿地的土壤技术要求。

5.2 配方比例确定方法

改良土壤的配方比例应通过基础土壤检测数据和目标性能指标的差值分析确定，采用计算法结合小批量预试验的方式验证。有机物料的添加比例应综合考虑改善有机质含量和调节容重的双重需求，一般体积占比不超过规定上限，过高比例会导致土壤下沉量过大和养分过度富集。配方确定后应进行配方验证试验，检测拌制后土壤的pH值、有机质含量、容重和持水量等关键指标，与目标值进行比对，必要时进行配方微调，检测方法应符合GB/T 22105等相关标准。

6  拌制施工要求

6.1 计量与拌制操作

改良土壤拌制前应按照配方比例对各组分进行准确计量，计量误差应控制在规定范围内，严禁目测估量。大批量拌制应使用机械搅拌设备，确保各组分混合均匀，搅拌时间应满足均匀混合的最低要求。小批量或施工作业面受限情况下可采用人工翻拌方式，但翻拌次数应满足均匀性要求。拌制过程中应对拌制均匀性进行随机抽检，从不同部位取样检测pH值等快速检测指标，确认均匀性合格后方可转入施用工序，操作技术应符合NY/T 1634耕地地力评价的相关指导原则。

6.2 施工质量控制

改良土壤施工期间应对每批次产品进行质量检验，检验项目包括外观质地、pH值和容重等，不合格产品不得施用。改良土壤的施用厚度应符合设计要求，乔木种植穴的改良土壤回填应分层压实，避免根系悬空。施工现场应保持改良土壤处于适宜含水量状态，避免在土壤过干或过湿状态下施工，影响植物种植质量。施工结束后应对施工区域的改良土壤进行均匀性抽检，检测结果应纳入施工质量验收资料，符合LY/T 1228森林土壤全磷测定等相关检测标准的要求。

7  施用技术要求

7.1 施用厚度与范围

不同植物类型和绿地功能对改良土壤的施用厚度有不同要求，乔木种植穴的改良土壤回填深度应不小于规定的最低值，草坪绿地改良土壤铺设厚度应满足草坪草根系正常生长的需要。改良土壤的施用范围应覆盖植物根系主要分布区域，种植穴外围的影响区域也应适当改良，提高根系向外扩展空间的土壤质量。地形坡度较大的绿地应在改良土壤施用后采取防冲刷措施，防止降雨径流对改良土壤层的侵蚀，确保改良效果的持久性，施用技术应参照NY/T 525有机肥料施用指南的相关规定。

7.2 与原有土壤的衔接处理

改良土壤层与原有土壤层之间的衔接处理是保障植物根系顺利穿越土层的关键。应避免改良土壤与原土之间形成明显的质地突变界面，必要时应设置过渡层，逐步过渡土壤质地。对于原有土壤存在隔水层或压实层的情况，应在铺设改良土壤前进行机械疏松或打孔处理，确保改良土壤层的排水路径畅通，防止积水影响植物根系生长。衔接处理质量应在施工过程中逐项检查，确保各层土壤的连续性和排水畅通性，检测指标应符合CJ/T 340绿化种植土壤的技术要求。

8  质量检测方法

8.1 施工前质量检测

园林改良土壤施用前应进行系统的质量检测，检测项目包括pH值、有机质含量、容重、全氮、全磷、全钾含量和重金属指标。pH值检测应采用电位法，使用pH计进行现场快速检测，精度要求满足相关标准；有机质含量检测应采用重铬酸钾氧化法，在具备资质的实验室完成；全氮检测方法应按照GB/T 22105的规定执行；全磷检测应符合LY/T 1228森林土壤全磷测定的方法要求。检测结果应与配方目标值进行对比，超出允许偏差的批次应查明原因并重新调整配方后进行复检。

8.2 植物适宜性现场评价

园林改良土壤施用后应对植物生长适宜性进行跟踪评价，主要评价指标包括植物成活率、生长量和叶色等直观表现指标。施用后首个生长季应定期观察植物生长状况，若发现植物出现生长迟缓、叶片黄化或根系生长受阻等异常情况，应及时取样进行土壤检测，查明是否存在土壤质量问题。适宜性评价结果应纳入工程竣工验收报告，作为评价改良土壤施用效果的重要依据，评价方法可参照NY/T 1634耕地地力评价指南的相关技术框架。

9  贮存管理与安全要求

9.1 原材料贮存要求

园林改良土壤原材料应按照种类分区贮存，防止材料间相互污染。有机改良物料应贮存在通风良好、防雨遮阳的场地，防止霉变和养分流失；石灰类材料应贮存于防潮隔水的密封容器或仓库中，防止吸湿失效；珍珠岩等轻质材料应采取防风措施，避免粉尘飞散造成环境污染。贮存场地应设置明显的材料标识，标注材料名称、入场日期、批次和检验状态，方便施工人员识别使用，材料术语规范应符合GB/T 6274的规定。

9.2 施工安全管理

园林改良土壤配制施工中应注意施工现场的安全管理，重点关注石灰类腐蚀性材料和有机粉尘材料的操作安全。接触石灰类材料的操作人员应佩戴防护手套、护目镜和防尘口罩，防止皮肤和眼睛受到化学灼伤。有机改良物料拌制作业时应采取防尘措施，减少粉尘吸入。施工机械的操作应遵守设备安全操作规程，防止机械伤害。施工废弃物和不合格材料应统一收集处置，不得随意丢弃，防止污染施工区域周边环境，重金属指标管控应符合GB 15618土壤污染风险管控标准的规定。