混凝土面板堆石坝接缝止水标准图集

编 制 说 明

目次

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	1

4 标准结构和内容说明	2

6 相关标准对比说明	2

1 编制背景

本标准图集是根据水电学函〔2025〕103号文，“关于《内河钢坝闸水力消能防冲设计导则》等4项团体标准立项的通知”下达的制定任务制定的。由水电水利规划设计总院有限公司，中国电建集团贵阳、北京、西北、中南、华东勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电科学研究院等单位负责起草。

混凝土面板堆石坝作为水电工程领域的主流坝型，其接缝止水系统是保障大坝防渗安全的核心技术环节。接缝止水是土石坝最精细的防渗结构，也是各类大坝精细防渗结构之一，其体系结构复杂，需综合应用铜止水、塑性填料止水、表面保护盖板等多类材料，并涉及预埋安装、焊接成型、填注封边等复杂工序，对施工精度和材料性能要求极高。然而，《混凝土面板堆石坝设计规范》（NB/T·10871-2021）、《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》（DL/T-5115-2016）等现行规范对面板堆石坝接缝止水的设计和施工技术要求均以文字性规定为主，不足以全面细致指导混凝土面板堆石坝接缝止水的设计施工。

近年面板堆石坝逐步向200m级以上特高面板堆石坝、深厚覆盖层上高面板堆石坝及更大量面板堆石坝方向发展，对面板堆石坝接缝止水提出了更高要求。然而，由于设计人员新老交替，部分设计人员对接缝止水原理、已有试验研究成果研阅消化不够，对已建工程成功及失败经验教训了解不多，设计中采取借鉴摘抄方式，导致接缝止水设计理念出现偏差，波纹止水带宽度过大、波纹止水带下设置塑性填料、塑性填料与面板接触面不足、扁钢螺栓孔距太大、螺栓孔未设置成椭圆形、三复合盖片采取搭接代替硫化连接、施工技术要求不够全面、已完成施工项目的检验检测要求缺失等问题。

工程实践表明，混凝土面板堆石坝接缝止水运行效果通常依赖于选择规范性强、专业化高、经验丰富的设计人员和施工队伍。同时，止水系统缺陷导致的渗漏问题频发，迫切需要相关标准图集指导设计和施工，以保证止水系统的质量和寿命，从而保证工程安全，减少渗漏危害。此外，标准化设计可减少设计变更率，提高工效，保证质量，促进设计施工队伍专业化。

《混凝土面板堆石坝接缝止水标准图集》的制定将填补我国在面板堆石坝细部构造标准化领域的空白，推动土石坝乃至大坝技术发展，为工程安全与行业高质量发展提供技术支撑，产生巨大的经济和社会效益。

2 编制主要原则

（1）贯彻执行国家现行有关法律法规以及国家和行业现行有关技术标准的规定。

（2）遵循科学性和先进性原则。按篇章提出报告应编制的内容，具有一定的引导性和前瞻性。

（3）遵循适用性和可操作性原则。认真总结面板坝接缝止水技术要求、工程实践案例等，给出标准图集编制的具体规定，并广泛征求各方意见，体现适用性和可操作性。

（4）遵循协调性原则。与相关国家标准、行业规范相协调，处理好本标准与水库防渗技术领域其他相关标准的关系。

（5）遵循合规性原则。体例格式按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编制。

3 主要工作过程

2025年6月，起草编制大纲，召开立项讨论会；

2025年7月，完善编制大纲，起草图集初稿；

2025年8月，形成初稿，向学会申请立项，同月通过立项形式审查；

2025年9月，面板坝专委会组织召开立项审查会议，同意立项；

2025年10月-2026年4月，结合立项评审会意见，修改完善图集初稿，逐章开展3轮内部讨论，并报学会进行初稿审查。

2026年5月-6月，根据初稿审查意见进行修改完善，报学会开展征求意见工作。

4 标准结构和内容说明

本图集适用于布置在基岩或覆盖层上的钢筋混凝土面板堆石坝和抽水蓄能电站全库盆防渗的钢筋混凝土面板堆石坝的接缝止水设计。本标准图集适用于接缝位移允许值不超过10cm、铜止水一个鼻子的接缝止水设计，超过这个范围的接缝止水需开展专题研究。

本图集是对现有国标和行标的补充和完善，并不低于国标或行标的要求。

标准图集主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体原则、总图、底部铜止水片图、顶部塑性填料及波纹止水带图、表层复合止水保护盖片图、表面涂覆型止水图、顶部自愈性填料及不锈钢罩布置图、缝面结构图、特殊工况条件下接缝止水图、附录。

5 相关标准对比说明

国内接缝止水相关设计标准包括《混凝土面板堆石坝设计规范》《混凝土面板堆石坝施工规范》《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》《水工建筑物止水带技术规范》《水电水利工程聚脲涂层施工技术规程》《水工建筑物封缝防渗聚脲应用技术规范》等，国外也有相关设计标准，技术公报，但这些标准对接缝止水设计和施工技术要求均以文字性规定为主，不能涵盖设计和施工的所有内容和细节。

本标准基于大量已建工程设计经验和运行情况，充分考虑不同坝体条件、环境条件和接缝变形控制要求，分类绘制了标准图集，可为设计人员提供具体设计参考。