中国食品土畜进出口商会团体标准

T/CFNA   1683-2025

黑水虻虫油生产技术规程

Technical regulations  for production of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae oil

（征求意见稿）

2025-**-*发布                            2026-*-* 实施

中国食品土畜进出口商会  发布

T/CFNA   1683-2025

目录

前言	II

1.   范围	 1

2.   规范性引用文件	 1

3.   术语和定义	 1

4.   一般要求	 1

5.   检验方法	 2

6.   包装、标签、运输和贮存	 2

# 前言

本文件根据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国食品土畜进出口商会提出，委托商会昆虫蛋白产业分会制定。

本文件主要起草单位：广东省科学院动物研究所、万科公益基金会、深圳安芮洁环保科技公司。

本文件起草单位：郑州尧安环保科技有限公司、宁波良源恒茂生物科技有限公司、西部虫谷（成都）生物科技有限公司。

本文件主要起草人：徐齐云、谢晓慧、钟利娜、连娟。

本文件起草人：高上、毛孟其、余家华、邝文校。

本文件由中国食品土畜进出口商会解释。

本文件由中国食品土畜进出口商会于2026年**月**日批准公示。

本文件自2026年**月**日起实施。

黑水虻虫油生产技术规程

范围

本文件规定了黑水虻（Hermetia illucens）虫油生产的技术要求、检验方法以及包装、标签、运输和贮存的要求。

本文件适用于以黑水虻幼虫为原料，工业用或饲料用黑水虻虫油的生产与质量控制。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 5009.236-2016  动植物油脂水分及挥发物的测定
GB/T 5534-2024  动植物油脂  皂化值的测定

GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB 5009.229-2025 食品安全国家标准 食品中酸价的测定
GB/T 5535.2-2008 动植物油脂  不皂化物测定

GB/T 5532-2022 动植物油脂  碘值的测定

GB 9683 复合食品包装袋、膜卫生标准

SC/T 3504-2006  饲料用鱼油

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

黑水虻虫油 black soldier fly larvae oil

以黑水虻幼虫为原料，经清洗、压榨或溶剂萃取、精炼等工艺制得的油脂。

粗虫油 crude insect oil
从黑水虻幼虫原料中分离得到的油脂。

精制虫油 refined insect oil
粗制虫油经去杂、脱酸等处理后得到的油脂。

一般要求

4.1 原料要求

- 4.1.1 黑水虻幼虫来源明确，健康鲜活或经规范冷冻保存。
4.1.2 无腐败、霉变及异味。
4.1.3 不应含有金属、玻璃等杂质。

- 4.1.4 幼虫原料应经过分选、清洗，并脱水至水分含量低于15%。

  - 4.2 感官要求
   黑水虻虫油的感官要求应符合表1的规定。

  - 表1 感官要求

| 项目 | 精制虫油 | 粗虫油 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 浅黄色至棕红色，透明油状液体 | 浅黄色至棕褐色，微有浑浊，可有部分沉淀 |
| 气味 | 具有黑水虻虫油固有的气味，无异味 | 具有黑水虻虫油固有的气味，稍有异味 |

4.3 理化指标

黑水虻虫油的理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 精制虫油 |  | 粗虫油 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 水分及挥发物 / (%) | ≤0.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 |
| 皂化值（KOH）/ (mg/g) | ≥190.0 | 180.0-190.0 | 170.0-180.0 | ≤170.0 |
| 月桂酸（C12:0）含量 / (%) | ≥40.0 | 30.0-40.0 | 25.0-30.0 | ≤25.0 |
| 酸价（KOH） / (mg/g) | ≤1.0 |  | >1.0 |  |
| 过氧化值 / (g/100g) | ≤5.0 |  | >5.0 |  |
| 不皂化值 / (%) | ≤1.0 |  | >1.0 |  |
| 碘价/ (g/100g) | ≥80.0 |  | <80.0 |  |

5 检验方法

5.1 色泽测定：按照SC/T 3504-2006  中规定的方法测定。

5.2 气味测定：按照SC/T 3504-2006  中规定的方法测定。
5.3 水分及挥发物：按照 GB 5009.236-2016 中规定的方法测定。
5.4 皂化值测定：按照GB/T 5534 中规定的方法测定。

5.5 月桂酸含量：按照 GB 5009.168 中规定的方法测定。

5.6 酸价、过氧化值：按照 GB 5009.229-2025 中规定的方法测定。
5.7 不皂化值测定：按照 GB/T 5535.2-2008 中规定的方法测定。

5.8 碘价测定：按照 GB/T 5532-2022 中规定的方法测定。

6 包装、标签、运输和贮存

6.1 包装

应使用洁净、无损、符合食品卫生要求的容器（如不锈钢罐、食品级塑料桶）或包装袋（符合GB 9683要求）进行包装。包装容器应能确保产品在运输和贮存过程中的质量与安全。

6.2 标签

产品标签应清晰、牢固，并至少标明以下信息：产品名称、生产日期和保质期、批号、净含量、生产者或经销者的名称和地址。

6.3 运输

运输工具应清洁、干燥、无污染。运输过程中应防止日晒、雨淋，不得与有毒、有害、有异味的物品混装运输。

6.4 贮存

产品应贮存于阴凉、干燥、通风、避光的仓库内。避免与有毒、有害、有异味的物品一同存放。