中国食品土畜进出口商会团体标准

T/CFNA   1684-2025

黑水虻虫粉生产技术规程

Technical specification for production of black soldier fly

(Hermetia illucens) larvae meal

（征求意见稿）

2026-**-*发布                            2026-*-* 实施

中国食品土畜进出口商会  发布

目录

前言	II

1.   范围	 1

2.   规范性引用文件	 1

3.   术语和定义	 1

4.   要求	 2

5.   检验规则	 3

6.   包装、标签、运输、贮存和保质期	 4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国食品土畜进出口商会提出，委托商会昆虫蛋白产业分会制定。

本标准起草单位：郑州尧安环保科技有限公司、茵塞普科技有限公司、广州无两生物科技有限公司、广东省科学院动物研究所、宁波良源恒茂生物科技有限公司、西部虫谷（成都）生物科技有限公司

本标准主要起草人：贺永惠、余广滔、李楚君、徐齐云、毛孟其、余家华

本文件由中国食品土畜进出口商会解释。

本文件由中国食品土畜进出口商会于2026年**月**日批准公示。

本文件自2026年**月**日起实施。

黑水虻虫粉生产技术规程

1  范围

本标准规定了饲料原料黑水虻虫粉的术语和定义、养殖环境、饲养原料、生产流程、质量控制、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于黑水虻虫粉的生产。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6432  饲料中粗蛋白测定方法

GB/T 6433  饲料中粗脂肪的测定方法

GB/T 6434  饲料中粗纤维的测定方法

GB/T 6435  饲料中水分的测定

GB/T 6438  饲料中粗灰分的测定

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 10648   饲料标签

GB 13078   饲料卫生标准

GB/T 13091   饲料中沙门氏菌的测定方法

GB/T 13092   饲料中霉菌的测定方法

GB/T 14699.1  饲料 采样

GB/T 18823  饲料检测结果判定的允许误差

GB/T 20195  动物饲料 试样的制备

GB/T 23884  动物源性饲料中生物胺的测定 高效液相色谱法

GB/T 28717  饲料中丙二醛的测定 高效液相色谱法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

黑水虻虫干

以黑水虻幼虫为原料，经去杂、冲洗、干燥等工艺制成的产品。

3.2

黑水虻全脂虫粉

以黑水虻幼虫的鲜虫或干虫为原料，经过干燥、粉碎等工艺加工制成的产品。

3.3

黑水虻脱脂虫粉

以黑水虻幼虫的鲜虫或干虫为原料，经过脱脂、干燥、粉碎等工艺加工制成的产品。

4  要求

4.1 养殖环境

养殖场交通便利，远离居民区，周围无污染源。

4.2  饲养原料

以餐余产物、食品加工副产物和农副产品等有机质为原料。严禁使用国家明令禁止的物质与化学制品。

4.3  生产流程

生产工艺包括饲养基质、幼虫饲养、商品虫预处理、商品虫粉加工等。

4.3.1 饲养基质

利用符合国家要求的饲养原料，经去杂、脱水、脱油等处理后，粉碎，调节含水率为60%～70%左右，可以添加微生物预处理。

4.3.2 虫卵孵化

在适宜条件下（环境温度29ºC～31ºC，相对湿度70%～75%）避光，虫卵孵化发育4 d。

4.3.3 幼虫饲养

控制环境温度25ºC～30ºC，湿度60%～70%。饲养基质含水率65%～70%，控制饲养基质厚度，不超过15 cm，控制适宜的黑水虻幼虫养殖密度，饲养幼虫至5龄期。

4.3.4 商品虫预处理

4.3.4.1 筛分

筛分前控制饲养基质含水率降低到60%以下，通过筛分设备分离幼虫与虫沙。幼虫经分拣处理除去杂质，虫沙经发酵等处理后作有机肥利用。

4.3.4.2 消毒

幼虫经空腹饥饿6 h～12 h，排除肠道内容物。经过适当的清洗、消毒处理，杀灭病原微生物。

4.3.5 商品虫粉加工

4.3.5.1 加工原料要求

选取健康5龄期~6龄期黑水虻幼虫，无杂质、无变质、无污染、无病变。

4.3.5.2 黑水虻全脂虫粉加工

采用干燥、粉碎等处理后，制成黑水虻全脂虫粉。

4.3.5.3 黑水虻脱脂虫粉加工

黑水虻幼虫鲜虫或虫干经过脱脂、干燥、粉碎等处理，制成黑水虻脱脂虫粉。脱脂采用压榨、浸提或萃取等工艺处理。

4.4 质量控制

《动物源性饲料产品安全卫生管理办法》（中华人民共和国农业农村部令[2004]第40号）的有关规定；应符合国家检疫有关规定。不得使用发生疫病的动物组织或排泄物养殖黑水虻。

4.4.1 虫粉感官评价

呈棕黄色或黑褐色，色泽一致，具有昆虫蛋白的特殊香味，流动性好，不结块，无霉变、无腐败、无异臭，无杂质。

4.4.2  理化指标

应符合表1、表2要求。

表1 黑水虻全脂虫粉理化指标及分级

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 水分/% | ≤12.0 |  |  |
| 粗蛋白质/% | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥30.0 |
| 粗脂肪/% | ≤12.0 | ≤16.0 | ≤20.0 |
| 粗灰分/% | ≤16.0 | ≤20.0 | ≤20.0 |
| 几丁质氮/% | ≤0.65 | ≤0.75 | ≤0.85 |
| 胃蛋白酶消化率/% | ≥70 | ≥65 | ≥60 |
| 挥发性盐基氮/mg/100g | ≤160 | ≤200 | ≤200 |
| 组胺/mg/kg | ≤1000 | ≤1500 | ≤1500 |
| 丙二醛（以占粗脂肪的比例计）/mg/kg | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 注：粗蛋白质、粗脂肪和粗灰分均以干物质为基础计算；水分以风干基础计算。 |  |  |  |

- 表2 黑水虻脱脂虫粉理化指标及分级

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 水分/% | ≤12.0 |  |  |
| 粗蛋白质/% | ≥50.0 | ≥45.0 | ≥40.0 |
| 粗脂肪/% | ≤12.0 | ≤16.0 | ≤20.0 |
| 粗灰分/% | ≤16.0 | ≤20.0 | ≤24.0 |
| 几丁质氮/% | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
| 胃蛋白酶消化率/% | ≥80 | ≥75 | ≥75 |
| 挥发性盐基氮/mg/100g | ≤100 | ≤130 | ≤160 |
| 组胺/mg/kg | ≤500 | ≤1000 | ≤1500 |
| 丙二醛（以占粗脂肪的比例计）/mg/kg | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 注：粗蛋白质、粗脂肪和粗灰分均以干物质为基础计算；水分以风干基础计算。 |  |  |  |

4.4.3  卫生指标

应符合GB 13078的有关规定。

5  检验规则

5.1  试验试剂

试验中所用所有试剂，在未注明其他要求时，均使用分析纯试剂，试验用水应使用GB/T 6682中规定的三级水。

5.2  外观与性状

取适量样品放置在白瓷盘内，在非直射阳光、光线充足、无异味的环境中，感观检查颜色、霉变、杂质和气味。

显微镜检查按GB/T14698的规定执行。

5.3  样品处理

采样微生物项目按GB/T 42959规定执行，其他采样按GB/T 14699.1规定执行，样品粉碎后粒径按GB/T 5917.1规定测定，试样的制备按GB/T 20195进行，混合均匀后用于理化指标的测定。水分按 GB/T6435规定执行，粗蛋白质按GB/T 6432规定执行，粗脂肪按GB/T 6433规定执行，粗纤维按GB/T 6434规定执行，粗灰分按GB/T 6438规定执行，几丁质氮按附录A的规定执行，胃蛋白酶消化率按 GB/T 17811的规定执行。 挥发性盐基氮按附录B的规定执行，组胺按 GB/T23884规定执行，丙二醛按附录C的规定执行。卫生指标按GB13078规定执行。

5.4  组批

原料相同，以同一班次、同一生产工艺生产的成品为一个检验批次。

5.5  出厂检验

水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗灰分、挥发性盐基氮为出厂检验指标。

5.6  定期检验

a）正常生产时，每2个月至少进行一次4.4质量控制的全部项目；

b）更换原料供应商时，要连续检验至少3个批次的产品，检验4.4质量控制的全部项目；

c）设备更新换代时，要连续检验至少3个批次的产品，检验4.4质量控制的全部项目

5.7  型式检验

型式检验项目为本标准理化指标、卫生指标中所有指标。在正常生产情况下，每半年至少进行1次型式检验。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a）产品定型投产时；

b）生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

c）停产3个月，重新恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品质量监督机构或行政主管部门提出检验要求时；

f）进行生产许可证的发放和复查时。

5.8  判定规则

所验项目全部合格，判定为该批次产品合格。微生物指标不得复验，其余指标有一项不合格的，可重新加倍取样进行复验，复验结果中有一项不符合标准即判定为不合格。

各项目指标的极限数值判定按GB/T 8170中数值修约规则执行。检验结果判定的允许误差按GB/T 18823规定执行。

6  包装、标签、运输、贮存和保质期

6.1  包装

采用内衬塑料膜的双层包装，包装材料应无毒、无害、防潮。

6.2  标志、标签

产品标志、标签按GB 10648的规定执行。虫粉中若加入抗氧化剂、防霉剂等，其使用见《饲料添加剂品种目录》和《饲料添加剂安全使用规范》，且需要在标签中说明。

6.3  运输

产品运输应保证运输工具的洁净，禁止与有毒有害物品与其他有污染的物品共同运输，防止有毒物质的污染；预防包装破损，防止日晒、雨淋，防霉防潮。

6.4  贮存

贮存仓库应清洁、干燥、阴凉通风，堆放时应离开墙壁20 cm以上，底层放置垫板与地面隔开。防止受潮、霉变，防虫害、鼠害，防止日晒、雨淋，禁止与有毒有害物质混合贮存。

附 录 A

(规范性)

几丁质氮的测定

A.1 原理

用碱水解法去除样品中的真蛋白质，剩余样品用凯氏定氮法测出的氮即为样品中的几丁质氮。

A.2 试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

A.2.1 氢氧化钠(10g/L)：称取氢氧化钠10g，加1000mL蒸馏水溶解。

A.2.2 石油醚（沸程60℃～90℃）

A.3 仪器设备

A.3.1 半微量定氮装置或凯氏定氮仪或杜马氏定氮仪。

A.3.2 分析天平：精度0.0001。

A.3.3干燥箱：控温精度士2℃。

A.3.4 烧杯：1L。

A.3.5 滤袋：孔径20μm～25μm，受热温度，而酸、碱水煮。

A.3.6 干燥器。

A.3.7 滤纸。

A.3.8 冷却装置。

A.4 样品

按 GB/T20195制备样品至少200g，粉碎使其全部通过1mm 孔径的分析筛，充分混匀，装入密闭容器中，备用。

A.5 试验步骤

A.5.1 称样

平行做两份试验。取经105°C士2°C干燥2h、在干燥器中冷却至室温的滤袋(A3.5)，称量，精确至0.0001g。称取试样1g，精确至0.0001g，装入滤袋内，试样体积一般不超过滤袋容量的1/2，封口。若试样脂肪含量超过5%，从A.5.2开始处理；若试样脂肪含量低于5%，从A.5.3开始处理。

A.5.2 预先脱脂

将装有试样的滤袋放入烧杯(A.3.4)中，置于通风橱内，加入石油醚(A.2.2)，使样品完全浸没，浸泡5min，期间用玻璃棒轻轻搅拌翻动2次，倒去烧杯中的石油醚。重复操作3次。取出滤袋，放在滤纸(A.3.7 )上，轻轻挤压，去除滤袋上的石油醚，在通风橱中挥发30min，去除残余的石油醚。

A.5.3 氢氧化钠消煮

将装有试样的滤袋放入烧杯(A.3.4)中，按每个滤袋100mL的量加入氢氧化钠溶液(A.2.1)，加热至微沸，保持1h。沸腾期间开启冷却装置(A.3.8)，保持消煮液体积恒定。煮沸完毕取出滤袋，用热水洗至中性，再用滤纸(A.3.7)把袋内水分轻轻挤干。

A.5.4 烘干

将脱脂后的滤袋于105°C士2°C干燥4h，取出，置于干燥器(A.3.6)中冷却至室温，迅速称量，精确至0.0001g，直至连续2次称重的差值不超过2mg。

A.5.5  试样的消煮、蒸馏、滴定

按照 GB/T6432规定进行测定，测得样品中几丁质氮的含量。

附 录 B

(规范性)

挥发性盐基氮(VBN)的测定

B.1 原理

挥发性盐基氮在碱性溶液中蒸出，硼酸溶液吸收后，用盐酸标准滴定溶液滴定，依据氮的含量计算出挥发性盐基氮含量。

B.2 试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

B.2.1 水：GB/T6682，三级。

B.2.2 硼酸溶液(20g/L)：称取硼酸20g，加水溶解后定容至1000mL。

B.2.3 氧化镁混悬液(10g/L)：称取氧化镁10g，加1000mL水，摇匀。

B.2.4 盐酸标准滴定溶液(c(HCl)=0.1mol/L)：按 GB/T601 配制、标定。

B.2.5 盐酸标准滴定溶液(c(HCl)=0.01mol/L)：用0.1mol/L盐酸标准滴定溶液(B.2.4)稀释。

B.2.6 盐酸标准滴定溶液(c(HCl)=0.02mol/L)：用0.1mol/L盐酸标准滴定溶液(B.2.4)稀释。

B.2.7 甲基红乙醇溶液：称取0.1g甲基红，用乙醇(95%)溶解并定容至100mL。

B.2.8 溴甲酚绿乙醇溶液：称取0.5g溴甲酚绿，用乙醇(95%)溶解并定容至100mL。

B.2.9 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂：将甲基红乙醇溶液(B.2.7)与溴甲酚绿乙醇溶液(B.2.8)等体积混合，临用现配。

B.2.10 消泡剂：硅油。

B.2.11 pH试纸：1-14。

B.3 仪器设备

B.3.1 电子天平：感量0.1g、0.0001g。

B.3.2 往复式振荡器：不低于120次/min。

B.3.3 半微量定氮装置。

B.3.4 半自动凯氏定氮仪。

B.3.5 全自动凯氏定氮仪。

B.3.6 酸式滴定管：10mL。

B.4 样品

按 GB/T20195制备样品至少200g，粉碎使其全部通过1mm 孔径的分析筛，充分混匀，装入磨口瓶中，立即检测。

B.5 试验步骤

B.5.1 半微量法(仲裁法)

B.5.1.1 提取

平行做两份试验。称取试样5g(精确至0.0001g)置于300mL具塞锥形瓶中，准确加入100mL水，盖上瓶塞，以120次/min室温下振摇30min，静置5min，干过滤，滤液为试样提取液。

B.5.1.2 蒸馏

按照 GB/T6432规定检查定氮装置气密性。将半微量定氮装置(B.3.3)的冷凝管下端浸入盛有30mL硼酸溶液(B.2.2)和3滴甲基红-溴甲酚绿混合指示剂(B.2.9)的锥形瓶中。准确移取提取液(见 B.5.1.1)10mL注入定氮装置反应室中，用10mL水冲洗试样入口，滴加2滴消泡剂(B.2.10)，塞好试样入口玻璃塞，再加入15mL氧化镁混悬液(B.2.3，用前摇匀)，小心提起玻璃塞使氧化镁混悬液流入反应室，待混悬液接近全部流入反应室时，塞紧玻璃塞，并在入口处加水密封，防止漏气。打开蒸气开关，立即蒸馏。蒸馏3min后，用pH 试纸测定馏出液的pH值，当馏出液pH 值为中性时达到蒸馏终点。

取下锥形瓶，使冷凝管末端离开液面，并用水冲洗冷凝管末端2次~3次，得到吸收液，待滴定。同时做试剂空白试验。

蒸馏结束后对设备管路进行清洁。在反应室中加水20mL~30mL，蒸馏3min~5min，保证馏出液pH 为中性，确保蒸馏设备清洁无污染。

B.5.1.3 滴定

蒸馏得到的吸收液立即用0.01mol/L盐酸标准滴定溶液(B.2.5)滴定，由蓝绿色变成灰红色为滴定终点。

B.5.2 半自动凯氏定氮仪法

B.5.2.1 提取

按 B.5.1.1步骤进行。

B.5.2.2 蒸馏

按照 GB/T6432规定检查仪器气密性。按照仪器说明书进行操作。将仪器冷凝管下端浸入盛有30mL硼酸溶液(B.2.2)和3滴甲基红-溴甲酚绿混合指示剂(B.2.9)的锥形瓶中。准确移取提取液(见B.5.1.1)20mL置于蒸馏管中，加水20 mL，滴加2滴消泡剂(B.2.10)，再加入30 mL 氧化镁混悬液(B.2.3，用前摇匀)，立即连接到蒸馏器上开始蒸馏。蒸馏3min后，用pH试纸测定馏出液的pH值，当馏出液pH值为中性时达到蒸馏终点。取下锥形瓶，使冷凝管末端离开液面，并用水冲洗冷凝管末端2次~3次，得到吸收液，待滴定。同时做试剂空白试验。

蒸馏结束后对设备管路进行清洁。在蒸馏管中加水20mL~30mL，蒸馏3min~5min，保证馏出液pH值为中性，确保蒸馏设备清洁无污染。

B.5.2.3 滴定

蒸馏得到的吸收液立即用0.02mol/L盐酸标准滴定溶液(B.2.6)滴定，由蓝绿色变成灰红色为滴定终点。

B.5.3 全自动凯氏定氮仪法

B.5.3.1 提取

按 B.5.1.1步骤进行。

B.5.3.2 蒸馏和滴定

按照 GB/T6432规定检查仪器气密性。使用0.02mol/L盐酸标准滴定溶液(B.2.6)。按照仪器说明书操作。首先进行试剂空白测定，取得空白值。准确移取提取液(B.5.1.1)20mL 于蒸馏管中，加水20mL，滴加2滴消泡剂(B.2.10)，再加入30mL氧化镁混悬液(B.2.3，用前摇匀)，立即连接到蒸馏器上，开始测定。测定完毕及时清洗和疏通加液管路和蒸馏系统。

注：为防止管路堵塞，手动添加氧化镁混悬液。

B.6 试验数据处理

试样中挥发性盐基氮的含量以质量分数W计，数值以mg/100g表示，按公式(B.1)计算:

w=(V₁ - V₀) × c × 14 m × V₃/V₂×100………………………………(C.1)

式中：

c ———盐酸标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V0 ———试剂空白消耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V1 ———试液消耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V2 ———提取时加水的体积，单位为毫升(mL)；

V3 ———移取提取液的体积，单位为毫升(mL)；

14 ———氮的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)；

m ———试样质量，单位为克(g)；

100———计算结果换算为mg/100g的换算系数。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，保留3位有效数字。

B.7 精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果的绝对差值不大于其算术平均值的10%。

附 录C

(规范性)

丙二醛的测定

丙二醛(以粗脂肪为基础计)

在测定粗脂肪过程中，提取试样中粗脂肪后，立即称取粗脂肪1g(精确至0.0001g)于具塞三角瓶中，按照 GB/T28717中7.1的规定，准确加入50mL三氯乙酸-EDTA 混合溶液，于25 ℃下以180 次/min振摇30min。取约20mL提取液于50mL离心管中，5000r/min离心5min，取上清液按GB/T28717自7.2开始操作。