T/XXQCH

厦门市翔安区新圩青年创业促进会团体标准

T/XXQCH 0002S—2019

厦门特色食品

新圩嫂面线

（征求意见稿）

2019 - 09 - 28 发布

2019- 10 -28 实施

厦门市翔安区新圩青年创业促进会   发布

前  言

本标准中的感官指标、水分、酸度根据产品特点制定。安全性指标按照GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求制定。

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规则进行编写。

本标准由厦门市翔安区新圩青年创业促进会提出。

本标准由厦门市翔安区新圩青年创业促进会起草。

本标准厦门市翔安区新圩青年创业促进会归口管理。

本标准主要起草人：

本标准首次发布时间：

厦门特色食品 新圩嫂面线

- 范围

本标准规定了厦门特色食品新圩嫂面线的产品分类、要求、生产加工过程卫生要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以小麦粉为原料，以水和食用盐为辅料，经和面、出条、上竹、晒干（或烘干）、包装或不包装等工序制成的非即食面线产品。

- 规范性引导文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1355 小麦粉

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.239 食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB/T 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005] 定量包装商品计量监督管理办法

国家质量监督检验检疫总局令第123号[2009] 《食品标识管理规定》

- 产品分类

  - 手工面线

和面→擀面→割面→盘条醒面→上竹→拉伸醒面→拉长成条→晾晒→打结→晒干（或烘干）→包装或不包装。

  - 机制面线

和面→出片→出条→上杆→晾晒→切把→晒干（或烘干）→包装或不包装。

- 要求

  - 原辅料要求

    - 小麦粉：应符合GB/T 1355的要求。

    - 水：应符合GB 5749的要求。

    - 食用盐：应符合GB/T 5461的要求。

  - 感官指标

- 应符合表1的规定。

- 感官指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 呈细条状、粗细较均匀，外表较光滑整齐，形态良好，无明显斑点。 |
| 色泽 | 具有本产品固有的色泽，色泽基本一致。 |
| 气味 | 具有本产品固有的气味，无酸味、无霉味及其他异味。 |
| 烹调性 | 煮熟后松散柔韧，不粘条，不夹生，口感爽滑，无牙碜。 |
| 杂质 | 无正常视力可见外来异物。 |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分/（g/100g） ≤ | 15.0 |
| 酸度/（°T） ≤ | 5.0 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 0.2 |

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 食品添加剂

    - 食品添加剂的质量应符合相应的标准和有关规定。

    - 食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

- 生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 试验方法

  - 感官指标

取适量样品打开包装，置于洁净的白色瓷盘中，在明亮的自然光下肉眼观察外观、色泽、杂质，嗅闻气味。另外称取100g样品，放入盛有500mL沸水的容器中煮2min左右，将煮熟的面线挑出，评定其烹调性。

  - 理化指标

    - 水分：按GB 5009.3的规定执行。

    - 酸度：按GB 5009.239的规定执行。

    - 铅：按GB 5009.12的规定执行。

  - 净含量

按JJF 1070的规定执行。

- 检验规则

  - 组批

产品以同一班次，同一批原料，同一生产线生产和同包装规格为一批。

  - 抽样方法和数量

    - 在成品库内，抽取同一批次并在保质期内的产品。

    - 抽样基数不少于25kg，预包装产品抽取样品数量不少于 2kg，不少于 2 个独立包装，散装产品抽取数量不少于2kg。样品平均分成2份，1份用于检验，1份备查。净含量检验抽样按JJF 1070规定执行。

  - 出厂检验

    - 产品出厂需经本单位质检部门逐批检验合格，附产品检验合格证后方准出厂。

    - 预包装产品出厂检验项目为感官指标、净含量、水分、酸度。散装称重的产品出厂检验项目为感官指标。

  - 型式检验

- 正常生产时每半年进行一次型式检验，型式检验项目为本标准规定的所有要求，有下列情况时也应进行型式检验：

- a) 新产品试制鉴定时；

- b) 原辅材料产地或生产工艺发生改变，有可能影响产品质量时；

- c) 停产三个月以上，恢复生产时；

- d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- e) 国家质量监督机构或主管部门提出型式检验要求时；

- f) 对质量有争议，需要仲裁时。

  - 判定规则

    - 检验结果全部符合本标准规定时，则判定该批产品为合格品。

    - 检验结果中，有一项或一项以上不符合本标准时，可从该批次产品中加倍抽样复验。复验结果合格时，则判定该批产品为合格品；复验结果仍不符合要求，则判定该批产品为不合格品。

- 标志、包装、运输、贮存、保质期

  - 标志

预包装产品标签应符合 GB 7718、GB 28050 和《食品标识管理规定》的规定。散装产品应在容器、外包装上标明食品的名称、成分或者配料表、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式、贮存条件等内容。包装储运标志应符合 GB/T 191 的规定。

  - 包装

    - 内包装应清洁卫生，包装材料应符合食品安全国家标准的规定，包装封口应严密、牢固、无破损。

    - 外包装用瓦楞纸箱，瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

  - 运输

运输工具须清洁、卫生、干燥，并有防雨、防晒设施，不得与有害、有毒、有异味物品混运。搬运时应轻拿、轻装、轻卸。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、卫生、避光的仓库内，严禁与有害、有毒、有异味物品一起贮存。

  - 保质期

在符合本标准规定的包装、运输和贮存条件下，春夏三个月，秋冬六个月。

_________________________________