ICS65.060.50                                                                           B92

团    体    标   准

T/NJXH 0008-2020

青贮饲料包膜机

The coating machine of silage

- 发布                                 2020--实施

内蒙古农牧业机械工业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号	1

5　技术要求	2

5.1　一般技术要求	2

5.2　主要性能要求	2

5.3　装配质量	2

5.4　安全要求	2

6　试验方法	3

6.1　试验条件	3

6.2　性能试验	3

7　检测规则	4

7.1　出厂检验	4

7.2　型式试验	4

8　标志、包装、运输和贮存	5

8.1　标志	5

8.2　包装运输和贮存	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准有内蒙古农牧业机械工业协会提出并归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站。

本标准主要起草人：吴淑琴、陈晖明、王帅、吴英思、郭海杰。

本标准为首次发布。

青贮饲料包膜机

范围

- 本标准规定了青贮饲料包膜机（以下简称为包膜机）的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

- 本标准适用于以电动机为动力的圆草捆青贮饲料包膜机。其他型式的包膜机可参照执行。

规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 5667  农业机械生产试验方法

- GB/T 13306   标牌

- JB/T 5673  农林拖拉机及机具 涂漆 通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

包膜成型数  the number of capsule molding

- 在一个检验批次内，包膜紧密、牢固，不散包、不破包的圆草捆数量。

- 3.2

- 包膜成型率  the rate of  capsule molding 
在一个检验批次内，包膜成型数占总捆数的百分数。

型号

- 标记示例：

- 草捆长度为110cm，直径为100cm，配套动力为电动机的包膜机，其型号标记为：9BM-110/100M。

技术要求

一般技术要求

包膜机应经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

紧固件应进行表面镀锌或发蓝黑等处理。

外露表面不得有明显碰伤、划痕。

包膜机的涂漆质量应符合JB/T 5673的规定，涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有皱纹、脱皮。

焊合件不应有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿和未焊透等缺陷。

冲压件或切割件不得有毛刺、裂纹和明显残缺皱褶。

机械加工的配合表面，不得有凹痕、碰伤等缺陷。

主要性能要求

试验圆草梱含水率应为50%～70%，包膜机在正常作业条件下，其主要性能应符合表1的规定。

圆草捆包膜机主要性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 |  | 草 捆 直 径 50cm～85cm的产品 | 草 捆 直 径 86cm～120cm的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包膜成型率 % |  | ≥ 99 |  |
| 2 | 包膜时间 s/捆 | 2层 | ≤35 | — |
|  |  | 4层 | ≤50 | ≤80 |
|  |  | 6层 | — | ≤100 |
| 3 | 首次故障前作业量 捆 |  | ≥500 |  |
| 4 | 吨草能耗 (kW·h)/t |  | ≤0.3 |  |

装配质量

主要零部件（包括外购件、外协件）应检验合格,项次合格率≥90%，外购件、外协件应有合格证并抽检合格后方可进行装配。

各紧固件必需安装牢固，不应有漏装和错装现象。

总装后离合器应开启自如，计层机构定位正确。

总装后应做空运转试验，运转时应无异常声音，包膜机缠绕包膜动作运行稳定可靠，包膜紧密、牢固、不散包、不破包。

各轴承座的温升不应超过25℃。

安全要求

包膜机危险部位应有醒目的标志。

锁定装置应工作可靠。

外露的传动装置应设有安全防护罩。

配置电动机的产品必须进行电气绝缘试验，分别测试电动机的三相绕组与包膜机机架间的绝缘，绝缘电阻不得低于2 MΩ。

试验方法

试验条件

试验样机和配套动力均按使用说明书进行调整、保养，技术状态良好。

试验用仪器、仪表的校准状态应在检定有效期内。

试验前测量圆草捆尺寸、质量。

用捆扎好的适合尺寸的圆草捆，放在包膜机上进行包膜试验。

包膜选用合格的专用无毒拉伸回缩膜。

性能试验

空载试验

      - 感官检查整机各运动机构运转平稳，工作协调，动作准确，是否有卡滞现象和异常声响。

      - 感官检查各连接件、紧固件不应有松动现象。

负载试验

- 负载测试应进行3次取其平均值，每次试验用10捆成型的圆草捆进行试验。

      - 包膜时间

包膜机开始包膜至包膜完成的时间。

      - 包膜成型率的测定

按式（1）计算：

  - ×100% ……………………………………………………………（1）

式中：

——成型率，%；

——总捆数，单位为捆；

——成型数，单位为捆。

      - 吨草能耗

按式（2）计算：

…………………………………………………………………（2）

式中：

——吨草能耗，单位为千瓦小时每吨(kW·h /t)；

——单位时间内作业量，单位为千克(kg)；

——单位时间内耗电量，单位为千瓦小时(kW·h)。

      - 首次故障前作业量

按照GB/T 5667的规定测定。

      - 绝缘电阻的测定

分别测试电动机的三相绕组与包膜机机架间的绝缘(脱开电源中线与机架的连接线)，读取绝缘电阻数值。

      - 轴承温升的测定

在试验开始、结束后分别测量主轴轴承温度，并计算轴承温升。

检测规则

出厂检验

每台包膜机应经制造厂质量检验部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。

包膜机出厂前，应做空运转试验，在额定转速下运转20min，并检查下列各项：

- a) 各运动机构运转平稳，工作协调，动作准确，不应有卡滞现象和异常声响；

b) 各连接件、紧固件不应有松动现象。

出厂检验应符合5.1、5.2、5.3、5.4的规定。

如有不合格项目允许修复、调整，检验合格后方可出厂。

型式试验

检验原则

如有下列情况之一，应做型式试验：

a) 新产品或者老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b) 正式生产后，产品结构，工艺，材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

c) 产品停产3年以上再次生产时；

d) 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

抽样与批量

      - 抽样方案按GB/T 2828.1规定的正常一次抽样方案，检验项目见表2，抽样方案见表3。

检验项目分类

| 类 别 | 序 号 | 检验项目名称 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.4 |
|  | 2 | 包膜成型率 | 表1 |
| B | 1 | 首次故障前作业量 | 表1 |
|  | 2 | 吨草能耗 | 表1 |
|  | 3 | 零部件检验 | 5.3.1 |
|  | 4 | 离合器开启 | 5.3.3 |
|  | 5 | 空运转 | 5.3.4 |
| C | 1 | 包膜时间 | 表1 |
|  | 2 | 紧固件表面处理 | 5.1.2 |
|  | 3 | 紧固件安装 | 5.3.2 |
|  | 4 | 轴承座温升 | 5.3.5 |
|  | 5 | 外露表面 | 5.1.3 |

- 表2 （续）

| 类 别 | 序 号 | 检验项目名称 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 6 | 涂漆质量 | 5.1.4 |
|  | 7 | 焊接件质量 | 5.1.5 |
|  | 8 | 冲压件质量 | 5.1.6 |

抽样方案

| 抽样 方案 | 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 数 | 2 | 5 | 8 |
|  | 检查水平 | S-2 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
|  | 样 本 数 | 2 |  |  |
| 判定 规则 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

      - 整机抽样应是企业近一年内生产、并经出厂检验合格的产品。批量范围为16台～25台。在销售、用户抽样时不受此限。

判定规则

      - 当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类被判为合格。

      - 当被检类的不合格数大于或等于Rc时，该类判为不合格。

      - 当被检产品在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则被判为不合格。

7.2.3.4  安全要求5.4中所有子项合格，判定该项合格，否则判定该项不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

应在产品的明显位置固定产品标牌,标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

- 产品型号、名称；

- 产品主要技术参数；

- 制造厂名称、地址；

- 制造日期或出厂编号；

- 产品执行标准编号。

包装运输和贮存

产品包装应符合交通运输部门的相关规定，并适合公路、铁路的运输要求。在整机发运时，可不加外包装。为提高环保意识，减少木材消耗，推荐采用可回收金属框架式包装。包装应坚固、可靠、包装箱内应有防雨防潮措施。

包装箱上的收发货标志包括下列内容：

        - 制造厂名称；

        - 产品型号、名称；

        - 产品总质量；

        - 包装箱尺寸；

        - 收货单位名称、地址。

包装箱上应有运输与贮存指示标志或图案。

随机文件应包括：

              - 装箱清单；

              - 产品合格证；

              - 产品使用说明书（包括制造厂名称、地址、产品名称及产品执行标准号）；

              - 三包服务卡。

    - 以上技术文件应装入防潮的封闭塑料袋内。

附件应包括：

- 装箱清单上所列随机所附的附件，易损备件和随机工具；

- 随机技术文件、备件、附件、工具及运输中必须拆下的零部件，均应另行装箱，并有防雨防潮措施，保证运输中不损坏和丢失。

贮存

产品应存放在干燥且通风良好的库房内。并注意防潮和防腐蚀。

________________________________