贵州省食品工业协会  发布

1）

2020 – XX – XX实施

2020 – XX – XX发布

刺梨原汁

T/GZSX  0XX.1-2020

T/GZSX

团体标准

ICS 67.160.20

X 51

备案号：

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由黔南布依族苗族自治州检验检测院、黔南州林业局提出。

本标准由贵州省食品工业协会归口。

本标准起草单位：黔南布依族苗族自治州检验检测院、黔南州林业局、贵州恒力源天然生物科技有限公司、贵州天泷集团投资开发有限公司、贵州山王果健康实业有限公司、贵州奇昂生物科技有限公司、贵定敏子食品有限公司、贵州绿视野绿色开发有限公司、贵州黔味飘农业发展有限公司。

本标准主要起草人：卿云光、黎进堂、刘易伟、耿宁、许倩、欧国腾、费建军、刘水波、黄训才、王仲一、张振华、林哲存、彭玉英、刘宗梅、陈晓、李晨昕、黄媛、瞿杨霞、杨舒清、李伟、文奇菊、张伟莹、李其鸿、刘莉俐、陈雪峰。

刺梨原汁

- 1  范围

本标准规定了刺梨原汁的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于贵州省境内以刺梨鲜果为原料，经清洗、破碎、压榨、过滤（或不过滤）、浓缩（或不浓缩）、杀菌、灌装等工艺制作而成的刺梨原汁产品。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7101 食品安全国家标准 饮料

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.86 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 29921 食品安全国家标准 食品中致病菌限量

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 12695 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB/T 191 包装储运示标志

GB/T 12143 饮料通用分析方法

GB/T 12456 食品中总酸的测定

GB/T 4789.21 食品微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局（2005）第 75 号令 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 3  术语和定义

# 3.1

# 刺梨原汁

以刺梨鲜果为原料，采用物理方法制取的果汁，经浓缩或不浓缩，过滤或不过滤，不添加任何其他物质的刺梨原榨果汁，包括刺梨浊汁和刺梨清汁。

- 4  技术要求

# 4.1  原辅料

# 4.1.1  刺梨

刺梨果实新鲜完好，成熟，无病虫害和霉烂果。

# 4.2  感官指标

感官指标应符合表 1 规定。

- 表 1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 呈淡黄色或橙黄色 | 在自然光线条件下观察容器密闭情况、外观、并将50ml内容物倒入透明的玻璃杯中，用肉眼观察其色泽及杂质，嗅其气味，尝其滋味 |
| 滋味气味 | 具有刺梨独特的香气和滋味，酸甜适口，无不良气味和异味 |  |
| 组织形态 | 清汁透明清澈，浊汁半透明或浑浊，久置后允许有少量沉淀 |  |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |

# 4.3  理化指标

理化指标应符合表 2 规定。

- 表 2 理化指标

| 项 目 | 刺梨原汁 | 刺梨浓缩汁 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可溶性固形物（20℃折光计法）/（%） | ≥6.0 |  | GB/T 12143 |
| 维生素C/（mg/100mL） | ≥300 | ≥900 | GB 5009.86 |
| 总酸（以柠檬酸计）/（g/L） | ≥1.0 |  | GB/T 12456 |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） | ≤0.5 |  | GB 5009.12 |
| 二氧化硫残留量（以SO2计）/（mg/kg） | ≤30.0 |  | GB 5009.34 |

# 4.4  微生物限量

微生物限量应符合表 3 的要求。

- 表 3 微生物限量

| 项 目 | 要 求 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/（CFU/mL） | 5 | 2 | 100 | 10000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/（CFU/mL） | 5 | 2 | 1 | 10 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 霉菌/（CFU/mL） | ≤20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 酵母/（CFU/mL） | ≤20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | - | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌/（CFU/mL） | 5 | 1 | 100 | 1000 | GB 4789.10 第二法 |
| a样品的采样及处理按 GB 4789.1和GB/T 4789.21 执行 |  |  |  |  |  |

# 4.5  食品添加剂

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定。

# 4.6  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。检验按 JJF 1070 的规定进行。

# 4.7  总黄酮

检验按  T/GZSX 0XX.2-2020 规定的方法进行。

# 4.8  超氧化歧化酶（SOD）

检验按  T/GZSX 0XX.3-2020 规定的方法进行。

# 4.9  维生素P

检验按  T/GZSX 0XX.4-2020 规定的方法进行。

# 4.10  生产加工过程的卫生要求

生产加工过程应符合 GB 14881 和 GB 12695 的规定。

- 5  检验规则

# 5.1  组批

以同一批原料、同一班次、同一品种、同一天生产的产品为一批。

# 5.2  抽样

应从每批产品中随机抽取 2L 样品（不少于 8 个独立包装），将样品平均分为 2 份，其中 3/4 作检验样品，另 1/4 作备检样品。

# 5.3  检验

# 5.3.1  出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，经检验合格附检验合格证方能出厂。出厂检验项目：感官、可溶性固形物、总酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、净含量。

# 5.3.2  型式检验

本标准 4.2～4.6 为型式检验项目，型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)  新产品试制鉴定时；

b)  原料、加工工艺或生产设备有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  连续停产三个月以上恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e)  质量监督管理部门提出型式检验要求时。

# 5.4  判定规则

出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。微生物指标不得进行复验。

- 6  标志、包装、运输、贮存

# 6.1  标志

应符合 GB 7718 和 GB 28050 的规定。产品的包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

# 6.2  包装

包装材料应符合食品包装材料卫生标准要求，封装应严密，不得泄漏，不得胀袋（盖）。

# 6.3  运输

运输工具要清洁、干燥、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防暴晒；严禁与有毒、有害、有异味物品混装、混运。

# 6.4  贮存

贮存时应保持通风、阴凉、防污染，应存放于清洁、干燥、无异味的专用仓库中，或存放于﹣10℃至﹣18℃的冷库中，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀、潮湿的物品同处贮存。产品应堆放在垫板上，且离地、离墙，中间留存通道。仓库周围应无异味污染。产品入库储存应实行先进先出原则，应按品种分别存放，防止挤压等损伤。

T/GZSX 0XX.1-2020

1）