团  体  标  准

T/CCFAGS 00X-2020

果蔬类周转筐运营操作规范

Operation Specification for Fruit and Vegetable Returnable Plastic Crate

（报批稿）

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

中国连锁经营协会   发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 果蔬类周转筐作业要求	2

5 果蔬类周转筐单元码放规范	3

6 果蔬类周转筐单元的商贸流通规范	3

7 果蔬类周转筐的循环共用	4

8 安全要求	4

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国连锁经营协会提出并归口。

本标准起草单位：中国连锁经营协会、山东省标准化研究院、浙江省物品编码中心、上海世伴企业管理咨询有限公司、北京华冠商业科技发展有限公司、路凯包装设备租赁（上海）有限公司、上海海鼎信息工程股份有限公司。

本标准主要起草人：田芮丰、彭建真、赵莹、张永沛、丁炜、唐海滨、李征、池洁、王晓明、田剑。

果蔬类周转筐运营操作规范

- 范围

本标准规定了果蔬类周转筐的作业要求、单元码放规范、商贸流通规范、循环共用和安全要求。

本标准适用于商贸流通过程中果蔬类周转筐的运营操作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12330-90 体力搬运重量限值

GB 12904-2008 商品条码 零售商品编码与条码表示

GB 31603-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范

GB/T 5737-1995 食品塑料周转箱

GB/T 12905-2000 条码术语

GB/T 15425-2014 商品条码 128条码

GB/T 16986-2018 商品条码 应用标识符

GB/T 18348-2008 商品条码 条码符号印制质量的检验

GB/T 18354-2006 物流术语

GB/T 23833-2009 商品条码 资产编码与条码表示基本信息

GB/T 29261.3-2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别

GB/T 31002.1-2014 人类工效学 手工操作 第1部分：提举与移送

BB/T 0043-2007 塑料物流周转箱

- 术语和定义

GB/T 18354-2006中界定的术语和定义适用于本文件。

果蔬类周转筐Fruit and Vegetable Returnable Plastic Crate

用于装载果蔬类产品/商品的，便于果蔬类产品/商品装卸、搬运、储存、运输的标准规格的容器，可与其它标准化载具（如：托盘、笼车等）进行配套使用。

条码  bar code

由一组规则排列的条、空组成的符号，可供机器识读，用以表示一定的信息，包括一维条码和二维条码。

[GB/T 12905-2000，定义2.1]

射频识别   RFID

在频谱的射频部分，利用电磁耦合或感应耦合，通过各种调制和编码方案，与射频标签交互通信唯一读取射频标签身份的技术。

[GB/T 29261.3-2012，定义05.01.01]

周转筐单元 Crate Unit

由周转筐和商品组成的标准物流单元，在运输、存储等流通过程中，该单元作为各类物流作业的基本单位。

- 果蔬类周转筐作业要求

  - 果蔬类周转筐

    - 果蔬类周转筐规格尺寸(长x宽，正上方投影外廓尺寸)优先数系：600mm×400mm、400mm×300mm；高度优先数系：120mm、160mm、230mm、290mm、340mm，具体内容详见BB/T 0043-2007。

    - 果蔬类周转筐筐型包括可折叠型周转筐、可斜插型周转筐、可堆型周转筐等。鉴于可折叠型周转筐折叠后，空筐在运输、存储等环节中，相比其它筐型占用空间少，因此优先推荐采用。

    - 果蔬类周转筐外观、材质等其它性能应符合GB/T 5737-1995和BB/T 0043-2007规定。

    - 果蔬类周转筐直接接触食品的，应符合GB 31603-2015中的生产加工材料要求。

    - 应采用信息化手段对每个果蔬类周转筐进行标识，并在果蔬类周转筐上附着条码和/或RFID标签，便于流通过程中的扫描识读，以及信息收集分析。

      - 仅对果蔬类周转筐本身进行资产标识时，应符合GB/T 23833-2009的要求。

      - 仅对果蔬类周转筐内商品进行身份标识时，应符合GB 12904-2008的要求。

      - 对果蔬类周转筐内商品的附加信息（如：包装日期、商品净重等）进行标识时，应符合GB/T 15425-2014和GB/T 16986-2018的要求。

      - 采用条码进行标识时，条码符号印刷质量应符合GB/T 18348-2008的要求，条码标签材料应考虑防水、防晒、易撕取。

      - 条码应统一放置在果蔬类周转筐便于扫描和识别的位置，尺寸不宜超过127mm（W）*55mm（H）。

      - 采用RFID标签进行标识时，放置位置应考虑防水、防碰撞，反复冲洗不影响信号等因素。

  - 平置存储场地

- 根据仓储所在地的空气湿度、温度等气候条件，应确保果蔬类周转筐空筐的存储环境清洁、干燥、且无有害物质接触。

- 果蔬类周转筐单元码放规范

  - 单个果蔬类周转筐码放要求

    - 果蔬类产品的源头种植户完成采摘后或在采摘的同时，按照特定要求（如：标准重量、码放方式等）将产品放置于周转筐中（可使用“保护性”或“增加相应保护性材料”，避免果蔬产品在流通过程中发生损伤）。

    - 一个周转筐内宜仅放置一种产品。

    - 果蔬类产品/商品在周转筐内进行码放时，严禁超出筐边上沿，造成无法堆叠。

  - 果蔬类周转筐堆码高度

    - 果蔬类周转筐单元在运输车辆内的堆码应充分考虑车厢空间的有效利用。

    - 果蔬类周转筐单元在运输、存储等过程中，应整齐堆码摆放，上下面应统一模版，相同规格上下叠放时相互配合，垛放稳固，堆码高度符合安全要求。

    - 果蔬类周转筐单元堆码高度应充分考虑果蔬类周转筐自身的承载能力。

  - 加固与安全防护

    - 堆码完成的果蔬类周转筐应牢固、整齐和规范。

    - 果蔬类周转筐与标准托盘（1200mm X 1000mm）配合使用时，托盘单元总重量应控制在托盘规定承重范围内。

- 果蔬类周转筐单元的商贸流通规范

  - 流转交接

- 果蔬类周转筐单元在流转交接过程中，各参与方宜建立完善的果蔬类周转筐资产管控规范，应明确果蔬类周转筐数量、质量以及资产保管和丢失赔偿责任。

  - 运输管理

果蔬类周转筐单元在运输过程中应做好固定防护，堆码高度应符合安全要求。

  - 搬运管理

果蔬类周转筐搬运应符合GB 12330-90以及GB/T 31002.1-2014的要求，单个果蔬类周转筐（包含货物）最大重量应低于 23公斤，最大程度减少搬运作业对人员身体造成损伤的可能性。

果蔬类周转筐宜与标准托盘（1200mm X 1000mm）配合使用。

  - 维修

- 果蔬类周转筐在使用过程中如出现损坏，应及时进行维修或模块化更换，并确保维修后的果蔬类周转筐符合GB/T 5737-1995和BB/T 0043-2007中的要求。对于损坏严重、无法进行维修的果蔬类周转筐应进行回收处理，以最小化对环境的影响。

  - 清洗

- 果蔬类周转筐使用完毕后应进行清洗，去除果蔬类周转筐上残存的果蔬残渣、泥土以及条码标签等，必要时应进行消毒处理，确保果蔬类周转筐达到卫生标准后方可继续投入使用，清洗频率视作业工况而定。

- 果蔬类周转筐清洗宜设置具备环保及排污资质的，且满足安全及卫生要求的独立作业场地；清洗后的果蔬类周转筐应表面洁净且筐内无明显积水，无肉眼观察到的果蔬残渣、泥土残留，并应当去除纸质标签。

- 果蔬类周转筐清洗后，若清洗干净的果蔬类周转筐未使用烘干机烘干，或烘干后仍无法达到干燥度要求，应放置在通风干燥处晾干；存储时宜积数或倍数堆垛，视环境情况决定是否需要缠绕膜保护，减少灰尘等二次污染。

- 不符合卫生标准的果蔬类周转筐不应再次使用。

- 果蔬类周转筐的循环共用

  - 果蔬类周转筐循环共用应依托完善的循环共用系统。

  - 供应链起点的果蔬类周转筐宜来自租赁或由承运方提供。

  - 供应链末端企业应负有果蔬类周转筐退租或退还责任。

  - 供应链各节点企业应在果蔬类周转筐循环共用系统上完成承租和退租手续，并承担果蔬类周转筐租赁费用。

  - 果蔬类周转筐租赁方宜提供果蔬类周转筐的维修、清洗、管理系统等配套服务，应确保所有使用方信息的保密性，未经使用方同意，不可私自对外分享信息。

- 安全要求

  - 参与果蔬类周转筐流转的企业应建立相应的周转筐安全管理制度，识别流转节点上的安全风险点。

  - 参与果蔬类周转筐流转的企业应针对安全风险点制定预案。

  - 参与果蔬类周转筐流转的企业应设定控制安全风险点的责任岗位和管理主体，明确安全责任。

_________________________________