ICS 67.160.20

X 51

团体标准

T/HBFIA××××—2020

复合植物蛋白饮料

Mixed botanical protein beverage

2020 -×- ×发布

2020 -×-×实施

河北省食品工业协会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省食品工业协会提出并归口。

本标准起草单位：××××。

本标准主要起草人：××××。

本标准参加起草人：××××。

复合植物蛋白饮料

- 范围

本标准规定了复合植物蛋白饮料的术语和定义、技术要求、检验规则、标识、包装、贮存、运输。

本标准适用于3.1所定义的复合植物蛋白饮料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5009.5  食品安全国家标准  食品中蛋白质的测定

GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定

GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

GB 7101 食品安全国家标准 饮料

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB 12695  食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令第75号(2005)《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

复合植物蛋白饮料  Mixed botanical protein beverage

以两种或两种以上含一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等可食用原料或其加工品为主要原料，可添加食用辅料、食品添加剂，经加工或发酵制成的植物蛋白饮料。

- 技术要求

  - 原辅料要求

- 原辅料应符合相应食品标准和有关规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 滋味、气味 | 具有所添加的植物果（籽）仁或辅料相符的滋味和气味 | 在室温下，开启包装容器后，立即嗅其气味，取一定量混合均匀的被测样品，品尝滋味。 |
| 色泽 | 呈均匀的乳白色（黄色）或具有标签标示植物蛋白原料制成的饮料所应有的色泽 | 取约50mL混合均匀的被测样品于无色透明的容器中，置于明亮处，迎光观察其状态、色泽及杂质。 |
| 状态 | 呈均匀细腻的乳浊液，久置后允许有少量沉淀及微量脂肪上浮，但摇匀后仍能均匀一致；带谷粒、果粒等的产品允许有相应的粒状物沉淀 |  |
| 杂质 | 无外来杂质 |  |

  - 理化要求

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白质/(g/100g) ≥ | 0.5 | GB 5009.5 |
| 脂肪a/(g/100g) ≥ | 0.4 | GB 5009.6 |
| 注：a低脂肪、无或不含脂肪产品，脂肪应符合GB 28050规定; |  |  |

  - 食品安全要求

应符合GB 7101的规定。

  - 净含量

应符合原国家质量监督检验检疫总局令第75号(2005)《定量包装商品计量监督管理办法》要求。净含量检测按JJF 1070规定进行。

  - 食品生产加工过程要求

应符合GB 12695的规定。

- 检验规则

  - 组批

由同一班次，同一品种为一批。

  - 抽样方法和数量

每批产品随机抽取至少12个最小独立包装，总体积不少于2L。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目

感官要求、净含量、蛋白质、菌落总数、大肠菌群。

注：微生物按照商业无菌要求进行质量管理的产品，也可选择进行菌落总数、大肠菌群的出厂检验。

    - 每批产品须按照本标准要求进行出厂检验，检验合格方可销售。

  - 型式检验

    - 型式检验项目为本标准技术要求中4.2～4.5规定的全部项目。

    - 正常生产时，型式检验每年不少于一次。此外，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原料、工艺有较大变化时；

b）长期停产后，恢复生产时；

c）出厂检验结果与平常记录有较大差异时。

  - 判定规则

    - 本标准所规定的出厂检验或型式检验项目中全部符合本标准要求时，该批产品判为合格。

    - 本标准所规定的出厂检验或型式检验项目中任一项目不合格者，该批产品判为不合格。

    - 对检验结果有争议时，应对留存样品或在同批次产品中加倍抽取样品进行不合格项目的复检，判定结果以复检结果为准。检验结果中如微生物指标不合格，则判定该批产品为不合格品，不得复检。

- 标识、包装、贮存、运输

  - 标识

    - 产品标签除应符合GB 7718、GB 28050和国家相关规定外，还应符合下列规定：

- -----应在食品标签的醒目位置标注产品类型，如“复合植物蛋白饮料” ，不得利用文字、图形、字号大小或色差误导消费者；

- -----不得单独以一种植物蛋白原料命名产品名称，采用两种或两种以上植物蛋白原料交叉命名产品名称时，植物蛋白贡献率最高的原料应排在第一位。

如：“核桃花生复合植物蛋白饮料”，核桃应是产品中植物蛋白贡献率最高的原料。

    - 包装贮运标志应符合GB/T 191规定。

  - 包装

与产品直接接触的包装材料应符合相应的食品安全国家标准和相关规定。

  - 贮存

产品应在清洁、干燥、通风、避光、无虫害、无鼠害的仓库内贮存，不得与有毒、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同库贮存；需冷链运输储藏的产品，应符合产品标示的贮运条件。

  - 运输

    - 运输工具应清洁卫生、干燥、无污染，并有防尘、防雨雪、防潮、防晒设施。

    - 产品运输应避免日晒、雨淋，不得与有毒、有异味、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。

_________________________________