T/GZHG

贵州省化学化工学会团体标准

T/GZHG×××－××××

食品接触材料及制品

荧光增白剂的测定 高效液相色谱法

(征求意见稿)

- xxxx-xx-xx发布                                   xxxx-xx-xx实施

贵州省化学化工学会  发布

前       言

本标准的结构依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求。本标准为首次制定。

本标准由　　　　　　　　　　　提出。

本标准由　　　　　　　　　　　批准。

本标准由　　　　　　　　　　　发布。

本标准主要起草人：

食品接触材料及制品 荧光增白剂迁移量的测定

- 1 范围

本标准规定了食品接触材料及制品中荧光增白剂迁移量的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于食品接触材料及制品中荧光增白剂迁移量的测定。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 5009.156-2016食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB 31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB/T 6682-2008 分析实验室用水和试验方法

- 3 原理

对食品接触材料及制品模拟物中荧光增白剂用液相色谱检测。其中水基、酸性、酒精类食品模拟物直接进样，油介质食品模拟物通过水提取后进样测定。

4 试剂和材料

4.1试剂

- 除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682 规定的一级水。三乙胺、四丁基溴化铵（TBA），均为分析纯；甲醇、乙腈，均为色谱纯

4.2试剂的配制

- 25mmol/L四丁基溴化铵（TBA）：称取0.8050g四丁基溴化铵用甲醇溶解并定容于100mL容量瓶中，备用。

4.2试剂的配制

- 25mmol/L四丁基溴化铵（TBA）：称取0.8050g四丁基溴化铵用甲醇水（5:95）溶液溶解并定容于100mL容量瓶中，备用。

4.3 标准品

- 荧光增白剂OB-1（C28H18N2O2，CAS号1533-45-5），纯度≥99.5%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

- 荧光增白剂OB（C26H26N2O2S，CAS号7128-64-5），纯度≥99.5%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

- 荧光增白剂135（C18H14N2O2，CAS号1041-00-5），纯度≥99.5%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

- 荧光增白剂199（C24H16N2，CAS号13001-40-6），纯度≥99.5%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

- 荧光增白剂378（C30H26O2，CAS号40470-68-6），纯度≥99.5%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

4.4 标准溶液的配制

- 荧光增白剂标准储备液（1000mg/L）：准确称取荧光增白剂纯品10mg（精确至0.0001g）用乙腈定容于10mL容量瓶中。于4℃避光保存，有效期3个月。

- 荧光增白剂标准使用液（10mg/L）：准确移取荧光增白剂储备液1.0mL于100mL容量瓶中用乙腈定容。于4℃避光保存，有效期3个月。

- 荧光增白剂工作溶液：分别吸取11种荧光增白剂标准使用液，根据需要用40%乙腈水溶液稀释成0.005、0.01、0.05、0.1、0.2μg/mL工作液。

5 仪器和设备

- 5.1 高效液相色谱仪：配紫外检测器和10μL定量环。

- 5.2分析天平：感量0.0001 g和0.01 g。

- 6 分析步骤

- 6.1 样品迁移试验

- 按照GB5009.156及GB 31604.1的要求，对样品进行迁移试验，得到食品模拟物试液。如果得到的食品模拟物试液不能马上进行下一步试验，应将食品模拟物试液于4℃冰箱中避光保存。

- 应将所得食品模拟物试液冷却或恢复至室温后进行下一步试验。

- 6.2液相色谱仪测定参考条件

液相色谱测定参考条件如下：

色谱柱：Zorbax Elipse plus C18柱（250mm×4.6mm，5μm），或者相当；

流动相：70%甲醇、20%乙腈、10%25mmol/L四丁基溴化铵（TBA）溶液等梯度洗脱。

流速：1.0ml/min；

柱温：40℃；

进样量：10μL；

紫外检测器：激发波长：350nm，发射波长：430nm。

- 7 分析结果的表述

公式中：

X——试样中被测物质含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

C——试样液中被测物的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——样液最终的定容体积，单位为毫升（mL）；

m——样品称样质量，单位为克（g）。

- 8 精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 9 其他

本方法检出限为: 0.1mg/kg。