ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CADP—XXXX

社会力量应急救援队伍建设规范 
第2部分：城市搜救

Social forces-code for the construction of emergency rescue teams-

Part 2: Urban search and rescue

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：20200610）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国灾害防御协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　术语和定义	1

3　行动架构	2

4　要求	4

附录A（规范性附录）　城市搜救型社会力量应急救援队伍分级基本要素	6

附录B（规范性附录）　城市搜救型社会力量应急救援队伍行动架构岗位设置及职责	8

附录C（规范性附录）　城市搜救型社会力量应急救援队伍能力建设标准	14

附录D（规范性附录）　城市搜救型社会力量应急救援队伍装备配置建清单	29

参考文献	33

前  言

T/ XXXXX《社会力量应急救援队伍建设规范》分为6个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：城市搜救；

——第3部分：山地搜救；

——第4部分：高空绳索救援；

——第5部分：水上搜救；

——第6部分：潜水搜救。

本部分为T/ XXXXX的第2部分。

本部分由中国灾害防御协会地震应急救援专业委员会提出。

本部分由中国灾害防御协会标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：深圳市公益救援志愿者联合会、北京绿舟应急救援促进中心、广州蓝天救援协会、常熟市蓝天青年应急救援队

本部分主要起草人：

引  言

随着我国城市化进程的不断加快，由地震、山体滑坡、泥石流等地质灾害及事故灾难等突发公共安全事件给人民群众和建筑造成的损失日益显著，坍塌废墟的生命搜救技术变得至关重要。

近年来社会力量应急救援队伍的蓬勃发展，许多社会力量应急救援队伍积极参与到协助政府应急力量进行废墟坍塌现场的搜救工作，体现了社会力量应急救援队伍机动灵活、积极主动的一面，但无疑坍塌废墟的搜救行动安全管理要求高、技术装备投入大、搜救技术运用全面，对队伍的综合素质是极大考验。有必要建立一套城市搜救型社会力量应急救援队伍建设的标准，指导城市搜救型社会力量应急救援队伍的规范化、标准化建设。

社会力量应急救援队伍建设规范 
第2部分：城市搜救

范围

本部分规定了城市搜救型社会力量应急救援队伍建设的行动架构和要求。

本部分适用于城市搜救型社会力量应急救援队伍的建设。

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

城市搜救 urban search & rescue

对由自然灾害或其他突发事件造成的建（构）筑物坍塌而埋压受困的人员实施紧急搜索与营救。

搜索 search

采用人工、仪器和搜救犬等方式对被埋压受困者进行寻找和定位的过程。

营救 rescue

采用支撑、顶升、牵拉、破拆及绳索等技术将被埋压受困者从倒塌建（构）筑物中解救出来的过程。

医疗 medical treatment

救援人员在救灾现场对受灾人员及救援人员、周边群众遭受的意外伤害进行现场（院外）紧急处置，旨在挽救生命、降低致残及减少受伤人员的痛苦，包括基本生命支持和高级生命支持，以及救援队伍自身的身体健康管理和心理健康管理。

基本生命支持 basic life support

救援人员徒手开展心肺复苏的急救措施，包括三个主要步骤：胸外按压、开放气道和人工呼吸。

高级生命支持 advanced life support

专业医疗人员在基本生命支持的基础上，对被救人员运用专业设备和技术建立并维持更有效的通气和血液循环。

行动架构

要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍宜结合组织形态和实际情况设立日常管理机构。

城市搜救型社会力量应急救援队伍应符合图1给出的行动架构。

组成

1级和2级队伍出队时，由后方指挥中心和行动队伍两个模块组成。

后方指挥中心模块由协调组、计划组、信息组和后勤组组成，行动队伍模块由管理组、行动组和保障组组成。城市搜救型社会力量应急救援队伍的行动架构见图 1。

- 城市搜救型社会力量应急救援队伍行动架构图

岗位设置

后方指挥中心

## 城市搜救型社会力量应急救援队伍行动架构中后方指挥中心的岗位宜根据不同队伍的级别、条件以及灾害现场的情况设立，参见下图2。

- 城市搜救型社会力量应急救援队伍后方指挥中心岗位设置图

行动队伍

## 城市搜救型社会力量应急救援队伍行动架构中行动队伍的岗位宜根据不同队伍的级别、条件以及灾害现场的情况设立，参见下图3。

- 城市搜救型社会力量应急救援队伍行动队伍岗位设置图

岗位职责

## 城市搜救型社会力量应急救援队伍行动架构中后方指挥中心、行动队伍的岗位职责与人数要求见附录 D中的表格D1、D2。

要求

级别划分及要素

城市搜救型社会力量应急救援队伍按T/CADPXX.1—2020由高到低划分为3个级别：

城市搜救型1级；

城市搜救型2级；

城市搜救型3级。

城市搜救型社会力量应急救援队伍搜救能力等级划分的基本要素见附录A。

总体及分项要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍建设的总体要求和分项要求应符合T/CADPXX.1—2020第７章的要求。

能力要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍的行动能力的总体能力建设见附录B的表B.1。

城市搜救型社会力量应急救援队伍行动能力阶段能力建设标准见附录B的表B.2。

人员要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍的活跃志愿者数量应与队伍规模相匹配。分级队伍的人员规模及冗余计划要求参见附录A和附录B。

专业资质要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍应根据级别配备必要资质的专家，包括结构专家、危化品专家、犬搜索专家、绳索救援专家等，应根据队伍实际情况建立专家库，在应对各种灾害条件下得到相应的专家的指导和决策支持。

城市搜救型社会应急力量救援队伍成员应具备应急救援员等相关资质，城市搜救型社会力量救援队伍成员中应急救援员的比例见附录A。

装备要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍应按照本规范的要求配置专业器材、装备及机械设备，按照救援装备的存储、使用和维护保养要求，安全存储、使用及维护保养救援装备。队伍分级装备清单可参考本规范第8部分。建立并完善装备出入库登记管理制度并做好维护保养日志。

对油料等危险化学品、特殊药品等物资须建立严格的备案和管理制度，规范操作，确保上述物资在存储、出库、运输、入库过程中的安全。

涉危设备、液压设备、压力容器等装备，应定期进行检测，做好检测记录，按维护保养要求定期交由具备专业资质的第三方机构进行检测，并保留完整的检测报告；对故障装备、受损装备及时进行维修，做好维修记录，确保上述设备的状态和安全。

城市搜救型社会力量应急救援队伍装备配置见附录C

设施场地要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍应根据日常训练及实战要求，配置必要的训练设施和场地，以便开展基础技能、体能训练、绳索技术、医疗技能训练，设施场地还应满足搜索、顶升、牵拉、支撑、破拆、狭小空间救援训练等救援技能实操训练、救援演练及装备维护保养维修等需求。

设施场地宜采用自建、共建、租赁、协议使用、共用等多种方式。应对设施场地进行必要的安全评估。

物资保障和投送

城市搜救型社会力量应急救援队伍应保有对应级别的物资保障和人员装备物资投送能力，相关能力可通过与供应商、合作伙伴签订物资保障协议、采购协议、运输保障协议等方式进行约定，以满足救灾救援行动中救援保障物资和装备物资人员投送的紧急需求。

预案管理要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍应根据国家突发事件相应预案及队伍的能力级别制定决策流程和相应预案,完善行动指挥协调机制，建立并规范救援行动和现场操作流程，分阶段按流程规范开展救援行动。救援行动决策机制及响应预案具体要求部分可参照本规范第7部分。

捐赠要求

城市搜救型社会力量应急救援队伍在日常及救援救灾行动中获得的捐赠，应按照财务管理规定及时予以公示，说明资金及物资的募捐明细及用途，募集的赈灾资金和物资应有详细的使用记录和发放明细，保存图文记录和财务凭据。

（规范性附录）
城市搜救型社会力量应急救援队伍分级基本要素

城市救型社会力量应急救援队伍分级基本要素

| 能力要素 | 城市搜救1级 | 城市搜救2级 | 城市搜救3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队伍总人数 | ≥200人 | ≥100人 | ≥40人 |
| 出队人数 | ≥64人 | ≥32人 | ≥18人 |
| 队伍管理 | 完善的装备管理、预案和计划和文档管理 每10人持有应急救援员资质≥3人 专职人员数量≥5人 仓库管理制度和专人管理 队员培训时长每年≥120小时 每年至少开展1次演练和1次综合性演练 | 完善的装备管理、预案和计划和文档管理 每10人持有应急救援员资质≥2人 专职人员数量≥3人 仓库管理制度和专人管理 队员培训时长每年≥96小时 每年至少开展1次演练 | 装备管理、预案和计划和文档管理 每10人持有应急救援员资质≥1人 专职人员不要求 仓库管理制度 队员培训时长每年≥56小时 每2年至少开展1次演练 |
| 出队岗 位设置 | 设置管理、搜索、营救、医疗、后勤保障、结构专家、危险品专家等岗位； 各岗位建议配备人数：管理≥8人；搜索与营救≥32人；医疗≥8人；后勤保障≥12人；结构专家≥2人；危险品专家≥2人 | 设置管理、搜索、营救、医疗、后勤保障、结构专家、危险品专家等岗位； 各岗位建议配备人数：管理≥5人；搜索与营救≥14人；医疗≥4人；后勤保障≥7人；结构专家≥1人；危险品专家≥1人 | 设置管理、搜索、营救、医疗、后勤保障等岗位； 各岗位建议配备人数：管理≥5人；搜索与营救≥7人；医疗≥2人；后勤保障≥4人 |
| 机动能力 | 人员机动-装备投送能力≥1500公里，含徒步越野、陆路运输和航空机动，具备运输计划、物流协议 | 人员机动-装备投送能力≥1000公里，含徒步越野、陆路运输，具备运输计划、物流协议 | 人员机动能力≥500公里，含徒步越野、陆路运输 |
| 启动-集结 时间 | 属地4-6小时；异地6-12小时 | 属地4-6小时；异地6-12小时 | 属地4小时 |
| 灾情信息 获取能力 | 全方位全过程灾情收集、动态跟踪与研判和方案制定能力 | 灾情收集、动态跟踪与研判和方案制定能力 | 灾情收集能力和方案制定能力 |
| 现场管理 | 安全评估和管理 产出相关灾情分布及救援进展图件 建立人员、装备动态管理跟踪系统 | 安全评估和管理 可制作灾区栅格化搜救地图 对人员、装备进行动态管理 | 安全评估和管理 制图能力不要求 对人员进行动态管理 |
| 持续救援 时间 | 2个工作场地持续工作120小时 | 1个工作场地连续工作72小时 | 1个工作场地连续工作24小时 |
| 搜索能力 | 运用综合人、技术、犬搜索方法展开全方位搜索，对受困者进行有效定位 | 运用综合人、技术、犬搜索（可选）方法展开全方位搜索，对受困者进行有效定位 | 运用综合人、技术展开全方位搜索，对受困者进行有效定位 |

表A.1（续）

| 能力要素 | 城市搜救1级 | 城市搜救2级 | 城市搜救3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营救能力 | 能在木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构环境开展深层埋压、狭小受限空间综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，营救倒塌建筑物中的受困者 | 能在木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构环境综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，营救倒塌建筑物中的受困者 | 能在木结构、砖混结构环境中的浅表层或开放空间综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，营救倒塌建筑物中的受困者 |
| 医疗能力 | 队员的自我医疗保障和现场被救者的医疗处置； 能够开展检伤分类、止血、包扎、固定搬运、心肺复苏等现场急救工作； 能够开展狭小空间等紧急医疗救治和伤员转运； 能开展高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病； 处置挤压综合征、建立小型医疗站和遗体处置； 在训犬员的配合下对搜索犬进行紧急救治 | 队员的自我医疗保障和现场被救者的医疗处置； 能够开展检伤分类、止血、包扎、固定搬运、心肺复苏等现场急救工作； 能开展高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病； 早期处置挤压综合征 在训犬员的配合下对搜索犬进行紧急救治（可选） | 队员的自我医疗保障和现场被救者的医疗处置； 能够开展检伤分类、止血、包扎、固定搬运、心肺复苏等现场急救工作 识别挤压综合征 |
| 行动基地 | 具备建立、管理和运维包含指挥、通讯、医疗、装备管理、生活功能、卫生、洗消防疫等全功能行动基地的能力 | 具备建立、管理和运维包含指挥、通讯、医疗、装备管理、生活功能、卫生、洗消防疫等全功能行动基地的能力 | 具备建立、管理和运维单项功能行动基地的基本能力 |
| 通讯能力 | 可保障现场行动队伍内部的通讯； 可保障前、后方指挥中心信息通联和信息交换（语音、数据、图片、视频、卫星图传）； 可保障队伍和政府、其他救援队及组织、机构的通联 | 可保障现场行动队伍内部的通讯； 可保障前、后方指挥中心信息通联和信息交换（语音、数据、图片、视频）； 可保障队伍和政府、其他救援队及组织、机构的通联 | 可保障现场行动队伍内部的通讯； 可保障前、后方指挥中心信息通联和信息交换（语音） |

（规范性附录）
城市搜救型社会力量应急救援队伍行动架构岗位设置及职责

后方指挥中心岗位职责与人数建议

| 岗位职责 |  |  |  | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 组别 | 岗位 | 岗位职责 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 后 方 指 挥 中 心 | 协 调 组 | 指挥 | - 综合所有信息情报，统筹指挥整个救灾行动； - 制定行动任务目标；与前线指挥(前指IC)定期沟通协调； - 终止行动； - 检查前指回传信息完整性； - 掌控敏感信息； - 审核行动简报及总结； - 接受媒体采访或指定采访对象； 每天与前指IC通联，交换信息，及时合理调整行动目标（原则上指挥期间不能随意换岗，如需更换须与接替人做好完整的信息对接、对称工作） | １ | １ | 不要求 |
|  |  | 统筹 | - 筹安排后指人员分工，协助后指指挥管理后指； - 其他灾害信息部门合作 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 外联 | - 应急管理部门报备、批文办理； - 各协作单位沟通，协调资源调配； - 协助后指指挥做好资源调度 | 2 | 1 | 不要求 |
|  |  | 安全 | - 综合评估行动风险/安全控制； - 提醒后指指挥安全隐患和终止行动； - 为前线的医疗保障和急救行为提供技术支持和建议。 | 2 | 1 | 不要求 |
|  |  | 文档组 | - 救灾行动官网开帖； - 各行动阶段行动信息记录的审核和发布； - 撰写行动简报及行动总结（需多发方核对内容是否完整准确）； - 媒体编辑。 | 2 | 1 | 不要求 |
|  | 信 息 组 | 报备考勤 | - 报备信息发布及备勤人员统计； - 行动保险； - 轮值排班； - 队伍考勤； | 4 | 2 | 不要求 |

续表B.1（续）

| 岗位职责 |  |  |  | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 组别 | 岗位 | 岗位职责 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 后 方 指 挥 中 心 | 信息组 | 行动记录/整理 | - 前方行动信息记录/整理； - 检查提醒跟踪前指回传信息完整性，和工作成果量化情况； |  |  |  |
|  |  | 视图转运 | 收集行动图片、视频存档 |  |  |  |
|  | 计划组 | 信息收集 | - 台网信息、基础灾情信息收集； - 求救信息、需求信息采集； - 政府部门救灾动态、民间组织救灾动态收集； - 第三方信息收集与整理； - 基线数据（交通信息、气候、气象、网络攻略的收集与整理，异地行动需撰写出动行动指南） | 4 | 2 | 不要求 |
|  |  | 制图 | 搜索区域网格图、等高线图、信号覆盖图、水域图、行政区划图等的制作 |  |  |  |
|  |  | 信息提取与组织研判 | - 对各种信息采集和记录表中的关键信息进行提取，总结成文档提交给后指指挥、前方指挥部和研判小组； - 参加研判小组总结； - 撰写研判报告 |  |  |  |
|  | 后勤组 | 物资装备 | - 物资管理/发放回收/编制物资清单； - 追踪装备使用后的状体和后续维保安排； - 救灾装备出库前调试和检查； | 5 | 3 | 不要求 |
|  |  | 交通协调 | 行动队伍交通运输和物资投送方案制定和实施； | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 | 费用预算/报销结算； | 1 | 1 |  |
|  |  | 心理 | - 行动结束后队员情景脱离； - 必要的心理干预/心理研判参谋 | 1 | 1 |  |

行动队伍岗位职责与人数建议

| 岗位职责 |  |  |  | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 组别 | 岗位 | 岗位职责 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 行 动 队 伍 | 管理组 | 总队长 | a 贯彻执行上级指示和意图，了解灾区救援进展，掌握救援队行动进程，指挥救援行动； b 确定救援队各项工作方案和行动计划并监督执行； c 参加灾区应急救援协调工作会议，出席救援队新闻发布活动； d 救援队与救灾指挥部，以及其他救援组织的联络协调沟通工作； e 带领全队完成上级赋予的其他任务。 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 副队长 | a 协助队长工作，组织和协调队搜救行动； b 协助队长工作，组织和协调队综合保障； c 协助队长工作，组织和协调队的新闻、医疗等工作； d 当队长不在是履行队长职责。 | 2 | 兼安全 | 兼安全 |
|  |  | 计划官 | a 搜集救援进展和灾区救援信息需求，提出行动计划和方案，传达队长指示，检查落实情况； b 编制每日救援队工作方案和行动计划； c 协调资源制定救援队的后勤保障计划； d 编制救援队撤离计划和方案。 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 安全官 | a 评估行动整体安全形势，编制救援队安全工作方案，排查安全隐患； b 对救援行动进行安全指导和监督； c 监督行动中的安全防范措施实施，检查落实情况； d 对救援队员进行救援现场安全教育。 e 编制工作场地及行动基地医疗和卫生防疫工作方案及实施； | 1 | / | / |
|  |  | 信息官 | a 编制救援队现场信息工作方案； b 收集灾情与救援进展信息，编写救援队日志和工作简报； c 收集整理救援行动文字、图照和音视频资料； | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 联络官 | a 协助队长开展救援队与相关部门的联络协调； b 协助队长救援队与其他救援队的联络协调； c 协助救援队与地方救灾指挥机构的联络协调； d 与救援工作相关的组织、机构及人员通讯录的编写和更新。 | 1 | 兼新闻 | 1 |
|  |  | 新闻官 | 参加救援现场的新闻发布会，代表队伍接收外部媒体采访，审核对外发布信息 | 1 | / | / |

表B.2（续）

| 岗位职责 |  |  |  | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 组别 | 岗位 | 岗位职责 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 行 动 队 伍 | 管理组 | 搜救组长 | a 检查督促队员做好防护； b 确定技术搜索与营救方案； c 实施技术搜索与营救行动； d 及时报告行动进展情况； e 掌握队员工作状态，合理调配人员； f 组织队员做好现场装备管理。 | 4 | 2 | 1 |
|  | 行动组 | 搜救队员 | a 按搜救方案实施搜救行动； b 按照装备操作规程和安全规定进行搜救； c 准确做好搜索与营救标记； d 协助医疗队员进行医疗救护工作； e 及时向组长汇报搜救进展情况。 | 24 | 12 | 6 |
|  |  | 犬搜索队员 | a 掌握搜救犬的工作状态，合理分配工作时间； b 按方案展开搜索，做好搜索标识和记录，并及时向组长报告搜索结果； c 保障搜救犬的健康与安全。 | 4 | / | / |
|  |  | 医疗组长 | 为行动基地的队员提供医疗保障；管理队员健康状况，监督队员轮休情况；统筹指导队伍医疗工作 | 2 | 1 | / |
|  |  | 医疗队员 | a 指导搜救队员制定符合医疗要求的营救方案； b 在工作场地对受困者进行检伤分类和现场急救，并做好医疗记录； c 为救援队员提供全程健康监测和医疗保障； d 行动基地医疗卫生帐篷的建设与运维； e 为救援队员和受困者提供心理安抚； f 救援队队员卫生防疫洗消； g 编制填报每天医疗日志。 | 4 | 2 | 2 |
|  |  | 联络官 | a 协助队长开展救援队与相关部门的联络协调； b 协助队长救援队与其他救援队的联络协调； c 协助救援队与地方救灾指挥机构的联络协调； d 与救援工作相关的组织、机构及人员通讯录的编写和更新。 | 1 | 兼新闻 | 1 |
|  |  | 新闻官 | 参加救援现场的新闻发布会，代表队伍接收外部媒体采访，审核对外发布信息 | 1 | / | / |
|  |  | 结构专家 | a 负责工作场地的建（构）筑物结构安全评估，提出救援优先级建议 b 协助搜救队队长制定工作场地的搜救方案； c 对工作场地现场救援进行技术指导及参与救援行动。 | 2 | 1 | / |

| 岗位职责 |  |  |  | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 组别 | 岗位 | 岗位职责 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 行 动 队 伍 | 管理组 | 搜救组长 | a 检查督促队员做好防护； b 确定技术搜索与营救方案； c 实施技术搜索与营救行动； d 及时报告行动进展情况； e 掌握队员工作状态，合理调配人员； f 组织队员做好现场装备管理。 | 4 | 2 | 1 |
|  | 行动组 | 搜救队员 | a 按搜救方案实施搜救行动； b 按照装备操作规程和安全规定进行搜救； c 准确做好搜索与营救标记； d 协助医疗队员进行医疗救护工作； e 及时向组长汇报搜救进展情况。 | 24 | 12 | 6 |
|  |  | 犬搜索队员 | a 掌握搜救犬的工作状态，合理分配工作时间； b 按方案展开搜索，做好搜索标识和记录，并及时向组长报告搜索结果； c 保障搜救犬的健康与安全。 | 4 | / | / |
|  |  | 医疗组长 | 为行动基地的队员提供医疗保障；管理队员健康状况，监督队员轮休情况；统筹指导队伍医疗工作 | 2 | 1 | / |
|  |  | 医疗队员 | a 指导搜救队员制定符合医疗要求的营救方案； b 在工作场地对受困者进行检伤分类和现场急救，并做好医疗记录； c 为救援队员提供全程健康监测和医疗保障； d 行动基地医疗卫生帐篷的建设与运维； e 为救援队员和受困者提供心理安抚； f 救援队队员卫生防疫洗消； g 编制填报每天医疗日志。 | 4 | 2 | 2 |
|  |  | 联络官 | a 协助队长开展救援队与相关部门的联络协调； b 协助队长救援队与其他救援队的联络协调； c 协助救援队与地方救灾指挥机构的联络协调； d 与救援工作相关的组织、机构及人员通讯录的编写和更新。 | 1 | 兼新闻 | 1 |
|  |  | 新闻官 | 参加救援现场的新闻发布会，代表队伍接收外部媒体采访，审核对外发布信息 | 1 | / | / |
|  |  | 结构专家 | a 负责工作场地的建（构）筑物结构安全评估，提出救援优先级建议 b 协助搜救队队长制定工作场地的搜救方案； c 对工作场地现场救援进行技术指导及参与救援行动。 | 2 | 1 | / |

表B.2（续）

| 岗位职责 |  |  |  | 人数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 组别 | 岗位 | 岗位职责 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 行 动 队 伍 | 行动组 | 危险品专家 | a 负责工作场地的危险品安全评估，提出行动建议； b 协助搜救队长记录及上报相关信息。 | 2 | 1 | / |
|  |  | 保障组组长 | a 编写队的保障方案，组织实施队的日常保障； b 组织协调队的交通运输； c 协助队长进行基地选址，并组织现场行动基地的搭建、运维和撤收工作； d 每日向队长汇报基地运维情况； e 提出装备和物资的补给需求； f 确保行动基地的安全运行； g 协助队长做好捐赠救援装备和接受捐赠的相关事宜。 | 1 | 1 | 1 |
|  | 保障组 | 通讯/装备保障队员 | 通讯： a 制定和落实救援队通讯实施方案； b 架设通信系统，保证队与各方的数据、音视频的传输线路畅通； c 救援队通讯装备运维。 装备： a 搜救装备的清点，登记和发放等管理工作；b 搜救装备及救援车辆的维护和保养； c 工作场地及现场行动基地的动力、照明和燃料等保障。 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 后勤保障队员 | a 制定和落实救援队后勤保障方案； b 制定和落实救援队交通运输方案； c 每日报告后勤物资消耗情况，并提出补给建议； d 饮食、卫生和其他勤务保障工作； e 后勤物资的清点、登记和发放； f 现场基地的运行维护和安全警卫。 | 7 | 4 | 2 |
|  |  | 医疗保障队员 | a保障营地卫生，防疫及队员医疗需求 b医疗物资保管 | 2 | 1 | / |

（规范性附录）
城市搜救型社会力量应急救援队伍能力建设标准

城市搜救型社会力量应急救援队伍行动能力总体能力建设标准

| 总体能力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 解释说明 |  |  |  |  |
|  |  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |
| 1 | 日常活跃队员 | ≥200人 |  | ≥100人 |  | ≥40人 |
| 2 | 出队结构人数及应急救援员占比 | ≥64人，应急救援员比例≥3/10 |  | ≥32人，应急救援员比例≥2/10 |  | ≥18人，应急救援员比例≥1/10 |
| 3 | 行动/救援区域 | - 本地及临近地区（市、县）； - 临近省区市县； - 国内国际重大灾害区域 |  | 本地及临近地区（市、县），临近省区市县重大灾害区域 |  | 本地及临近地区（市、县） |
| 4 | 队伍结构组成 | 救援队结构应包括管理、搜索、营救、医疗和一定的后勤保障能力。 |  |  |  |  |
| 5 | 管理能力 | 具有灾情评估和救援目标判识的能力，对救援队可进行行动规划、协调。 |  | 具有一定的灾情评估和救援目标判识的能力，对救援队可进行行动规划、协调。 |  |  |
| 6 | 现场协调 | 具有在灾区与政府和其他社会资源协调工作的能力。 |  |  |  |  |
| 7 | 搜救 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合运用人工、搜救犬、仪器等技术进行搜索定位，并综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构建筑（构）物内对处于中层埋压、大空间环境的受困者，通过综合使用人工、搜救犬（可选）、仪器等技术进行搜索定位，并综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 |  | 在坍塌的木结构、砖混结构建（构）筑物浅表层对受困者通过综合使用人工、仪器等技术进行搜索定位，并综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术实施营救。 |  |
| 8 | 工作场地、持续时间、自我保障 | 2个工作场地持续工作120小时 | 1个工作场地连续工作72小时 |  | 1个工作场地连续工作24小时 |  |
| 9 | 决策、管理与实时指挥 | 根据灾情信息对是否行动行进决策，建立人员、装备动态管理跟踪系统 | 根据灾情信息对是否行动行进决策，对人员、装备进行动态管理 |  | 根据灾情信息对是否行动行进决策，对人员进行动态管理 |  |
| 10 | 灾情获取、灾情研判与实时通信 | 具备一定的灾情获取能力，具备队内、队外、语音通讯的能力。具备在全国范围内与队员保持有效通讯的能力。 | 具备一定的灾情获取能力，具备队内、队外、语音通讯的能力。具备在跨省域范围内与队员保持有效通讯的能力。 |  | 具备一定的灾情获取力，具备队内、队外、语音通讯的能力。具备在全（县）及临近市县范围内与队员保持有效通讯的能力。 |  |

表c.1（续）

| 总体能力 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 解释说明 |  |  |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 11 | 搜索 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合使用人工、搜救犬、仪器等技术进行搜索定位。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合使用人工、搜救犬（可选）、仪器等技术进行搜索定位。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合使用人工、仪器等技术进行搜索定位。 |
| 12 | 营救 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构建筑（构）物内对处于中层埋压、大空间环境的受困者，通过综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 | 在坍塌的木结构、砖混结构建（构）筑物浅表层对受困者综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术实施营救。 |
| 13 | 配合/协作 | 配合现场其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队伍开展现场救援工作。 |  |  |
| 14 | 医疗 | 队员及搜救犬（可选）的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运；高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病，狭小受限空间实施紧急医疗救治及伤员转送；建立小型医疗站，处置挤压综合征及救援现场一体处置。 | 队员及搜救犬（可选）的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运，高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病。 | 队员的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运等。 |
| 15 | 行动营地、自我保障时间 | 独立运行保障120小时 | 独立运行保障72小时 | 独立运行保障24小时 |
| 16 | 机动 | 人员机动-装备投送能力≥1500公里，含徒步越野、陆路运输和航空机动，具备运输计划、物流协议 | 人员机动-装备投送能力≥1000公里，含徒步越野、陆路运输，具备运输计划、物流协议 | 人员机动能力≥500公里，含徒步越野、陆路运输 |
| 17 | 装备管理与维护 | 行动期间有专人负责装备的管理、维护和状态跟踪；行动结束后的半个月内能完成装备的恢复工作。 |  |  |

城市搜救型社会力量应急救援队伍行动能力阶段能力建设标准

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 阶段一：准备阶段 |  |  |  |  |
| 1 | 属地政府部门 能力认可 | 城市搜救型社会力量应急救援队伍应在当地政府应急部门取得备案和能力认可。 |  |  |
| 2 | 属地政府部门 行动许可 | 救援队与其主管部门应建立有效的沟通机制，出队时可在相关政府部门备案、或开具的介绍信。 |  |  |
| 3 | 建立有与当地政府日常对接机制 | 与有关应急部门应建立有常态化的联络人机制，并在突发事件发生时设立有现场协调人机制。 |  |  |
| 4 | 出队结构体系完整，管理组织清晰 | 应按照紧急突发事件出队结构体系的相关管理文件，明确人员结构、岗位职责、指挥流程及队的管理体系等，出队结构中须包括管理、搜索营救、医疗、后勤模块。 |  |  |
| 5 | 岗位设置符合规范 | 管理模块中应有队长、副队长、计划、安全、信息、联络岗位；搜索营救模块中包括行动组长、现场安全评估、搜救队员岗位；医疗模块包括医疗组员岗位；后勤模块包括保障组长、装备保障、通讯保障、营地后勤保障岗位。 |  |  |
| 6 | 队人员组成清晰，并有足够的冗余计划 | 行动时应列明队员出队计划名单、证件副本、及对应能力资质表，并有至少设定有200%的冗余计划。 | 行动时应列明队员出队计划名单、证件副本、及对应能力资质表，并有至少设定有200%的冗余计划。 | 行动时应列明队员出队计划名单、证件副本、及对应能力资质表，并有至少设定有100%的冗余计划。 |
| 7 | 搜救犬 | 行动时须提交犬只健康状况，提交犬只的定期健康检查报告。 | 行动时须提交犬只健康状况，提交犬只的定期健康检查报告。(可选） | 不要求 |
| 8 | 现场管理 | 应有序的协调和指挥队成员开展营地搭建、搜索营救、医疗处置和后勤保障等工作，具备现场安全评估人员与能力，实现救援行动动态的决策和指挥；能独立开展在建筑物废墟表层的搜索标注共组，能独立开展在开阔空间中表层和浅层受困人员的营救工作，能够配合国家、省级重型、中型救援队开展辅助搜救工作。 |  |  |
| 9 | 现场搜救 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合运用人工、搜救犬、仪器等技术进行搜索定位，并综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构建筑（构）物内对处于中层埋压、大空间环境的受困者，通过综合使用人工、搜救犬（可选）、仪器等技术进行搜索定位，并综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 | 在坍塌的木结构、砖混结构建（构）筑物浅表层对受困者通过综合使用人工、仪器等技术进行搜索定位，并综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术实施营救。 |
| 10 | 配合、协作 | 配合现场其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队伍开展现场救援工作。 |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |
| 阶段一：准备阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 医疗 | 行动队员及搜救犬的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运；高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病，狭小受限空间实施紧急医疗救治及伤员转送；建立小型医疗站，处置挤压综合征及救援现场一体处置。 | 行动队员及搜救犬（可选）的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运，高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病 |  | 行动队员的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运 |  |
| 12 | 后勤保障 | 能够保障行动队伍在全国范围内建立的营地可维持168小时的运作；能在2个工作场地持续工作120小时；备有足够的食物、水、药品、通讯、电力、营地、管理等后勤物资。 | 能够保障行动队伍在周边省域地区建立的营地可维持120小时的运作；能在单一工作场地持续开展工作72小时；备有足够的食物、水、药品、通讯、电力、营地、管理等后勤物资。 |  | 能够保障行动队伍在临近地区（市、县）建立的营地可维持48小时的运作；能在单一工作场地工作24小时；队备有足够的食物、水、药品、通讯、电力、营地、管理等后勤物资。 |  |
| 13 | 队员个人资料、资质、保险档案 | 救援队应建立有全体救援队员的档案库，包括个人证件副本、紧急联系人及联系方式、保险资料、相关资质证书、培训记录；有搜救犬的需提供搜救犬的有效健康证明的复印件，搜救犬身份识别芯片/标识。 | 救援队应建立有全体救援队员的档案库，包括个人证件副本、紧急联系人及联系方式、保险资料、相关资质证书、培训记录；有搜救犬的需提供搜救犬的有效健康证明的复印件，搜救犬身份识别芯片/标识。 |  | 救援队应建立有全体救援队员的档案库，包括个人证件副本、紧急联系人及联系方式、保险资料、相关资质证书、培训记录。 |  |
| 14 | 队员个人装备管理 | 行动队员所使用的个人PPE(Personal protective equipment)，应能提供有效的国内或国际安全认证，包括头盔、护目镜、口罩、工作鞋等；队员需携带自己的睡袋、防潮垫、餐具、洗漱用品抵达集结地点并接收装备检查。 |  |  |  |  |
| 15 | 装备管理 | 应提供完整的行动队伍出动装备清单（包括种类、名称、数量、重量、体积），并宜参照国家地震行业标准DB/T 57-2014《地震救援装备分类、代码与标签》建立装备颜色编码系统，按照装备功能分类整理，如搜索装备、营救装备等，装备清单应同时准备纸介质版和电子版。 |  |  |  |  |
| 16 | 通讯设备管理 | 应提供出库通讯设备清单、号码、频段等信息。 |  |  |  |  |
| 17 | 预案和计划 | 救援队应制定有如下预案计划：队员受伤时的医疗后送与撤离预案；工作场地和营地的安保与紧急撤离预案； 包括队内和队外的通讯保障计划；工作场地和营地的后勤保障计划；救援队抵达灾区、灾区内运输以及从灾区返回驻地的计划；现场的任务安排计划。 |  |  |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 |  | 3级 |
| 阶段二：启动响应并到达灾区 |  |  |  |  |  |
| 18 | 响应预案 | 队伍应具有完整的突发事件响应预案，内容包括： 响应等级划分及机制：设定不同环境、事故、灾害等级下对应的行动级别，以及需要的人员、装备清单 通讯计划：无线电频率、电话簿、邮件通讯录等 医疗后送和遣返计划：从现场撤离重病、受伤或遇难队员的医疗后送和遣返计划 行动计划：工作场地划分和搜救计划 安全和安保方案：全队的集结-拉动-行动-撤离各阶段的人身、财物安全 后勤计划：对行动基地和工作场地的后勤支持 运输计划：人员物资运抵灾区、在灾区内部运输以及撤离灾区的运输计划等 紧急撤离预案：从工作场地、行动基地、所在城市紧急撤离的方案 |  |  |  |
| 19 | 指挥系统及平台 | 队伍应具备完整的前线-后方指挥管理体系，后方指挥平台可提供包括前期灾情研判、政府部门对接、社会资源整合、人员动员、队员保险、灾区天文及地理人文信息支持、行动信息简报、紧急撤离计划、情景脱离和心理辅导、行动总结、财务支持等功能支撑；前线指挥部可开展现场灾害指挥部报备、营地搭建、任务领取、行动部署、机动、现场行动、行动信息上报和回传、撤离等工作。 |  | 后方指挥中心部分要求或不要求 |  |
| 20 | 响应、动员 | 启动响应-完成集结，属地4-6小时 |  | 启动响应-完成集结，属地4-6小时 | 启动响应-完成集结，属地少于4小时 |
|  |  | 异地6-12小时 |  | 异地6-12小时 |  |
| 21 | 先遣队快速响应 | 队伍应根据预案视需要派遣先遣队快速响应，开展前期工作，先遣小组应具备与后方指挥中心及后续梯队保持实时沟通的能力，工作内容包括：对整体灾情开展现场评估；识别重点目标区域；向现场指挥部报备并通报后续工作计划；沟通联络行动基地的选址和后勤保障 |  | 不要求 | 不要求 |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 |  | 2级 |  |  | 3级 |
| 阶段二：启动响应并到达灾区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 抵达报备 | 救援队应在抵达灾区时第一时间与当地救灾指挥部取得联系，登记报备并提交并队介绍信、队概况、人员名单、紧急联络信息表、装备清单、通讯装备、医疗资质证书复印件、接种疫苗记录、搜救犬资质及疫苗注射和有效健康证明等。 | 救援队应在抵达灾区时第一时间与当地救灾指挥部取得联系，登记报备并提交并队介绍信、队概况、人员名单、紧急联络信息表、装备清单、通讯装备、医疗资质证书复印件、接种疫苗记录等。搜救犬资质及疫苗注射和有效健康证明（可选）。 |  |  | 救援队应在抵达灾区时第一时间与当地救灾指挥部取得联系，登记报备并提交并队介绍信、队概况、人员名单、紧急联络信息表、装备清单、通讯装备、医疗资质证书复印件、接种疫苗记录等。 |  |
| 23 | 通讯保障 | 救援队先前指挥部（行动营地）应具备与地方人民政府救灾指挥机构和后方指挥平台之间通讯，并实现实时畅通；具备与派遣执行任务的行动小组之间通讯的能力，并实现实时畅通。前后方语音、数据、图片、视频、卫星图传等实时畅通。 | 救援队先前指挥部（行动营地）应具备与地方人民政府救灾指挥机构和后方指挥平台之间通讯，并实现实时畅通；具备与派遣执行任务的行动小组之间通讯的能力，并实现实时畅通。前后方语音、数据、图片、视频等实时畅通。 |  |  | 救援队先前指挥部（行动营地）应具备与地方人民政府救灾指挥机构和后方指挥平台之间通讯，并实现实时畅通；具备与派遣执行任务的行动小组之间通讯的能力，并实现实时畅通。前后方语音通讯实时畅通。 |  |
| 24 | 行动营地设立选址 | 救援队应具备与当地政府、社会资源对接，设立行动营地的能力。营地选择需设立在冷区、上风口，需考虑安全（环境、防疫、污染、危化品、次生灾害、治安等）、交通、水源、电力、通讯、卫生等综合因素。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 行动营地建设 | 行动营地应设有警戒线、人员出入口、洗消区、指挥帐、队员休息帐、医疗帐、装备帐、炊事区、卫生区、(搜救犬区）等区域划分，通讯功能完备。 |  |  |  | 不要求全功能 |  |
| 26 | 行动营地安全控制 | 应实行值班制度，对人员进出实行管理，热区暖区回归人员洗消跟踪。包括入口点设立人员出入登记、夜间巡视等。 |  |  |  | 不要求 |  |
| 27 | 行动营地运维 | 独立运行保障120小时 | 独立运行保障72小时 |  |  | 独立运行保障24小时 |  |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 与当地救灾指挥部的沟通与协调能力 | 应接受与当地救灾指挥部领导，派代表参加救灾指挥部和政府的现场救援行动协调会议，提供自身能力清单、主动获取信息和任务 |  |  | 不要求 |  |  |
| 29 | 医疗资源协调 | 应向救灾指挥部或当地卫生部门了解医疗机构及医疗资源情况，协调医疗资源，保障队员救援现场和营地的伤员后送、卫生防疫、紧急医疗处置需求。 |  |  |  |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 |  | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |
| 30 | 救援行动文件 | 现场指挥部救援行动文件包括但不限于： |  | 现场指挥部救援行动文件包括但不限于： |  |
|  |  | 现场任务指派表 |  | 现场任务指派表 |  |
|  |  | 工作场地评估表 |  | 搜索情况表 |  |
|  |  | 搜索情况表 |  | 营救情况表 |  |
|  |  | 营救情况表 |  | 救援行动报告 |  |
|  |  | 现场医疗处置记录表 |  |  |  |
|  |  | 工作场地转场/撤离申请表 |  |  |  |
|  |  | 现场医疗处置记录表 |  |  |  |
|  |  | 工作场地转场/撤离申请表 |  |  |  |
|  |  | 工作场地搜救方案 |  |  |  |
|  |  | 任务行动方案 |  |  |  |
|  |  | 受困者救出情况表 |  |  |  |
|  |  | 安置区消杀卫生记录表 |  |  |  |
|  |  | 救援行动报告 |  |  |  |
| 31 | 灾情获取与评估 | 救援队可向当地居民和相关机构收集灾情信息，填写灾情调查表，综合灾情研判能力，并主动上报现场救灾指挥部或政府部门。 |  | 收集、填写灾情调查表 |  |
| 32 | 灾情获取与评估 | 救援队可向当地居民和相关机构收集灾情信息，填写灾情调查表，综合灾情研判能力，并主动上报现场救灾指挥部或政府部门。 | 收集、填写灾情调查表 |  | 31 |
| 33 | 灾情获取与评估 | 救援队可向当地居民和相关机构收集灾情信息，填写灾情调查表，综合灾情研判能力，并主动上报现场救灾指挥部或政府部门。 | 收集、填写灾情调查表 |  | 31 |
| 34 | 风险评估 | 应对开阔空间的工作场地及周边的危险品与风险评估（包括健康问题、环境危险、安保等），保障自身现场安全，并向现场救灾指挥部和当地人民政府汇报。 |  |  |  |
| 35 | 风险评估 | 应对开阔空间的工作场地及周边的危险品与风险评估（包括健康问题、环境危险、安保等），保障自身现场安全，并向现场救灾指挥部和当地人民政府汇报。 | 34 |  |  |
| 36 | 标识系统 | 在搜索营救中应正确使用标记标识系统 |  |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 行动现场安全管理 | 行动组应设立有专门的安全员，行动前与行动组长交叉检查全体组员的PPE；结构专家及安全员开展风险评估；现场设立警戒区和安全休息区；约定紧急撤离信号、紧急撤离路线以及紧急避险区。 |  |  |  |  |
|  |  | 应使用正确的救援信号系统； |  |  |  |  |
|  |  | 根据实际需求穿戴适当、合格的个人防护装备。 |  |  |  |  |
|  |  | 人员保持全程通讯通联并有追踪系统。 |  |  |  |  |
| 38 | 工作现场保障 | 工作现场应有必要的电力、照明、通讯、医疗、后勤保障，队员有合理轮换休息制度。 |  |  |  |  |
| 39 | 搜索 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合使用人工、搜救犬、仪器等技术进行搜索定位。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合使用人工、搜救犬（可选）、仪器等技术进行搜索定位。 |  | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合使用人工、仪器等技术进行搜索定位。 |  |
| 40 | 营救 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内对处于深层埋压、狭小受限空间环境下的受困者，通过综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 | 在坍塌的木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构建筑（构）物内对处于中层埋压、大空间环境的受困者，通过综合运用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术，实施营救。 |  | 在坍塌的木结构、砖混结构建（构）筑物浅表层对受困者综合使用支撑、切割、破拆、顶撑、牵引、绳索技术实施营救。 |  |

表C.2（续）

| 41 | 切割和破拆 | 垂直向上穿透钢筋混凝土厚度 | 200毫米 | 150毫米 | 不要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平侧向穿透钢筋混凝土厚度 | 200毫米 | 200毫米 |  |
|  |  | 采用快速破拆技术（允许碎片掉落）垂直向下穿透钢筋混凝土厚度 | 200毫米 | 200毫米 |  |
|  |  | 采用安全破拆技术（防止碎片掉落），垂直向下穿透钢筋混凝土厚度 | 200毫米（必选） | 150毫米（必选） | 100毫米 |
|  |  | 切割钢筋混凝土柱或横梁 | 厚度450毫米，内部受拉钢筋直径18毫米 | 厚度300毫米（可选） | 不要求 |
|  |  | 切割实木（木柱或木梁） | 300毫米 | 300毫米 | 200毫米 |
|  |  | 切割建筑中的金属板 | 厚度20毫米，面积1.0 米×1.0米 | 厚度10毫米，面积0.7 米×0.7米 | 厚度3毫米厚；面积0.7 米×0.7米 |
|  |  | 切割结构钢，如工字钢，也被称为H型钢，W型钢（美标），或UB型钢（美标中H型钢的一种），或热轧钢龙骨（RSJ型钢），或有I型或H型截面的双T钢梁。 |  |  |  |
| 42 | 顶升和牵引 | 气动装备 | 2吨 | 2吨 | 1吨 |
|  |  | 液压设备 | 2吨 | 2吨 | 1吨 |
|  |  | 牵引设备 | 1吨 | 1吨 | 不要求 |
|  |  | 起重机操作 | 起重能力5吨 | 独立操作或与起重机操作员交互合作的能力（通过手势展示） | 不要求 |

表C.2（续）

| 43 | 稳定支撑 | 楔子 门窗支撑 垂直支撑 斜向支撑 水平支撑 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内，能对结构部件进行分析，进行加固操作（所有支撑都应该能够承受实际荷载）， | 在坍塌的木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构建筑（构）物内，对结构根据以下原则进行支撑：承受荷载，传递荷载，转移荷载，保护连接处，交叉支撑达到二维或三维支护； |  | 在坍塌的木结构、砖混结构建（构）筑物浅表层，对浅表木结构和砖混结构进行简单安全评估并实施加固； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 绳索技术 | 装备及技术规范 | 绳索作业应符合行业/国家标准 |  |  |  |
|  |  | 建立并使用绳索垂直升降系统 | 受限空间内向下吊运10米，向上吊运10米 |  | 受限空间内向下吊运10米 |  |
|  |  | 建立转运系统，可以将受困者从高点平移至低处的安全点 | 横渡距离大于30米，高差大于10米 |  | 横渡距离大于20米，高差大于10米 |  |
| 45 | 现场配合/协助 | 应了解联合国国际救援救灾体系，现场可配合其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队协同工作，开展现场警戒、搜索标记、工作场地标记、辅助搜索、辅助营救、医疗辅助、后勤保障、辅助现场急救转运、填写搜索和营救情况、填写受困者救出情况表等工作； | 应了解中国应急救灾管理体系，现场可配合其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队协同工作，开展现场警戒、搜索标记、工作场地标记、辅助搜索、辅助营救、医疗辅助、后勤保障、辅助现场急救转运、填写搜索和营救情况、填写受困者救出情况表等工作； |  | 现场可配合其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队协同工作，开展现场警戒、搜索标记、工作场地标记、辅助搜索、辅助营救、医疗辅助、后勤保障、辅助现场急救转运、填写搜索和营救情况、填写受困者救出情况表等工作； |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 |  | 2级 |  |  | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 切割和破拆 | 垂直向上穿透钢筋混凝土厚度 | 200 毫米 |  | 150毫米 | 不要求 |  |
|  |  | 水平侧向穿透钢筋混凝土厚度 | 200 毫米 |  | 200毫米 |  |  |
|  |  | 采用快速破拆技术（允许碎片掉落）垂直向下穿透钢筋混凝土厚度 | 200 毫米 |  | 200毫米 |  |  |
|  |  | 采用安全破拆技术（防止碎片掉落），垂直向下穿透钢筋混凝土厚度 | 200毫米（必选） |  | 150毫米（必选） | 100毫米 |  |
|  |  | 切割钢筋混凝土柱或横梁 | 厚度450毫米，内部受拉钢筋直径18毫米 |  | 厚度300毫米（可选） | 不要求 |  |
|  |  | 切割实木（木柱或木梁） | 300毫米 |  | 300毫米 | 200毫米 |  |
|  |  | 切割建筑中的金属板 | 厚度20毫米，面积1.0 米×1.0米 |  | 厚度10毫米，面积0.7 米×0.7米 | 厚度3毫米厚；面积0.7 米×0.7米 |  |
|  |  | 切割结构钢，如工字钢，也被称为H型钢，W型钢（美标），或UB型钢（美标中H型钢的一种），或热轧钢龙骨（RSJ型钢），或有I型或H型截面的双T钢梁。 | 深260毫米；宽102毫米；腹板厚度6.5毫米；凸缘厚度10毫米 |  | 深127毫米；宽76毫米；腹板厚度4毫米；凸缘厚度7.6毫米 | 不要求 |  |
| 42 | 顶升和牵引 | 气动装备 | 2吨 |  | 2吨 | 1吨 |  |
|  |  | 液压设备 | 2吨 |  | 2吨 | 1吨 |  |
|  |  | 牵引设备 | 1吨 |  | 1吨 | 不要求 |  |
|  |  | 起重机操作 | 起重能力5吨 |  | 独立操作或与起重机操作员交互合作的能力（通过手势展示） | 不要求 |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 | 能力要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 稳定支撑 | 楔子 门窗支撑 垂直支撑 斜向支撑 水平支撑 | 在坍塌的木结构、砖混结构、钢结构、重型钢混结构建筑（构）物内，能对结构部件进行分析，进行加固操作（所有支撑都应该能够承受实际荷载）， | 在坍塌的木结构、砖混结构、轻型钢结构、轻型钢混结构建筑（构）物内，对结构根据以下原则进行支撑：承受荷载，传递荷载，转移荷载，保护连接处，交叉支撑达到二维或三维支护； |  | 在坍塌的木结构、砖混结构建（构）筑物浅表层，对浅表木结构和砖混结构进行简单安全评估并实施加固； |
| 44 | 绳索技术 | 装备及技术规范 | 绳索作业应符合行业/国家标准 |  |  |  |  |
|  |  | 建立并使用绳索垂直升降系统 | 受限空间内向下吊运10米，向上吊运10米 |  | 受限空间内向下吊运10米 |  |  |
|  |  | 建立转运系统，可以将受困者从高点平移至低处的安全点 | 横渡距离大于30米，高差大于10米 |  | 横渡距离大于20米，高差大于10米 |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 |  | 能力要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 |  |  | 2级 |  |  |  | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 现场配合/协助 | 应了解联合国国际救援救灾体系，现场可配合其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队协同工作，开展现场警戒、搜索标记、工作场地标记、辅助搜索、辅助营救、医疗辅助、后勤保障、辅助现场急救转运、填写搜索和营救情况、填写受困者救出情况表等工作； |  |  | 应了解中国急救灾管理体系，现场可配合其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队协同工作，开展现场警戒、搜索标记、工作场地标记、辅助搜索、辅助营救、医疗辅助、后勤保障、辅助现场急救转运、填写搜索和营救情况、填写受困者救出情况表等工作； |  | 现场可配合其他国家重型、中型灾害紧急救援队、紧急医疗救援队协同工作，开展现场警戒、搜索标记、工作场地标记、辅助搜索、辅助营救、医疗辅助、后勤保障、辅助现场急救转运、填写搜索和营救情况、填写受困者救出情况表等工作； |  |  |  |
|  |  | 在如下情况下可与其他队协同工作：1、需要其他救援队提供帮助；2、其他救援队提出人员、装备需要请求帮助； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 医疗 | 是否具备狭小受限空间实施紧急医疗救治能力，和伤员转移能力 |  | 具备狭小受限空间实施紧急医疗救治能力，和伤员转移能力 |  |  |  | 不要求 |  |  |
|  |  | 队员的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运 |  | 具备队员的自我医疗保障、被救者的医疗处置，包括基础生命支持、检伤分类、止血包扎、骨折固定、脊柱保护性搬运 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病 |  | 具备高级生命支持、灾民安置区防疫消杀能力，可在灾区根据需求处置常见病 |  |  |  | 不要求 |  |  |
|  |  | 建立小型医疗站、挤压综合征、遗体处置 |  | 可以建立小型医疗站、挤压综合征、遗体处置 |  |  |  | 不要求 |  |  |
|  |  | 基地医疗 |  | 应每天开展队员身体及心理健康监测与检查；对食品、饮用水与基地环境卫生及队员进行监测；对队员提供基础和紧急医护、洗消服务； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有针对队员的重伤、疾病和遇难事项的标准程序和制度 |  | 可根据预案队受伤队员进行紧急后撤和回送，协调救灾指挥部、当地医疗部门进行救治，并协调保险跟进落实工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康监测与治疗 |  | 对队员身体及心理健康情况进行监测和检查，对食品、水、基地环境、卫生情况加以监督、检测以及个人卫生促进 |  |  |  |  |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 |  | 能力要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |
| 46 | 医疗 | 在训犬员的配合下对搜索犬进行紧急救治 | 应由受训过的训犬员或受训的医疗人员 （或二者合作）完成。在没有兽医随行的情况下，如果训犬员没有接受过用药或静脉注射等培训，医疗队员应接受培训，以进行相应治疗 | 可选 | 不要求 |
|  |  | 患者治疗日志 | 应根据医疗处置情况登记患者治疗日志 |  |  |
|  |  | 医疗垃圾的处置 | 医疗垃圾的处置方案、处置装置（设施） |  |  |
|  |  | 遗体处置 | 应按照地震行业标准DB/T 55-2013，《地震灾害紧急救援队工作场地遇难者遗体处置规程》处置遇难者遗体，并填写遇难人员处理信息表； |  | 不要求 |
| 47 | 行动日志 | 前方指挥部应对每天的行动结果形成书面报告，主动向当地救灾指挥部和政府部门汇报救援行动开展情况，并协助后方平台形成行动日志。 | 前方指挥部能对每天的行动结果形成书面报告，主动向当地救灾指挥部和政府部门汇报救援行动开展情况，形成行动日志。 |  |  |

表C.2（续）

| 序号 | 能力内容 |  | 能力要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 阶段三：现场救援行动 |  |  |  |  |  |
| 48 | 新闻发布 | 救援队应有完整的新闻应对制度、发言人制度，发言内容需严格遵从国家及当地政府的相关法律和政策规定。 | 不要求 |  |  |
| 阶段四：行动结束与撤离 |  |  |  |  |  |
| 49 | 行动结束与撤离 | 应主动与现场救灾现场部、当地人民政府或接待与撤离中心协调撤离事宜；向灾区捐赠、移交设备和其它不需要带走的物品；填写队撤离表格；并制定有被指挥部指派其他任务的紧急预案。 |  |  |  |
| 50 | 行动总结 | 应在队撤离灾区1个月内，完成救援行动总结会、总结报告，提交受灾地当地政府及救援队上级主管部门。 |  |  |  |
| 51 | 情景脱离 | 应在队撤离灾区1个月内，完成对所有参加行动队员的心理评估和情景脱离计划，并按计划实施。 |  |  |  |
| 52 | 物资回收及恢复 | 应在队伍回到驻地2周内可完成对出库行动物资的清理、保养与维护，恢复到可再次出动的状态 |  |  |  |

（规范性附录）
城市搜救型社会力量应急救援队伍装备配置建清单

城市搜救型社会力量应急救援队伍装备配置建议清单

| 种类 | 装备名称 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侦检装备 | 漏电检测仪 | 套 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 可燃气体检测仪 | 套 | 4 | 2 | 2 | 可检测现场浓度 |
|  | 有毒气体检测仪 | 套 | 4 | 2 | 2 | 具备自动识别功能 |
|  | 军事毒剂检测仪 | 套 | 1 |  |  | 具备自动识别功能 |
|  | 无线复合气体检测仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 核辐射探测仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 生命搜索 | 光学探测仪（红外线） | 套 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 光学探测仪（蛇眼） | 套 | 4 | 2 | 1 | 半硬性推管长度9米以上 |
|  | 声学探测仪 | 套 | 2 | 2 |  |  |
|  | 生命雷达探测仪 | 套 | 2 | 1 |  |  |
|  | 搜索犬 | 只 | 4 | 2 |  |  |
| 破拆 | 液压剪切钳 | 套 | 4 | 2 | 1 | 手动液泵、液管每套长度20cm以上 |
|  | 液压扩剪钳（多功能） | 套 | 4 | 2 | 1 | 机动泵、手动泵液管每套长度40cm以上 |
|  | 液压扩张钳 | 套 | 4 | 2 | 1 | 扩张钳带牵链，剪扩力大于70KN以上 |
|  | 液压剪切钳（可剪切圆钢） | 套 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 电动剪扩组合套 | 套 | 2 | 1 | 1 | 剪切圆钢不小于22mm |
|  | 液压万向剪切钳 | 套 | 2 | 1 |  |  |
|  | 内燃机动切割链锯 | 套 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 内燃无齿切割链锯 | 套 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 等离子切割器 | 套 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 钢筋速断组合 | 套 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 手动破拆组合（15件套） | 套 | 8 | 4 | 2 |  |
|  | 凿岩机 | 套 | 4 | 4 | 2 | 带动力站和液管内更换各种钎头 |
|  | 冲击钻 | 套 | 4 | 2 | 2 | 带动力站及附件 |
|  | 绝缘剪断钳 | 套 | 2 | 2 | 1 |  |
| 顶升支撑 | 支撑组合（83件套） | 套 | 2 | 1 |  |  |
|  | 支撑组合（31件套） | 套 | 2 | 1 |  |  |
|  | 手动液压支撑（单节、双节） | 套 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 手动液压千斤顶（5T) | 套 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 手动机械千斤顶 | 套 | 4 | 2 | 2 |  |

表D.1（续）

| 种类 | 装备名称 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶升支撑 | 汽动起重气垫（68、54、40、20T) | 套 | 2 | 2 | 1 | 带内燃充气泵站、钢瓶和垫块等附件 |
| 救援装备 | 救援三脚支架 | 套 | 2 | 2 | 1 | 带缓降器、甲乙级钢绳不小于50cm,丙级不小于30cm,全身安全吊带等附件 |
|  | 汽动救生抛投器 | 套 | 4 | 2 | 2 | 投射距离不小于60cm,带有关附件 |
|  | 救生软梯 | 套 | 4 | 2 | 2 | 长度不小于15cm |
|  | 折合梯 | 套 | 4 | 2 | 1 | 长度不小于10cm |
|  | 救援担架 | 套 | 4 | 2 | 1 | 筐式 |
|  | 牵拉器（5T) | 套 | 2 | 1 | 1 | 手动牵拉，带钢绳缆 |
|  | 救援绳 | 套 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | 汽动射钉枪 | 套 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 18磅大锤 | 把 | 4 | 2 | 2 |  |
| 防护 | 重型防化服 | 套 | 4 | 2 |  |  |
|  | 轻型防化服 | 套 | 4 | 4 |  |  |
|  | 防化手套 | 副 | 8 | 4 |  |  |
|  | 正压式空呼器 | 具 | 8 | 4 |  | 带空气瓶等附件 |
|  | 强制送风器 | 套 | 2 | 2 | 1 | 带内燃发电机、送风管等 |
|  | 防化胶靴 | 双 | 8 | 4 |  |  |
|  | 堵漏工具组合套 | 套 | 2 | 1 |  | 带木质、金属、粘贴式和注入式堵漏工具套组，带附件 |
|  | 单人洗消帐篷 | 套 | 2 | 1 |  | 带水泵、发电机和附件、药剂等 |
|  | 简易洗消喷淋器 | 套 | 2 | 1 |  |  |
|  | 防毒面具 | 具 | 8 | 4 |  |  |
| 医护 | 医疗急救包 | 个 | 8 | 4 | 2 |  |
|  | 生命监测仪 | 套 | 2 | 1 |  |  |
|  | 颈托 | 个 | 8 | 4 | 2 |  |
|  | 救援脊柱板 | 副 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 关节夹板 | 套 | 8 | 4 | 2 |  |
|  | 四肢固定夹板套 | 套 | 8 | 4 | 2 |  |
|  | 全身固定担架 | 副 | 8 | 4 | 2 |  |

表D.1（续）

| 种类 | 装备名称 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力照明 | 现场照明灯组 | 套 | 6 | 2 | 1 | 带发电机 |
|  | 发电机组 | 套 | 4 | 4 | 2 |  |
|  | 手提强光搜索灯 | 把 | 80 | 60 | 40 | 带电池 |
|  | 救生照明线50-100m卷（盘） | 盘 | 8 | 6 | 2 | 行动基地指挥部、救护室、休息室、厨房、库房 室内工作灯照明灯具 |
|  | 照明灯组 | 套 | 适量 | 适量 | 适量 |  |
|  | 发光棒 | 个 | 适量 | 适量 | 适量 |  |
| 信息通讯 | 无线上网卡 | 个 | 适量 | 适量 | 适量 |  |
|  | 对讲、集群 | 套 |  |  |  | 每人一套 |
|  | 无线短波电台、车载台 | 套 | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 单兵背负短波电台 | 套 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 卫星静中通 | 套 | 2 | 2 |  |  |
|  | 卫星动中通 | 套 | 2 | 2 |  |  |
|  | 数码摄像机、照相机 | 套 |  |  |  | 每队适量配置 |
|  | 喷漆 | 罐 |  |  |  | 每队适量配置 |
|  | 文具表格 | 套 |  |  |  | 每队适量配置 |
|  | 指挥通信车 | 辆 | 2 | 1 |  | 集成视频会议广播、通信平台（卫星、集群、短波、复印、传真、发电机、升降灯组集于一车） |
| 交通运输 | 多功能救援装备车 | 辆 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 运兵车 | 辆 |  |  |  | 每队适量 |
|  | 生活、后勤保障车 | 辆 |  |  |  | 每队适量 |
|  | 指挥车（越野车） | 辆 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 加油、储油、储水器 |  |  |  |  | 每队适量 |
| 防护 | 地震预警报警仪 | 套 | 4 | 2 |  |  |
|  | 救援头盔 | 顶 | 80 | 60 | 40 | 带头灯、面罩、护颈等附件 |
|  | 抢险救援服 | 套 | 160 | 120 | 80 |  |
|  | 救援安全腰带 | 条 | 160 | 120 | 80 |  |
|  | 防穿刺救援靴 | 双 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 救援鞋 | 双 | 160 | 120 | 80 |  |
|  | 防寒救援服 | 件 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 防雨服（冲锋衣） | 套 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 速干T恤长短袖衬衫裤子袜子 | 套 | 160 | 120 | 80 |  |
|  | 雨靴 | 双 | 160 | 120 | 60 |  |
|  | 睡袋 | 床 | 160 | 120 | 60 |  |

表D.1（续）

| 种类 | 装备名称 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护 | 防噪耳机 | 个 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 防尘口罩 | 个 | 400 | 200 | 100 |  |
|  | 护目镜 | 个 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 防割手套、救援手套 | 个 | 160 | 120 | 60 |  |
| 生活保障 | 防潮垫 | 个 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 饭盒、水壶、勺子、刀叉、水袋各1 | 套 | 160 | 120 | 60 |  |
|  | 单人毛毯 | 床 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 头灯、手电 | 个 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 指南针 | 个 | 80 | 60 | 40 |  |
|  | 组合刀具 | 个 | 80 | 60 | 40 | 大背包能装进所有物件行囊、小背包工具包 |
|  | 大、小背包各1 | 个 | 160 | 120 | 60 | 适量 |
|  | 指挥帐、营地帐等 | 套 |  |  |  | 每队适量配置 |

参 考 文 献

[1]GB/T 29428.1-2012 地震灾害紧急救援队伍救援行动  第1部分：基本要求

[2]GB/T 29428.2-2014 地震灾害紧急救援队伍救援行动  第2部分：程序和方法

[3]联合国国际搜索与救援咨询团（INSARAG）指南 第二卷：准备与响应 手册A 能力建设

_________________________________