ICS 67.140.10 X55

团     体     标    准

T/ WCGH 001—2020

龙须茶

XXXX - XX –XX 发布                                    XXXX- XX -XX实施

武夷山市茶业同业公会   发布

前    言

本标准由武夷山市岩上茶叶科学研究所提出。

本标准由武夷山市茶业同业公会归口。

本标准起草单位：武夷山市岩上茶叶科学研究所、武夷学院、武夷山市市场监督管理局、武夷山市茶业局、武夷山市武夷街道八角亭社区、武夷山市仙佑岩茶厂、武夷山市江氏一品岩茶厂、武夷山市角亭龙须茶叶农民专业合作社

本标准主要起草人：刘国英、叶江华.....

本标准为首次发布。

龙须茶

- 范围

本标准规定了龙须茶的术语和定义、制作工艺要求、感官要求、试验方法、检验规则、标签和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于龙须茶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 14881 食品生产通用卫生规范

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品中污染物限量

GB 2763  食品中农药最大残留限量

GB 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准  食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.5  食品安全国家标准  食品微生物学检验  志贺氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准  食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8302  茶  取样

GB/T 8303  茶  磨碎试样的制备及其干物质含量测定

GB/T 8304  茶  水分测定

GB/T 8305  茶  水浸出物测定

GB/T 8306  茶  总灰分测定

GB/T 8311  茶  粉末和碎茶含量测定

GB/T 14487  茶叶感官评审术语

GB/T 18795  茶叶标准样品制备技术条件

GB/T 18745  地理标志产品  武夷岩茶

GB/T 23776  茶叶感官审评方法

GB/T 30375  茶叶贮存

GH/T 1070  茶叶包装通则

GH/T 1071  茶叶储存通则

GH/T 1077  茶叶加工技术规程

DB35/T 943 地理标志产品 福建乌龙茶

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005]  定量包装商品计量监督管理办法

国家质量监督检验检疫总局令第123号[2009]  食品标识管理规定（修订版）

- 术语和定义

GB/T 14487界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 龙须茶：选用福建省武夷山市所辖行政区域范围内适宜的茶树茶青，经过茶青采摘→萎凋→（做青）→杀青→揉捻→整束→烘焙等六（七）道工序加工制作而成的茶束。

茶束：是指将揉捻后的茶条通过整束形成束状的茶。

整束：是指将揉捻后的茶条通过整理捆扎形成茶束的过程。

透焙：是指通过烘干，茶束内部茶叶水分向茶束外部充分扩散，使得茶束内外水分含量较一致，手握茶束有响声。

- 要求

  - 基本要求

- 品质正常，无异味，无异臭，无劣变，不含有非茶类物质，不着色。

  - 加工场所要求

应符合GH/T 1077、GB14881的规定。

  - 制作工艺要求

茶青采摘→萎凋→（做青）→杀青→揉捻→整束→烘焙

萎凋、（做青）、杀青、揉捻等工序应符合GB/T 18745与DB35/T 943的规定。

茶青：小开面，3、4叶一芽，长度以10-25厘米为宜。

    - 整束

将已揉捻后抖散摊凉于竹筛上的茶条，趁茶叶未干时迅速地将茶叶连梗带叶一根根理直，整齐地平放在竹筛上,宽8-12cm ,分二层，较长的茶条整齐排列在底层，较短的茶条放在上层，并把揉捻断碎的茶梗叶片迅速集中起来，搓成 3cm 橄榄形状大小的椭圆形小团，再将整理好的茶条包覆在外面,使小团的茶梗,碎叶包在里面不外露，用力捏实,理顺,捏成长10-20厘米，直径3-5cm大小的毛笔头形状。两端用五色（红黄蓝绿白）线捆扎好后,将茶梗部位用剪刀修剪整齐，再将两把合并,中间用五色线扎紧。

    - 烘焙

①走水烘：将捆扎好的茶束放置于烘箱内，温度100-105℃，时间10-20h，烘完取出烘箱，摊凉回潮10-20h，此为一个循环，连续四个循环即可。

②初烘 : 将捆扎好的茶束顺序分层间隔放置于焙笼里，每笼 2.5 -3kg，温度100-110℃,时间3-5h，每隔0.5 -lh换笼翻动一次，烘到手触茶叶有硬刺感 ,烘至六成干即可。下笼摊凉回潮 3一4 h , 使茶叶中的水分向外扩散以利再干散发水分。

③透烘: 将初焙摊凉后的茶束顺序分层间隔放置于焙笼里，每笼3-3.5kg，温度60-70℃,时间16-18h，每隔2h换笼翻动一次，烘到手握龙须茶有响声, 捏搓之成粉即可。下笼摊凉回潮12-24h，使茶叶中的水分继续向外扩散。若遇到雨天，可缩短摊凉回潮时间。

④补火：将再干摊凉回潮后的茶束分层间隔放置于焙笼里, 每笼3.5 -4kg，温度60-70℃,时间7-8h，每隔2h换笼翻动一次。下笼摊凉回潮12-24h，使茶叶内的残余水分继续向外扩散，以利复火。

⑤复火：将补火摊凉回潮后的茶束分层间隔放置于焙笼里, 每笼3.5 -4kg，温度50-60℃,每隔2-3h换笼翻动一次，烘至足干。烘焙足干的茶束手握之刺手, 有沙沙响声, 用针可刺透有脆声,或解开较大把的茶束检查包在里面的梗、片捏搓之成粉即为适度。

  - 感官要求

- 感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 |  | 级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 外形 | 束形 | 橄榄型 | 椭圆型 | 长条型 |
|  | 色泽 | 带宝色或油润 | 稍带宝色或尚油润 | 稍带褐色 |
|  | 松紧度 | 紧结 | 较紧结 | 尚紧结 |
| 内质 | 香气 | 锐、浓长或幽、清远 | 浓长或幽、清远 | 幽长 |
|  | 滋味 | 醇厚、回味甘爽、杯底有余香 | 醇厚、回甘快、杯底有余香 | 较醇厚、回甘、杯底有余香 |
|  | 汤色 | 清澈、艳丽、呈深橙黄色 | 较清澈、艳丽、呈深橙黄色 | 金黄清澈、明亮 |

  - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分（质量分数）/％ ≤ | 7 |
| 总灰分（质量分数）/％ ≤ | 7 |
| 水浸出物（质量分数）/％ ≥ | 33 |
| 碎茶（质量分数）/％ ≤ | 15 |
| 粉末（质量分数）/％ ≤ | 1.3 |

  - 质量安全指标

    - 污染物限量应符合GB 2762的规定。

    - 农药残留限量应符合GB 2763的规定。

  - 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005] 《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 试验方法

  - 取样按GB/T8302的规定执行

  - 感官品质检验按GB/T 23776 的规定执行。

  - 试样的制备按GB/T 8303的规定执行。

  - 水分检测按GB/T 8304的规定执行。

  - 水浸出物检测按GB/T 8305的规定执行。

  - 总灰分检测按GB/T 8306的规定执行。

  - 碎茶检测按GB/T 8311的规定执行。

  - 粉末检测按GB/T 8311的规定执行。

  - 污染物限量检测按GB 2762的规定执行。

  - 农药残留限量检测按GB 2763的规定执行。

  - 净含量检测按JJF 1070的规定执行。

- 检验规则

  - 取样

    - 取样以“批” 为单位，同一批投料生产、同一班次加工过程中形成的独立数量的产品为一个批次，同批产品的品质和规格一致。

    - 取样按 GB/T 8302 规定执行。

  - 检验

    - 每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后可出厂。 出厂检验内容为感官品质、水分、总灰分、碎茶、粉末和净含量。

    - 型式检验

型式检验项目为本标准第5章5.4-5.7要求的全部项目，检验周期为每年一次。有下列情况之一时，应对产品质量进行型式检验:

a)加工工艺改变后，可能影响产品质量时；

b)生产地址或生产设备发生较大变化，可能影响茶叶产品质量时；

c)国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

  - 判定规则

    - 检验结果全部符合本标准第4章4.4-4.7要求的全部项目，则判定该批产品为合格产品；

    - 检验结果中任一项不符合规定的产品，均判为不合格产品。

  - 复检

对检验结果有争议时，应对留存样进行复检，或在同批产品中重新按GB/T 8302规定加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

- 标签和标志、包装、运输、贮存

  - 标签和标志

产品预包装标签标注应符合GB/T 191、

GB 7718和《食品标识管理规定》的要求；外包装上储运图示标志符合GB/T 191的要求。

  - 包装

    - 销售包装应符合GH/T 1070的要求。

    - 外包装为瓦楞纸箱，应符合GB/T 6543的要求。

  - 运输

- 运输工具必须清洁、干燥、无异味、无污染。运输时必须有防雨、防潮、防晒等措施。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

  - 贮存

贮存应符合GB/T 30375的规定。

_________________________________