团   体  标  准

T/NAIA XXXX-2020

有机肥中水溶性腐植酸含量的测定

（征求意见稿）

2020-××-××发布

2021-××-××实施

宁夏化学分析测试协会发布

Q/JYF 001-2017

前    言

本标准符合GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

本标准由宁夏计量质量检验检测研究院提出并归口。

本标准起草单位：宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏伊品生物科技股份有限公司、宁夏农垦贺兰山生物肥料有限责任公司、宁夏绿即达生态农业科技有限公司、宁夏阜康生物科技股份有限公司 、兴旺有机肥科技有限公司、宁夏化学分析测试协会。

本标准主要起草人：田菊梅、田华、章伟、李淑艳、安立娜、张卫平、张静旖、方向阳、吴小林、米江、王瑞、唐源、张小飞、郭祥寿。

有机肥中水溶性腐植酸含量的测定

- 范围

- 本标准规定了有机肥中水溶性腐植酸含量测定的试验方法。

- 本标准适用于有机肥中水溶性腐植酸含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601-2016  《化学试剂 标准滴定溶液的制备》

GB/T 602-2002 《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》

GB/T 603-2002  《化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备》

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

警告—试剂中的重铬酸钾溶液具有强氧化性，硫酸具有腐蚀性，相关操作应在通风厨内进行，试验人员应进行适当防护。本标准并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

本标准所用的试剂、水及溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，应符合GB/T 601；GB/T 602；GB/T 603之规定。

- 方法提要

- 用尿素溶液提取试样中的腐植酸，在硫酸溶液中，用重铬酸钾将腐植酸中的碳氧化成二氧化碳，经滴定测重铬酸钾消耗量，根据重铬酸钾消耗量和腐植酸的碳系数计算腐植酸的含量。

- 试剂和材料

  - 硫酸：ρ=1.84g/ml

  - 重铬酸钾标准滴定液：c(1/6K2Cr2O7)=0.2mol/L。

将重铬酸钾（容量基准试剂）于120℃烘至恒重，在干燥器中冷却至室温。称取9.8126g于烧杯中加水溶解，然后转移至1000ml容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

  - 重铬酸钾溶液：c(1/6K2Cr2O7)=0.8mol/L

称取39.23g重铬酸钾，溶于水中，稀释至1L,贮存于试剂瓶中，备用。

  - 邻菲罗啉-亚铁混合指示剂：称取1.5g邻菲罗啉和0.7g硫酸亚铁，溶于60ml水中，加两滴硫酸，用水稀释至100ml贮存于棕色瓶中。

  - 1%的尿素水溶液

- 称取10g尿素，溶于水中，稀释至1L，贮存于试剂瓶中，备用。

  - 硫酸亚铁标准滴定液：c(FeSO4⋅7H2O)=0.2mol/L

- 称取56g硫酸亚铁溶于适量水中，加入20ml硫酸（4.1），用水定容至1000ml摇匀，装入棕色瓶中。

硫酸亚铁标准滴定液的标定：准确吸取20.00ml重铬酸钾标准滴定液（4.2）于250ml锥形瓶中，加入70～80ml水，小心加入10ml硫酸（4.1），加入5～6滴邻菲罗啉-亚铁混合指示剂（4.4）用待标定的硫酸亚铁标准滴定液滴定，直至溶液由橙色转为亮绿色，最后变为暗红色为终点。

硫酸亚铁标准滴定液的浓度按下面公式计算：

c2=c1v1v2

式中：

c2——硫酸亚铁标准滴定液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

c1——重铬酸钾标准滴定液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

v1——吸取重铬酸钾标准滴定液的体积，单位为毫升（ml）

v2——滴定时消耗的硫酸亚铁标准滴定液的体积，单位为毫升（ml）

- 仪器

  - 实验室常用玻璃仪器

  - 恒温水浴锅：八孔，温度范围为0～100℃

  - 分析天平：精确至0.0001g

- 分析步骤

  - 试样的制备

- 取经多次缩分的试样约100g，将其粉碎至全部通过0.5mm孔径试验筛，置于洁净、干燥的试剂瓶中，室温下保存备用。

  - 水溶性腐植酸的提取：称取0.2～0.5g粉碎过的试样（m）（精确至0.0001g），放入100ml容量瓶中，加入80ml尿素水溶液（4.5），于瓶口插一小玻璃漏斗，置于60℃水浴中浸提，每隔15min摇动一次。45min后取出，冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。将溶液干过滤于锥形瓶中，弃去最初的10ml滤液后，剩余溶液为待测液。

  - 氧化

- 准确吸取10.0ml待测液（6.2）于250ml锥形瓶中，分别加入5.0ml重铬酸钾溶液（4.3），缓慢加入20ml硫酸（4.1），于沸水浴中加热氧化30min。

  - 滴定

将氧化后的溶液从沸水浴中取下，冷却至室温，加入70ml水，5～6滴邻菲罗啉-亚铁混合指示剂（4.4）用硫酸亚铁标准滴定液(4.6)滴定，溶液由橙色转为亮绿色，最后变为暗红色为终点。记录硫酸亚铁标准滴定液消耗的体积（V)。若滴定试样所消耗硫酸亚铁标准滴定液体积不足滴定空白所用体积的1/3时，应减少称样量，重新测定。

  - 空白试验

除不加试样外，按照6.2～6.4步骤进行空白实验。两次空白试验的滴定数绝对差值不大于0.05ml时，取其算数平均值（V0）用于计算（空白和试样在同一批次进行氧化）。

分析结果的表述

水溶性腐植酸含量ω以质量分数（%）表示，按下式计算：

ω=

式中：

c——滴定试样及空白时使用的硫酸亚铁标准滴定液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

V0——空白实验时，消耗硫酸亚铁标准滴定液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

V——测定试样时，硫酸亚铁标准滴定液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

0.003——与1.00硫酸亚铁标准滴定液相当的碳含量的数值

1.724——有机碳换算成有机质的系数

1.43——氧化校正系数1.3与腐植酸沉淀系数1.1之乘积

m——试样的质量，单位为（g）。

取平行测定结果的算数平均值为测定结果，结果保留三位有效数字。

- 允许差

- 平行测定结果应符合下表的要求。

| 水溶性腐植酸的质量分数/% | 平行结果的绝对差值/% | 不同实验室测定结果的绝对相差值/% |
| --- | --- | --- |
| 0～10 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| ≥10 | ≤1.5 | ≤3.0 |
| 注：绝对差值为两次测定值差值。 |  |  |