备案号：

T/LZBX

团体标准

T/LZBX XXXXX—2020

三江早春茶-绿茶加工技术规程

Sanjiang early spring tea-technical specification for Green tea

（征求意见稿）

2020 - 12 -   发布

2020 - 12 -   实施

柳州市标准技术协会   发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由三江侗族自治县茶叶协会提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区茶叶科学研究所、三江侗族自治县茶叶协会、三江侗族自治县茶叶管理办公室

本文件主要起草人：

三江早春茶-绿茶加工技术规程

- 范围

本标准规定了三江早春茶-绿茶加工技术的术语和定义、生产场所要求、设备要求、鲜叶原料要求、生产工艺、包装存储、质量管理。

本文件适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的三江茶早春茶-绿茶的加工。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

DB45/T 1882 地理标志产品 三江茶

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 三江早春茶-绿茶

三江早春茶-绿茶是指符合DB45/T 1882 地理标志产品 三江茶规定，以4月5日前采摘的茶树鲜叶为原料，按照摊青、杀青、轻揉捻（或不揉捻）、理条、干燥等生产工艺制成的具有三江早春绿茶品质特征的绿茶产品。

- 加工条件

  - 环境质量要求

加工场所环境空气质量应符合GB 3095中规定的三级标准的要求。

  - 生产场所

加工厂生产环境符合GB/T 32744规定。

  - 加工设备

    - 设备包括萎凋槽、杀青机、揉捻机、理条机、烘干机、提香机等，应符合GB 14881食品生产通用卫生规定。

    - 加工设备清洗水应符合GB 5749规定

  - 加工人员要求

    - 加工人员在制茶前应全面了解机械性能、安全与卫生知识和加工技术。

    - 加工人员上岗前和每年度应进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。

- 原料要求

  - 基本要求

采摘时间为早春4月5日前。鲜叶质量要求嫩、匀、净、鲜。晴天叶和雨水叶分开，上午叶与下午叶分开，不同品种鲜叶分开，按级归堆，拣剔杂劣。

  - 分级标准

原料依据鲜叶质量分为特级、一级鲜叶等级标准应符合表1的要求。

表1 三江茶早春茶-绿茶的鲜叶分级标准

| 等级 | 鲜叶质量要求 |
| --- | --- |
| 特级 | 单芽或一芽一叶初展，单芽要求嫩绿油亮，粗壮饱满，长短均匀一致，拣剔细瘦芽、开口芽、空心芽。一芽一叶初展要求芽叶夹角小，芽长于叶，匀齐肥壮，新鲜 |
| 一级 | 一芽一叶，芽叶完整、匀净 |

- 鲜叶贮运

鲜叶采后应根据嫩度、品种、表面含水多少不同等分别装入通透性好、清洁卫生的篓、筐等符合食品卫生要求的专用器具中，避免日晒、雨淋、堆积、挤压。鲜叶运输应及时，宜在2h内运送到加工厂，勤采勤运，分级验收。

- 生产工艺

  - 工艺流程

贮青鲜叶→摊青→杀青→揉捻（或不揉捻）→理条→初烘→提香→成品。

  - 摊青

茶青摊放于清洁卫生，设施完好的贮青间或贮青槽、篾质簸盘，不允许直接摊放在地面。室内温度控制在20℃～25℃。摊青时间4 h～6 h，摊青厚度2 cm～3 cm，雨水叶、露水叶应先用风扇或抽湿机去除表面水后再自然摊放，摊放时间适度延长。鲜叶摊放期间不要翻动，摊放至叶表光泽基本消失、叶质较为柔软、清香或花香显露，失水率达20%～25%为适度。

  - 杀青

滚筒杀青机或连续杀青理条机杀青，温度控制在220℃～280℃，时间100s～150s。杀青叶要求无焦边、生青红变，茎、梗折不断，叶质柔软，叶色转暗绿，芽叶有粘手感，手握成团，松手慢散，青草气消失，香气显露。叶片含水率58%～65%。

  - 摊凉回潮

杀青叶应及时摊凉、散热回潮。摊凉可使用竹筛、篾簟、专用摊凉平台；连续生产线可在输送装置上安装排风扇和回潮装置。程度以完全冷却为适度。

  - 揉捻

可采用40型和50型等中小型揉捻机揉捻。投叶量以自然装至桶九成满为适度。揉捻时间10 min～15min。加压方式及时间如下表：

表2  加压方式及时间表

| 项目 | 不加压 | 轻压 | 不加压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 3 min | 5 min～10 min | 2 min |

  - 理条

    - 可采用连续理条机或振动理条机理条。

    - 采用连续理条机理条，温度140℃～150℃，理条叶含水率为35%～40%为宜。

    - 采用振动理条机，当槽体温度达到140～150℃时投叶，每槽均匀投放100克～120克杀青叶，理条时间5 mim～10 mim，理条叶含水率为35%～40%为宜。

  - 二次理条

    - 采用连续理条机理条，温度110℃～120℃，理条叶含水率为20%～25%为宜。

    - 采用振动理条机理条，当槽体温度达到110℃～120℃时投叶，每槽均勾投放130克～160克杀青叶，理条时间15 mim～20mim，理条叶含水率为20%～25%为宜。

  - 初烘

    - 可采用炒干或烘干设备。

    - 采专用炒干机炒干，温度80℃～90℃，以外形条索紧直，色泽翠绿，芽叶外表干燥、芽叶可折断为适度，茶叶含水量为10%～12%为宜。

    - 烘干机初烘，烘温80℃～90℃，以芽叶外表干燥、芽叶可折断为适度，茶叶含水量为10%～12%为宜。

    - 炒干、烘干叶要及时摊凉回潮，以达到在制叶水分重新分布均匀。

  - 提香

    - 提香采用专用提香机提香。

    - 提香机温度70℃～80℃，时间10～20分钟。

    - 提香程度以成品茶手捏芽叶即成粉末为适度，含水率为6%。

- 筛分、包装、贮藏

茶叶冷却至室温后筛去茶末，归堆、包装、贮存。

_______________________