团体标准修订处理表

标准项目名称：《电子雾化液安全技术规范》      承办人：        共  5 页    第    页

电  话：                                   2021年  05 月  29  日 填写

| 序号 | 2017年版本标准章条编号 | 修订意见（修改、增加、删除） | 最终体现为2021年版本章条编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | “电子烟雾化液”改为“电子雾化液安全技术规范” | 标准名称 |
| 2 | 1 范围 | “本文件规定了电子烟雾化液的通用安全要求、成品要求、试验方法、标签、标识、包装、运输、贮存等要求。本文件适用于电子烟雾化液产品的生产、试验、检验、管理等”修改为“本文件规定了电子雾化液的术语和定义、通用安全要求、试验方法、标签、标识、包装、说明书、运输、贮存等要求。本文件适用于电子雾化液产品，不含尼古丁的产品参照执行” | 1 范围 |
| 3 | 2 规范性引用文件 | 删除“GB/T 4928—2008 啤酒分析方法 、GB 5009.3—2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定、GB/T 5009.49—2008 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法、GB 5606.4—2005 卷烟 第4部分：感官技术要求 、GB/T 7917.4—1987 化妆品卫生化学标准检测方法 甲醇 、GB 10343—2008 食用酒精、GB/T 14454.2—2008 香料 香气评定法 、GB/T 11934—1989 水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法、GB/T 21302—2007 包装用复合膜、袋通则 、GB/T 32115—2015 口腔护理产品中乙二醇与二甘醇的测定方法 ”； “GB 4806.5—2016 食品安全国家标准 玻璃制品、GB 4806.7—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 ”改为“GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求”；“GB 5009.74—2014 食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验、GB 5009.76—2014 食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定”改为“GB 5009.268 食品安全国家标准 食品中多元素的测定”；“GB 19298—2014 食品安全国家标准 包装饮用水 ”改为“GB 5749 生活饮用水卫生标准”，“SZDB/Z 157—2015 电子烟雾化液产品通用技术要求”改为“GB/T 14881 食品产品生产质量规范”；“GB/T 13206—2011 甘油 ”改为“GB/T 29950 食品安全国家标准 食品添加剂 甘油”； 增加“GB 5009.237 食品安全国家标准 食品pH值的测定、GB/T 10247 粘度测定方法、GB/T 11540 香料 相对密度的测定、GB/T 14454.4 香料 折光指数的测定、GB/T 14455.5 香料 酸值或含酸量的测定” | 2 规范性引用文件 |
| 4 | 3.1 电子烟雾化液 | “电子烟雾化液”改为“电子雾化液” | 3.1 电子雾化液 |
| 5 | 3.2 成品 3.3 原料 | 删除“成品、原料”；增加了“雾化电子烟装置、基液、添加剂”的内容 | 3.2 雾化电子装置 3.3 基液 3.4 添加剂 |
| 6 | 4.1 产品卫生要求 | “产品生产卫生要求”改为“一般要求” | 4.1 一般要求 |
| 7 | 4.1 产品卫生要求 | “电子烟雾化液产品生产卫生要求应满足SZDB/Z 157-2015第四条的要求”改为“电子雾化液产品应经过安全性风险评估，确保在正常、合理的及可预见的使用条件下，不得对人体健康产生危害。电子雾化液产品生产应按GB/T 14881建立生产规范进行生产，建立批记录制度，包扩原料和产品的批记录，满足产品质量追溯要求。电子雾化液应符合产品质量安全有关要求，经检验合格后方可出厂” | 4.1 一般要求 |
| 8 |  | 增加了“配方要求”的内容 | 4.2 配方要求 |
| 9 | 4.2 原料要求 | “电子烟雾化液主要由稀释液、调味剂（香精和植物提取物）构成。电子烟雾化液所使用的原料应符合国家和烟草行业的相关规定”改为“电子雾化液主要由基液、添加剂（香精和植物提取物等）构成。所使用的原料应经过安全性风险评估，符合相应国家和烟草行业的相关规定” | 4.3.1 概述 |
| 10 | 4.2.1 稀释液 | “稀释液”改为“基液要求”；删除“食用酒精应符合 GB 10343—2008 的规定”的内容 | 4.3.2 基液要求 |
| 11 | 4.2.2 调味剂 | - “调味剂”改为“添加剂”；增加“在正常及可预见的使用条件下，不会增加使用者的健康风险；在技术上必须使用；不会误导消费者；在达到预期效果前提下，应尽量减少使用量。其中：含有烟碱（尼古丁）的电子雾化液的烟碱（尼古丁）原料纯度不得小于99.5%”的内容 | 4.3.3 添加剂要求 |
| 12 |  | 增加“添加剂的使用原则”的内容 | 4.3.3 添加剂要求 |
| 13 | 4.2.3 电子雾化液接触材料要求 | “电子雾化液接触材料要求”改为“电子雾化液包装材料要求” | 4.4 包装材料要求 |
| 14 | 4.2.3 电子雾化液接触材料要求 | “为了防止电子烟雾化液接触材料中潜在毒性物质的溶出对电子烟雾化液质量的影响，以下材质不得用于雾化液接触材料：聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚碳酸酯（PC）、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（ABS）、苯乙烯/丙烯腈共聚物（SAN）、聚乙烯（POM）。使用的玻璃材料应符合GB 4806.5-2016中第 3、 4、 5 章的要求；使用的塑料材料应符合GB 4806.7-2016中第 2、 3、 4、 5 章的要求使用金属材料应符合GB4806.9-2016 中第3、4、5章要求”改为“直接接触电子雾化液产品的包装材料应当安全，不得与电子雾化液发生化学反应，不得迁移或释放对人体产生危害的有毒有害物质，使用的材料应经过充分的安全评估，并符合GB 4806.1的相应要求” | 4.4 包装材料要求 |
| 15 | 5.1 感官指标 | “澄清、无异物、不分层”改为“符合同一型号标样，均匀一致，澄清、无异物、不分层” | 5.1 感官指标 |
| 15 | 5.1 感官指标 | “无异味、不霉变”改为“符合同一型号标样，无异味、无霉变” | 5.1 感官指标 |
| 16 | 5.2 理化指标 | 增加了理化指标“相对密度、折光指数、粘度、酸值、pH值”的内容；删除理化指标“水分”的内容 | 5.2 理化指标 |
| 18 | 5.3 有害物质指标 | 增加了杂质限量“苯系物、丙醛、丙酮、丁醛、巴豆醛、2-丁酮、2,3-戊二酮、3-羟基丁酮、汞、铬、镉、镍、锑、硒、钡”的内容；“重金属含量（以Pb计）、无机砷（As）”改为“重金属” | 5.3 杂质限量 |
| 19 | 5.3 有害物质指标 | 增加了详细具体的“17种邻苯二甲酸酯类物质和4种烟草特有亚硝胺”的内容 | 5.3 有害物质指标 |
| 20 | 6.1 色状 6.2感官技术要求 | “色状和感官技术要求”改为“感官测试” | 6.1感官测试 |
| 21 | 6.3 水分 | 增加了试验方法“相对密度、折光指数、粘度、酸值、pH值”的内容；删除了试验方法“水分”的内容 | 6.2 相对密度 6.3 折光指数 6.4 动力粘度 6.5 酸值 6.6 pH值 |
| 22 | 6.4 乙二醇、二甘醇的测定 6.11 甲醇 | “甲醇的测定、乙二醇、二甘醇的测定”改为“甲醇、乙二醇、二甘醇” | 6.8 甲醇、乙二醇、二甘醇 |
| 23 | 6.7 2,3-丁二酮的测定 6.12 甲醛 6.13 乙醛 6.14 丙烯醛 | “2,3-丁二酮的测定、甲醛、乙醛、丙烯醛”改为“羰基化合物” | 6.10 羰基化合物 |
| 24 |  | 增加了试验方法“苯系物、烟碱（尼古丁）、烟草特有亚硝胺”的内容 | 6.11 苯系物 6.13 烟碱（尼古丁） 6.14 烟草特有亚硝胺 |
| 25 | 6.9 重金属含量（以Pb计） 6.10 无机砷（As） | “重金属含量（以Pb计）、无机砷（As）”改为“重金属” | 6.12 重金属 |
| 26 |  | 增加试验方法“2,3丁二酮、2,3-戊二酮、3-羟基丁酮”的内容 | 6.15 2,3丁二酮、2,3-戊二酮、3-羟基丁酮 |
| 27 |  | 增加了“检验规则”的内容 | 7 检验规则 |
| 28 | 7.1.2 | “配料表”改为“成分表”；增加了“其中，香精中的香料、辅助成分、载体可以不标注各自的成分，而采用“香精”这个词语列在成分表中”的内容 | 8.1.2 |
| 29 |  | 增加了“电子雾化液的包装应有良好的密封性，在储存、使用过程中不应漏液”的内容 | 8.2.1 |
| 30 |  | 增加了“产品必须配备防篡改、防破碎和防泄漏包装”的内容 | 8.2.2 |
| 31 |  | 增加了“说明书”的内容 | 8.3 |
| 32 |  | 增加了附录的内容 | 附录A、B、C、D、E、F、G |

4444