ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

T/GZCX

团体标准

T/GZCX—2021—02

刺梨汽酒

Rosa Roxburghii Tratt sparkling wine

（报批稿）

XX- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

贵州省刺梨行业协会   发布

前  言

为保障产品的质量，根据GB/T1.1《标准化工作导则：第一部分：标准的结构和编写》和相关国家标准及规范要求，特制定本团体标准，作为组织生产和产品质量控制的依据。

本标准由贵州省刺梨行业协会提出。

本标准起草单位：贵州省刺梨产业研究院、贵州初好农业科技开发有限公司、贵州宏财投资集团。

本标准主要起草人：胡萍、谭书明、马礼平、丁筑红、俞露、任廷远、朱波。

刺梨汽酒

- 范围

本标准规定了刺梨汽酒的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以不低于20%的刺梨发酵液，经过滤、调配、杀菌、包装等工序制成的，在20℃时CO2压力在0.1 MPa～0.35 MPa，含乙醇3%vol～7%vol的刺梨汽酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191      包装储运图示标志

GB/T 317      白砂糖

GB 2758       食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 2760       食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762       食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763       食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.1     食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.4     食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10    食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.12    食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.34    食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.86    食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5009.225   食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749       生活饮用水卫生标准

GB 7718       食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881      食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14963      食品安全国家标准 蜂蜜

GB/T 15038    葡萄酒、果酒通用分析方法

GB 25570      食品安全国家标准 食品添加剂 焦亚硫酸钾

GB 31639      食品安全国家标准 食品加工用酵母

GB/T 35883    冰糖

JJF 1070      定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局75号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

- 术语和定义

- 刺梨发酵液  Roxburgh rose fermentation liquid

指以刺梨果或刺梨汁为主要原料，添加酵母、添加或不添加白砂糖、冰糖、蜂蜜，经全部或部分发酵而得的发酵刺梨酒。

- 要求

  - 原辅料要求

    - 白砂糖应符合GB/T 317的规定。

    - 生产加工用水应符合GB 5749的规定。

    - 酵母应符合GB 31639的规定。

    - 焦亚硫酸钾应符合GB 25570的规定。

    - 刺梨果应无霉变、无劣变，无肉眼可见外来杂质；刺梨汁应色泽明亮、无褐变、无杂质、无异味，并符合GB 2762、GB 2763的规定及相应食品安全国家标准的规定。

    - 冰糖符合GB/T 35883的规定。

    - 蜂蜜符合GB 14963的规定。

    - 其它原辅料应符合相应食品安全国家标准的规定。

  - 感官要求

感官要求见表1规定。

- 感官要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 呈本品固有颜色，均匀一致。 | GB/T 15038 |
| 外 观 | 透明液体，无明显悬浮物，长期静置后允许有微量沉淀。 |  |
| 香气和滋味 | 具有该类型酒特有的香气和滋味，无异味。 |  |
| 典 型 性 | 具有刺梨酒应有的特征和风格。 |  |

  - 理化指标

理化指标见表2规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总糖（以葡萄糖计）不写，g/L | ≥4.0 | GB/T 15038 |
| 总酸（以乙酸计），g/L | ≤12.0 |  |
| 维生素C，mg/100g | ≥20.0 | GB 5009.86 |
| 酒精度α（20℃），％vol | 3～7 | GB 5009.225 |
| 二氧化硫（以SO2计），g/L | ≤0.05 | GB 5009.34 |
| 铅（以Pb计）， mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.12 |
| 注：α标签标示值与实测酒精度不超过±1.0%voL；。 |  |  |

  - 微生物指标

微生物指标见表3。

- 微生物指标

| 项 目 | 采样方案及限量a |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25mL | GB 4789.10第二法 |
| 注：微生物指标仅适用于酒精度在20%vol以下的产品；样品的分析及处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |

  - 食品添加剂

    - 食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

    - 食品添加剂的品种和使用量应符合GB2760规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。检验按JJF 1070规定的方法进行。

  - 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 检验规则

  - 组批

同配方、同工艺、同一包装线一次加工生产包装的产品为一批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取样18瓶，其中12瓶做检验样品，另6瓶封存备查。

  - 检验

    - 出厂检验

5.3.1.1  产品出厂前，应由生产厂的质检部门按本标准规定逐批进行检验，检验合格，并附

上合格证明后方可出厂。

5.3.1.2  出厂检验项目包括：感官、酒精度、净含量、总糖、总酸、二氧化硫。

    - 型式检验

型式检验为本标准中3.2～3.6项中规定的项目，每半年进行一次，有下情况之一时亦应进行型式检验：

a、原料产地或生产工艺设备有较大改变，可能影响产品质量时；

b、连续停产三月以上恢复生产时；

c、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

d、国家质量监督部门提出型式检验要求时。

  - 判定规则

    - 出厂检验判定规则

出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。出厂检验项目不符合本标准时，应对留存的同批备检

样品进行不合格项目的复验，判定结果以复验结果为准。

    - 型式检验判定规则

型式检验项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格，当型式检验出现不符合本标准规定的项目时，应从同批产品中双倍抽样对不合格项进行复验，判定结果以复验结果为准。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

产品包装应有明显标志，产品标签必须符合GB 7718和GB 2758 的规定。包装储运图示应符合GB/T 191的要求。

  - 包装

包装材料和容器应符合相应的国家标准和有关规定。

  - 运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，避免日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有

异味或影响产品质量的物品混装运输。

  - 贮存

产品应存放在阴凉、避免阳光直射、通风良好的场所。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同贮。

_________________________________