ICS 67.160.20

X 51

T/GZCX

团体标准

T/ GZCX 001—2021

刺梨气泡饮料

Rosa Roxburghii Tratt Carbonated  Juice

（报批稿）

2021 - 06 - XX发布

2021 - 06 - XX实施

贵州省刺梨行业协会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由贵州省刺梨产业研究院提出。

本标准由贵州省刺梨行业协会归口。

本标准起草单位：贵州省刺梨产业研究院、贵州大学、贵州初好农业科技开发有限公司、贵州宏财投资集团。

本标准主要起草人：谭书明、马礼平、丁筑红、胡萍、俞露、任廷远、朱波。

本标准为首次发布。

刺梨气泡饮料

- 1  范围

本标准规定了刺梨气泡饮料的术语和定义、技术要求、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于刺梨气泡饮料的生产和品质评定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 317 白砂糖

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 菌落群总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母菌计数

GB/T 4789.21 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 5009.86 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7101 食品安全国家标准 饮料

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10792  碳酸饮料(汽水)

T 12143.4 碳酸饮料中二氧化碳的测定方法

GB 12695 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令 《定量包装商品计量监督管理办法》

T/GZCX 002 刺梨原汁

T/GZSX 055.1 刺梨系列产品 刺梨浓缩汁

T/GZSX 055.11 刺梨系列产品 刺梨果汁饮料

- 3  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 刺梨气泡饮料（rosa roxburghii tratt carbonated juice）

- 以贵州刺梨原汁或刺梨萃取汁或刺梨浓缩汁为主要原料，经调配、过滤、冷却、充入二氧化碳气体、灌装、密封等工序制成的碳酸饮料。

- 3.2

- 刺梨果汁（rose roxburghii tratt juice）

刺梨果汁包括刺梨原汁、刺梨萃取汁及刺梨浓缩汁等含有刺梨营养成分的汁液。

- 3.3

- 刺梨萃取汁（ rose roxburghii tratt  extract juice）

以贵州刺梨果实或果渣为原料，经过添加一定比例的饮用水浸泡一定时间后过滤取得的汁液。

- 4  技术要求

- 4.1 原辅料要求

4.1.1 刺梨果实

应新鲜、成熟、无病虫害及霉烂的刺梨（Rosa roxburghii Tratt）果实。

4.1.2 刺梨原汁

应符合T/GZCX 002 刺梨原汁规定。

4.1.3 刺梨浓缩汁

应符合T/GZSX 055.1的规定。

4.1.4 水

饮料用水应符合 GB 5749 的要求。

4.1.5 白砂糖

应符合 GB/T 317 的要求。

4.1.6 食品添加剂

应符合 GB 2760 的规定。

- 4.2  感观要求

应符合表1的规定。

- 感观要求

| 项目 | 果汁型 | 果露型 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色泽 | 呈淡黄色或橙黄色，允许有轻微褐变 |  | 取一定量混合均匀的被测样品置50mL无色透明烧杯中，在自然光下观察色泽，鉴别气味，用温开水漱口，品尝滋味，检查其有无异物。 |
| 滋味、气味 | 具有新鲜刺梨固有的滋味和香气，无异味 |  |  |
| 状态 | 澄清透明，无漂浮物，久置后允许有少量沉淀 |  |  |
| 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |  |

- 4.3 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳气容量（20℃）,倍 | ≥1.5 | GB/T 12143.4 |
| 果汁含量（质量分数）,% | ≥5 |  |
| 维生素C（以 L(+)-抗坏血酸计），mg/100ml | ≥20 | GB 5009.86 |

- 4.4 微生物指标

应符合表3的规定。

- 理化指标

| 项目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数，CFU/g | 5 | 2 | 103 | 104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群，CFU/g | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3中的平板计数法 |
| 霉菌，CFU/g | ≤20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 酵母，CFU/mL | ≤20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100（CFU/mL） | 1000（CFU/mL） | GB 4789.10第二法 |
| 注：a样品的采样及处理按GB 4789.1 和 GB/T 4789.21执行，b本指标引用T/GZSX 055.11 规定。 |  |  |  |  |  |

- 4.5 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 12695和GB 14881的规定。

- 4.6  净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法进行检验 。

- 5  检验规则

- 5.1 组批和抽样

5.1.1 相同原料、相同工艺、相同班次和相同设备加工所得的产品为一批。

5.1.2 每批产品中随机抽取至少12个最小独立包装（总体积不少于2L），分别用于感官要求、理化要求、菌落总数、大肠菌群检验以及留样。

- 5.2 出厂检验

每批产品出厂时，除对感官要求进行检验外，还应对菌落总数、大肠菌群进行检验。

- 按照商业无菌要求进行质量管理的产品，也可选择进行菌落总数和大肠菌群的出厂检验。

- 5.3 型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目。有下列情况之一的应进行型式检验：

- 原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 正常生产情况下，每年进行一次；

- 国家监督部门提出进行型式检验要求时。

- 5.4 判定规则

5.4.1 出厂检验或型式检验项目全部符合本标准，判定该批为符合本标准。

5.4.2 出厂检验或型式检验如有不符合项目，可以再次抽样复检，复检后仍不符合的，判定该批为不符合本标准。

5.4.3 微生物指标不合格不得复检。

- 6 标签标志、包装、运输、贮藏

- 6.1  标签标志

6.1.1 食品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定

6.1.2产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

- 6.2  包装

包装容器和材料，应符合相应的卫生标准和有关规定，封口严密，包装牢固。

- 6.3  运输

运输工具必须清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮，需冷链运输贮藏的产品，应符合产品标示的贮运条件。搬运时应轻拿轻放，严禁野蛮装卸、撞击、挤压。

- 6.4  贮藏

产品应按照相关分级要求进行贮存保藏。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应垫有材料，离墙离地保存，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品同库储存。