ICS 13.060.20

CCS X 51

T/GXRZ 002—2021

广西优质天然矿泉水

High quality natural mineral water of Guangxi

征求意见稿

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

广西认证认可协会   发布

团体标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区市场监督管理局提出。

本文件由广西认证认可协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区标准技术研究院、广西认证认可协会。

本文件主要起草人：

广西优质天然矿泉水

- 范围

本文件规定了广西优质天然矿泉水的术语和定义、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于广西优质天然矿泉水。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 8537  食品安全国家标准  饮用天然矿泉水

GB 8538  食品安全国家标准  饮用天然矿泉水检验方法

GB 19304  食品安全国家标准  包装饮用水生产卫生规范

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

- 术语和定义

GB 8537界定的术语和定义适用于本文件。

- 技术要求

  - 原料要求

水源应符合GB 8537的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官指标

| 项目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色度/度 ≤ | 10（不得呈现其他异色） | GB 8538 |
| 浑浊度/NTU ≤ | 1 |  |
| 滋味、气味 | 具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅 |  |
| 状态 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物 |  |

  - 理化指标

    - 界限指标

界限指标应有一项（或一项以上）指标符合表2的规定。

- 界限指标

| 项目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 锂/（mg/L） ≥ | 0.20 | GB 8538 |
| 锶/（mg/L） ≥ | 0.25(含量在0.20mg/L～0.40mg/L时，水源水水温应在25℃以上) |  |
| 锌/（mg/L） ≥ | 0.20 |  |
| 偏硅酸/（mg/L） ≥ | 28.0(含量在25.0mg/L～30.0mg/L时，水源水水温应在25℃以上) |  |
| 硒/（mg/L） ≥ | 0.01 |  |
| 游离二氧化碳/（mg/L） ≥ | 250 |  |
| 溶解性总固体/（mg/L） ≥ | 1000 |  |

    - 限量指标

应符合GB 8537对于限量指标的要求。

- 4.3.3污染物指标

应符合GB 2762的要求。

  - 微生物限量

应符合GB 8537对于微生物指标的要求。

  - 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760的要求。

  - 净含量

应符合相关规定，检验按JJF 1070规定执行。

  - 食品加工过程的卫生要求

按GB 19304规定执行。

- 检验规则

  - 水源检测

水源监测按GB 8537规定执行。

  - 组批

同一班次、同一台灌装机罐装、同一规格的产品为一批。

  - 抽样

每批产品按生产批次及数量比例随机抽样，抽样数量应满足检验要求。

  - 检验

    - 出厂检验

      - 产品出厂前，应逐批进行检验，检验合格的产品方可出厂。

      - 出厂检验项目包括感官要求、微生物限量、净含量。

    - 型式检验

      - 每年至少进行一次。有下列情况之一应进行型式检验：

- 生产条件发生较大变化时；

- 停产后重新恢复生产时；

- 水源水质有较大波动时；

- 出厂检验结果与日常水质检验记录有较大差别时。

      - 型式检验项目为全部项目指标。

  - 判定规则

    - 除微生物指标外其他指标如有一项及以上不合格，应用留样或重新从同批次产品中抽取两倍量样品对不合格项目进行复检，判定结果以复检结果为准。

    - 微生物指标不符合要求不得复检。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

预包装产品标签除应符合GB 7718的规定外，还应符合下列要求：

- 明确标示产品二维码；

- 标示天然矿泉水水源点；

- 标示产品达标的界限指标、溶解性总固体以及主要阳离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+）的含量范围；

- 当氟含量大于1.0 mg/L时，应标注“含氟”字样。

  - 包装

    - 包装材料和容器应符合相应的食品容器及包装材料卫生标准要求。

    - 包装容器外部应保持清洁，封盖严密，无渗漏现象，标签封贴紧密牢固。

    - 储运图示标志应符合GB/T 191要求。

  - 运输

    - 运输车辆应符合卫生要求。

    - 不得与有毒、有污染的物品混装、混运，应防止曝晒、雨淋。

    - 装卸时应轻搬轻放。

  - 贮存

    - 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性，易挥发或有异味的物品同库贮存。

    - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中。

    - 在0 ℃以下运输与贮存时，应有防冻措施。

- 其他

在水源点附近进行包装，不应用容器将水源水运至异地灌装。