ICS 67.200.10

TB

团体标准

T/

赣南茶油高品质联盟 油茶籽油

（征求意见稿）

2021 -  -  发布

2021 -  -  实施

赣州市油茶产业协会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由赣州市油茶产业协会共同提出并归口。

本标准起草单位：国家油茶产品质量监督检验中心（江西）

本标准主要起草人：温志刚、王玫、曾秀英、贾子健、邓常俊、刘贤标、张远聪、陈玮玲、李枝明、吕婷婷、沈乐丞、李飞、黄悦、温超、付志明、王瑾、王佳奕、肖慧、刘海英、钟明珠。

赣南茶油高品质联盟 油茶籽油

- 范围

本标准规定了油茶籽油的术语和定义、分类、油茶品种、栽培种植、油茶果实采收和处理、油茶籽油加工工艺、基本组成和主要物理参数、质量指标、追溯信息、检验方法、检验规则、标签和标识、包装、储存、运输和销售等。

本标准适用于赣南茶油高品质联盟内的企业生产的油茶籽油。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5009.22  食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.27  食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定

GB 5009.32  食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定

GB 5009.37  食用植物油卫生标准的分析方法

GB 5009.82  食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定

GB 5009.168  食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.236  食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定

GB 5009.262  食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定

GB 5009.271  食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定

GB/T 5490  粮油检验 一般规则

GB/T 5524  动植物油脂 扦样

GB/T 5525  植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5526  植物油脂检验 比重测定法

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 15688  动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB/T 17374  食用植物油销售包装

GB/T 20795  植物油脂烟点测定

GB/T 25223  动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 30354  食用植物油散装运输规范

LS/T 6120  粮油检验 植物油中角鲨烯的测定 气相色谱法

- 术语和定义

3.1  原香初榨油茶籽油

以赣州市区域内生产的油茶籽为原料，以压榨工艺制取，经简单加工制成，保留了原始风味的油品。

3.2  高纯压榨油茶籽油

以压榨工艺从油茶籽中制取，经精炼加工制成，未添加其他任何生产工艺的油茶籽油和其他任何类别食用油的油品。

3.3  水媒法油茶籽油

- 以水为主要媒介，辅以乙醇从油茶籽中制取，经简单加工制成的油品。

- 3.4  高纯油茶籽油

利用溶剂从油茶籽预榨饼中提取的原油经精炼加工制成，未添加其他任何类别食用油的油品。

3.5  鲜果

- 鲜果是指新鲜采摘的油茶果，经堆沤、晾晒（风干）、筛选等处理，在三个月内完成油茶籽油制取和加工的油茶籽。

- 4  分类

赣南茶油高品质联盟油茶籽油分为原香初榨油茶籽油、高纯压榨油茶籽油、水媒法油茶籽油和高纯油茶籽油。

- 5  油茶品种

原香初榨油茶籽油的油茶籽品种应为生长在赣州市区域内的寒露籽和霜降籽。

- 6  栽培种植

- 6.1  立地条件

油茶生长立地条件在海拔500m以下，土壤为红壤、黄壤，土壤pH值5.0～6.0，土层厚度≥50cm以上，

土壤有机质≥3%。

- 6.2  栽培管理

6.2.1 育苗：无性嫁接育苗。

6.2.2 栽植时间和密度：栽植时间在早春2月～3月，种植密度70～120株/亩。

6.2.3 施肥：以有机肥为主，每株施用有机肥量≥10kg。

6.2.4 环境安全要求：农药、化肥等的使用必须符合国家相关规定。

- 7  油茶果实采收和处理

- 7.1  采收时间

- 10月上旬～11月，当茶果色泽变为红色、黄色或紫褐色，呈油光，果壳微裂，籽壳变红发亮时采收。 采摘油茶籽时使用竹编织筐或棉布袋收集，不得使用塑料编织袋。

- 7.2  采后处理

7.2.1  果实采回后，堆沤5～7d，堆放高度≤100cm。

7.2.2  原香初榨油茶籽油和水媒法油茶籽油的油茶籽原料仅采用风干方式进行干燥处理，高纯压榨油茶籽油和高纯油茶籽油的油茶籽原料可采用风干或晾晒的方式进行干燥处理。不得在沥青公路和塑料薄膜上晾晒。

7.2.3  油茶籽的水分控制在8%左右，于干燥通风处储存；干燥后存放超过45天的油茶籽，水分控制在5%～6%，于恒温恒湿室或冷库储存。

7.2.4  采后处理工程中不得接触塑料制品。

- 8  油茶籽油加工工艺

- 8.1  水媒法油茶籽油

- 8.1.1  加工工艺流程

- 油茶籽→脱壳→粉碎→研磨→提取→三相分离→水洗→脱水→冬化→过滤→水媒法油茶籽油

- 8.1.2  加工要点

- 8.1.2.1  研磨：油茶籽仁研磨细度在 50μm 以下。

8.1.2.2  提取：温度≤95℃。

8.1.2.3  加工过程中不得接触和使用塑料制品。

- 8.2  原香初榨油茶籽油

- 8.2.1  加工工艺流程

- 油茶籽→脱壳→压榨→过滤→水洗→脱水→冬化→过滤→原香初榨油茶籽油

- 8.2.2 加工要点

- 8.2.2.1  压榨：温度≤100℃。

8.2.2.2  根据压榨毛油质量选择精炼工序。

8.2.2.3  加工过程中不得接触和使用塑料制品。

- 8.3  高纯压榨油茶籽油

- 8.3.1  加工工艺流程

油茶籽→脱壳→压榨→过滤→碱炼→水洗→脱色→脱酸脱臭→冬化→过滤→高纯压榨油茶籽油

- 8.3.2 加工要点

8.3.2.1  根据压榨毛油质量选择精炼工序。

8.3.2.2  加工过程中不得接触和使用塑料制品。

- 8.4  高纯油茶籽油

- 8.4.1  加工工艺流程

油茶籽预榨饼→料坯→浸出→过滤→蒸发→汽提→脱胶→碱炼→水洗→脱色→脱酸脱臭→冬化→过滤→高纯油茶籽油

- 8.4.2 加工要点

8.4.2.1  根据浸出毛油质量选择精炼工序。

8.4.2.2  加工过程中不得接触和使用塑料制品。

- 9  基本组成和主要物理参数

- 赣南茶油高品质联盟油茶籽油的基本组成和主要物理参数见表1。这些组成和参数表示了油茶籽油的基本特性，当被用于真实性判定时，仅作参考使用。

- 10  质量指标

- 10.1  赣南茶油高品质联盟油茶籽油质量指标见表2。

- 10.2  食品安全要求

- 按食品安全标准和法律法规要求规定执行。

- 10.3  净含量

- 应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 10.4  其他

- 不得将维生素E和植物甾醇等活性物质作为食品添加剂或配料加入；不得添加任何香精香料和抗氧化剂；不得掺有其他食用油类和非食用物质。

- 表1  赣南茶油高品质联盟油茶籽油基本组成和主要物理参数

| - 项 目 |  | - 指 标 |
| --- | --- | --- |
| - 相对密度（d2020） |  | - 0.912～0.922 |
| - 主要脂肪酸组成 | - 豆蔻酸（C14:0）/% | - ≤0.8 |
|  | - 棕榈酸（C16:0）/% | - 3.9～11.0 |
|  | - 棕榈一烯酸（C16:1）/% | - ≤0.2 |
|  | - 硬脂酸（C18:0）/% | - 0.3～4.8 |
|  | - 油酸（C18:1）/% | - 79.0～87.0 |
|  | - 亚油酸（C18:2）/% | - 3.8～14.0 |
|  | - 亚麻酸（C18:3）/% | - ≤1.4 |
|  | - 花生酸（C20:0）/% | - ≤0.5 |
|  | - 花生一烯酸（C20:1）/% | - ≤0.7 |
|  | - 芥酸（C22:1）/% | - ≤0.5 |
|  | - 二十四碳一烯酸（C24:1）/% | - ≤0.5 |

- 表2  赣南茶油高品质联盟油茶籽油质量指标

| - 项 目 |  | - 质 量 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 原香初榨油茶籽油 |  | - 高纯压榨油茶籽油 |  | - 水媒法油茶籽油 |  | - 高纯油茶籽油 |
|  |  | - 特级 | - 一级 | - 特级 | - 一级 | - 特级 | - 一级 |  |
| - 是否鲜果 |  | - 是 | - 否 | - 是 | - 否 | - 是 | - 否 | - 否 |
| - 色泽 |  | - 金黄色或橙黄色 | - 金黄色或橙黄色 | - 黄色至橙黄色 | - 淡黄色至黄色 | - 淡黄色至橙黄色 |  | - 淡黄色至黄色 |
| - 气味、滋味 |  | - 具有油茶籽油固有的气味和滋味，无异味 | - 具有油茶籽油固有的气味和滋味，无异味 | - 无异味、口感好 | - 无异味、口感好 | - 具有油茶籽油固有的气味和滋味，无异味 |  | - 无异味、口感好 |
| - 透明度（20℃） |  | - 清澈 | - 清澈 | - 清澈 | - 清澈 | - 清澈 |  | - 澄清、透明 |
| - 水分及挥发物含量/（%） |  | - ≤0.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 不溶性杂质含量/（%） |  | - ≤0.05 |  |  |  |  |  |  |
| - 酸价（以KOH计）/（mg/g） |  | - ≤1.0 | - ≤2.5 | - ≤1.0 | - ≤2.0 | - ≤1.0 | - ≤2.0 | - ≤0.50 |
| - 过氧化值/（g/100g） |  | - ≤0.10 | - ≤0.15 | - ≤0.10 | - ≤0.15 | - ≤0.10 | - ≤0.15 | - ≤0.10 |
| - 功 - 能 - 成 - 分 | - α-生育酚（mg/kg） | - ≥100 | - ≥80 | - ≥50 | - / | - ≥100 | - ≥80 | - / |
|  | - 角鲨烯（mg/kg） | - ≥130 | - ≥70 | - ≥30 | - / | - ≥130 | - ≥70 | - / |
|  | - 甾醇总量（mg/kg） | - ≥1000 | - ≥800 | - ≥500 | - / | - ≥1000 | - ≥800 | - / |
| - 烟点/（℃） |  | - ≥170 | - ≥160 | - ≥200 | - ≥200 | - ≥200 | - ≥200 | - ≥200 |
| - 苯并芘（μg/kg） |  | - ≤5.0 |  |  |  |  |  |  |
| - 黄曲霉毒素B1（μg/kg） |  | - ≤5.0 |  |  |  |  |  |  |
| - 溶剂残留/（mg/kg） |  | - 不得检出 |  |  |  |  |  |  |
| - 叔丁基对羟基茴香醚 (BHA）（mg/kg） |  | - 不得检出 |  |  |  |  |  |  |
| - 2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT（mg/kg） |  | - 不得检出 |  |  |  |  |  |  |
| - 叔丁基对苯二酚 (TBHQ)（mg/kg） |  | - 不得检出 |  |  |  |  |  |  |
| - 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)（mg/kg） |  | - ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）（mg/kg） |  | - ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）（mg/kg） |  | - ≤9.0 |  |  |  |  |  |  |

- 备注：如产品已获得有机、绿色等认证证书，可在产品名称前加上相关字样。

- 11  追溯信息

- 见附录A。

- 12  检验方法

- 12.1  色泽检验：按GB/T 5009.37执行。

- 12.2  透明度、气味、滋味检验：按GB/T 5525执行。

- 12.3  相对密度检验：按GB 5526执行。

- 12.4  脂肪酸组成检验：按GB 5009.168（归一化）执行。

- 12.5  水分及挥发物含量检验：按GB 5009.236执行。

- 12.6  不溶性杂质含量检验：按GB/T 15688执行。

- 12.7  酸价检验：按GB 5009.229执行。

- 12.8  过氧化值检验：按GB 5009.227执行。

- 12.9  α-生育酚检验：按GB 5009.82执行。

- 12.10  角鲨烯含量检验：按LS/T 6120执行。

- 12.11  甾醇总量检验：按GB/T 25223执行。

- 12.12  烟点检验：按GB/T 20795执行。

- 12.13  苯并芘检验：按GB 5009.27执行。

- 12.14  黄曲霉毒素B1检验：按GB 5009.22执行。

- 12.15  溶剂残留检验：按GB 5009.262执行。

- 12.16  抗氧化剂检验：按GB 5009.32执行。

- 12.17  邻苯二甲酸酯检验：按GB 5009.271执行。

- 13  检验规则

- 13.1  检验一般规则

- 按照GB/T 5490执行。

- 13.2  扦样

- 按照GB/T 5524执行。

- 13.3  出厂检验

- 13.3.1  应逐批检验，并出具检验报告。

- 13.3.2  按10.1规定的项目检验。

- 13.4  型式检验

- 13.4.1  当原料、设备、工艺有较大变化或监督管理部门要求时，均应进行型式检验。

- 13.4.2  按第9章和10章的规定项目。当检测结果与表1的规定不符合时，可用生产该批产品的油茶籽原料进行检验、佐证。

- 13.5  监督检验

- 由赣南茶油高品质联盟负责对使用本标准的产品开展监督抽检，每批次产品都应进行抽检。

- 13.6  判定规则

- 13.6.1  产品未标注原香初榨油茶籽油或高纯压榨油茶籽油或水媒法油茶籽油或高纯油茶籽油时，按不合格判定。

- 13.6.2  有一项不符合表2规定值时，应从该批产品中加倍另抽取样品对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检确实不符合表2规定值时，判定为不符合该类别的产品。

- 14  标签和标识

- 14.1  应符合GB 7718、GB 28050和国家有关的规定。

- 14.2  应在包装或随行文件上标识加工工艺（如压榨法、水媒法和浸出法）。

- 14.3  产品名称标识为油茶籽油（原香初榨油茶籽油、高纯压榨油茶籽油、水媒法油茶籽油、高纯油茶籽油），若已获得相关产品认证，可在产品名称上注明。

- 15  包装、储存、运输和销售

- 15.1  包装

- 15.1.1   应符合GB/T 17374及国家有关规定和要求。

- 15.1.2  包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

- 15.2  储存

- 15.2.1  应储存在阴凉、干燥、避光的地方，不得与有害、有毒物品一同存放。

- 15.2.2  如果产品有效期限依赖于某些特殊条件，应在标签上注明。

- 15.3  运输

- 15.3.1  运输车辆和器具应保持清洁、卫生。运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。不得与有毒、有害物质同车运输。

- 15.3.2  散装运输应符合GB/T 30354的要求。

- 15.4  销售

- 成品油茶籽油在零售终端不得脱离原包装散装销售。

- （资料性附录）
追溯信息

  - 追溯信息

| 信息分类 | 追溯信息名目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 油料产地信息 | 品种名称 | 以品种审定名为准。 |
|  | 产地 | 某省、市、县或农场。 |
|  | 收获时间 | xx年xx月收获。 |
|  | 种植面积及区域分布 | xx亩。 |
|  | 化肥和农药使用情况 | xx年xx月，使用xx农药xx公斤/亩；xx年xx月使用xx肥料xx公斤/亩。 |
|  | 产量/可供交易量 | xx吨 |
|  | 原产地证书（可选填） | 证书编号xx。 |
|  | 干燥方式 | 晾晒或烘干（包括烘干方式）。 |
|  | 储存方式 | xx仓型，储存条件（常温、低温、准低温）。 |
| 油料来源 | 供应商管理：来自三年以上油料供应商的比例 | 占比xx%。 |
| 油料进货和储运信息 | 进货量 |  |
|  | 运输信息 |  |
|  | 批次检测信息 |  |
|  | 干燥方式及参数 |  |
|  | 储存方式 |  |
| 生产过程控制 | 原油制取时间 | xx年xx月。 |
|  | 原油储运信息 | 散装、灌装等。 |
|  | 原油检测数据 | 酸价、过氧化值等。 |
|  | 生产工艺及参数 | 压榨法、水媒等 |
|  | 辅料使用情况 |  |
|  | 副产物使用情况 |  |
|  | 质量管理（认证体系） | ISO9000等。 |
| 留样 | 油茶籽、油茶籽原油、成品油茶籽油批次留样 |  |
| 其他信息 | （可选填） | 反映油料质量的其他信息，如：获得有机、绿色食品认证等。 |

_________________________________