T/IMAS ××××—2021


ICS 67.100.10
X16
T/IMAS
内蒙古标准化协会团体标准

T/IMAS ××××—2021
	     


生鲜牛乳运输技术要求
（建议改为：生牛乳运输技术要求）
Technical requirements for transportation of raw milk
	 FORMDROPDOWN 


	


2021 - ×× - ××发布
2021 - ×× - ××实施
内蒙古标准化协会  发布


前  言
本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由内蒙古伊利实业集团股份有限公司提出。
本文件由内蒙古标准化协会归口。
本文件起草单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本文件主要起草人：张爱虎、石永红、乔森茂、王亮、许红岩、宋志强、张娟、李琴、王娜、谢跃博。
本文件首次发布。
生牛乳运输技术要求
范围
本文件规定了生牛乳的运输容器、运输容器的清洗、运输作业及生牛乳运输的随行文件。
本文件适用于奶牛养殖场生牛乳运输。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及其制品
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 13879  贮奶罐
GB 19301  食品安全国家标准 生乳
NY/T 2362  生乳贮运技术规范
NY/T 1172  生鲜牛乳质量管理规范
农办牧〔2008〕68号  生鲜乳生产技术规程（试行）
中华人民共和国农业部〔2008〕15号令  生鲜乳生产收购管理办法
主席令第八十七号  中华人民共和国水污染防治法|2017年修正本
术语和定义
本文件没有需要界定的术语及定义。
运输容器
运输生牛乳应使用专用容器，不得使用非生牛乳罐车和容器运输。
运输容器罐体为双层不锈钢结构，内壁与外壁之间为保温层，内胆、隔板材质符合GB 4806.9的规定，外胆材质为双层聚苯板，顶部平台材质为防滑板。
运输容器的技术性能、主要零部件技术要求按照GB/T 13879的规定执行。
运输车辆及运输容器罐其他条件应符合NY/T 2362中相关要求。
运输容器的清洗
运输容器罐清洗应遵循“从内到外，关键部位手工清洗”的原则，不易清洗的部位以及运输容器外部由人工进行手工清洗。
运输容器罐每日进行一次碱洗或蒸汽清洗，每周进行一次自动化现场清洗系统（CIP）清洗。使用清洗水和水蒸气应符合GB 5749的相关要求。清洁剂应当对人体健康安全无害。
碱洗要求
碱洗按以下步骤进行：
冲洗：温水30 ℃～40 ℃，预冲洗5 min～8 min。
碱洗：碱浓度为1 %～1.5 %，温度为75 ℃～85 ℃，循环清洗5 min。
清水冲洗：温水30 ℃～40 ℃，冲洗10 min。
蒸汽清洗要求
蒸汽清洗按以下步骤进行：
冲洗：温水30 ℃～40 ℃，冲洗5 min～8 min。
蒸汽清洗：温度100 ℃。
不同容积的车辆运输容器蒸汽清洗时间按表1执行。
不同容积的车辆运输容器蒸汽清洗时间
	车辆运输容器容积（t）
	清洗时间（min）

	0～5
	 5

	 5～10
	10

	＞10
	15


CIP清洗要求
CIP清洗按以下步骤进行：
冲洗：温水30 ℃～40 ℃，预冲洗5 min～8 min。
碱洗：碱浓度为1 %～1.5 %，温度为75 ℃～85 ℃，循环清洗5 min。
清水冲洗：温水30 ℃～40 ℃，冲洗5 min～8 min。
酸洗：酸浓度为0.8 %～1.5 %，温度为65 ℃～85 ℃，循环清洗5 min。
清水冲洗：温水30 ℃～40 ℃，冲洗10 min。
清洗后应验证清洗效果，pH值为中性，所排出水不浑浊，无可见奶垢或其他异物，清洗合格后司机与清洗员工双方在证明单据上签字确认。
清洗后清洗人员应对车辆进奶口、出奶口及清洗口施打铅封。
清洗用废水连接至水处理系统进行无害化处理，且排放符合《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正本)。
运输作业
装奶
装奶前核验清洗铅封，检查奶车罐体、罐内卫生情况。
装奶前对奶温进行监控，要求装车前奶温控制在0 ℃～4 ℃。
装奶前应该对奶样进行留样封存，以备产品质量追溯。
奶车驶入装奶区立即开始装奶，做到“车到即装”、“装完就走”，减少等待时间。
装奶时使用100目～120目过滤纱布进行二次过滤，纱布干净、无破损，每次使用后进行彻底清洗、消毒。
装奶过程在视频监控下进行，确保过程可追溯。
装奶结束后施打铅封，铅封具有唯一性，前一日领取次日铅封，遵循“每日一发”；施打按照“一口一封”原则。铅封要求松紧适宜，防止断裂。
装奶结束后，奶车司机按照规定填写交接单。
运输
运输车辆应安装车载GPS监控设备，记录行驶路线。
生牛乳运输应符合NY/T 2362、《生鲜乳生产技术规程（试行）》中相关内容。
卸奶
卸奶前对收奶系统进行清洗，保证收奶系统干净卫生。
收奶方对生牛乳交接单进行核对，并对罐口、出奶口铅封进行验证。
按照NY/T 1172中相关要求进行检验，检验合格后予以收奶。
卸奶后，进行运输容器清洗，留存清洗记录。
生牛乳运输的随行文件
运输车辆应具备行车本、生牛乳准运证、司机健康证、道路运输许可证（货物专用运输）和保险、车辆登记证书、罐体材质鉴定报告等有效营运资质证件，且符合当地排放量环保要求。
运输车辆应随车携带生牛乳准运证明和生牛乳交接单，准运证明和交接单式样符合内蒙古自治区人民政府畜牧兽医主管部门制定要求。生牛乳交接单应符合《生鲜乳生产收购管理办法》相关要求。
_________________________________

1

