ICS 03.120.10

A 00

团体标准

T/FDSA XXX—2021

食品检验检测实验室间比对 通用要求

英文标题

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关标准连同支持性文件一并附上）

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会  发布

目  次

前言	II

引言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　比对通用要求	1

4.1　职责	1

4.2　设计方案	2

4.3　准备样品	2

4.4　比对实施	3

4.5　统计数据和评价结果	3

4.6　报告	4

5　其他要求	4

5.1　保密与公正要求	4

5.2　纠正措施	4

参考文献	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由烟台富美特信息科技股份有限公司提出。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会归口。

本文件起草单位：烟台富美特信息技术有限公司、青岛海关技术中心、烟台联食检测科技有限公司、山东商务职业学院。

本文件主要起草人：王光杰、张鸿伟、赵强、李钧、王妍婷、范颖华、张晓梅、王艺华、杨雪、宋玉洁、杨玲、谷建昀。

本文件为首次发布。

引  言

GB/T 27043-2012引言中与食品检验检测实验室间比对有关的主要目的如下：

——评定实验室从事检验检测的能力及监视实验室的持续能力；

——识别实验室存在的问题并启动改进措施，这些问题可能与检测方法、人员培训和监督的有效性、设备校准等因素有关；

——建立检测方法的有效性和可比性；

——增强实验室客户的信心；

——识别实验室间的差异；

——根据比对的结果，帮助参加实验室提高能力；

——确认声称的不确定度；

——评估某种方法的性能特征等。

GB/T 27025—2019中7.7.2要求“可行和适当时，实验室应通过与其他实验室进行结果比对来监控能力水平。监控应予以策划和审查，包括但不限于以下一种和两种措施：a）参加能力验证；b）参加除能力验证外的实验室间比对。”RB/T 214—2017中4.5.19要求：“......参加能力验证或机构之间的比对、机构内部比对、盲样检验检测等进行监控。......”RB/T 215—2017中4.5.9要求：“ ......食品检验机构应积极参加实验室间比对试验或能力验证，覆盖领域和参加频次应与其检验能力情况和检验工作需求相适应，并针对可疑或不满意结果采取有效措施进行改进......”。

鉴于实验室间比对的重要性，且目前国内还没有关于食品检验检测实验室间比对的相关标准，该活动的组织者及参加者无法获得符合规范要求的可操作的方法指导。本标准给出了食品检验检测实验室间比对的通用要求，旨在为组织者和参加者提供操作性较强的指南。

食品检验检测实验室间比对 通用要求

- 范围

本文件规定了实验室间比对的职责、策划、样品准备、实施、分析、评价的通用要求。

本文件适用于食品检验检测实验室间比对，其他领域实验室间比对可参考执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3358.1  统计学词汇及符号 第1部分：一般统计术语与用于概率的术语

GB/T 3358.2  统计学词汇及符号 第2部分：应用统计

GB/T 3358.3  统计学词汇及符号 第3部分：实验设计

GB/T 4882  数据的统计处理和解释 正态性检验

GB/T 4883  数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理

GB/T 4889  数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验

GB/T 10092  数据的统计处理和解释 检测结果的多重比较

#### GB/T 27043—2012  合格评定 能力验证的通用要求

#### GB/T 28043—2019  利用实验室间比对进行能力验证的统计方法

- 术语和定义

GB/T 3358.1、GB/T 3358.2、GB/T 3358.3、GB/T 4882、GB/T 4883、GB/T 4889、GB/T 10092、GB/T 27043界定的术语和定义适用于本文件。

- 比对通用要求

  - 职责

实验室间比对需要组织者和参加者承担各自的职责和任务，共同配合完成实验室间比对活动。

4.1.1　在实验室间比对活动中，组织者职责包括：

a） 调研比对需求，收集意见和建议或接受其他组织委托的实验室间比对活动；

b） 组建包括负责人和专家（顾问）、联络人在内的策划组；

c） 选择确认实验室间比对项目，制定比对方案；

d） 邀请参加者；

e） 确定整体设计并样品准备、包装及发放

f） 收集检测结果，统计分析数据，编制报告

g） 制作和分发实验室间比对证书；

h） 其他意见和问题的解释

i） 参加者的培训需求和其他后续服务。

4.1.2　在实验室间比对活动中，参加者的职责：

a） 可以提出实验室间比对的建议，包括：样品类型、需要的测试、方式等；

b） 报名后应按时参加实验室间比对活动；

c） 收到样本后，按时对样品状态进行反馈；

d） 确保所参加项目的结果在截止日期前回传至组织实验室；

e） 根据组织方要求，提供相关原始记录、谱图和信息；

f)  给组织方提出改进性建议，配合组织方提高实验室间比对的效果；

g） 其他需要参加者配合完成的职责。

  - 设计方案

实验室间比对组织者应在实验室间比对计划开始前策划并制定可行性方案。

实验室间比对策划主要包括如下内容。

- 比对的目的；

- 比对的时间；

- 参加实验室间比对的邀请；

- 样品的选择；

- 作业指导书和相关表格的准备；

- 样品的发放（包括样品的传递和流转）；

- 数据的回收；

- 数据的统计（执行GB/T 28043—2019）；

- 报告的编制；

- 比对结果的发放；

- 提供意见和解释。

  - 准备样品

组织者可以自行制备样品，也可以选择均匀性与稳定性符合要求的样品。

4.3.1　样品要求

- 实验室间比对样品的基体、被测量和浓度等应尽可能地接近参加者的日常检测，满足其比对目的。

- 准备的样品总数量，确保能够完成均匀性稳定性验证、比对需求和其他意外需求。

4.3.2　均匀性和稳定性要求

基于不均匀性和不稳定性对实验室间比对产生的影响，建立合适的均匀性和稳定性的判定准则。

组织者采取合适的方法保证样品的均匀性。如可能，组织者应根据统计方法，对制备完成的比对样品的均匀性进行验证。

根据技术资料或专家意见，选择足够稳定的样品，确保在实验室间比对实施过程（包括存储和运输）中不会发生明显变化。如果无法选到合适的样品，则通过必要的包装、存储和运输条件（如干冰运输），保证实施过程中样品稳定性。如可能，组织者应对样品的稳定性进行验证。

4.3.3　样品保密代码编制

样品用唯一性的随机保密代码标识。

4.3.4　贮藏与运输

比对样品应妥善包装，避免在存储和运输过程中损坏变质。根据样品的性质提出指导性存储和运输条件并书面告知参加者。

  - 比对实施

4.4.1　比对通知

组织者根据策划发出比对通知，通知内容写明比对的项目、基质等内容，以备实验室根据自己的需求决定是否参加。

4.4.2　分发样品

根据指导性存储和运输条件对样品妥善包装，进行运输，避免在运输过程中损坏变质。

每份样品包含一份作业指导书。

从样品收到样品到报出结果宜不超过一个周。

4.4.3　作业指导书

组织者为参加者准备详细的作业指导书。

作业指导书包含：

a） 组织者协调人的姓名及联系方式；

b） 样品名称、检测参数、实验室代码、样品代码；

c） 样品的性状及状态的描述；

d） 推荐或要求的检测方法；

e） 结果的单位和有效数字；

f） 状态反馈单和结果报告单；

g） 如果需要，提出对测量不确定度的要求。

h） 以及其他需要通知的信息和提供的信息。

4.4.4　收集检测结果

组织者在规定的截止日期收集参加者提交的结果表，汇总收到的结果数据。

  - 统计数据和评价结果

4.5.1　统计和评价

数据分析和结果评定参照 GB/T 28043—2019的统计方法计算出合格测定区间。

Z比分是国内外通用的分析测试结果的统计评价方法，它为每个实验室分别计算Z值。在Z=0时表示结果与其他实验室结果一致；|Z|≤2表明“满意”，无需采取进一步措施；2<|Z|< 3 表明“有问题”，产生警戒信号；|Z|≥3表明“不满意”，产生措施信号。

对于采用基质标准物质和质控样品的，判定原则可参考其证书值。

4.5.2　中间报告

数据收集完成后，对数据进行统计评价后，出具中间报告，该报告用代码（实验室代码和/或样品代码）代表参加者。内容包括：

a） 指定值，Z比分，参加者的数量，用代码表示的每个参加者的结果报告；

b） 异常值结果的识别；

c） 测试数据的图表（直方图或约登图或Z比分图等）；

d） 统计说明和评价结果列表；

e） 技术评论（如错误来源、方法影响和整体体现）。

  - 报告

最终报告分发给每一个参加者。内容至少包括：组织者的名称和联系方式、报告审核批准人、报告日期、结果的说明和技术评论（如错误来源、方法影响和整体体现）、保密声明、参加者的结果、统计数据（包括指定值、可接受结果的范围和图形表示）、检测方法、参加者的姓名等。

- 其他要求

  - 保密与公正要求

组织者有责任对参加者保密。样品代码和实验室代码是随机分配的，不受参与的时间、价格等其它因素影响。

组织者对于参加者串通或伪造结果进行预警，必要时采取相应措施。

参加者有责任对自己的检测结果保密。

组织者与参加者共同维护实验室比对过程的公正性。

  - 纠正措施

对于比对结果“不满意”的参加者，应主动尽快采取相应的纠正措施。一般来说，对于比对结果“有问题”的参加者，通常宜采取纠正措施。纠正措施的阶段：收到中间报告，收到正式报告。

组织者必要时给予协助。

_________________________________

参 考 文 献

[1]　GB/T 27025—2019  检测和校准实验室能力的通用要求

[2]　RB/T 214—2017  检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

[3]　RB/T 215—2017  检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求

_________________________________