黎平县油茶产业协会团体标准

T/LPSCY

T/LPSCY 01-2021

黎平山茶油

.

（征求意见稿）

2021-xx-xx实施

2021-xx-xx发布

黎平县油茶产业协会 发布

- 前  言

本文件按照GB/T1.1－2009《标准工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由黎平县油茶产业协会提出归口。

本文件起草单位: 黔东南州农业科学院、黎平县市场监督管理局、黎平县农业农村局。

本文件主要起草人:陈建祥、***。

本文件为首次发布。

目 录

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4 基本组成	1

5 质量要求	1

6 可追溯信息	1

7 检验方法	2

8 校验规则	3

9 标签	4

10 包装、储存、运输和销售	4

黎平山茶油

1范围

本文件规定了黎平山茶油的术语和定义、基本组成、质量要求、可追溯信息、 检验方法、检验规则、标签、包装、储存、运输和销售等。

本文件适用于黎平山茶油的生产、检验及销售。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2716 食品安全国家标准 植物油

GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB/T 5524 动植物油脂 扦样

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 11765 油茶籽油

GB/T 17374 食用植物油销售包装

GB/T 26635 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

LS/T 6120 粮油检验 植物油中角鲨烯的测定 气相色谱法

LS/T 6119 粮油检验 植物油中多酚的测定分光光度法

NY/T 3111 植物油中甾醇含量的测定 气相色谱-质谱法

SN/T 4592 出口食品中总黄酮的测定

3 术语和定义

下列及GB/T 11765规定术语和定义适用于本文件。

3.1

黎平山茶油

以贵州省黎平县区域内种植生产的油茶籽为原料，通过压榨、鲜榨、水酶法和浸出工艺制取的，符合本文件要求的油茶籽油。

4 基本组成

黎平茶油基本组成参数见表1。

表 1 黎平茶油基本组成参数

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 主要脂肪酸/% | 棕榈酸（C16:0） | 6.0~14.0 |
|  | 硬脂酸（C18:0） | 1.0~4.0 |
|  | 油酸（C18:1） | 71.0~83.0 |
|  | 亚油酸（C18:2） | 6.0~11.0 |
|  | 亚麻酸（C18:3） | ≤0.7 |
|  | 饱和脂肪酸 | 8.0~16.0 |

5 质量要求

5.1 质量指标

油茶籽原油、成品油茶籽油质量指标应符合GB/T 11765规定要求。

5.2 功能活性成分

功能活性成分，见表2。

表 2 功能活性成分指标

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 角鲨烯 | mg/kg | 29.0~121.0 |
| 总酚 | mg/kg | 235~370 |
| 黄酮 | mg/kg | 1.0~6.0 |
| 谷甾醇 | mg/kg | 1.2~4.5 |

5.3 食品安全要求

食品安全指标按 GB 2716和国家有关标准、规定执行。

6 可追溯信息

6.1 油茶籽原料信息

供应方应提供油茶籽原料追溯信息。

6.2 茶油生产信息

6.2.1 记录生产过程中原料的信息，并与6.1的信息关联和对应。

6.2.2 记录茶油生产过程中有关追溯的各项数据，包括辅料和废弃物使用的记录。

6.3 可追溯留样

采用适当贮存条件，对生产的油茶籽和茶油做批次留样，作为追溯备查。留样的保存期限至少到茶油保质期结束。

7 检验方法

7.1 脂肪酸：按 GB 5009.168规定执行。

7.2 维生素 E（生育酚及生育三烯酚）：按 GB/T 26635规定执行。

7.3 角鲨烯：按 LS/T 6120规定执行。

7.4 总酚：按LS/T 6119规定执行。

7.5 黄酮：按SN/T 4592规定执行。

7.6 甾醇：NY/T 3111规定执行。

8 检验规则

8.1 扦样

扦样方法按照 GB/T 5524规定执行。

8.2 组批与抽样

以同一批原料，同种工艺，连续生产的产品为同一批次。

8.3 出厂检验

8.3.1 应逐批检验，并出具检验报告。

8.3.2 按第五章的规定检验。

8.4 型式检验

8.4.1 当原料、设备、工艺有较大改变或监督管理部门提出要求时，均应进行型式检验。

8.4.2 按第 4 章和第 5 章的规定检验。当检测结果与第4章的规定不符合时，可用生产该批产品的油茶籽原料进行检验、佐证。

8.4 判定规则

8.4.1 产品未标注质量等级时，按不合格判定。

8.4.2 产品指标完全符合表1和表2指标的，判定为合格产品；产品有一项以上不符合表1或表2中的规定要求，判定为不合格产品。

9 标签

9.1 应符合GB 7718和GB 28050规定要求。

9.2 应在包装上或随行文件上标识“黎平茶油”商标。

9.3 应在包装或随行文件上标识制油工艺（压榨、鲜榨、浸出、水酶法等）。

10 包装、储存、运输和销售

10.1 包装

应符合 GB/T 17374及国家有关规定和要求。

10.2 贮存、运输

应符合 GB 31621的规定。

10.3 销售

预包装的茶油在零售终端不得脱离原包装散装销售。